魅影时钟制作过程

这次设计的点阵时钟,制作上来说非常简单,只需具备一些 SMD 焊接基础就可以轻松 制作出来,详情请留意下图分解。 要准备的工具和材料: 30W 尖头电烙铁,尖嘴镊子,剪线钳,焊锡

先看看元件列表以及对应的焊接位置:

J1:Mini USB 插座 C4:220uF 贴片电容 U2:AMS1117-3.3V 稳压芯片 C6:10uF 贴片电容 C5,C7:0.1uF(104)0805 贴片电容 Q1: 9012 贴片三极管 B1:蜂鸣器 R10-R13:10K(103)0805 贴片电阻 U3:DS3231 高精度时钟芯片 U1:单片机 SW1:水银开关 BT1:3V 纽扣电池座 CR1220 电池 SET,+,-:贴片小按键 黑色 PCB LD1,LD2:特殊点阵模块 Mini USB 线 亚克力面板 长螺丝 螺母

首先焊接 mini USB 插座。USB 插座主要就是用来供电而已,因此只需焊接中间 5 根脚中 最左边和最右边那两根引脚就可以了,焊接 USB 插座有个小技巧,首先在焊盘上面上锡, 然后加热电烙铁,擦干净电烙铁尖,放上 USB 插座,用电烙铁尖融化焊锡直至焊锡与引脚 固定在一起就可以了。

第二步,焊接单片机和 DS3231,要注意的就是单片机上面的小圆点要对应 PCB 板上面的 小白点,这样放上去焊接就不怕搞错方向了,DS3231 焊接方法也是这样

单片机和 DS3231 焊接好后如下图。

第三步,焊接 AMS1117 稳压芯片,先用镊子固定芯片紧贴焊盘,然后上焊锡固定就可以

第四步,把贴片电容电阻以及三极管焊接上,这部分焊接就比较简单了,因此就不多说了

第五步,焊接电池座

第六步,焊接小按键

第七步,焊接蜂鸣器,注意蜂鸣器长脚对应方形焊盘焊接。焊接完后记得要剪掉多余的引脚。

第八步,焊接水银开关,先把水银开关的引脚剪至合适长度,然后在焊盘上面加焊锡,把水 银开关平躺放在 PCB 上面焊接,如下图

这样底部所有器件都已焊接好

下面焊接点阵模块,点阵模块上面有字的那一边对应 PCBLD1 LD2 这个方向放上去焊接

两个 LED 模块要紧挨着放在一起,中间尽量不要留缝隙

焊接好点阵模块后放上 CR1220 备用电池就 OK 了,不放此电池的话断电时间无记忆功能。

下面就是安装亚克力面板的方法,三文治夹心安装大法,如下图

安装完后成品如下