CH340G模块说明

- 产品图片

- 模块介绍

1、全新原装CH340G芯片，比国产PL2303稳定，该系列芯片是STC官方推荐的USB转TTL芯片，绝不会出现由于不同的驱动或不同的电脑等导致不兼容现象！！！

2、优质黄色高档排针，比市场上的黑色排针耐用、漂亮；

3、不仅有电源灯PWR，还有TXD和RXD指示灯，方便在没有仪器的情况下直观的了解到产品是否在工作；

4、可选择3V3或5V供电；

5、3V3和5V由短路冒选择：6PIN排针上的短路冒――电压选择，（正面看上去，从上往下数）12短路为5V TTL输出，23短路为3V3 TTL输出；

6、PCB尺寸：33mm * 16mm。

- 模块使用说明

1、3.3V和5V的选择视实际应用环境使用，系统为3.3V时选择3.3V，系统为5V时选择5V；

2、若驱动和接线都对，模块不能正常通讯则可对调RXD和TXD两条线试试；

3、驱动下载地址：http://wch.cn/download/list.asp?id=65

4、最简单的模块测试方法：短路模块的TXD和RXD，打开串口调试工具，随便发点什么，模块原样回传则说明模块没问题。