Копировщик домофонных ключей  RECTO-Copier

Описание минимальной конфигурации, версия 5.28

Данное устройство можно собрать в минимальной конфигурации, когда его полный функционал не нужен, а требуется лишь читать и записывать ключи типа Touch Memory. При этом для управления устройством будет достаточно лишь одной кнопки S1, а для индикации - трех светодиодов. Дополнительные функции могут поддерживаться, но на схеме и на печатной плате они аппаратно отключены.

Описание конструкции.

Светодиоды можно использовать любых цветов, предлагаемая схема носит лишь рекомендательный характер. Но для удобства изложения, описание сигналов будет приведено в соответствии с этой схемой.

Красный (HL1) – индикатор питания «POWER». Если в устройстве реализован детектор разряда батареи, то при его срабатывании индикатор будет светиться прерывистым светом – для этого сам светодиод должен быть подключен так же, как на схеме полной конфигурации.

Желтый (HL2) – обозначен как «READ», выдает сигнал о чтении ключа. Загорается и горит постоянно, если в памяти устройства находится ключ. Если индикатор не горит – значит, ключа в памяти нет.

Зелёный (HL3) – обозначен как «WRITE», при погашенном желтом светодиоде сигнализирует об окончании процесса записи: если индикатор горит обычным светом – запись проведена успешно, а если мерцающим – ошибка. Если желтый и зелёный индикаторы светятся постоянно – значит, устройство находится в режиме записи или в «ознакомительном» режиме и ожидает заготовку. В режиме чтения зелёный светодиод короткими вспышками отмечает каждое чтение ключа.

В минимальной конфигурации также можно использовать еще один сигнализатор – акустический излучатель, его подключение смотрите по схеме полной конфигурации. Понадобится электромагнитный излучатель, без встроенного генератора.

На прилагаемой к проекту печатной плате под минимальную конфигурацию уже установлены все перемычки для отключения функций контроля и управления питанием.  А так же подписаны контакты под ЖК-дисплей – он будет работать, если его подключить.

Работа с устройством.

Сразу же после включения питания на 2 секунды зажигаются все светодиоды – режим тестирования. Далее желтый и зеленый светодиоды погаснут – устройство перешло в режим ожидания для чтения ключа.

Если при тестировании в базе EEPROM обнаруживается ключ, он будет сразу же загружен оттуда в память устройства. При этом будет светиться желтый светодиод – признак того, что в памяти устройства есть ключ. Если в памяти EEPROM записано несколько ключей, то будет загружен первый найденный ключ.

Для чтения ключа прикладываем его к контактам считывателя. При удачном чтении ключа загорается желтый светодиод. Если чтение произошло с ошибкой (некорректная CRC для ключей «Dallas», либо неверный формат данных для ключей «Cyfral» или «Метаком»), желтый светодиод не горит (гаснет). Момент чтения ключа отмечается кратковременной вспышкой зеленого светодиода и коротким одиночным звуковым сигналом. При этом количество вспышек указывает на формат прочитанного ключа: «Dallas» – одиночная вспышка, «Метаком» – двойная, «Cyfral» – тройная. Это позволит определить формат прочитанного ключа в минимальной конфигурации устройства без ЖК-дисплея.

Чтобы записать прочитанный код ключа на перезаписываемую заготовку переведите устройство в режим записи, нажав кнопку S1. При этом одновременно загорятся желтый и зеленый светодиоды. Повторное нажатие S1 переведет устройство обратно в режим чтения, при этом останется гореть один желтый светодиод.

Прикладываем заготовку. Копировщик автоматически определит тип заготовки и сразу начнет запись. При этом желтый и зеленый светодиоды погаснут. Удерживайте заготовку на контактах считывателя. По окончании записи загорится один зеленый светодиод и прозвучит сдвоенный звуковой сигнал. Если зеленый светодиод горит постоянным светом – запись произведена успешно. А если мерцающим светом – ошибка. Если после прикладывания заготовки светодиоды сразу же начали перемигиваться – это значит, что запись на эту заготовку произвести нельзя, приложите другую заготовку.

Через пару секунд зеленый светодиод погаснет и загорится желтый светодиод – устройство автоматически перешло в режим чтения, а в его памяти находится ранее прочитанный ключ. Теперь можно сделать еще одну копию этого же ключа – нажать кнопку S1 и приложить заготовку, а можно прочитать другой ключ – для этого просто приложите его к считывателю.

Копирование ключей Метаком и Cyfral.

Данный копировщик позволяет производить запись ключей «Метаком» и «Cyfral» в их оригинальном формате на универсальную заготовку ТМ-01. Выбор формата записи производится автоматически по типу ключа, загруженного в память. Т. е., ключ «Dallas» будет записан в формате Dallas, ключ «Метаком» – как Метаком, «Cyfral» – как Cyfral.

При записи в форматах Метаком и Cyfral заготовка ТМ-01 финализируется, после чего ее перезапись будет невозможна. Снятие финализации и последующая перезапись кода возможна только для заготовок ТМ-01С, ТМ-01С+ и ТМ-01А. Снятие финализации производится автоматически при записи заготовки, никаких дополнительных действий для этого делать не нужно. Следует учитывать, что данные заготовки, записанные в режимах «Метаком» или «Cyfral», распознаются копировщиком в «ознакомительном» режиме (см. ниже) как ключи «Метаком» или «Cyfral», не подлежащие перезаписи. Тем не менее, запись на них производится.

При использовании других заготовок: ТМ-2004, ТМ-08, RW-1990.1 и RW-1990.2 ключи «Метаком» и «Cyfral» будут записаны в формате «Даллас», вариант перекодировки  Вы должны выбрать самостоятельно в зависимости от модели домофона, для которого копируется ключ. Так, ключ «Метаком» может быть записан в двух вариантах перекодировки: М1 – в прямом виде, и М2 – с переворотом кода. Для ключей «Cyfral» также поддерживаются перекодировки: С1 (прямой код), С2 и С3.

Чтобы записать прямой код (М1 или С1), просто переведите устройство в режим записи одиночным нажатием S1 и запишите заготовку. Если требуется сделать запись с перекодировкой, включите нужную кодировку двойным нажатием S1 из режима чтения. Кодировки будут переключаться по кругу: для ключей «Метаком»: М1–М2–М1–М2 и т.д,  для ключей «Cyfral»: С1–С2–С3–С1–С2–С3 и т.д. Признаком включенной перекодировки является мигание желтого светодиода. Если светодиод горит постоянным светом, то значит – в буфере находится прямой, исходный код ключа.

Запись произвольного кода.

Иногда бывает нужно записать ключ, код которого известен, но оригинала этого ключа в наличии нету, то есть считать его неоткуда. Это может быть, например, ключ-«вездеход», или просто какой-нибудь ключ из базы…

Для того, чтобы записать такой произвольный код, откройте в программаторе файл прошивки и отредактируйте область данных EEPROM. Код ключа необходимо записать в область EEPROM-данных по адресам 00-07, первым байтом записывается код семейства, последним – контрольная сумма CRC. Ключи формата «Dallas» записываются 1 в 1. Ключи «Метаком» и «Cyfral» записываются в формате «Dallas» в кодировках М1 и С1 соответственно. Однако при этом нужно указать копировщику на требуемый формат ключа, для этого байт «Family code» 01h необходимо заменить на 81h. При этом CRC пересчитывать не нужно!

Например, для записи популярного ключа-«вездехода» 9B0000FFFFFFFF01 внесите в EEPROM с нулевого адреса данные: 01, FF, FF, FF, FF, 00, 00, 9B. Этот ключ будет записан устройством в формате «Dallas» на любую поддерживаемую заготовку.

Для записи этого же ключа, но в формате «Метаком», введите в EEPROM данные следующим образом: 81, FF, FF, FF, FF, 00, 00, 9B. При использовании заготовки ТМ-01 этот ключ будет записан в оригинальном формате «Метаком».

Дополнительные возможности.

1. Ознакомительный режим. Он включается, если нажать и удерживать кнопку S1. Этот режим позволяет протестировать заготовку, не производя записи на нее. При отпускании кнопки S1 устройство перейдёт в режим записи, если в буфере имеется ранее прочитанный ключ. Либо перейдёт в режим чтения, если ключа в буфере нет.

Приложите заготовку к считывателю, удерживая кнопку S1 – желтый и зеленый светодиоды начнут мигать. При этом, если они мигают вместе, значит на эту заготовку можно произвести запись. А если они мигают попеременно – запись произвести нельзя. Можно протестировать сразу несколько заготовок подряд, удерживая кнопку S1 и поочередно прикладывая их к контактам. Когда заготовка не приложена к считывателю, желтый и зеленый светодиоды будут гореть постоянно.

2. Чтение и запись ключей с некорректной CRC. Ходят слухи, что попадаются иногда такие ключи… В копировщике данной версии имеется возможность отключить контроль CRC для работы с такими ключами. Для этого нужно будет внести изменения в прошивку. В прошивке 5.28 для PIC16F628A по адресу 068A замените слово 18F8 на 0000 и так же по адресу 06C3 слово 18F8 замените на 0000. В прошивках 6.25 для PIC16F648A и PIC16F88 по адресу 0000 замените слово 3001 на 3000.

После такой замены устройство можно будет перевести в режим записи после чтения «битого» ключа. Что в тот момент находилось в приемном буфере, то и запишется на заготовку. В версии для PIC16F628A чтение «битого» ключа не подтверждается звуковым сигналом и светодиодами, будьте внимательны!

Для записи произвольного ключа с некорректной CRC запишите его в EEPROM по адресам 00-07, остальные ячейки оставьте пустыми (=FFh). В версии для PIC16F628A наличие такого ключа в буфере не будет отображаться индикацией желтого  светодиода.

На этом пока всё. Как и всегда, жду Ваших отзывов в этой ветке, или в личку.

RECTO.