Расширенное руководство по настройке RFID-модуля

для дубликатора RECTO-Copier версии 6.2Х

Настройку RFID-модуля начинают с проверки наличия на выводе 9 МК (порт RB3) рабочей частоты. Подключив осциллограф, Вы должны увидеть равномерный меандр частотой приблизительно 125 кГц (на конфигурации без кварцевого резонатора это значение может немного отличаться, обычно в минус).

Далее, необходимо настроить излучающий контур в резонанс с рабочей частотой. Обратите внимание – контур необходимо настроить именно на рабочую частоту, которая выдаётся с вывода 9 МК, а не просто на отдельно взятые 125 кГц! Этот важный момент почему-то иногда игнорируют. Резонанс настраивается по максимуму напряжения на катоде диода (в точке «Test Point» на схеме). При этом нужно получить именно максимум напряжения, а не какое-то конкретное его значение.

Настройку контура можно выполнять двумя способами. Во-первых, подбором ёмкости конденсатора С1. Например, вместо конденсатора можно временно установить подстроечник и настроить при помощи него контур в резонанс. Затем измерить получившуюся емкость и подобрать конденсатор, наиболее близкий по номиналу. Второй путь – подбором числа витков катушки. Катушку наматываем заведомо большим числом витков, например 130. Далее, от катушки отматываем по 1 витку, после каждого раза измеряя напряжение на диоде. Вначале напряжение должно расти, а затем, после отмотки очередного витка, оно начнет снижаться. Тогда возвращаем снятый виток на место и считаем контур настроенным.

В большинстве случаев на этом этапе RFID-модуль начинает работать нормально и дальнейшая настройка уже не требуется. Но, если модуль работает нестабильно, либо ключи не читаются, необходимо будет выполнить расширенную проверку для выявления причины. Во-первых, потребуется собрать дополнительную схему для синхронизации развёртки осциллографа с периодом циклического повторения кода бесконтактного ключа стандарта «Em-Marin». Это позволит наблюдать принимаемый сигнал в статике:

Счётчики и сама схема могут быть другими, главная цель – получить делитель 1:4096. На вход данной схемы подаём рабочую частоту 125 кГц с вывода 9 МК (порт RB3). А выход «Синхро» подсоединяем к входу внешней синхронизации развёртки осциллографа.

Во-вторых, в прошивку RFID-модуля вносим небольшое изменение: по адресу 0000 заменяем слово «3005» на «3006». Это нужно сделать, чтобы вывести сигнал встроенного компаратора на внешний вывод 3 МК (порт RA4). Саму же линию RA4 необходимо притянуть к плюсу питания через резистор 1 кОм, как показано на схеме ниже:

Включаем питание устройства и подносим ключ вплотную к катушке. Осциллографом последовательно смотрим форму сигнала в основных контрольных точках (они показаны на схеме красным). Ниже приведены примеры осциллограмм нормально работающего модуля, их можно использовать в качестве образца. Например, в точке 1 должно быть хорошо видно амплитудную модуляцию рабочей частоты 125 кГц сигналом ключа.

В точке 2 (на выходе амплитудного детектора) должен наблюдаться пилообразный сигнал, при этом изломы кривой будут соответствовать моментам переключения уровней модулирующего сигнала. В точке 3 (на входе компаратора) «пила» будет более сглажена, но верхние и нижние её участки не должны сильно «заваливаться» к центру.

На выходе компаратора в точке 4 должен быть виден чёткий, прямоугольный сигнал, без следов импульсных помех или других дополнительных составляющих. Длинные «полочки» сигнала должны иметь в 2 раза больший размер, чем короткие. При этом длинные и короткие «полочки» должны иметь одинаковый размер сверху и снизу.

Точка 1. Модулированный сигнал.                    Точка 2. Амплитудный детектор.

Точка 3. Вход компаратора.                              Точка 4. Выход компаратора.

Схема RFID-модуля достаточно чувствительна к воздействию помех – как внешних электромагнитных, так и импульсных, приходящих по цепям источника питания (если в качестве такового используется импульсный преобразователь). Обычно это почти никак не сказывается в режиме чтения ключей, но может проявляться при переключении копировщика в режим записи.

Первое, на что нужно обратить внимание, если копировщик самопроизвольно стартует запись, не дожидаясь поднесения заготовки, либо начинает выдавать сообщение: «Неверный тип заготовки» –  на качество источника питания. Идеальный источник питания – батарейка, без всяких дополнительных преобразователей. Но уж если Вы используете преобразователь, уделите должное внимание «чистоте» его выходного напряжения. Не используйте в качестве источника питания зарядное устройство от сотового телефона! Источник должен быть стабилизированным и хорошо фильтрованным (не поскупитесь на дополнительные конденсаторы и ферритовые колечки на провода!).

Кроме того, нужно проследить, чтобы поблизости не было внешних источников электромагнитных помех – например, ЛДС, которые в последнее время практически все запитываются от тех же импульсных преобразователей.

Второй момент, которому стоит уделить внимание – внутреннее сопротивление того же источника питания. Большое сопротивление источника может привести к тому, что ключи будут читаться плохо, либо не будут читаться вообще, хотя контур вроде бы настроен в резонанс и на диоде больше 30 вольт…

О большом сопротивлении в цепи питания будет говорить искажённая форма сигнала на входе компаратора (в точке 3) – горизонтальные участки сверху и снизу будут заметно завалены к центру (сравните  с осциллограммой в контрольной точке 3, приведённой выше):

Точка 3. Искажённый сигнал на входе компаратора.

Если всё именно так и происходит – проверяйте прежде всего сам источник питания (желательно на время вообще заменить его батарейкой!), ключевой транзистор VT1 в цепи программного управления питанием, транзисторы VT3 и TV4 (по полной схеме) накачки контура, качество пайки выводов питания и «земли».

RECTO