# Тиристорные регуляторы мощности

http://electrik.info/main/praktika/812-tiristornye-regulyatory-moschnosti.html

## Схемы включения тиристоров

Регуляторы мощности управляют обоими полупериодами сетевого напряжения. Для этого применяется встречно-параллельное включение тиристоров, симисторы или включение тиристора в диагональ выпрямительного моста.

Для наглядности этого утверждения далее будут рассмотрены несколько схем тиристорных регуляторов мощности. Иногда их называют регуляторами напряжения, и какое название вернее, решить трудно, ведь вместе с регулированием напряжения регулируется и мощность.

## Простейший тиристорный регулятор

Он предназначен для регулирования мощности паяльника. Его схема показана на рисунке 4.

Рисунок 4. Схема простейшего тиристорного регулятора мощности

Регулировать мощность паяльника, начиная от нуля, нет никакого смысла. Поэтому можно ограничиться регулированием только одного полупериода сетевого напряжения, в данном случае положительного. Отрицательный полупериод проходит без изменений через диод VD1 сразу на паяльник, что обеспечивает его половинную мощность.

Положительный полупериод проходит через тиристор VS1, позволяющий осуществлять регулирование. Цепь управления тиристором предельно проста. Это резисторы R1, R2 и конденсатор C1. Конденсатор заряжается по цепи: верхний провод схемы, R1, R2 и конденсатор C1, нагрузка, нижний провод схемы.

К плюсовому выводу конденсатора подключен управляющий электрод тиристора. Когда напряжение на конденсаторе возрастает до напряжения включения тиристора, последний открывается, пропуская в нагрузку положительный полупериод напряжения, вернее его часть. Конденсатор C1 при этом, естественно, разряжается, тем самым подготавливаясь к следующему циклу.

Скорость заряда конденсатора регулируется с помощью переменного резистора R1. Чем быстрее конденсатор зарядится до напряжения открывания тиристора, тем раньше тиристор откроется, тем большая часть положительного полупериода напряжения поступит в нагрузку.

Схема простая, надежная, для паяльника вполне подходит, хотя регулирует лишь один полупериод сетевого напряжения. Очень похожая схема показана на рисунке 5.

Рисунок 5. Тиристорный регулятор мощности

Она несколько сложней предыдущей, но позволяет осуществлять регулировку более плавно и точно, благодаря тому, что схема формирования управляющих импульсов собрана на двухбазовом транзисторе КТ117. Этот транзистор предназначен для создания генераторов импульсов. Больше, кажется, ни на что другое не способен. Подобная схема используется во многих регуляторах мощности, а также в импульсных блоках питания в качестве формирователя запускающего импульса.

Как только напряжение на конденсаторе C1 достигает порога срабатывания транзистора, последний открывается и на выводе Б1 появляется положительный импульс, открывающий тиристор VS1. Резистором R1 можно регулировать скорость заряда конденсатора.

Чем быстрее зарядится конденсатор, тем раньше появится открывающий импульс, тем большее напряжение поступит в нагрузку. Вторая полуволна сетевого напряжения проходит в нагрузку через диод VD3 без изменений. Для питания схемы формирователя управляющих импульсов используется выпрямитель VD2, R5, стабилитрон VD1.

Тут можно спросить, а когда же откроется транзистор, каков же порог срабатывания? Открывание транзистора происходит в тот момент, когда напряжение на его эмиттере Э превысит напряжение на базе	Б1. Базы Б1 и Б2 не равноценны, если их поменять местами, то генератор не заработает.

На рисунке 6 показана схема, позволяющая регулировать оба полупериода напряжения.

Рисунок 6.

Схема представляет собой светорегулятор. Сетевое напряжение выпрямляется мостом VD1-VD4, после которого пульсирующее напряжение подается на лампу EL1, тиристор VS1, а через резисторы R3, R4 на стабилитроны VD5, VD6, от которых питается схема управления. Использование в схеме выпрямительного моста позволяет осуществить регулирование положительного и отрицательного полупериодов с использованием всего одного тиристора.

Схема управления выполнена также на двухбазовом транзисторе КТ117А. Скорость заряда времязадающего конденсатора C2 изменяется резистором R6 отчего меняется фаза управляющего тиристором сигнала.

По поводу этой схемы можно сделать небольшое замечание: ток в нагрузке состоит лишь из положительных полупериодов сети, полученных после мостового выпрямителя. Если требуется в нагрузке получить положительную и отрицательную части синусоиды, достаточно, ничего не меняя в схеме, включить нагрузку сразу после предохранителя. На место нагрузки следует просто установить перемычку. Такая схема показана на рисунке 7.

Рисунок 7. Схема тиристорного регулятора мощности

Транзистор КТ117 изобретение советской электронной промышленности и зарубежных аналогов не имеет, но при необходимости может быть собран из двух транзисторов по схеме, показанной на рисунке 8. Вдруг кто-то возьмется собирать подобную схему, где такой транзистор взять?

Рисунок 8. Аналог КТ117

В схемах, показанных на рисунках 6 и 7, тиристор используется в сочетании с диодным мостом. Такое включение дает возможность с помощью одного тиристора управлять обоими полупериодами переменного напряжения. Но вместе с тем появляются 4 дополнительных диода, что в целом увеличивает габариты конструкции.

Несколько лучшие результаты дают схемы с использованием двух тиристоров, включенных встречно – параллельно: и места не надо для лишних диодов, да и тиристорам работать легче. Такая схема показана на рисунке 1.

Управляющие импульсы для каждого тиристора вырабатываются отдельно схемой на динисторах V3, V4 и конденсаторах C1, C2. Мощность в нагрузке регулируется переменным резистором R5.

Но два тиристора это тоже непозволительная роскошь. Поэтому электронная промышленность освоила выпуск симисторов, или, как их по-другому называют симметричных тиристоров.

Габаритами и формой корпуса симистор похож на обычный тиристор, только внутри него «живут» два тиристора, соединенные точно так же, как на рисунке 1 соединены тиристоры V1 и V2. При этом симистор имеет всего один управляющий электрод, что упрощает и схему управления. В общем, как сиамские близнецы.

Рисунок 1. Схема тиристорного регулятора мощности с двумя тиристорами

Совсем простая схема управления получается с использованием в качестве порогового элемента обычной неоновой лампочки. Радиолюбители люди запасливые, сродни гоголевскому Плюшкину, и хранят в запасах много всякого хлама. А ведь известно, что хлам это такая вещь, что вчера выбросил, а завтра она уже нужна. Поэтому отыскать в хламе неоновую лампочку, оставшуюся от ремонта электрического чайника, особого труда не представляет.

Историческая справка

На неоновых лампочках когда-то делали генераторы звуковых частот. Точнее сказать звуковые пробники. Форма колебаний таких генераторов пилообразная. Используя несколько неоновых ламп строились схемы мультивибраторов, кроме того неоновые лампы являлись неотъемлемой частью амплитудных селекторов. На неонках проще всего собирать всякие мигалки, с периодом даже в несколько секунд. Достаточно только подобрать резистор и конденсатор соответствующих номиналов.

Схема регулятора мощности на симисторе с неоновой лампочкой показана на рисунке 2.

Рисунок 2. Схема регулятора мощности на симисторе

Конденсатор C1 заряжается от сети через нагрузку Rн и резисторы R1…R3. Когда напряжение на конденсаторе достигает напряжения зажигания неоновой лампы HL1, лампа зажигается, и конденсатор C1 разряжается по цепи R3, HL1, управляющий электрод – катод симистора VS1, что приводит к открыванию симистора. Резистором R1 можно изменять скорость заряда конденсатора C1, а следовательно и фазу открытия симистора.

Но неоновая лампа по нынешним временам это чистой воды экзотика. То же самое можно сказать о транзисторах КТ117 и динисторах КН102. Современная электронная промышленность предлагает для подобных целей двухполярный динистор DB3.

Логика работы динистора предельно проста: при включении в электрическую цепь динистор закрыт. При увеличении напряжения до определенной величины (напряжение открытия) динистор открывается и проводит ток. Ну, в точности, как неоновая лампа. При этом необходимо подать напряжение в определенной полярности, как у диода.

Внутри DB3 спрятано два динистора, включенных встречно - параллельно, что позволяет применять его в цепях переменного тока. И не надо следить за соблюдением полярности, DB3 сам определит, что ему надо делать. Срабатывает DB3 при напряжении порядка 32…33В, при этом прямой ток может достигать 2А. Основное назначение этого скромного радиоэлемента - цепи запуска блоков питания, а также энергосберегающих ламп или по-другому КЛЛ. Именно из плат неисправных КЛЛ, которые удается отремонтировать не всегда, и добываются динисторы DB3.

Совсем немного деталей потребуется для создания регулятора на базе динистора DB3. Схема регулятора показана на рисунке 3.

Рисунок 3. Схема регулятора на базе динистора

Схема очень похожа на схему с неоновой лампой, поэтому в особых объяснениях не нуждается. Как только напряжение на конденсаторе C1 достигнет напряжения срабатывания динистора T2, последний открывается и конденсатор разряжается на управляющий электрод симистора T1, симистор открывается и пропускает ток в нагрузку. Фаза управляющего импульса зависит от скорости заряда конденсатора C1, которая регулируется переменным резистором R1.

## Регулятор для двигателя переменного тока

Triac BTA12 600B

by ST

ST, DB3

0.1 x 250V

При миним токе 1А: R1 + (R2 = 510 Ом) + впараллель триммер = 360k

При минимальном для нашего дв-ля токе 1 А: [R1 + (R2 = 510 Ом) + впараллель триммер] =  360k

На основе мощного симистора BT138-600, можно собрать схему регулятора скорости вращения двигателя переменного тока. Эта схема предназначена для регулирования скорости вращения электродвигателей сверлильных машин, вентиляторов, болгарок и др. Она устанавливается в пылесосах,. Скорость двигателя можно регулировать путем изменения сопротивления потенциометра R1. Величина R1 определяет фазу запускающего импульса, который открывает симистор. Схема также выполняет функцию стабилизации, которая поддерживает скорость двигателя при росте его нагрузки. Принципиальная схема регулятора электромотора переменного питания    Например, когда мотор сверлильного станка тормозит из-за повышенного сопротивления металла, ЭДС двигателя также уменьшается. Это приводит к увеличению напряжения на R2-R1 и C1, вызывая более продолжительное открывание симистора, и скорость соответственно увеличивается.

http://el-shema.ru/publ/ehlektrika/skhema_reguljatora_oborotov_dvigatelja/10-1-0-228

Но электронная техника не стоит на месте, совершенствуются не только телевизоры и компьютеры. Фазовые регуляторы мощности теперь выпускаются в виде интегральных микросхем. Достаточно популярна в среде радиолюбителей микросхема фазового регулятора мощности КР1182ПМ1, типовая схема включения которой, показана на рисунке 4.

Рисунок 4. Типовая схема включения микросхемы фазового регулятора мощности КР1182ПМ1

Микросхема выполнена в пластиковом корпусе DIP-16. Всего несколько деталей превращают ее в фазовый регулятор мощности. Максимальная регулируемая мощность не должна превышать 150Вт. При этом даже не требуется устанавливать микросхему на радиатор. Допускается параллельное соединение микросхем, - просто тупо один корпус ставится поверх другого, и каждый вывод верхней микросхемы припаивается к одноименному выводу нижней. Внешних деталей остается ровно столько, как показано на схеме.

Для управления работой микросхемы служат выводы 3 и 6. К ним подключается переменный резистор R1, регулирующий мощность. Сюда же подключается контакт SA1, при замыкании которого нагрузка отключается.

Около выводов 3 и 6 можно заметить маркировку C- и C+. Именно в такой полярности можно подключить электролитический конденсатор достаточно большой емкости (примерно 200…500мкФ), что при размыкании контакта SA1 обеспечит плавное включение нагрузки, причем до того уровня, который был установлен переменным резистором R1. Такой алгоритм управления очень полезен для ламп накаливания.

Чтобы увеличить мощность регулируемой нагрузки к микросхеме дополнительно подключается симистор, что предусмотрено технической документацией. Тогда можно управлять нагрузкой мощностью до нескольких киловатт. Пример такой схемы смотрите здесь: Самодельное устройство плавного пуска электродвигателя.

Конечно, существуют еще и другие типы регуляторов мощности, работающие по иным алгоритмам. Все чаще встречаются схемы, управляемые микроконтроллерами. Но в одной статье обо всем рассказать невозможно.