# Управление магнитным пускателем одной кнопкой

Для управления магнитным пускателем одной кнопкой предлагается устройство, приведенное на рисунке. При нажатии на кнопку SB1 через резистор R1 на управляющий электрод тиристора VS1 поступает положительный импульс.

Тиристор VS1 открывается, и включается магнитный пускатель КМ1, который своими контактами КМ1.1, КМ1.2, КМ1.3 включает нагрузку, а контакты КМ1.4 подготавливают цепь отключения тиристора. При следующем нажатии на кнопку SB1 напряжение с заряженного конденсатора С2
подается на тиристор VS1 в обратной полярности, он закрывается и отключает магнитный пускатель. При следующем нажатии на кнопку SB1 пускатель КМ1 снова включается. Параллельно кнопке SB1 можно включить другие кнопки и управлять включением нагрузки с других мест.
Резистор R2 типа ПЭВ-7,5 200 Ом или два резистора МЛТ-2 430 Ом, включенных параллельно. Конденсатор С1 20 мкФ х 300 В, С2 - 0,1 мкФ х 250 В.
В.Ф.Яковлев, г.Шостка, Сумская обл.