# Схема реле с управлением одной кнопкой

Схема на рис. 22.3 по выполняемым функциям представляет собой в сущности кнопку с фиксацией. Однако сами по себе кнопки с фиксацией употребляют нечасто, так как они менее надежны и удобны, чем обычные подпружиненные. Реализовать такую функцию можно, если объединить схему антидребезга, например, на RS-триггере (см. рис. 16.10) и счетный триггер.

Решается это на одной микросхеме 561ТМ2, но, во-первых, требуется переключающая кнопка (с тремя выводами), и во-вторых, выход такой схемы для управления мощной нагрузкой все равно требуется умощнять— как минимум ставить ключевой транзистор, включающий реле. В результате получается довольно громоздкая схема.

А приведенная на рис. 22.3 конструкция, как видите, очень проста и реализована на самом реле и одном транзисторе. При первом нажатии на кнопку транзистор открывается током разряда конденсатора, реле замыкается и блокируется по базовой цепи транзистора своими же контактами. Конденсатор при этом отключается от питания и, если отпустить кнопку, быстро разряжается через диод и резистор 1,6 кОм. Если теперь нажать на кнопку вторично, то транзистор запрется и отключит реле. Естественно, чтобы делать еще что-то полезное, реле должно иметь вторую пару контактов.

Рис. 22.3. Управление реле одной кнопкой

Если вы хотите таким образом управлять включением сетевого питания, то возникает проблема, заключающаяся в том, что в начале схема обесточена. В телевизорах при включении их от пульта или в компьютерах с корпусами АТХ это решается тем, что при подключении шнура питания подобная схема сразу получает питание, а уж включать основное питание или нет— ваше дело. Однако это не очень корректный метод и с точки зрения пожарной безопасности, и с точки зрения экономичности: в Европе подсчитали, что до 10% всей потребляемой бытовыми устройствами энергии уходит именно на поддержку «сторожевого» режима.

Решить эту пробл<ему можно гораздо изящнее: надо использовать кнопку с двумя парами контактов, такую, у которой есть ощутимый дополнительный ход между замыканием одной пары контактов и другой. Подойдут сдвоенные отечественные кнопки на микропереключателях МП-1. Через ту пару, которая замыкается раньше, нужно завести напряжение сети и подать его на блок питания, а вторую включить в приведенную схему. Тогда процедура включения становится такой: вы слегка нажимаете на кнопку, питание при этом включается, но чтобы зафиксировать его, надо кнопку дожать до конца, иначе при отпускании питание опять выключится. Необходимая пауза зависит от мощности трансформатора и емкости конденсаторов фильтров. Если вам кажется, что такая процедура слишком сложна в освоении, то вы ошибаетесь: во-первых, вы гарантированы от случайного включения устройства (например, детьми), во-вторых, как показывает опыт обращения с цифровыми фотокамерами, привыкнуть к двухступенчатому нажатию довольно просто.