Протоколы записи

- ТМ-2004.

Найти протокол записи на эту заготовку проблемы не представляет. Работа с этим устройством подробно описана в известном документе «К1446ВГ5(eng).doc», его можно найти в сети. Так же есть описание на русском: http://www.domofon-master2009.narod.ru/

- ТМ-01, ТМ-01С.

Протоколы работы с этими заготовками впервые были сняты и расшифрованы Iplogger-ом и Reviver-ом, а затем реализованы в дубликаторе версии 5.10. С тех пор, конечно, уже многое поменялось, но историческая ссылка осталась:

http://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=30261&d=1326209720.

- RW-1990 (ТМ-08), RW-1990.1 (TM-08v2) и RW-1990.2

Впервые протокол записи на заготовки этой серии был выложенный здесь: http://sunstudent.narod.ru/page6.html, хотя его расшифровка была далеко не полной. После экспериментов с заготовками были выяснены еще некоторые нюансы, касающиеся записи и чтения флагов для обеих заготовок. Ниже приведен исправленный и доработанный протокол записи, итак…

Запись заготовки состоит из следующих этапов:

- Инициализация (установка флага) записи;

- Запись 8-ми байт кода ключа;

- Снятие флага записи;

- Проверка записанных данных.

Запись заготовок RW-1990 (ТМ-08) и RW-1990.1 (ТМ-08v2) производится по одному и тому же протоколу. Протокол записи RW-1990.2 отличается от RW-1990 и RW-1990.1.

1) Инициализация заключается в передаче команды установки флага разрешения записи, а затем значения этого флага = 1. Для заготовок RW-1990.1 RW-1990.2 эти команды различаются. Кроме того, для заготовки RW-1990.1 все данные, в том числе и значения флагов, записываются инверсно. После записи флага следует выдержать паузу не менее 10 мс:

| № п/п | ## Режим мастера | Данные |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | RW-1990.1 | RW-1990.2 |
| 1 | передача | Reset |  |
| 2 | прием | Presence |  |
| 3 | передача | 0xD1 | 0x1D |
| 4 | передача | тайм-слот записи «0» | тайм-слот записи «1» |
| 5 | пауза 10 мс | -- |  |

2) Запись данных производится передачей команды записи (0xD5), а после нее – последовательно всех 64-х битов кода ключа. Можно записывать любые, произвольные данные, никаких проверок на корректность со стороны ключа не производится. Для записи заготовки RW-1990.1 данные записываются инверсно.

Для записи отдельных битов мастером формируются обычные тайм-слоты со стандартными временными интервалами, т.е. низкий уровень на линии удерживается      до 15 мкс для записи «1» и до 60 мкс для записи «0». Отличие состоит лишь в том, что после передачи каждого бита и отпускания линии делается пауза не менее 10 мс, чтобы информация успела записываться:

| № п/п | Режим мастера | Данные |
| --- | --- | --- |
| 6 | передача | Reset |
| 7 | прием | Presence |
| 8 | передача | 0xD5 |
| 9 | передача | 64-бита (записываемый код) |

3) Снятие флага записи производится теми же командами, что и установка, только вместо значения «1» записывается «0». Для RW-1990.1 этот бит так же инвертируется. После записи флага выдерживается пауза 10 мс:

| № п/п | ## Режим мастера | Данные |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | RW-1990.1 | RW-1990.2 |
| 10 | передача | Reset |  |
| 11 | прием | Presence |  |
| 12 | передача | 0xD1 | 0x1D |
| 13 | передача | тайм-слот записи «1» | тайм-слот записи «0» |
| 14 | пауза 10 мс | -- |  |

4) Проверка данных. Читаем данные с заготовки в обычном режиме и сравниваем их с теми, что записывали. При совпадении данных делаем вывод о том, что запись была произведена успешно. Все элементарно:

| № п/п | Режим мастера | Данные |
| --- | --- | --- |
| 15 | передача | Reset |
| 16 | прием | Presence |
| 17 | передача | 0x33 |
| 18 | прием | 64-бита (записанный код) |
| 19 | передача | Reset |
| 20 | прием | Presence |

В данном проекте было решено полностью отказаться от опроса состояния флагов записи. Поскольку алгоритм содержит только необходимый минимум, это никак не повлияет на результат, а ошибку записи всё равно выявит финальная проверка. Поэтому здесь эти команды приводятся просто для полноты картины, раз уж они расшифрованы.

Для RW-1990.1 это команда 0xB5. Заготовка отвечает на эту команду байтом 0xFF, если флаг установлен (запись разрешена), либо байтом 0xFE, если флаг сброшен (запись запрещена).

Для RW-1990.2 состояние флага записи читается командой 0x1E. Если флаг установлен (запись разрешена), заготовка отвечает байтом 0xFE. То есть, возвращается инверсное значение. Если флаг сброшен (запись запрещена), будет получен ответ 0xFF.

Для наглядности возможные последовательности установки и чтения флагов записи оформлены в табличку: сначала снимаем блокировку (разрешаем запись) и читаем состояние флага, затем ставим обратно (запрещаем запись) и снова читаем флаг:

| № п/п | ## Режим мастера | Данные |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | RW-1990.1 | RW-1990.2 |
| 1 | передача | Reset |  |
| 2 | прием | Presence |  |
| 3 | передача | 0xD1 | 0x1D |
| 4 | передача | тайм-слот записи «0» | тайм-слот записи «1» |
| 5 | пауза 10 мс | -- |  |
| 6 | передача | Reset |  |
| 7 | прием | Presence |  |
| 8 | передача | 0xB5 | 0x1E |
| 9 | прием | 0xFF | 0xFE |
| Запись разрешена, можно записывать данные. |  |  |  |
| 10 | передача | Reset |  |
| 11 | прием | Presence |  |
| 12 | передача | 0xD1 | 0x1D |
| 13 | передача | тайм-слот записи «1» | тайм-слот записи «0» |
| 14 | пауза 10 мс | -- |  |
| 15 | передача | Reset |  |
| 16 | прием | Presence |  |
| 17 | передача | 0xB5 | 0x1E |
| 18 | прием | 0xFE | 0xFF |
| Установлена блокировка записи. |  |  |  |

В принципе, ответ заготовки можно считывать не байтом, а одним битом информации. То есть, вслед за командой запроса формируется один тайм-слот чтения. Заготовка ответит либо «0», что равнозначно ответу 0xFE, либо «1» – 0xFF. Хотя на практике, конечно, удобнее считывать байт целиком, задействовав уже имеющиеся процедуры чтения-записи.

### RECTO