Интегратор.

Интегратор является основным узлом ЦИП двойного интегрирования, на его основе могут быть построены ЦИП времяимпульсного и частотно-импульсного квантования.

Простейшее интегрирующее звено имеет вид:

При Zн=∞ Iн=0, тогда IR=IC; IR=Uвх−UвыхR; IC=CdUвыхdt.

Если обеспечить выполнение условия Uвых<<Uвх за счет большого произведения RC, то получим: CdUвыхdt=UвхR, откуда Uвых=1RC0tUвхdt.

То есть, интегратор интегрирует входной сигнал во времени. При подаче на вход схемы напряжения прямоугольной формы, выходное напряжение будет изменяться по экспоненте.

Uвых=Uвх(1−e−tτ)

Начальный участок экспоненты -  прямая, с постоянным углом наклона, т.е. при Uвых<<Uвх.

Выполнение этого условия равносильно тому, что ток должен быть пропорционален напряжению Uвх. Использование ОУ позволяет построить идеальный интегратор.

IR=IOC при  Uвх.ОУ=0

UвхR=−CdUвыхdt при Ug=0

Откуда: Uвых=−1RCt1t2Uвхdt

Пределами интегрирования в данном выражении являются моменты времени t1 и t2, т.е. начало и конец интервала времени наблюдения сигнала. Для вычисления интеграла от изменяющегося напряжения необходимо сначала выразить это напряжение как функцию времени. При подаче на вход интегратора ступенчатого сигнала, выходной сигнал будет представлять собой наклонную линию с полярностью, противоположной полярности входного сигнала.

Расчёт интегратора сводится к определению ёмкости C и сопротивления R.

Пример: 	Uвх=10В.

Uвых=10В.

Определить R и C, если время интегрирования  tин=30мкс.

Выходной сигнал изменяется ступенчато.

Выражаем входной сигнал как функцию времени.

Uвх=приt<t1,Uвх=0приt≥t1,Uвх=10В

Следовательно:  Uвых=−1RCt1t2Uвхdt=−1RCUвхΔt=

−1RCUвх(t2−t1), следовательно 10=−1RC10∗30∗10−6 , откуда RC=30∗10−6c. Задаваясь значением C=0,01мкФ=10−8Ф, получаем R=30∗102=3кОм.

Погрешность интегратора.

В рассматриваемом выше интеграторе ОУ считается идеальным. В реальном интеграторе возникают погрешности, обусловленные не идеальностью ОУ, в частности, не нулевое  значение входного напряжения, смещение ∆Uсм., и входного тока ОУ Iвх.ОУ.

Напряжение смещения интегрируется как ступенчатая функция, что даёт дополнительный линейно-нарастающий (или спадающий) выходной сигнал. Полярность  этого сигнала определяется полярностью ∆Uсм., а наклон его величиной.

Входной ток ОУ, протекая по конденсатору С обратной связи также приводит к появлению дополнительного входного сигнала.

В результате действия этих двух эффектов конденсатор C даже при отсутствии входного сигнала через некоторое время неизменно зарядится до Uвых.max.ОУ (максимально возможного выходного напряжения ОУ). Это накладывает ограничения на интервал времени в течение, которого может быть осуществлено интегрирование с достаточной точностью. В итоге выходное напряжение: Uвых=−1RCUвхdt±1RCΔUсмdt+1CIвх.ОУdt±ΔUсм

∆Uсм  также добавляется к Uвых. так как это напряжение на входе ОУ в отсутствие входного сигнала  (при Uвх.=0).

Для уменьшения погрешности интегрирования используют следующие приёмы:

1.	Используют ОУ с низким ∆Uсм и малым входным током.

2.	Периодически сбрасывают интегратор (то есть разряжают конденсатор С).

3.	Шунтируют конденсатор С резистором Rp.

4.	Подключают резистор Rk между инвертирующим входом и землёй.

5.	Параллельно Rk подключают конденсатор Ck, обеспечивающий частотную компенсацию (устраняет влияние входной ёмкости – так называемое, симметрирование входов).

Cк=Rвх.ОУRкCвх.ОУ

Rк=RRрR+Rр

при Rр=0,Rк=R.

Шунтирование резистором Rрконденсатора Cна низких частотах, где конденсатор действует как разомкнутая цепь, позволяют уменьшить напряжение ошибки величиной ΔUвых=RрRΔUсм вместо, ΔUвых=КОУ∗ΔUсм.

Однако это шунтирование ограничивает снизу область частот, в которой выполняется интегрирование. Эта область частот определяется частотой среза fc=12πRpC.

При 	fвх=3fср погрешность интегрирования δр=5%;

fвх=5fср погрешность интегрирования δр=1%.

Сброс интегратора в ноль осуществляется с помощью электронного ключа, подключенного параллельно конденсатору обратной связи C (на биполярном или полевом транзисторе).

Временная диаграмма работы для схемы а) имеет вид:

Генераторы линейно изменяющегося напряжения (ГЛИН).

Линейно изменяющимся (пилообразным) напряжением  называют импульсное напряжение, которое в течение некоторого времени изменяется, практически, по линейному закону, а затем возвращается к исходному уровню.

Пилообразный импульс составляется двумя фронтами. Передний фронт (прямой или рабочий ход) является линейно изменяющимся напряжением. Задний фронт (обратный ход) изменяется по экспоненте.

Пилообразный импульс характеризуется:

1.	Амплитудой Um.

2.	Длительностью прямого tпр и обратного tобр хода.

3.	Скоростью нарастания (крутизной) переднего фронта S.

4.	Коэффициентом нелинейности (отклонение переднего фронта от строго линейной функции).

δнл=Smax−SminSmin100%=dUdtt=0−dUdtt=tпрdUdtt=0100%

Здесь Smax - модуль скорости нарастания (крутизны) в начале переднего фронта.

Smin - крутизна в конце переднего фронта.

ЛИН используется для развёртки электронного луча в ЭЛТ с электростатическим отклонением, в устройствах задержки на калиброванное время, во время импульсных и частотно импульсных преобразователях аналог – код, ШИМ и так далее.

Линейно изменяющуюся функцию можно получить как результат интегрирования постоянной величины во времени.

0tkdt=kt

Поэтому ЛИН получают с помощью интегратора: UC=1CiCdt. В случае линейного изменения напряжения UC,dUCdt=const. Следовательно, дифференцирую выражение для UC, получим: dUCdt=iCC=const, т.е. для обеспечения линейности UC необходимо, чтобы зарядный ток конденсатора был постоянен (iC=const), тогда: UC=iCCt.

Для получения периодической последовательности импульсов ЛИН требуется периодически заряжать и разряжать конденсатор.

В положении 1 конденсатор C заряжается от источника тока I постоянным током iC=I. Переключение ключа в положение 3 приводит к быстрому разряду конденсатора C. Затем процесс повторяется.

Хорошим ГЛИН является интегратор на ОУ, если на вход его подавать постоянное напряжение.

Для идеального ОУ при

Uвх=const

iR=iC=UвхR=const. Следовательно, на конденсаторе формируется линейно нарастающее напряжение.

Uвых=−UС=−1CiСdt=−UвхRCt

Обратный ход пилообразного напряжения формируется в процессе быстрого разряда конденсатора C после замыкания ключа SA.

Практически схема может быть реализована в следующем виде:

Определим, от чего зависит коэффициент нелинейности ГЛИН на ОУ.

Т.к. в качестве ГЛИН используется интегратор на ОУ, рассмотрим передаточную функцию реального интегрирующего звена (RC – цепь).

k(p)=1pτ+1=1pRC+1,приpτ>>1k(p)=1pτ

Вывод:

Т.е. интегрирование будет тем точнее, чем больше постоянная времени τ и частота f (т.к. p=jw).

Определим передаточную функцию интегратора на ОУ с коэффициентом усиления k.

iR=iос

iR=Uвх−ΔUвхR

iос=ΔUвх−Uвых1pC

ΔUвх=−Uвыхk

Следовательно: Uвых+kUвхkR=−(Uвых+kUвых)pCk

Uвых+kUвх=−UвыхRCp−kUвыхRCp

Uвых=−kUвх1+p(1+k)RC

Откуда k(p)=−k1+p(1+k)RC.

Т.е. эквивалентная постоянная времени интегратора на ОУ возрастает в (1+k) раз τэ=(1+k)τ, где τ=RC.

Выходное напряжение реального интегратора на ОУ при подаче постоянного входного напряжения (Uвх=const).

Uвых=Uвх(1−e−tτэ)

Положив для простотыUвх=1, получим

Uвых=(1−e−tτэ)

Т.к. t=tпр<<τэ можно применить разложение в ряд Тейлора.

Uвых=tτэ−t22τэ2+t33!τэ3+…

Дифференцируя это выражение, получим:

dUвыхdt=tτэ−tτэ2+t22τэ3+…1τэ(1−tτэ+t22τэ2+…)

Отсюда dUвыхdtt=0=1τэ;  dUвыхdtt=tпр=1τэ−tпрτэ2+tпр22τэ3.

Следовательно:

δнл=dUвыхdtt=0−dUвыхdtt=tпрdUвыхdtt=0=tпрτэ2−tпр22τэ31τэ=tпрτэ−tпр22τэ2.

Поскольку tпр<<τэможно, ограничится первым членом равенства:

δнл=tпрτэ=tпр(1+k)RC.

Из выражения для δнл можно получить выражение для определения необходимой величины времени прямого хода ГЛИН в зависимости от заданной величины δнл.

Если  Uвых=(1−e−tτэ), то

δнл=1−dUвыхdtt=tпрdUвыхdtt=0=1−1τэe−tпрτэ1τэ=1−e−tпрτэ, откуда

e−tпрτэ=1−δнл.

Логарифмируя, получим tпр=−τэ*ln(1−δнл)