Формат кадра обмена с радиомодемом KYL-610

| 55 AA | Длина кадра | Команда | CHK Контрольная сумма 2 байта |
| --- | --- | --- | --- |

- Начало кадра: 55 АА

- Длина кадра - число байт данных команды.

- Содержание команды.

- CHK - Контрольная сумма: сумма байта длины кадра и всех байт команды.

- Установка канала связи

55 АА 03 07 XX 00 CHK(=0А+ХХ)

* XX - указывает номер канала

Код завершения при нормальном выполнении:  55 AA 02 20 00 22

Код завершения при ошибке:  55 AA 02 21 00 23

Пример перехода на первый канал :  55 AA 03 07 01 00 0B

- Скорость передачи по радиоканалу

55 AA 03 03 XX CHK(=03+03+XX)

Таблица скорости XX, бод:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1200 | 2400 | 4800 | 9600 | 19200 | 38400 | 76800 | 100000 |

Код завершения при нормальном выполнении: 55 AA 02 20 00 22

Код завершения при ошибке:  55 AA 02 2100 23

- Скорость передачи по COM или UART

55 AA 03 0F YX  CHK(=03+0F+YX)

Y - Паритет:

0 - Нет     1 - Нечетный   2 - Четный

Таблица скорости X:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 600 | 1200 | 2400 | 4800 | 9600 | 19200 | 38400 | 57600 | 115200 |

Код завершения при нормальном выполнении:  55 AA 02 20 00 22

Код завершения при ошибке: 55 AA 02 21 00 23

Пример установки 1200 бод, паритет четный:  55 AA 03 0F 22 00 34

- Чтение номера радиоканала

55 AA 03 08 00 00 0B

Ответ при нормальном выполнении:  55 AA 03 28 XX 00 CHK(=03+28+XX)

XX - указывает номер канала

Ответ если текущий канал первый:  55 AA 03 28 01 00 29(=28+01)

5. Установка мощности

55 AA 03 12 XX  CHK(=03+12+XX)

XX - уровень 1—9 (1- минимальный уровень, 9 - максимальный уровень)

6. Чтение уровня мощности

55 AA 03 13 00 00 16

Ответ при нормальном выполнении: 55 AA 03 33 XX 00 CHK(=03+33+XX)

XX - уровень 1—9 (1- минимальный уровень, 9 - максимальный уровень)

7. Чтение скорости передачи по радиоканалу

55 AA 03 04 00 00 07

Ответ при нормальном выполнении: 55 AA 03 24 XX 00 CHK(=03+24+XX)

XX - скорости передачи по радиоканалу

8. Обнаружение радиомодема

55 AA 03 10 00 00 13

Ответ при нормальном выполнении:  55 AA 04 30 10 00 00 44