Программные версии.

Kompas_Abonent_50118 –   Версия для отладки только приёма.

Голая плата с TRC 101, TRC 102, MRF49 и PIC18F46K22 без использования  I2C  и подтягивающих резисторов на линии.

Kompas_Abonent-------------- Версия отладки приём передачи.

Голая плата с TRC 101, TRC 102, MRF49 и PIC18F46K22 без использования  I2C  и подтягивающих резисторов на линии.

Kompas_Abonent_MPU9250- Версия Полная_1.

Матрица сигналов имитатора

Запись в память Центрального Пульта

Команд управления.

| Байт | Бит 7 | Бит 6 | Бит 5 | Бит 4 | Бит 3 | Бит 2 | Бит 1 | Бит 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Служебный | Код начала сообщения-1(0хC2Н) |  |  |  |  |  |  |  |
| Служебный | Код начала сообщения-2(0хFFН) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | Код Команды |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Резерв |  |  |  | Резерв |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Контрольная Сумма СRС полином. |  |  |  |  |  |  |  |

- Стоп тренировки    ------------------------------------------   Код 0х20

- Пуск Тренировки   -------------------------------------------  Код 0х21

- Чтение конфигурации  Центрального Пульта  ---------  Код 0х22

Структура запроса конфигурации  Центрального Пульта.

| Байт | Бит 7 | Бит 6 | Бит 5 | Бит 4 | Бит 3 | Бит 2 | Бит 1 | Бит 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Служебный | Код начала сообщения-1(0хC2Н) |  |  |  |  |  |  |  |
| Служебный | Код начала сообщения-2(0хFFН) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | Команда 0х22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Резерв |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Резерв |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Резерв |  |  |  |  |  |  |  |

Данные передаваемые на отображение от центрального пульта в компьютер.

| Данные передаваемые на отображение и в компьютер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Байт | Бит 7 | Бит 6 | Бит 5 | Бит 4 | Бит 3 | Бит 2 | Бит 1 | Бит 0 |  |
| 0 | Код начала сообщения-1(0хC2Н) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Код начала сообщения-2(0хFFН) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Номер Абонента |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Тип сообщения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Номер Выдачи. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Акселерометр _X_H |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Акселерометр _X_L |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Акселерометр _Y_H |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Акселерометр _Y_L |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Акселерометр _Z_H |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Акселерометр _Z_L |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Гироскоп _X_H |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Гироскоп _X_L |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Гироскоп _Y_H |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Гироскоп _Y_L |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Гироскоп _Z_H |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Гироскоп _Z_L |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Магнитометр _X_H |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Магнитометр _X_L |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Магнитометр _Y_H |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Магнитометр _Y_L |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Магнитометр _Z_H |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Магнитометр _Z_L |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Заряд АКБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Резерв. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Резерв. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Резерв. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Резерв. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Резерв. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Резерв. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Резерв. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Резерв. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Резерв. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Структура  Синхро-донесения  на частоте рабочего радиоканала

о запросе данных от абонента .

| Байт | Бит 7 | Бит 6 | Бит 5 | Бит 4 |  | Бит 3 | Бит 2 | Бит 1 | Бит 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Синхро-Донесение 0х90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Служебная информация |  |  |  | № Абонента. |  |  |  |  |
| 2 | Запрос данных по № слова. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Контрольная Сумма СRС полином. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Донесения тренажёра «                 »

В режиме «Работа» от абонентов в  Центральный Пульт.

| Тип Донесения 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Байт | Бит 7 | Бит 6 | Бит 5 | Бит 4 | Бит 3 | Бит 2 | Бит 1 | Бит 0 |
| 0 | . Тип Донесения= 0х00 |  |  |  | Номер абонента=1 (0X01) |  |  |  |
| 1 | Акселерометр _X_H |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Акселерометр _X_L |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Акселерометр _Y_H |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Акселерометр _Y_L |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Акселерометр _Z_H |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Акселерометр _Z_L |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Гироскоп _X_H |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Гироскоп _X_L |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Гироскоп _Y_H |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Гироскоп _Y_L |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Гироскоп _Z_H |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Гироскоп _Z_L |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Магнитометр _X_H |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Магнитометр _X_L |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Магнитометр _Y_H |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Магнитометр _Y_L |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Гироскоп _Z_H |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Гироскоп _Z_L |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Заряд АКБ |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Резерв. |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Резерв. |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Резерв. |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Резерв. |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Резерв. |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Резерв. |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Резерв. |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Резерв. |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Резерв. |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Контрольная Сумма |  |  |  |  |  |  |  |