Const Gsm_center = "+79139869990"

'SMS-центр прописан на сим-карте

Const Send_number = "8913"

'Сергей

Enable Int0

Enable Interrupts

'разрешить прерывания

Sw = 0

'запретить отправку SMS

Home

Lcd "XT55 GPS test"

Wait 5

Home

Cls

Cursor Off

'перейти в текстовый режим передачи SMS

Print #1 , "AT+CMGF=1"

'Input #1 , Z

' принять ответ

Print #1 , "AT+CSCA=" ; Chr(34) ; Gsm_center ; Chr(34)

'прописать центр SMS

'отправить ее в виде  SMS

Print #1 , "AT+CMGS=" ; Chr(34) ; Send_number ; Chr(34)

'номер телефона получателя SMS

'Chr(34) - это кавычки

Waitms 100

'отправить SMS

Home

Cls

Lcd "Send SMC"

'подождать приглашение ">"

Print #1 , "moi koordinati:" ; Chr(010) ; Chr(013) ; Nmea ; Chr(010) ; Chr(013) ; "WBR, XT55