Таблица 5.2 AT-команды для модема телефона Siemens C35i

| Команды | Выполняемое действие |
| --- | --- |
| AT+CGMI | отображение производственного ID кода (Issue manufacturer ID code) |
| AT+CGMM | отображение ID кода типа телефона (Issue model ID code) |
| AT+CGMR | данные о версии GSM телефона (Output the GSM telephone version) |
| AT+CGSN | данные о серийном номере (IMEI) (Output the serial number (IMEI)) |
| AT+GSN | данные о серийном номере (IMEI) (Output the serial number (IMEI)) |

Таблица  5.2 – продолжение

| AT+CHUP | прерывание звонка (Terminate call) |
| --- | --- |
| AT+CEER | отображение причины прерывания последнего соединения (Query the reason for disconnection of last call) |
| AT+CREG | регистрация в сети (Network registration) |
| AT+COPS | команды, касающиеся выбора сетевого оператора (Commands concerning selection of network operator) |
| AT+CLCK | включение выключение блокировок (Switch locks on and off) |
| AT+CPWD | мена пороля к блокировкам (Change password to a lock) |
| AT+CLIP | ведение телефонного номера звонящей стороны (Display telephone number of сalling party) |
| AT+CCFC | переадресация вызова (Call forwarding) |
| AT+CHLD | удержание звонка (Call hold and multiparty) |
| AT+CPAS | отображение состояния телефона (Query the telephone status) |
| AT+CPIN | введение PIN (Enter PIN and query lock) |
| AT+CBC | отображение заряда батареи (Battery charge) |
| AT+CSQ | данные о качестве сигнала (Output signal quality) |
| AT+CPBS | выбор телефонной книги (Select a telephone book Read a telephone-book entry) |

Таблица  5.2 – продолжение

| AT+CPBW | внести в телефонную книгу (Write a telephone-book entry) |
| --- | --- |
| AT+CMEE | расширенная ошибка сообщения согласно GSM 0707 (Expanded error messages according to GSM 0707) |
| AT+VTS | отправка DTMF тона (Send a DTMF tone) |
| AT+VTD | выбор продолжительности DTMF тона (Set duration of a DTMF tone) |
| AT+WS46 | выбор радиосети (Select wireless network) |
| AT+CSCS | выбор TE характеристики аппарата (Select TE character set) |
| AT+CAOC | информация о заряде (Advice of charge) |
| AT+CSSN | дополнительный сервис обслуживания сообщений (Supplementary service notifications) |
| AT+CRSM | ограниченный SIM доступ (Restricted SIM access) |
| AT+CIMI | данные об IMSI (Output of IMSI) |
| AT+CACM | счетчик звонков (Accumulated call meter) |
| AT+CLCC | список текущих звонков (List Current Calls) |
| AT+CCLK | часы (Clock) |
| AT+COPN | просмотреть имена операторов (Read operator names) |
| AT+CPUC | цена за единицу разговора (Price per unit and currency table) |
| AT+CALM | выбор звонка будильника (Alert sound mode) |

Таблица  5.2 – продолжение

| AT+CRSL | уровень звонка (Ringer sound level) |
| --- | --- |
| AT+CLVL | уровень звука громкоговорителя (Loudspeaker volume level) |
| AT+CMUT | выключение звука (Mute control) |
| AT+CVIB | включение/выключение виброзвонка (Vibrator) |
| AT+CSMS | выбор сервиса сообщений (Selection of message service) |
| AT+CPMS | выбор SMS памяти (Selection of SMS memory) |
| AT+CMGF | SMS формат (SMS format) |
| AT+CSCA | адрес SMS сервисного центра (Address of the SMS service center) |
| AT+CNMI | отображение новых входящих SMS (Display new incoming SMS) |
| AT+CNMA | уведомление о получение SMS (Acknowledgment of a short message directly output) |
| AT+CMGL | список SMS (List SMS) |
| AT+CMGR | прочтение SMS (Read in an SMS) |
| AT+CMGS | отправка SMS (Send an SMS) |
| AT+CMSS | отправка SMS из памяти SMS (Send an SMS from the SMS memory) |
| AT+CMGW | записать SMS в память SMS (Write an SMS to the SMS memory) |

Таблица 5.2 – продолжение

| AT+CMGD | удалить SMS из памяти SMS (Delete an SMS in the SMS memory) |
| --- | --- |
| AT+CSCB | выбор соты для передачи сообщения (Select cell broadcast messages) |
| AT+CMGC | отправка SMS команд (Send an SMS command) |
| AT^SPBS | выбор телефонной книги (Select a telephone book (including Siemens-specific books)) |
| AT^SDLD | удаление последнего набранного номера (Delete the ”last number redial” memory”) |
| AT^SPBG | просмотр записи из телефонной книги через сортировочный индекс (Read entry from the sorted telephone book via the sorted index) |
| AT^SLCK | включение/выключение блокировок (включая блокировки, заданные пользователем) (Switch locks (including user-defined locks) on and off) |
| AT^SPWD | смена паролей к блокировкам (Change password to a lock (including user-defined locks)) |
| AT^SACM | данные по АСМ (счетчик звонков) и АСМmах (Output ACM (accumulated call meter) and ACMmax) |
| AT^SPLM | просмотр PLMN (Read the PLMN) |
| AT^SPLR | просмотр записей из списка привилегированных операторов (Read an entry from the preferred-operator list) |

Таблица  5.2 –продолжение

| AT^SPLW | делает запись в список привилегированных операторов (Write an entry to the preferred-operator list) |
| --- | --- |
| AT^SCNI | данные по номеру звонка (Output call number information) |
| AT^SNFV | выбор уровня громкости (Set the volume) |
| AT^SNFS | выбор NF прибора (Select NF hardware) |
| AT^SRTC | выбор тона звонка (Set the ringing tone) |
| AT^SCID | данные по карте ID (Output card ID) |
| AT^SCKS | данные по состоянию SIM карты (Output SIM card status) |
| AT^SPIC | данные по PIN счетчику (Output PIN counter) |
| AT^SMGL | список SMS (List SMS (without status change from unread to)) |
| AT^SMGR | просмотр SMN записей без изменения (Read SMS record without Changing unread->read) |
| AT^SMSO | выключение аппарата ( Switch device off) |
| AT^SLNG | список языков (Language settings) |
| AT^SSTK | набор инструментов SIM (SIM Toolkit) |
| AT^SBNW | двоичное письмо (Binary Write) |
| AT^SBNR | двоичное чтение (Binary Read) |