источник

ТРЕХФАЗНОГО НАПРЯЖЕНИЯ

Для питания разпичных приборов хозяйственного и промышленного назначения требуется трехфазная сеть переменного тока с частотой 200 или 400 гц. Для получения такого напряжения, в большинстве случаев используют соответствующий электромеханический трехфазный генератор, ротор которого приводится в движение при помощи однофазного электродвигателя, питаемого от сети 220в.

Предлагаемый электронный генератор позволяет решить эту проблему с лучшим коэффициентом полезного действия.

Если изучить диаграмму трехфазного напряжения можно увидеть три синусоидальных сигнала, сдвинутых последовательно на 1/3 периода. Если предпопагается частота 200гц, то период составляет 5 mS. Следовательно 1/3 периода равна 1,666 . mS. Таким образом получается, что если у нас будет исходное однофазное напряжение 200гц. пропустив его через две включенные линии задержки, каждая из которых вносит задержку по 1,666.. mS мы получим трехфазное напряжение, одна фаза -напряжение исходное, и две фазы -напряжения с выходов соответствующих линий задержки.

Принципиальная     схема     устройства, работающего на таком принципе показана на рисунке      Все     исходные     сигналы прямоугольные,     их     преобразование     в синусоидальные происходит в индуктивностях выходных трансформаторов Т1-ТЗ.

Мультивибратор на микросхеме D1 вырабатывает прямоугольные импульсы частотой 200 гц. Эти импульсы поступают на вход электронного высоковольтного ключа на транзисторах VT1 и VT4. на выходе которого включена первичная обмотка трансформатора Т1. В результате на обмотку поступает импульсное напряжение ЗООВ. ЭДС самоиндукции сглаживает эти импульсы до формы, близкой к синусоидальной и на вторичной обмотке Т1 формируется переменное напряжение частотой 200 гц. Таким образом формируется фаза "А"

Для формирования фазы "В" импульсы частотой 200 гц с выхода D1 поступают на схему задержки, имеющую постоянную времени равную 1,666 mS. С выхода D'1.2 импульсное напряжение, сдвинутое на 1,'3 фазы го сравнению с напряжением на выходе D1.3,    поступает    на    второй    ключ    на транзисторах VT2 и VT5, работающий аналогично предыдущему. На вторичной

обмотке Т1 имеется фаза "В".

Затем, с выхода элемента D2 2 импульсное напряжение, уже сдвинутое на 1/3 фазы, поступает на вторую линию задержки на элементах D2.3 и D2.4, в которой происходит еще один сдвиг на 1/3 фазы. Импупьсы с выхода элемента D2 4 поступают на третий ключ на транзисторах VT3 и VT6, в коллекторной цепи которого включена первичная обмотка трансформатора ТЗ, а на на его вторичной обмотке выделяется переменное напряжение третей фазы

Микросхемы : D1 - К561ЛЕ5, D2 - К561ЛП2. Микросхемы могут быть из серии К176, но в этом случае напряжение питания нужно понизить до 9в (вместо 12в). Транзисторы КТ604 можно заменить на КТ940. транзисторы КТ848 - на КТ841. Трансформаторы Т1-ТЗ  одинаковые трансформаторы, рассчитанные на получение нужного напряжения при подаче на их первичную обмотку напряжения 220в. Например, если требуется получить трехфазное напряжение 36в нужно взять трансформаторы 2208/36В на нужную мощность.
Для     питания	микросхем используется источник постоянного стабилизированного напряжения 12В. Напряжение +300в получается выпрямлением сетевого напряжения 220В при помощи диодного моста, например на диодах Д242 или других мощных диодах на напряжение не менее 300В. Сгпаживание пульсаций производится конденсатором на 100мкф/360в (как в источнике питания телевизора УСЦТ). Это постоянное напряжение подается на точку "+300V". Можно подавать и меньшее напряжение, при этом соответственно будут изменяться и выходные напряжения.

В процессе настройки нужно, подбором сопротивления R1, установить при помощи частотомера частоту на выводе 10 D1 равную 200 гц. а затем подбором R2 и R3, при помощи фазометра установить сдвиг фаз по 120°

Если требуется  трехфазное напряжение

частотой 400 гц  величины элементов меняются на такие : R1 = 178 ком, R2 = 60 ком, R3 = 60ком.

Все детали, кроме выходных транзисторов и трансформаторов монтируются на одной печатной плате из одностороннего стеклотексталита.

Выходные транзисторы должны быть установлены на теплоотводящие радиаторы с площадью поверхности не менее 100см2