Лабораторная работа № 5

ИЗМЕРЕНИЕ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОНИЦАЕМОСТИ СРЕДЫ

1. Цель работы: измерение диэлектрической проницаемости методом определения емкости конденсатора в цепи переменного тока.

2. Активные и реактивные сопротивления в цепи переменного тока.

2.1. Переменный электрический ток.

Достаточно часто в электротехнических устройствах возникают ситуации, когда электрические характеристики (токи, напряжения) нестационарны во времени. Характер временных изменений таких характеристик в общем случае может быть самым различным. Особое значение для физики и техники представляют синусоидальные (гармонические) колебания напряжения и силы тока в электрических цепях:

U= Uа sin( t+1);   I=Iаsin( t+2).			(5.1)

Здесь Ia, Uа – амплитудные значения тока (напряжения),  – циклическая частота, ( t+) – фаза колебаний. Переменному току может быть поставлен в соответствие постоянный ток, который вызывает в проводнике такое же тепловыделение, что и переменный. Значение такого постоянного тока называется эффективным (действующим) значением переменного тока

Uд=Ua2; Iд=Ia2.			(5.2)

2.2. Переменный ток в активном сопротивлении.

Рассмотрим электрическую цепь переменного тока, содержащую только активное сопротивление и не содержащее ни емкости, ни индуктивности. Используя закон Ома, получаем, что при подключении активного сопротивления к источнику переменного напряжения U=Uаsin(t) ток в цепи изменяется по гармоническому закону и совпадает по фазе с напряжением

I=UaRsinω⋅t=Iasinω⋅t ; Ia=UaR.			(5.3)

2.3. Емкостное сопротивление.

Рассмотрим электрическую цепь переменного тока, содержащую конденсатор. В цепи переменного тока конденсатор постоянно перезаряжается, и заряд на его обкладках изменяется по гармоническому закону

Q=CU= CUasin(t).			(5.4)

Дифференцируя, получим закон колебаний тока в цепи

I=dQdt=ω⋅C⋅Ua⋅cosω⋅t=ω⋅C⋅Ua⋅sinω⋅t+π2.			(5.5)

Видно, что колебания тока опережают по фазе колебания напряжения на /2. Соотношение между амплитудами тока и напряжения имеет вид

Ia=ω⋅C⋅Ua=UaXc,			(5.6)

где емкостное сопротивление

XC=1ω⋅C.			(5.7)

2.4. Индуктивное сопротивление.

Рассмотрим электрическую цепь переменного тока с катушкой индуктивности. Напряжение на катушке индуктивности совпадает с ЭДС самоиндукции. Пусть ток в катушке изменяется по закону: I=Iаsin(t).

В таком случае имеется возможность определить напряжение на катушке

U=−ε=LdIdt=ω⋅L⋅cosω⋅t=ω⋅L⋅sinω⋅t+π2.			(5.8)

Видно, что в цепи с индуктивностью колебания тока отстают по фазе от колебаний напряжения на угол /2.

Соотношение между амплитудами колебаний тока и напряжения имеет вид

Ia=Uaω⋅L=UaXL,			(5.9)

где XL= L – индуктивное сопротивление.

2.5. Векторная диаграмма.

Сложение колебаний одинаковых направлений и с одинаковой частотой наиболее просто производится с использованием метода векторной диаграммы. Метод основан на том факте, что любое гармоническое колебание может быть представлено как изменение проекции некоторого вектора на одну из осей координат. Необходимый вектор имеет модуль, равный амплитуде колебания, и вращается равномерно относительно начала координат с угловой скоростью, равной циклической частоте колебания. В начальный момент времени положение вектора относительно осей координат определяется начальной фазой колебания.

В случае если метод векторной диаграммы используется для сложения нескольких колебаний одинаковой частоты, то вращать слагаемые векторы нет необходимости, так как их взаимное расположение не меняется. Сложение векторов, описывающих колебания, дает результирующий вектор, который позволяет определить амплитуду и начальную фазу результирующего колебания.

2.6. Закон Ома для цепи переменного тока.

Рассмотрим электрическую цепь переменного тока, представляющую собой последовательное соединение активного сопротивления, конденсатора и катушки индуктивности (рисунок 5.1). Ток во всех последовательно соединенных сопротивлениях один и тот же: I=Iаsin(t). Напряжения на этих сопротивлениях:

UR=IR=IаRsin(t);

UC=IXC=IаXCsin(t–/2);			(5.10)

UL=IXL=IаXLsin(t+/2).

Общее напряжение является суммой падений напряжений на отдельных сопротивлениях. Для его нахождения удобно использовать метод векторной диаграммы, приведенной на рисунке 5.2.

Воспользовавшись теоремой Пифагора, получим

Ua=Ia2⋅R2+Ia2XL−XC2=IаR2+XL−XC2.			(5.11)

| Рисунок 5.1 – Электрическая цепь | Рисунок 5.2 – Векторная диаграмма |
| --- | --- |

Видно, что амплитуды колебаний тока и напряжения связаны соотношением

Ua=ZIa,			(5.12)

где величина

Z=R2+ω⋅L−1ω⋅C2			(5.13)

называется полным сопротивлением цепи переменного тока.

3. Описание экспериментальной установки.

Лабораторную работу выполняют на измерительном комплексе ЛКЭ-7 (рисунок 5.3). На каркасе установки закреплен приборный модуль с генератором 6, мультиметром 7 и функциональный модуль с разборным конденсатором 8. Конденсатор содержит нижнюю пластину, подключенную к гнездам 1, эталонный конденсатор C0, подключенный к гнездам 3 и 4, эталонный резистор R0, подключенный к гнездам 2 и 4, верхнюю съемную пластину с гнездом 5 для подключения пластины к генератору.

Если на нижнюю пластину положен диэлектрик, то расстояние между пластинами конденсатора равно толщине слоя диэлектрика. Генератор 6 является источником переменного напряжения. Частота и напряжение измеряются мультиметром. Мультиметр 7 работает согласно заводскому описанию.

Измерение диэлектрической проницаемости основано на сравнении электрической емкости плоского разъемного конденсатора без диэлектрика С1 и с диэлектриком C2. Для измерения емкостей С1, С2 используются четыре способа включения установки, схемы которых приведены на рисунках 5.4-5.5.

6

7

R0

8

5

1

3

С0

4

2

1

4

Рисунок 5.3 – Общий вид комплекса ЛКЭ-7

Измерение емкости основано на сравнении напряжения U на исследуемом конденсаторе C (рисунки 5.4а, 5.5а) и напряжения UR0, UC0 (рисунки 5.4б, 5.5б), соответственно, на соединенном с ним последовательно эталонном сопротивлении R0 или эталонном конденсаторе C0. Параметры установки подобраны так, что напряжения на эталонных элементах много меньше напряжения на исследуемом конденсаторе, поэтому в качестве U можно взять напряжение генератора.

Для схем на рисунке 5.4

С =(UR0/U)/(2R0).		(5.14)

Для схем на рисунке 5.5

С=C0UС0/U.		(5.15)

Емкость конденсатора находится как среднее арифметическое значений, найденных с использованием эталонного сопротивления и эталонного конденсатора.

Рисунок 5.4 – Схемы для измерения емкости конденсатора C

с использованием эталонного сопротивления R0

Рисунок 5.5 – Схемы для измерения емкости конденсатора C

с использованием эталонной емкости С0

Без диэлектрика окантовка нижней пластины разборного конденсатора обеспечивает калиброванный зазор d0=1,900,10 мм. Эталонные значения: R0=9,80,5 кОм, C0=10,00,5 нФ.

После нахождения емкости конденсатора без диэлектрика С1 и с диэлектриком С2 проницаемость диэлектрика определяется по формуле

ε=С2С1dd0.			(5.16)

4. Порядок выполнения работы.

1. Измерение частоты электрических колебаний, вырабатываемых генератором.

1.1. Собрать схему на рисунке 5.6. Установить мультиметр на диапазон измерения частоты 20 кГц.

1.2. Включить установку и мультиметр.

1.3. Снять показания мультиметра, выключить установку и занести в дополнительные данные (таблица 5.1) измеренное значение частоты .

2. Измерение емкости С1 конденсатора без диэлектрика.

|  | 2.1. Измерение емкости конденсатора при помощи эталонного сопротивления R0. 2.1.1 Собрать схему на рисунке 5.4а (разборный конденсатор – без диэлектрика). Установить мультиметр на диапазон измерения переменного напряжения ~20В. |
| --- | --- |
| Рисунок 5.5 – Схема для измерения частоты  |  |

2.1.2. Включить установку.

2.1.3. Снять показания мультиметра (U) и занести их в первую строку таблицы 5.2.

Таблица 5.1 – Дополнительны данные.

| R0=9,78 кОм | C0=10 нФ | d0=1,9 мм | = …… кГц | d= ……. мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2.1.4. Выключить установку.

2.1.5. Собрать схему на рисунке 5.4б. Включить установку.

2.1.6. Снять показания мультиметра (UR0) и занести их в первую строку таблицы 5.2.

2.1.7. Выключить установку.

2.1.8. Рассчитать емкость конденсатора С1. Занести полученное значение в таблицу 5.2.

Таблица 5.2 – Результаты измерений емкости конденсатора без диэлектрика

| Измерения с эталонным сопротивлением | U= В | UR0= В | С1= пФ |
| --- | --- | --- | --- |
| Измерения с эталонным конденсатором | U= В | UC0= В | С1= пФ |
| С1= пФ |  | Ст= пФ |  |

2.2. Измерение емкости конденсатора без диэлектрика при помощи эталонного конденсатора C0.

2.2.1. Повторить пункты 2.1 для схем на рисунках 5.5а, 5.5б. Занести полученные значения в таблицу 5.2.

2.2.2. Рассчитать емкость конденсатора С1. Занести полученное значение в таблицу 5.2.

2.3. Рассчитать среднее арифметическое полученных значений емкостей конденсатора С1.

2.4. Рассчитать теоретическое значение емкости разъемного конденсатора Ст без диэлектрика, замерив площадь его пластин линейкой.

3. Измерение емкости конденсатора С2 с диэлектриком.

3.1. Вставить в разборный конденсатор пластину диэлектрика.

3.2. Записать в дополнительные данные (таблица 5.1) толщину полученного диэлектрика d: стекло – 5,000,10 мм, оргстекло – 3,000,10 мм, текстолит – 3,000,10 мм.

3.3. Провести аналогичные измерения по пп. 2.1-2.4 для разборного конденсатора с диэлектриком, оформив таблицу 5.3.

4. Рассчитать диэлектрическую проницаемость диэлектрика.

Таблица 5.3 – Результаты измерений емкости конденсатора с диэлектриком

| Измерения с эталонным сопротивлением | U= В | UR0= В | С2= пФ |
| --- | --- | --- | --- |
| Измерения с эталонным конденсатором | U= В | UC0= В | С2= пФ |
| С2= пФ |  |  = |  |

Контрольные вопросы

1. Переменный электрический ток. Векторная диаграмма.

2. Закон Ома для переменного электрического тока.

3. Электрическая емкость проводника. Конденсаторы.

4. Соединения конденсаторов в батареи.

5. Диэлектрическая проницаемость.

6. Сущность метода измерения емкости и диэлектрической проницаемости.