Трансформаторы TS_PQ_ 4_ 10 и другие

.SUBCKT ts_pq4_10 1 2 3 4 5

*  *1, 2-- primary winding,  *3,4-- secondary terminal, 5-- neutural

Rs1 1 11 6.600e+001

Rl2 31 3 2.500e-001

Rl3 41 4 2.500e-001

L1  11 2 1.015e+001

L2  31 5 7.672e-002

L3  5 41 7.672e-002

K12  L1 L2 9.856e-001

K13  L1 L3 9.856e-001

K23  L2 L3 9.856e-001

.ENDS

.SUBCKT ts_pq4_12 1 2 3 4 5

*  *1, 2-- primary winding,  *3,4-- secondary terminal, 5-- neutural

Rs1 1 11 6.600e+001

Rl2 31 3 3.600e-001

Rl3 41 4 3.600e-001

L1  11 2 1.015e+001

L2  31 5 1.223e-001

L3  5 41 1.223e-001

K12  L1 L2 9.856e-001

K13  L1 L3 9.856e-001

K23  L2 L3 9.856e-001

.ENDS

.SUBCKT ts_pq4_120 1 2 3 4 5

*  *1, 2-- primary winding,  *3,4-- secondary terminal, 5-- neutural

Rs1 1 11 6.600e+001

Rl2 31 3 3.600e+001

Rl3 41 4 3.600e+001

L1  11 2 1.015e+001

L2  31 5 1.101e+001

L3  5 41 1.101e+001

K12  L1 L2 9.856e-001

K13  L1 L3 9.856e-001

K23  L2 L3 9.856e-001

.ENDS

.SUBCKT ts_pq4_16 1 2 3 4 5

*  *1, 2-- primary winding,  *3,4-- secondary terminal, 5-- neutural

Rs1 1 11 6.600e+001

Rl2 31 3 5.625e-001

Rl3 41 4 5.625e-001

L1  11 2 1.015e+001

L2  31 5 1.968e-001

L3  5 41 1.968e-001

K12  L1 L2 9.856e-001

K13  L1 L3 9.856e-001

K23  L2 L3 9.856e-001

.ENDS

.SUBCKT ts_pq4_20 1 2 3 4 5

*  *1, 2-- primary winding,  *3,4-- secondary terminal, 5-- neutural

Rs1 1 11 6.600e+001

Rl2 31 3 1.000e+000

Rl3 41 4 1.000e+000

L1  11 2 1.015e+001

L2  31 5 3.069e-001

L3  5 41 3.069e-001

K12  L1 L2 9.856e-001

K13  L1 L3 9.856e-001

K23  L2 L3 9.856e-001

.ENDS

.SUBCKT ts_pq4_24 1 2 3 4 5

*  *1, 2-- primary winding,  *3,4-- secondary terminal, 5-- neutural

Rs1 1 11 6.600e+001

Rl2 31 3 1.440e+000

Rl3 41 4 1.440e+000

L1  11 2 1.015e+001

L2  31 5 4.404e-001

L3  5 41 4.404e-001

K12  L1 L2 9.856e-001

K13  L1 L3 9.856e-001

K23  L2 L3 9.856e-001

.ENDS

.SUBCKT ts_pq4_28 1 2 3 4 5

*  *1, 2-- primary winding,  *3,4-- secondary terminal, 5-- neutural

Rs1 1 11 6.600e+001

Rl2 31 3 2.250e+000

Rl3 41 4 2.250e+000

L1  11 2 1.015e+001

L2  31 5 5.977e-001

L3  5 41 5.977e-001

K12  L1 L2 9.856e-001

K13  L1 L3 9.856e-001

K23  L2 L3 9.856e-001

.ENDS

.SUBCKT ts_pq4_28 (это 36!! Равны?) 1 2 3 4 5

*  *1, 2-- primary winding,  *3,4-- secondary terminal, 5-- neutural

Rs1 1 11 6.600e+001

Rl2 31 3 2.250e+000

Rl3 41 4 2.250e+000

L1  11 2 1.015e+001

L2  31 5 5.977e-001

L3  5 41 5.977e-001

K12  L1 L2 9.856e-001

K13  L1 L3 9.856e-001

K23  L2 L3 9.856e-001

.ENDS

.SUBCKT ts_pq4_48 1 2 3 4 5

*  *1, 2-- primary winding,  *3,4-- secondary terminal, 5-- neutural

Rs1 1 11 6.600e+001

Rl2 31 3 3.115e+000

Rl3 41 4 3.115e+000

L1  11 2 1.015e+001

L2  31 5 9.970e-001

L3  5 41 9.970e-001

K12  L1 L2 9.856e-001

K13  L1 L3 9.856e-001

K23  L2 L3 9.856e-001

.ENDS

.SUBCKT ts_pq4_56 1 2 3 4 5

*  *1, 2-- primary winding,  *3,4-- secondary terminal, 5-- neutural

Rs1 1 11 6.600e+001

Rl2 31 3 7.440e+000

Rl3 41 4 7.440e+000

L1  11 2 1.015e+001

L2  31 5 2.414e+000

L3  5 41 2.414e+000

K12  L1 L2 9.856e-001

K13  L1 L3 9.856e-001

K23  L2 L3 9.856e-001

.ENDS