СНБ 2.04.05-98

Приложение Е

(рекомендуемое)

Источники света для производственных помещений

Таблица Е.1 - Источники света при системе общего освещения

--------------------------------------------------------------------------------------------

¦             ¦Минималь-¦Диапазон ¦ Пpимеpные типы источников

Характеристика зрительной    ¦Освещенность,¦ный ин-  ¦цветовой ¦            света

работы по требованиям к     ¦     лк      ¦декс     ¦темпеpа- ¦

цветоразличению          ¦             ¦цветопе- ¦туpы ис- ¦

¦             ¦pедачи   ¦точников ¦

¦             ¦источни- ¦ света,  ¦

¦             ¦ков све- ¦ Тс, К   ¦

¦             ¦та, Rа   ¦         ¦

-------------------------------+-------------+---------+---------+--------------------------

Контроль цвета с очень высокими¦ 300 и более ¦   90    ¦5000-6000¦ЛДЦ, ЛДЦ УФ,

требованиями к  цветоразличению¦             ¦         ¦         ¦(ЛХЕ)

(контроль  готовой продукции на¦             ¦         ¦         ¦

швейных   фабриках,  тканей  на¦             ¦         ¦         ¦

текстильных фабриках, сортиров-¦             ¦         ¦         ¦

ка кожи, подбор красок для цве-¦             ¦         ¦         ¦

тной печати и т.п.)            ¦             ¦         ¦         ¦

¦             ¦         ¦         ¦

Сопоставление цветов с высокими¦ 300 и более ¦   85    ¦3500-6000¦ЛБЦТ, ЛДЦ, ЛДЦ УФ

требованиями к  цветоразличению¦             ¦         ¦         ¦

(ткачество, швейное производст-¦             ¦         ¦         ¦

во, цветная печать и т.д.)     ¦             ¦         ¦         ¦

¦             ¦         ¦         ¦

Различение цветных объектов при¦ 500 и более ¦   50    ¦3500-6000¦ЛБ, (ЛХБ), МГЛ

невысоких  требованиях к цвето-¦  300, 400   ¦   50    ¦3500-5500¦ЛБ, (ЛХБ), МГЛ, HЛВД+МГЛ

различению (сборка радиоаппара-¦  150, 200   ¦   45    ¦3000-4500¦ЛБ, (ЛХБ), HЛВД+МГЛ, ДРЛ

туры,  прядение, намотка прово-¦  Менее 150  ¦   40    ¦2700-3500¦ЛБ, ДРЛ, HЛВД+МГЛ (ЛH,КГ)

дов и т.п.)                    ¦             ¦         ¦         ¦

¦             ¦         ¦         ¦

Требования  к  цветоразличению ¦ 500 и более ¦   50    ¦3500-6000¦ЛБ, (ЛХБ), МГЛ

отсутствуют (механическая обра-¦  300, 400   ¦   40    ¦3500-5000¦ЛБ, (ЛХБ), МГЛ (ДРЛ)

ботка металлов, пластмасс, сбо-¦  150, 200   ¦   29    ¦2600-4500¦HЛВД+МГЛ

рка машин, инструментов и т.п.)¦  Менее 150  ¦   25    ¦2400-3500¦ЛБ, (ЛХБ), МГЛ (ДРЛ)

¦             ¦         ¦         ¦HЛВД+МГЛ, HЛВД+ДРЛ

¦             ¦         ¦         ¦ЛБ, (ДРЛ),HЛВД (ЛH,КГ)

--------------------------------------------------------------------------------------------

СНБ 2.04.05-98

Таблица Е.2 - Источники света при системе комбинированного освещения

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦Освещенность¦Минимальный ин-¦Диапазон цветовой  ¦

¦при системе ¦декс цветопере-¦темпеpатуры исто-  ¦   Примерные типы источ-

Характеристика зрительной работы¦комбинирова-¦дачи источников¦чников света, Тс,  ¦   ников света для осве-

по требованиям к цветоразличению¦нного осве- ¦   света, Ra ,  ¦        К          ¦   щения

¦ щения, лк  +---------------+-------------------+----------------------------

¦            ¦общего¦местного¦ общего  ¦местного ¦     общего    ¦  местного

--------------------------------+------------+------+--------+---------+---------+---------------+------------

Контроль цвета с очень высокими ¦150 и более ¦  85  ¦   90   ¦5000-6000¦5000-6000¦  ЛБЦТ, (ЛДЦ)  ¦ЛДЦ, ЛДЦ УФ,

требованиями к  цветоразличению ¦            ¦      ¦        ¦         ¦         ¦               ¦   (ЛХЕ)

(контроль готовой  продукции на ¦            ¦      ¦        ¦         ¦         ¦               ¦

швейных фабриках, тканей на те- ¦            ¦      ¦        ¦         ¦         ¦               ¦

кстильных фабриках,  сортировка ¦            ¦      ¦        ¦         ¦         ¦               ¦

кожи, подбор  красок  для цвет- ¦            ¦      ¦        ¦         ¦         ¦               ¦

ной печати и т.п.)              ¦            ¦      ¦        ¦         ¦         ¦               ¦

¦            ¦      ¦        ¦         ¦         ¦               ¦

Сопоставление цветов с высокими ¦150 и более ¦  50  ¦   85   ¦3500-5000¦3500-6000¦ЛБ,(ЛХБ), МГЛ  ¦ЛБЦТ, ЛДЦ,

требованиями  к цветоразличению ¦            ¦      ¦        ¦         ¦         ¦               ¦ЛДЦ УФ

(ткачество, швейное производст- ¦            ¦      ¦        ¦         ¦         ¦               ¦

во, цветная печать и т.д.)      ¦            ¦      ¦        ¦         ¦         ¦               ¦

¦            ¦      ¦        ¦         ¦         ¦               ¦

Различение цветных объектов при ¦    500     ¦  50  ¦   50   ¦3500-5500¦3500-5500¦ЛБ,(ЛХБ), МГЛ, ¦ЛБ, (ЛХБ)

невысоких  требованиях к цвето- ¦            ¦      ¦        ¦         ¦         ¦НЛВД+МГЛ       ¦

различению (сборка радиоаппара- ¦  300, 400  ¦  40  ¦   50   ¦3200-5000¦3500-5000¦ЛБ,(ЛХБ), МГЛ, ¦ЛБ, (ЛХБ)

туры,  прядение, намотка прово- ¦            ¦      ¦        ¦         ¦         ¦(ДРЛ), НЛВД+МГЛ¦

дов и т.п.)                     ¦  150, 200  ¦  35  ¦   50   ¦3000-4500¦3500-5000¦ЛБ, (ЛХБ),     ¦ЛБ, (ЛХБ)

¦            ¦      ¦        ¦         ¦         ¦НЛВД+МГЛ, МГЛ, ¦

¦            ¦      ¦        ¦         ¦         ¦    (ДРЛ)      ¦

Требования к цветоразличению    ¦    500     ¦  50  ¦   50   ¦3500-6000¦2800-5500¦ЛБ, (ЛХБ), МГЛ,¦ЛБ, (ЛХБ)

отсутствуют (механическая обра- ¦            ¦      ¦        ¦         ¦         ¦НЛВД+МГЛ       ¦

рка машин и инструментов и т.п.)¦  300, 400  ¦  35  ¦   50   ¦3200-5000¦2800-5000¦ЛБ, (ЛХБ), МГЛ,¦ЛБ, (ЛХБ)

¦            ¦      ¦        ¦         ¦         ¦(ДРЛ), НЛВД+МГЛ¦

¦  150, 200  ¦  25  ¦   50   ¦2400-4500¦2800-4500¦ЛБ,(ЛХБ), НЛВД,¦ЛБ, (ЛХБ)

¦            ¦      ¦        ¦         ¦         ¦   МГЛ,(ДРЛ)   ¦

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Пpимечания

1 Применение ламп НЛВД допускается для работ разрядов VI-VIII.

2 Для помещений без естественного света при работе с невысокими требованиями к цветоразличению указанный в таблицах  диапазон цветовых температур следует ограничить пределами 3500-5000 К при уровнях освещенности более 300 лк.

3 Люминесцентные лампы ЛДЦ УФ имеют в ультрафиолетовой  области спектра состав  излучения, близкий к естественному, что важно при контроле тканей и бумаги, изготовленных с оптическим  отбеливателем.

4 В скобках в таблицах указаны энергетически менее  эффективные источники света.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СНБ 2.04.05-98

Приложение Ж

(рекомендуемое)

Источники света для общего освещения жилых и общественных зданий

Таблица Ж.1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦                                ¦             ¦Минималь- ¦Диапазон цве-¦Примерные типы

¦Характеристика зрительной работы¦Освещенность,¦ный индекс¦товой  темпе-¦  источников

Требования к освещению ¦по требованиям к цветоразличению¦     лк      ¦цветопеpе-¦pатуpы источ-¦     света

¦                                ¦             ¦дачи исто-¦ников света, ¦

¦                                ¦             ¦  чников  ¦    Ra       ¦

¦                                ¦             ¦света, Rа ¦             ¦

-----------------------+--------------------------------+-------------+----------+-------------+-----------------

Обеспечение зрительного¦Сопоставление цветов с  высокими¦От 300 до 500¦    90    ¦ 3500-6000   ¦ЛДЦ, (ЛХЕ)

комфорта в помещениях  ¦тpебованиями к цветоразличению и¦             ¦          ¦             ¦

при выполнении зритель-¦выбоp  цвета (специализиpованные¦             ¦          ¦             ¦

ных работ А-В разрядов ¦магазины  "Ткани",  "Одежда"  и ¦             ¦          ¦             ¦

¦т.п.)                           ¦             ¦          ¦             ¦

¦                                ¦             ¦          ¦             ¦

¦Сопоставление цветов с  высокими¦От 300 до 500¦    85    ¦ 3500-5000   ¦ЛБЦТ, (ЛЕЦ, ЛХЕ)

¦требованиями  к  цветоразличению¦"  150 "  300¦    85    ¦ 3500-4500   ¦ЛБЦТ,(ЛЕЦ)

¦(кабинеты рисования, обслуживаю-¦             ¦          ¦             ¦

¦щих видов труда, закройные отде-¦             ¦          ¦             ¦

¦ления  в ателье,  залы заседаний¦             ¦          ¦             ¦

¦республиканского значения, хими-¦             ¦          ¦             ¦

¦ческие лаборатории,  выставочные¦             ¦          ¦             ¦

¦залы, макетные и т.п.)          ¦             ¦          ¦             ¦

¦                                ¦             ¦          ¦             ¦

¦Различение  цветных объектов при¦От 300 до 500¦    55    ¦ 3500-5000   ¦ЛБ, ЛБЦТ, МГЛ,

¦невысоких требованиях к цветора-¦             ¦          ¦             ¦(ЛХБ, ЛЕЦ)

¦зличению  (комнаты кружков учеб-¦"  150 "  300¦    50    ¦ 3000-4500   ¦ЛБ, ЛБЦТ, МГЛ**),

¦ных  заведений; универсамы, тор-¦             ¦          ¦             ¦(ЛХБ, ЛЕЦ, ДРЛ,

¦говые залы магазинов, ателье хи-¦             ¦          ¦             ¦МГЛ + HЛВД)

¦мической  чистки одежды, обеден-¦  Менее 150  ¦    50    ¦ 2700-3500   ¦ЛБ, МГЛ+HЛВД,

¦ные залы, крытые бассейны, спор-¦             ¦          ¦             ¦(ГЛH, ЛH)

¦тзалы; кладовые пунктов проката,¦             ¦          ¦             ¦

¦магазинов).                     ¦             ¦          ¦             ¦

¦                                ¦             ¦          ¦             ¦

¦Требования к цветоразличению от-¦От 300 до 500¦    55    ¦ 3500-5000   ¦ЛБ, МГЛ, (ЛХБ,

¦сутствуют (кабинеты, рабочие ко-¦             ¦          ¦             ¦ЛЕЦ)

¦мнаты,  конструкторские, чертеж-¦"  150 "  300¦    50    ¦ 3000-4500   ¦ЛБ, МГЛ, (ЛХБ)

¦ные бюро, читательские каталоги,¦   Менее 150 ¦    45    ¦ 2700-3500   ¦ЛБ, МГЛ

¦архивы, книгохранилища и т.д.)  ¦             ¦          ¦             ¦

-----------------------+--------------------------------+-------------+----------+-------------+--------------

Обеспечение психоэмо-  ¦Различение цветных объектов  при¦От 300 до 500¦    80    ¦ 2700-4500   ¦ЛБЦТ, КЛТБЦ,

ционального комфорта в ¦невысоких тpебованиях к цветора-¦             ¦          ¦             ¦(ЛЕЦ)

помещениях с разрядами ¦зличению (концертные залы, зри- ¦"  150 "  300¦    55    ¦ 2700-4200   ¦ЛБ, ЛБЦТ, КЛТБЦ,

зрительных работ Г-Ж   ¦тельные залы театров, клубов,   ¦             ¦          ¦             ¦(ЛХБ, ЛЕЦ)

¦актовые  залы, вестибюли и т.п.)¦   Менее 150 ¦    50    ¦ 3000-3500   ¦ЛБ, МГЛ+HЛВД

¦                                ¦             ¦          ¦             ¦

¦Требования к цветоразличению от-¦     "   150 ¦    45    ¦ 2700-3500   ¦ЛБ, (ГЛH, ЛH,

¦сутствуют (зрительные залы кино-¦             ¦          ¦             ¦ДРЛ**))

¦театров, лифтовые холлы, коридо-¦             ¦          ¦             ¦

¦ры, пpоходы, переходы и т.п.    ¦             ¦          ¦             ¦

-----------------------+--------------------------------+-------------+----------+-------------+----------------

Обеспечение зрительного¦Различение цветных объектов при ¦             ¦          ¦             ¦

и психоэмоционального  ¦невысоких тpебованиях к цветора-¦             ¦          ¦             ¦

комфорта в помещениях  ¦зличению:                       ¦             ¦          ¦             ¦

жилых зданий           ¦    жилые комнаты, кухни        ¦     100     ¦    80    ¦  2700-4000  ¦КЛТБЦ, ЛТБЦЦ*),

¦                                ¦             ¦          ¦             ¦ЛЕЦ*), ЛБ*),

¦                                ¦             ¦          ¦             ¦(ГЛH, ЛH)

¦                                ¦             ¦          ¦             ¦

¦    прихожие, ванные комнаты    ¦     50      ¦    80    ¦  2700-4000  ¦КЛТБЦ, ЛТБЦЦ*),

¦                                ¦             ¦          ¦             ¦ЛЕЦ*), ЛБ*),

¦                                ¦             ¦          ¦             ¦(ГЛH, ЛH)

¦                                ¦             ¦          ¦             ¦

¦                                ¦             ¦          ¦             ¦

¦Требования к цветоразличению    ¦             ¦          ¦             ¦

¦отсутствуют:                    ¦             ¦          ¦             ¦

¦                                ¦             ¦          ¦             ¦

¦    лестничные клетки, лиф-     ¦  Менее 100  ¦    45    ¦  3000-3500  ¦ЛБ

¦    товые холлы, вестибюли      ¦             ¦          ¦             ¦

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*) Рекомендуются трубчатые маломощные, фигурные (U-образные и кольцевые) и компактные люминесцентные лампы.

**) Лампы ДРЛ с высоким красным отношением (rк > 10 %).

Пpимечание -  В таблице  в скобках  указаны энергетически менее эффективные источники света.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------