Напишем уравнение Максвелла для контура , который проходит вдоль линии сердечника,

Hdl=n1I1+n2I2         (1)

В случае идеального трансформатора без магнитных потоков рассеяния и с чисто активной нагрузкой во вторичной цепи,  из закона сохранения энергии следует, что E1×I1=E2×I2, следует  равенство нулю и левой части выражения (1), т.е.

Hdl=HL=Bμ0μL=0            (2)

Из (2) видно, что в идеальном случае (без потоков рассеяния, введение активных потерь ничего не меняет),  среднее значение магнитного поля (впрочем в идеальном оно равно реальному значению) равно нулю (бесконечное μ тут не причем >> trutter).  А вот при наличие потоков рассеяния, этот левая часть не равна нулю, токи будут иметь уже реактивную составляющую и магнитное поле не будет равно нулю, в сердечнике возникает т.н. магнитное поле подмагничивания,

Hdl=HL⇒Bm=Ls1I1S+Ls2I2S≠0     (3)

, где Ls индуктивности рассеяния первичной и вторичной обмотки, Вм поле подмагничивания. Если в формуле (3) учесть то, что магнитный поток рассеяние мал по сравнению с основным потоком (полезным, проходящим через обе обмотки),  малость реактивного тока по сравнению с активным и учесть знаки токов (они в текут в противофазе), то получим :

Bm=Ls1I1S+Ls2I2S≃1SLs1−n2n1Ls2I1=1Sn1n2Ls1−Ls2I2            (4)

, здесь в последних двух левых сторонах выражения  токи без знака!

Из формулы (4) видно, что входная индуктивность трансформатора в рабочем режиме (далее РР), равна

Lin=Ls1−n2n1Ls2                                      (5)

, откуда видно, что входная индуктивность равна разности индуктивности рассеяния первичной и приведенной к первичной индуктивности вторичной обмотки, то что, эта формула симметрична относительно обмоток, лишний раз подтверждает ее правильность!

После всех выкладок, возникает  естественный вопрос, а что такое индуктивность подмагничивания и чем оно отличается от индуктивности рассеяния? Ответ прост,  ничем, точнее это проявление одного и того же порядка, а именно наличия  магнитных потоков рассеяния и если разделять индуктивности, то логичнее  не на индуктивность рассеяния и подмагничивания, а на индуктивность рассеяния выбранной обмотки  и приведенную на нее индуктивность другой, так как магнитное поле подмагничивания создается обеими индуктивностями, что и видно из (5).

И уж тем более вызывает удивление,  непонимание этого факта некоторых книг, вот выводы из книги Вдовина С.С. (внимательный читатель сразу заметить словечки, типа: «постоянное напряжение»,  «иногда называют и считают его неизменным при всех режимах нагрузки, для которых с достаточной точностью можно считать неизменным максимальное значение основного потока Фо », которые автор ничем не подкрепляет.

А  вот выражение для индуктивности полученное из вышеприведенных измышлений!

, которое справедливо лишь для ХХ (и то заменой  Фо  основного ( или рабочего) потока на полный магнитный поток), и  в РР равно нулю см. (1), (2) в идеальном случае, а при наличие рассеяния равно (5), но , повторяю, это не индуктивность намагничивания в РР,  а входная (суммарная) индуктивность, которая и создает поле подмагничивания (4), т.е. суммарное магнитное  поле, которое в конечном счете и присутствует в сердечнике. Указанная схема замещения,  приводит к неправильному пониманию индуктивности намагниченности, вводит в заблуждение и неверным результатам.