ТОМСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ  СИСТЕМ

УПРАВЛЕНИЯ  И  РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ  (ТУСУР)

#### В.А. Скворцов, А.В.Топор.

ЭЛЕКТРОННЫЕ ЦЕПИ

И  МИКРОСХЕМОТЕХНИКА

### Методические указания

к курсовому проекту

## Томск – 2007

Федеральное агентство по образованию

ТОМСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ  СИСТЕМ

УПРАВЛЕНИЯ  И  РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ  (ТУСУР)

#### Кафедра промышленной электроники (ПрЭ)

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

___________М.Т.Решетников

ЭЛЕКТРОННЫЕ  ЦЕПИ

И  МИКРОСХЕМОТЕХНИКА

Методические указания

к курсовому проекту

Разработчики:

Доцент каф. ПрЭ

В.А.Скворцов

Ст.преподаватель каф. ПрЭ

А.В.Топор

2007

Рецензент: ст. преподаватель кафедры "Промышленная электроника"

ТУСУР, Э.Ф.Сербин

##### Скворцов В.А., Топор А.В.

Электронные цепи и микросхемотехника. Часть II: Методические указания к курсовому проекту.  Томск ТУСР, 2007.  25 с.

Предназначено для студентов, обучающихся по специальности 210106 «Промышленная электроника» на всех формах обучения.

 Скворцов В.А., Топор А.В., 2007

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. | Введение ..................................................................................…….… | 4 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Структура и состав курсового проекта ...................................……. | 4 |
| 3. | Этапы реализации технического задания............... ...............…….. | 5 |
| 4. | Структура системы управления преобразовательным устройством | 15 |
| 5. | Формирование варианта задания на курсовое проектирование | 17 |
| 6. | Алгоритм выполнения курсового проекта | 18 |
| 7. | Оформление пояснительной записки | 19 |
| 8. | Рекомендуемая литература для выполнения курсового проекта……………………………………………………………….. | 21 |
| 9. | Приложение 1……………………………………………………….. | 23 |
| 10. | Приложение 2……………………………………………………….. | 24 |
| 11. | Приложение 3……………………………………………………….. | 25 |

# 1. ВВЕДЕНИЕ

Курсовой проект по курсу ЭЦ и МСТ является заключительным этапом теоретического изучения курса "Электронные цепи и микросхемотехника".

Данный курсовой проект содержит такие же разделы, какие имеются в дипломном проекте студентов специальности 210106: «Обзор технической литературы по заданной тематике», «Выбор и обоснование метода, способа и решения поставленной задачи, а также структурной схемы устройства», «Разработка и расчет узлов принципиальной схемы».

Поэтому выполнение данного курсового проекта - своего рода «репетиция» перед предстоящим дипломным проектированием и является важным этапом в формировании специалиста по разработке устройств промышленной электроники.

Данные методические указания по выполнению курсового проекта основаны на известных рекомендациях по курсовому проектированию электронных устройств.

Работа над курсовым проектом позволяет студенту:

- научиться анализировать техническое задание на проектирование;

- получить навыки работы с научно-технической литературой;

- - на основании проведенного обзора литературы провести выбор и обоснование структурной схемы разрабатываемого электронного устройства;

- - на основе составленной структурной схемы создать рациональную электрическую принципиальную схему устройства;

- - закрепить и углубить знания по методам расчета электронных схем и цепей;

- - ознакомиться с элементной базой электронной аппаратуры;

- при оформлении чертежей и пояснительной записки ознакомиться более конкретно с требованиями государственных (ГОСТ) и отраслевых (ОСТ) стандартов.

Работа над курсовым  проектом значительно расширяет кругозор студента и его знания в области практического применения  электроники.

- 2. СТРУКТУРА И СОСТАВ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

2.1. Стадии разработки курсового проекта

Разработка курсового проекта проводится и завершается на стадии эскизного проектирования, т.е. содержит стадии технического предложения и эскизного проекта без конструкторского этапа.

2.2. Состав курсового проекта

Курсовой проект является учебным проектом, выполненным в соответствии с требованиями ЕСКД, которые в необходимом объеме приведены в официальных изданиях (1,2,3) по оформлению конструкторской документации. Достаточно полно даны эти требования и в учебных пособиях(4,5).

Чаще всего курсовой проект состоит из пояснительной записки, листа формата А1-А3 со схемой электрической принципиальной и перечнем элементов. В зависимости от конкретного объема проекта схема может быть выполнена на листе без перечня элементов, который в этом случае помещается в пояснительной записке.

2.3. Пояснительная записка

Требования к пояснительной записке устанавливает ГОСТ 2.106-68. Он определяет форму оформления пояснительной записки, допуская при этом указанные в нем разделы объединять, исключать или вводить новые.

Пояснительная записка, по курсовому проекту, обычно включает в себя следующие разделы:

1. Содержание.

2. Техническое задание.

3. Введение.

4. Анализ технического задания.

5. Обзор технической литературы по заданной тематике.

6. Выбор и обоснование структурной схемы устройства.

7. Выбор комплектующих и элементной базы.

8.Разработка принципиальных схем узлов и блоков структурной схемы устройства.

8. Электрический расчет элементов электронных блоков.

9. Оценка (расчет) заданной точности или стабильности.

10. Описание дополнительных элементов, введенных для управления и настройки устройства.

11. Заключение.

12. Список литературы.

Приведенный перечень не является исчерпывающим. Рубрикация записки может иметь более мелкие градации.

3. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

##### 3.1. Анализ технического задания

На основании технического задания определяется область применения проектируемого устройства и на базе заданных характеристик определяется его класс, и выбираются (задаются) основополагающие критерии проектирования. На основании этих данных проводится подбор литературных источников и поиск прототипов.

3.2. Обзор технических решений по заданной тематике

Начиная работу над проектом, необходимо подобрать литературу по теме проекта и по ней ознакомиться с существующими техническими решениями. Результатом изучения литературы должен стать обзор.

Обзор представляет собой краткий литературно обработанный конспект  научно-технических статей и монографий. Он должен начинаться введением, в котором дано определение электронного устройства данного вида, указаны области применения и задачи, решаемые данным устройством.

Обзор обычно содержит анализ, выбор и обоснование наиболее рационального метода, способа и решения поставленной задачи. Приводятся описания нескольких (не менее трех) схем (прототипов), позволяющих решать задачи, близкие по сути, техническому заданию на проект.

Работа над обзором позволяет студенту полнее вникнуть в поставленную перед ним задачу. В процессе работы он начинает оценивать положительные и отрицательные стороны известных устройств, тем самым, решая часть поставленной перед ним задачи, связанной с выбором и обоснованием структурной схемы устройства, которое ему необходимо спроектировать.

Обзор входит в проект как существенная часть. Средний объем обзора - 6-8 страниц.

3.3. Выбор и обоснование структурной схемы устройства

Выбор и обоснование структурной схемы устройства осуществляется путем анализа существующих устройств.

Теоретически рассматривая структурные схемы электронных устройств, описанных в обзоре, студент старается найти те из них, которые удовлетворяют одному или нескольким требованиям технического задания на проект, а так же отвечают выбранным критериям.

Анализ проводится применительно ко всем пунктам полученного технического задания. На основании анализа разработчик переходит к синтезу своей структурной схемы устройства. В принципе возможен такой вариант, когда свое устройство студент может выполнить по уже известной структурной схеме, которая может обеспечить выполнение требований его технического задания. Но при этом необходимо привести соответствующее обоснование выбора уже известной структурной схемы для выполнения конкретного технического задания.

Если проектируемое электронное устройство представляет собой систему, которая состоит из ряда последовательно соединенных подсистем (узлов или блоков), то синтез ее начинают с синтеза той подсистемы (узла, блока), выход которой является выходом всей системы (всего устройства). Такой порядок естественен, так как главными являются требования к выходным параметрам устройства, что дает возможность синтезировать сначала выходной блок, узел.

В процессе синтеза выходной подсистемы (узла, блока) будут сформированы требования к ее входным параметрам, которые в свою очередь являются выходными параметрами предыдущей подсистемы (узла, блока). Так становится возможным осуществить синтез всей системы и, синтез последовательно соединенных подсистем (узлов, блоков) производится от выхода системы к ее входу.

3.4. Выбор элементной базы

После выбора и обоснования структурной схемы электронного устройства (ЭУ) разработчик, приступает к выбору элементной базы. В первую очередь необходимо решить, какие функциональные части ЭУ могут быть построены на интегральных микросхемах (ИМС), а какие построены на дискретных элементах (ДЭ).

В принципе, возможны три варианта при выборе элементной базы:

- Только ИМС;

- ИМС и ДЭ;

- Только ДЭ.

- Практически же устройства, построенные на ИМС, всегда имеют некоторое количество дискретных элементов, которые выполняют вспомогательные функции. На ИМС строят устройства для переработки информации на низком уровне напряжения и мощности. Смешанную элементную базу могут иметь как мощные, так и маломощные ЭУ.

- Задания на данный курсовой проект составлены в основном таким образом, чтобы в каждом проектируемом устройстве появилось сочетание аналоговых микросхем, цифровых микросхем и дискретных элементов.

- Выбор элементной базы должен обосновываться расчетом. При этом, например, для цифровых ИМС необходимо определиться - какому критерию отдать предпочтение исходя из требований технического задания:

- высокому быстродействию;

- малому энергопотреблению;

- низкой себестоимости;

- относительно невысоким величинам напряжения источников питания;

- высокому запасу по помехоустойчивости;

- коэффициентам объединения по входу и выходу;

- малым габаритам корпусов.

При выборе типов дискретных элементов также необходимо определиться - каким основным показателям, отвечающих требованиям ТЗ, необходимо отдать предпочтение - рассеиваемой мощности, максимальному напряжению на переходах, или величинам постоянного и импульсного токов через элемент. Граничной частоте коэффициента передачи тока или величине напряжения насыщения коллектор-эмиттер (для транзисторов)

При выборе типов аналоговых ИМС также необходимо определить, какие основные параметры, исходя из требований ТЗ, будут определяющими.

Если это операционные усилители, которые наиболее часто используются разработчиками, то для них основные параметры:

- коэффициент усиления;

- входное сопротивление;

- выходное сопротивление;

- частота единичного усиления;

- скорость нарастания выходного напряжения;

6) коэффициент ослабления синфазных входных напряжений;

- напряжение смещения;

- входной ток;

- разность входных токов;

- допустимый диапазон синфазного и дифференциального входного сигнала.

Параметры компараторов схожи с параметрами ОУ, но добавляются некоторые другие:

- время задержки включения;

- нагрузочная способность;

- ток потребления;

- наличие стробирования;

- возможность работы от низковольтных источников питания (например, +5В, как для ТТЛ цифровых микросхем);

- чувствительность.

Очень часто в различных ЭУ применяются аналоговые ключи. Они относятся к аналого-цифровым микросхемам потому, что управляются такие ключи дискретными сигналами, а переключают аналоговые (непрерывные) сигналы. Выполняются интегральные аналоговые ключи, как правило, на основе МОП-транзисторов, которые удобны тем, что в открытом состоянии могут пропускать ток в обоих направлениях. При этом цепь управления электрически изолирована от сигнальной цепи. Основными параметрами аналоговых ключей являются:

- сопротивление открытого ключа;

- ток утечки ключа в закрытом состоянии;

- диапазон коммутируемых напряжений;

- время коммутации ключа.

Выбор типов пассивных элементов – резисторов и конденсаторов осуществляется после проведения расчета принципиальной схемы какого-либо узла.

Например, при выборе резисторов необходимо учитывать допустимый разброс их параметров и значения номиналов по соответствующему ряду для данной схемы. То же самое относится и к выбору конденсаторов. При их выборе, например, необходимо обращать внимание на величину токов утечки, допустимую амплитуду переменной составляющей приложенного напряжения, у электролитических конденсаторов, тангенс угла потерь, температурный коэффициент емкости. Конечно же, для каждой конкретной принципиальной схемы какого-либо узла определяющими параметрами, по которым будут выбираться типы конденсаторов, станут не все перечисленные выше параметры, а некоторые из них.

В основу классификации конденсаторов положено деление их на группы по виду применяемого диэлектрика и по конструктивным особенностям, определяющим использование их в конкретных цепях аппаратуры. Вид диэлектрика определяет основные параметры конденсаторов - сопротивление изоляции, стабильность емкости, потери и др. Конструктивные особенности определяют характер их применения: помехоподавляющие, подстроечные, импульсные и др.

Номинальные значения емкости конденсаторов стандартизированы и выбираются из определенных рядов, номера которых такие же, как и для резисторов.

Номинальные значения сопротивлений резисторов также стандартизированы. Для постоянных резисторов согласно ГОСТ установлено  шесть рядов Е6, Е12, Е24, Е48, Е96, Е192, а для  переменных резисторов - один ряд Е6. Цифра после буквы Е указывает число номинальных значений в каждом десятичном интервале.

3.5. Принципиальные схемы, элементы настройки, управления, контроля и защиты

По структурной схеме проектируется принципиальная схема устройства на основе анализа требований технического задания, а также требований, предъявляемых разработчиком к каждому функциональному элементу, узлу. Для некоторых функциональных элементов такие требования могут быть сформулированы лишь после электрического расчета принципиальных схем других функциональных частей (узлов) устройства.

Разработка принципиальной схемы функционального блока (узла) заключается в выборе одной из известных схем, которая будет наиболее полно удовлетворять совокупности технико-экономических требований при максимальной ее простоте и надежности.

Полная принципиальная схема устройства составляется после разработки принципиальных схем функциональных блоков структурной схемы. Естественно, синтез схемы происходит в процессе всестороннего анализа свойств и параметров описанных в литературе схем.

Без широкого использования литературных данных очень мала вероятность выбора хорошей схемы устройства согласно предложенному техническому заданию.

Во многих устройствах приходится предусматривать элементы настройки и регулировки, в качестве которых выступают обычно переменные резисторы, конденсаторы переменной емкости и подстраиваемые катушки индуктивности.

Элементы, значения которых изменяют в процессе производства или ремонта, называют - элементами настройки. Элементы, значения параметров которых меняют при эксплуатации, называют - регулировочными.

В качестве элемента настройки желательно выбирать тот элемент схемы, изменение параметра которого в большей степени влияет на настраиваемый выходной параметр, но мало влияет на другие выходные параметры. Элементы настройки могут быть подборными или подстроечными.

Большой диапазон регулирования какого-либо выходного параметра (амплитуда сигнала, частота следования, длительность импульсов и т. п.) лучше всего разбить на несколько поддиапазонов. Это повысит точность настройки и удешевит узел регулирования.

Органы управления регулировочными элементами выводят на лицевые панели устройства, в то время как органы регулирования элементов настройки (оси подстроечных резисторов и т. п.) обычно располагают внутри устройства.

К элементам управления, кроме элементов регулирования выходных параметров, относятся тумблеры, кнопки, многопозиционные переключатели и др., служащие для подключения устройства к источникам питания, для включения резерва и включения отдельных частей устройства в необходимой  последовательности  и т. п.

Элементами контроля являются стрелочные измерительные приборы, световые табло, индикаторы и панели, сигнальные лампы и др. Элементы контроля дают возможность человеку-оператору получать необходимую информацию о функционировании устройства.

При выборе элементов контроля можно воспользоваться такими рекомендациями:

- Количество контролируемых параметров должно быть минимальным.

- Информация, получаемая от элемента контроля, должна быть минимально необходимой для заданных условий. Например, для информации о наличии напряжения питания достаточно сигнальной лампы. Но если разработанное устройство питается от аккумулятора, то применение стрелочного прибора может дать более важную информацию: о включении устройства и о величине напряжения питания.

- Потребление энергии элементами контроля должно быть минимальным. Элементы электрической защиты входят в схему для предотвращения выхода из строя и гибели устройства при отклонении значений внешних параметров: напряжения питания, сопротивления нагрузки, изменения температуры и т.п., от своих номинальных величин, а также при возникновении аварийных режимов в самом устройстве вследствие отказа какого-либо из его элементов.

Таким образом, полностью разработанная принципиальная схема устройства должна быть дополнена элементами настройки, регулирования, управления, контроля и защиты.

3.6. Электрический расчет принципиальных схем

Основной задачей расчета является определение значений электрических параметров компонентов принципиальной схемы. Задачу расчета полагают решенной, если определены номинальные значения параметров всех пассивных элементов схемы, определены их типы с учетом требований технического задания, а так же выбраны и согласованы между собой все активные элементы.

Расчет любого сложного устройства сводится к последовательному расчету узлов, из которых данное устройство синтезировано. В настоящее время в технической литературе приведено множество методов расчета схем (выпрямителей, генераторов импульсов, усилителей, регуляторов, преобразователей и т.п.). В списке рекомендуемой литературы имеется ряд таких пособий по расчетам электронных схем.

Расчет устройства, как говорилось выше, если оно состоит из ряда последовательно соединенных функциональных блоков (узлов) начинают со стороны его выхода, с конца. Это потому, что выходной функциональный блок (узел) является единственным в устройстве, для которого в ТЗ сформулированы достаточные требования.

Расчет какого-либо блока или узла носит итерационный характер. После выполнения ряда расчетов возникает необходимость повторить предыдущие операции для улучшения режимов работы элементов блока (узла) или для изменения самой структуры системы.

Примерный план расчета принципиальных схем:

а) ориентировочный расчет выходных параметров функциональных блоков (узлов), проводимый при выборе их принципиальных схем;

б) расчеты, на основе которых выбирают типы активных элементов (ИМС, транзисторы, диоды и др.);

в) расчеты рабочих режимов активных элементов, включая расчет температурной нестабильности;

г) расчет значений параметров пассивных элементов принципиальной схемы, расчет протекающих через них токов, падающих на них напряжений и рассеиваемых ими мощностей;

д) определение номинальных значений (согласно существующих рядов) параметров пассивных элементов и выбор их типов;

е) расчет выходных параметров устройства с целью проверок их соответствия требованиям технического задания (проверочный расчет).

Электрические расчеты принципиальных схем блоков (узлов) в курсовом проекте выделяются в виде самостоятельных параграфов, которые снабжают краткими конкретными заголовками, вносимыми в оглавление.

После заголовка формулируется задача расчета с указанием, что именно требуется определить при расчете. Перечисление задач расчета должно быть кратким и конкретным. Далее приводятся исходные данные для расчета, причем, если какая-либо величина появляется в расчетах впервые, дают ей наименование. Это требование распространяется также на все величины, появляющиеся в процессе расчета.

Обязательно должна быть показана принципиальная электрическая схема рассчитываемого функционального узла (блока). Обозначения элементов устанавливают для каждой схемы свои, независимо от обозначений на полной принципиальной схеме. Принципиальную схему узла (блока) или ее фрагмент допускается вычерчивать в произвольном масштабе, обеспечивающем четкое ее прочтение.

Расчет приводят полностью. Кроме расчетных формул со ссылкой на литературу, откуда они взяты, должны быть представлены взятые из справочников характеристики (или основные параметры) полупроводниковых приборов. Если какие-то параметры взяты из громоздких номограмм, таблиц, то приводить их не нужно, а необходимо сделать ссылку на источник заимствования.

В конце расчета должна быть составлена таблица произвольной формы, в которой приводятся исчерпывающие данные о рассчитанных элементах. Например, для резисторов: расчетное сопротивление и расчетная мощность рассеяния, тип выбранного резистора, записанный по ГОСТу. Для конденсаторов: расчетная емкость, максимальное рабочее напряжение (с учетом аварийного режима цепи), тип выбранного конденсатора, записанный по ГОСТу. В дальнейшем из этих табличек складывается перечень элементов принципиальной схемы всего устройства.

3.7. Выбор электрорадиоэлементов

При проектировании возникает задача выбора электрорадиоэлементов (ЭРЭ) из очень широкого ассортимента. При курсовом проектировании студенту, не имеющему необходимых знаний и опыта, правильно выбрать ЭРЭ из справочников не просто. В связи с этим ниже приводятся некоторые рекомендации, которые не исключают знакомство со справочной литературой.

Транзисторы.

- По целевому назначению транзисторы делятся на усилительные, переключающие (импульсные), генераторные и специальные (лавинные, двухэмиттерные, сдвоенные и т. п.).  В справочниках транзисторы чаще всего приводятся по трем разделам: транзисторы малой, средней и большой мощности. В каждом разделе транзисторы разделены по трем группам, определяемым диапазоном частот: диапазоны низких, средних и высоких частот. Отдельным разделом приводятся справочные данные по полевым транзисторам.

- В справочнике приводятся значения параметров транзистора для соответствующего оптимального режима эксплуатации (или для предельного режима). Рабочий режим транзистора в проектируемом узле устройства чаще всего отличается от указанных в справочнике. При необходимости по имеющимся данным в справочнике характеристикам и формулам (или методом интерполяции) определяют значения параметров транзистора, соответствующие выбранному режиму.

- Применение высокочастотных транзисторов в низкочастотных устройствах нежелательно, так как они дороги, склонны к самовозбуждению, обладают меньшими эксплуатационными запасами.

- Не допускается превышение максимально допустимых значений токов, напряжений, мощности рассеяния и температуры. Как правило, транзистор устойчиво работает при неполном использовании его как по напряжению так и по току. Для надежной работы транзистора напряжение на его коллекторе и рассеиваемая мощность на нем должны составлять не более 7080% от максимально допустимых значений.

- Не следует применять мощные транзисторы там, где можно применить маломощные, т.к. при использовании мощных транзисторов в режиме малых токов их коэффициент передачи по току становится малым и сильно зависимым от тока и температуры окружающей среды. Лучше применить транзистор малой мощности с небольшим теплоотводом, чем большей мощности без теплоотвода.

- Коэффициент передачи тока базы транзистора зависит от тока коллектора и принимает максимальное значение при каком-то конкретном токе. Это необходимо учитывать при проектировании.

Следует отметить, что не во всех справочниках по транзисторам  приводятся входные, выходные характеристики, а только в некоторых. В других могут быть приведены зависимости коэффициента передачи от тока коллектора, от температуры и др.

Полупроводниковые диоды.

- Необходимо применять диоды по указанному в справочнике назначению, например, импульсные диоды следует применять в схемах, в которых происходит формирование или обработка импульсных сигналов, в выпрямителе нужно применять выпрямительные диоды и т.д.

- Обратное напряжение на диоде и прямой ток через него (в том числе импульсный) не должны превышать 0,7 - 0,8 от максимально допустимых значений.

- Рабочая частота диода не должна превышать указанного в справочнике предельного значения.

Резисторы.

- При курсовом проектировании можно рекомендовать резисторы постоянные общего назначения типа МЛТ, хотя для разработчика остается право самостоятельного выбора и обоснования других типов постоянных резисторов.

- Допускаемое отклонение сопротивления от номинального значения следует выбирать с учетом чувствительности к нему выходных параметров, принимая при этом во внимание требование ограничения номенклатуры электрорадиоэлементов.

- Переменные резисторы следует применять по назначению. Резисторы, подвижная система которых рассчитана на небольшое число перемещений (до 1000 циклов), необходимо применять только как подстроечные. Для регулировочных резисторов требования выше.

Конденсаторы.

- Тип конденсатора выбирают по совокупности значений его номинальной емкости и рабочего напряжения. Если конденсатор выбирается для работы в цепи переменного или импульсного тока, то принимают во внимание его тангенс угла потерь.

- Допустимое отклонение емкости от номинального значения следует также (как и для резисторов) выбирать с учетом чувствительности к нему выходных параметров устройства.

- Для большинства типов конденсаторов в справочниках указывается номинальное рабочее напряжение постоянного тока. Эффективное значение переменного напряжения на конденсаторе должно быть в 1,5 - 2 раза меньше указанного рабочего напряжения для постоянного тока.

При работе конденсатора в цепи пульсирующего тока сумма постоянного напряжения и амплитудного значения переменного напряжения на нем не должна превышать его номинального рабочего напряжения.

- Не следует без необходимости применять конденсаторы с номинальным напряжением, значительно превышающим рабочее, т.к. при этом ухудшаются массогабаритные и стоимостные показатели изделия.

Применение конденсаторов, номинальное напряжение которых намного превышает рабочее, может быть оправданным в прецизионных устройствах, в которых конденсаторы также входят в состав хронирующих цепей, где требуется получить минимальный ток утечки конденсатора.

- Полярные конденсаторы можно устанавливать лишь в тех цепях, в которых постоянная составляющая напряжения на конденсаторе будет соответствовать его полярности, а переменная составляющая - меньше указанных в справочнике значений пульсации напряжения. На неполярные конденсаторы это ограничение не распространяется.

3.9. Оценка точности поддержания заданных параметров

В курсовых проектах выполняемых на тему «Стабилизатор напряжения» или «Стабилизатор тока» проектируется система управления для заданной силовой схемы регулятора, которая не только задает необходимый алгоритм работы силовой схемы, но и обеспечивает заданную точность поддержания заданных выходных параметров тока или напряжения.

Для решения данной задачи требуется определение коэффициента усиления контура обратной связи и обеспечение устойчивости стабилизатора согласно соответствующих методик, изученных в курсе ТАУ.

4. СТРУКТУРА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВОМ

На преобразовательных устройствах, структурные схемы которых приведены в приложении 3, могут быть выполнены как регуляторы тока или напряжения, а так же и стабилизаторы напряжения, и стабилизаторы тока.

Для контроля выходных параметров преобразовательных устройств в силовую структуру вводятся соответствующие датчики. Как правило, в качестве датчика тока используется резистивный датчик (шунт), на котором при номинальном значении тока выделяется напряжение 75 мВ. В качестве датчика напряжения используется резистивный делитель на напряжение, выбранное проектировщиком.

В силовых структурах, где выходные цепи гальванически разделены с входными цепями необходимо, обеспечивать гальваническое разделение сигналов и по цепям управления и контроля.

В качестве задатчика напряжения (тока) может быть использован источник стабильного напряжения с потенциометрическим делителем напряжения.

Для обеспечения устойчивости систем – стабилизаторов в тракт обработки сигнала необходимо вводить корректирующие звенья.

Проектирование системы управления заданного преобразовательного устройства заключается в выборе, обосновании и расчете всех элементов обобщенной структуры СУ (рис.3). Кроме того, необходимо провести выбор и расчет элементов силовой части схемы для получения необходимых входных параметров системы управления. Выбранные элементы СУ должны не только обеспечивать требуемый алгоритм управления силовой частью стабилизатора, но и обеспечивать заданную точность поддержания выходных параметров при изменении входного напряжения в заданном диапазоне.

В стабилизаторах тока сопротивление нагрузки меняется от нуля до номинального значения заданного по параметру UН  max.В стабилизаторах напряжения сопротивление нагрузки меняется от бесконечности до номинального значения определяемого параметром IН  max.

При проектировании регуляторов тока и напряжения в расчетную часть вводится проектирование источника питания системы управления.

Обобщенная структурная схема устройства управления (УУ) приведена на рис.1.

Где:

Д - датчик тока или напряжения;

СУ - согласующее устройство;

 - суммирующий усилитель;

УК - устройство коррекции;

Пр. - широтноимпульсный преобразователь;

УМ - усилитель мощности;

ИОН - источник опорного напряжения.

СУ

Д



УМ

УК

Пр

ИОН

Рис. 1. Обобщенная структурная схема УУ:

Преобразовательные устройства структуры которых приведены в приложении 3 можно разделить на повышающие, понижающие и универсальные преобразователи, что и отражено в двух таблицах задания(таблица1, таблица 2).

5. ФОРМИРОВАНИЕ ВАРИАНТА ЗАДАНИЯ НА КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Варианты заданий на курсовое проектирование формируются в виде группы цифр и букв по  следующему алгоритму:

1 - вариант схемы 1 - 6;

2 – вид преобразователя:

a – стабилизатор тока;

b - стабилизатор напряжения;

c – регулятор тока;

d – регулятор напряжения:

3 - таблица параметров 1 - 2.

4 – строка таблицы параметров.

Например: 3 - a - 2 – 6. Такой вариант задания означает, что:

- схема номер- 3,

- вид преобразователя - стабилизатор тока

- тип преобразователя - понижающий преобразователь таблица 2

- строка параметров- 6 из таблицы 2.

Графа «точность стабилизации» в регуляторах тока и напряжения учитывается с множителем 10, для - параметра точность отображения регулируемой величины.

Варианты схем заданий приведены в приложении 3.

Описания работы подобных схем приведены в соответствующей литературе по преобразовательной технике [8,31,33,41].

Таблица 1

| № | Uвх , В | Uн max , В | Iн max , A | fпр.max , Гц | Точность стабилизации , % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 220 - 160 | 50 | 50 | 5000 | 1 |
| 2. | 250- 160 | 100 | 45 | 10000 | 2 |
| 3. | 300 - 200 | 150 | 40 | 5000 | 1 |
| 4. | 350 - 250 | 200 | 35 | 10000 | 2 |
| 5. | 400 - 300 | 250 | 30 | 5000 | 1 |
| 6. | 450 - 350 | 300 | 25 | 10000 | 2 |
| 7. | 500 - 400 | 350 | 20 | 5000 | 1 |
| 8. | 550 - 450 | 400 | 15 | 10000 | 2 |
| 9. | 600 - 500 | 450 | 10 | 20000 | 1 |
| 10. | 650 - 550 | 500 | 5 | 10000 | 2 |

Таблица 2

| № | Uвх , В | Uн max , В | Iн max , A | fпр.max , Гц | Точность стабилизации , % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 600 - 450 | 80 | 10 | 5000 | 2 |
| 2. | 550- 400 | 75 | 15 | 10000 | 2 |
| 3. | 500 - 350 | 70 | 20 | 5000 | 1 |
| 4. | 450 - 300 | 65 | 25 | 10000 | 1 |
| 5. | 400 - 250 | 60 | 30 | 5000 | 2 |
| 6. | 350 - 200 | 55 | 35 | 10000 | 2 |
| 7. | 300 - 150 | 50 | 40 | 5000 | 1 |
| 8. | 250 - 100 | 45 | 45 | 10000 | 1 |
| 9. | 200 - 100 | 40 | 50 | 20000 | 2 |
| 10. | 150 - 50 | 35 | 55 | 10000 | 2 |

6. АЛГОРИТМ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

В приложении 2 представлен алгоритм проведения работ по выполнению курсового проекта. В данном алгоритме представлен рекомендованный порядок проведения работ. По этому алгоритму видно, что работа над проектом носит итерационный характер, причем, по ходу расчетов возникают проверочные ситуации, на основании которых необходимо вводить коррекцию либо в расчеты, либо в выбранные схемотехнические реализации узлов.

7. ОФОРМЛЕНИЕ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ

7.1. Титульный лист и рубрикация

Лицевая сторона пояснительной записки к курсовому проекту изготовляется из плотной белой бумаги по образцу, приведенному в данном методическом пособии (Приложение 1).

Пояснительная записка курсового проекта имеет сравнительно небольшой объем. Поэтому для нее достаточна одноступенчатая рубрикация, при которой весь текст разбивают только на параграфы приблизительно равноценной значимости.

7.2. Стиль изложения, сокращения

При работе над текстом пояснительной записки следует добиваться точного, законченного и в то же время наиболее простого и понятного построения фраз, формулировок и выводов.

В научно-технической литературе приняты неопределенно-личностная и безличная формы изложения, подчеркивающие объективный характер явлений и процессов, общепринятый характер действий и решений.

Часто студенты пишут так, например: «я выбираю диод...», «рассчитываю по формуле...» и т.п. Правильно писать в зависимости от времени свершения действия: «выбирается диод...» или «выбран диод...», «коэффициент нелинейности находится по формуле 3 ».

Если в состав предложений входят формулы, то их нужно строить так, чтобы слова, символы и знаки формулы составляли грамматически правильную конструкцию с законченным смыслом.

Не нужно злоупотреблять сочетаниями «имеет место», глаголами «имеется», «предусмотрена» и «бывают» в значении «есть».

Буквенные индивидуальные аббревиатуры широко применяют, когда в тексте многократно встречаются устойчивые словосочетания. Индивидуальные сокращения следует оговаривать при первом упоминании, поместив за сокращенным сочетанием слов его аббревиатуру, написанную прописными буквами в скобках. Например, мощный высокочастотный каскад (МВЧК) и т.п.

7.3. Ссылки на литературу

При выполнении проектов, создании научных трудов и т.п. широко используют различные литературные источники, из которых заимствуют теоретические положения, результаты экспериментальных исследований, методы расчета, цитаты, основные формулы, справочные данные и др.

Принято указывать источники заимствования, т.е. делать на них ссылки, позволяющие читателю познакомиться с этим источником при критическом разборе работы или для других целей.

Ссылки на литературный источник в тексте сопровождают порядковым номером, под которым этот источник включен в общий список литературы. Номер источника в тексте заключают в прямые скобки.

Например:

«Расчет многокаскадного усилителя начинают 28 с определения числа каскадов....»

Если ссылка дается с указанием страницы, то, кроме номера по списку, внутри скобок ставится номер страницы, например, 28, с.2.

Недопустимо оперировать номерными ссылками на источник, как словами для построения фраз.

Например:

Неправильно                                              Правильно

«В 28 показано, что у                      «Показано 28, что у

транзистора усилителя....»                 транзистора усилителя...»

Часто студенты буквально перед каждой формулой делают ссылки на литературный источник. При расчете какой-либо электронной схемы ссылку на источник следует делать только один раз, в начале расчета. Например: «Расчет мультивибратора проводится по широко известной 31 методике...».

Список литературы, снабженный заголовком «Литература», включает все использованные при работе над проектом источники. Источники следует располагать в порядке появления первых ссылок на них в тексте.

7.4. Рисунки в тексте, чертежи

В пояснительной записке проекта иллюстрации независимо от их содержания (схема, чертеж, диаграмма, фотография) называют рисунком. Другие обозначения не допускаются. Рисунки нумеруют в порядке расположения их в тексте, в котором о них упоминается.

Чертежи курсового проекта, как было сказано выше, выполняются на листе ватмана форматов А1 - А3.

Правила построения и выполнения принципиальных электрических схем установлены стандартами ЕСКД (ГОСТ 2.701 -76, 2.705 - 75).

В библиотеке ТУСУРА имеется отраслевой стандарт по оформлению курсовых и дипломных проектов:

Проекты курсовые и дипломные. Общие требования и правила оформления, ОС ТУСУР 6.1-97.

# 8.РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

- Воробьев Н.И. Проектирование электронных устройств: Учебное пособие для вузов по специальности «Автоматика и управление в техн. системах». - М.: Высшая школа, 1989. - 223 с.

- Разработка и оформление конструкторской документации радиоэлектронной аппаратуры: Справочник\ Э.Т.Романычева, А.К.Иванова, А.С.Куликов и др.: Под ред. Э.Т.Романычевой - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Радио и связь, 1989. - 448 с.

- Полупроводниковые приборы: Транзисторы: Справочник\ Под ред. Н.Н.Горюнова. - М.: Энергоатомиздат, 1985. - 904 с.

- Мощные полупроводниковые приборы: Транзисторы: Справочник \ Под ред. А.В.Голомедова. - М.: Радио и связь, 1985. - 560 с.

- Полупроводниковые приборы: Диоды, тиристоры, оптоэлектронные приборы: Справочник\ Под. Ред. Н.Н.Горюнова. - М.: Энергоатомиздат, 1984. -744 с.

- Полупроводниковые оптоэлектронные приборы. Справочник\ Под ред. Н.Н.Горюнова. - М.: Энергоатомиздат, 1984. - 184 с.

- Аналоговые и цифровые интегральные микросхемы: Справочное пособие \ Под ред. С.В.Якубовского. - М.: Радио и связь, 1985. - 432 с.

- Применение интегральных микросхем в электронной вычислительной технике: Справочник\ Под ред. Б.Н.Файзулаева, Б.В.Балабрина. - М.: Радио и связь, 1986. - 384 с.

- Аналоговые интегральные микросхемы: Справочник \А.Л.Буличев, В.И.Галкин, В.А.Прохоренко. - 2-е изд., перераб и доп. - Мн:Беларусь, 1993. - 382 с.

- Шило В.Л. Популярные цифровые микросхемы: Справочник. - М.: Радио и связь, 1988. - 382 с.

- Нефедов А.В., Гордеева В.И. Отечественные полупроводниковые приборы и их зарубежные аналоги: Справочник. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Радио и связь, 1990. - 400с.

- Резисторы: Справочник\ Под ред. И.И.Четверткова. - М.: Энергоатомиздат, 1981. - 352 с.

- Справочник по электрическим конденсаторам \Под ред. И.И.Четверткова и В.Ф.Смирнова. - М.: Радио и связь, 1983. - 576 с.

- Малогабаритные трансформаторы и дроссели: Справочник\ И.Н.Сидоров, В.В.Мукосеев, А.А.Христинин. - М.: Радио и связь, 1985. - 416 с.

- Горшков Б.И. Радиоэлектронные устройства: Справочник. - М.: Радио и связь, 1985. - 400 с.

- Источники питания радиоэлектронной аппаратуры: Справочник\ Под. Ред. Г.С.Найвельта. - М.: Радио и связь, 1985. - 576 с.

- Титце У., Шенк К. Полупроводниковая схемотехника. Справочное руководство. Пер. С нем. - М.: Мир, 1983. - 512 с.

- Проектирование усилительных устройств  на микросхемах\ Под ред. Б.М.Богдановича. - М.: Высшая школа, 1980. - 208 с.

- Баракин Л.Е. Бестрансформаторные усилители. Учебное пособие. - М.: ВЗЭИС. 1978. - 70 с.

- Цыкина А.В. Электронные усилители. М.: Радио и связь, 1982. - 288 с.

- Проектирование импульсных и цифровых устройств радиотехнических систем\ Под ред Ю.М.Казаринова. - М.: Высшая школа, 1985. - 320 с.

- Преснухин Л.Н. и др. Расчет элементов цифровых устройств. Учебное пособие\ Под ред. Л.Н.Преснухина - 2-е перераб. и доп. - М.: Высшая школа, 1991. - 526 с.

- Алексеенко А.Г., Коломбет Е.А., Стародуб Г.И. Применение прецизионных аналоговых микросхем. - М.: Радио и связь, 1985. - 304 с.

- Гутников В.С. Интегральная электроника в измерительных устройствах. - Л.: Энергоатомиздат, 1988. - 304с.

- Хоровиц П.,Хил У. Искусство схемотехники: в 2-х томах: Пер. с англ. - М.: Мир, 1983. - т.1 - 598 с., т.2 - 590 с.

- Кофлин Р., Дрискол Ф. Операционные усилители и линейные интегральные микросхемы: Пер. с англ. - М.: Мир, 1979. -360 с.

- Фолкенберри Л. Применение операционных усилителей и линейных ИС: Пер. с англ. - М.: Мир, 1985. -572 с.

- Фрумкин Г.Д. Расчет и конструирование радиоэлектронной аппаратуры. - М.: Высшая школа, 1985 .

- Расчет электронных схем. Примеры и задачи \ Г.И.Изьюрова, Г.В.Королев и др. - М.: Высшая школа, 1987. - 335 с.

- Коновалов Б.И. Преобразовательная техника. Часть 2. - Томск: ТУСУР, 1996. - 84 с.

- Бондарь В.А. Генераторы линейно изменяющегося напряжения. - М.: Энергоатомиздат, 1988. - 160 с.

- Коломбет Е.А. Таймеры. - М.: Радио и связь, 1983. - 123 с.

- Электроизмерения. Учебное пособие для вузов\Под ред.В.И.Винокурова. - М.: Высшая школа, 1976. - 264 с.

- Изделия электронной техники / н/ред. Лебедева О.Н. Цифровые микросхемы, микросхемы памяти, микросхемы ЦАП и АЦП. – Москва: Радио и связь, 1994.

# Приложение 1

Федеральное агентство по образованию РФ

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ  УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ  (ТУСУР)

Кафедра промышленной электроники (ПрЭ)

( НАИМЕНОВАНИЕ   УСТРОЙСТВА )

Пояснительная записка к  курсовому  проекту по дисциплине «Электронные цепи и микросхемотехника»

## ФЭТ КП. Х.ХХХ. ХХХ ПЗ

Студент гр. хххх

____________  ххххххх

Руководитель проекта

____________ ххххххх

Томск – 2007

# Приложение 2

Алгоритм выполнения курсового проекта

Техническое

задание (ТЗ)

Поиск и анализ устройств,

реализующих данное ТЗ

Выбор критериев анализа, а так же методов и принципов преобразования параметров

Сопоставление структуры выбранных

устройств и узлов

Проектирование схемы электрической

принципиальной

Обоснование выбранной структуры устройства

по заданному ТЗ и синтез составных узлов

выбранной структуры

Хуже

Выбор

структуры неверен

Оценка основных параметров

разработанного устройства

Оформление

Расчет элементов схемы

Уточня-

ющий

расчет

Хуже

Лучше или

Равно ТЗ

# Приложение 3

Рис.1 Регулятор переменного тока

Рис.2 Управляемый выпрямитель

Рис.3 Непосредственный повышающий преобразователь

Рис.4 Непосредственный понижающий преобразователь

Рис.5 Обратноходовый однотактный преобразователь

Рис.6 Прямоходовый однотактный преобразователь