ПОРЯДОК   РЕГУЛИРОВКИ   ЗАРЯДНОГО  УСТРОЙСТВА   Т-1001АР,

(в дальнейшем  ЗУ)

- Подключить ЗУ к источнику питания (12,60 ± 0,01)V.

- Повернуть резистор VR3 против часовой стрелки до упора – должно наблюдаться свечение нижней стороны индикаторов в виде бегущей строки.

- Вращая шлиц резистора VR3 найти его положение, при котором незначительное изменение угла вызывает свечение индикатора «12,7» (VL4), а индикатор «12,5» (VL3) гаснет.

- Отключить ЗУ от источника питания (12,60 ± 0,01)V.

- Подключить  ЗУ к сети 220V. Повернуть резисторы VR1 по часовой стрелке до упора, VR2 против часовой стрелки до упора. Должен гореть индикатор «сеть».

- Подключить заряженную АКБ через резистор 0,1 Ома к ЗУ. Должны гореть индикаторы «сеть» и «заряд».

- Подключить заряженную АКБ, минуя резистор 0,1 Ома. Должны гореть индикаторы «сеть», «заряд» и «бегущая строка».

- Повернуть резисторы VR1 и VR2 по часовой стрелке до упора – должны светиться те же индикаторы, должны гореть индикаторы «сеть» и заряд «окончен».

- Вращая резистор VR2, добиться, чтобы напряжение АКБ составляло (14,4±0,02)V. При этом ток не должен превышать 1,7 А.

- Отключить ЗУ от сети 220V. Установить на среднем выводе резистора VR1 напряжение  (0,45 ± 0,01)V по отношению к верхнему выводу балластного резистора (сток IRF24). Подключить  ЗУ к сети 220V.

- Проконтролировать работу термодатчиков по падению напряжения на резисторах  R1 и R2. Величина напряжения на каждом из резисторов должна находиться в пределах  0,003 ÷ 0,013 V.

- Проверить работу цепей отключения тока при низком напряжении АКБ по величине тока короткого замыкания (I кз<0,3А).

R1

R2

VR1

VR2

VR3