Порядок работы с ЗУ Кедр Авто

Заряжаемую аккумуляторную батарею подключить  красный  «+»  и черный «-» затем включить выключатель сетевого напряжения 230V  регулятор тока перевести в крайне левое положение  (минимальный ток) Если напряжение батареи будет меньше 10V загорится мигающий синий светодиод -  (неисправная батарея)  если светодиод горит красным - (батарея исправна ) и означает режим зарядки.

По окончанию заряда загорится зелёный светодиод. Если не отключать ЗУ напряжение аккумуляторной батареи станет снижаться и по достижении 13.2V снова загорится красный светодиод  и заряд вновь станет поступать на батарею. О полном окончании процесса  заряда судят о постоянно горящим зелёном и мигающим красным светодиоде (это режим «Авто»)

Нажатием кнопки «Цикл» загорится синий светодиод  и не станет регулироваться ток, заряд будет осуществляться с интервалом по 30 сек. Если батарея не исправна  то синий светодиод будет мигать (сброс из этого режима можно осуществить выключением питания).

При исправной  батареи, по истечении 30 сек ЗУ автоматически перейдёт в режим заряда баратеи. Отключив внутреннюю нагрузку, одновременно светодиод сменит синее свечение,  на одновременное зелёного и красного, что укажет на то, что идёт зарядка батареи в режиме «Цикл».  Продолжительность заряда 60 сек.