Болгарский транзисторах кремний

| Вид | Печатать | UCB MAX, (UCE), V | ЯC max, MA (A) | FТ, Мнеопределенный артикль, МГц | H21E, B | ПC max, мВт (W) | Socket |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2T3107 | Si, NPN | 45 | 100 | 150 | 120-460 | 300 | 1 |
| 2T3108 | Si, NPN | 25 | 100 | 150 | 120-800 | 300 | 1 |
| 2T3109 | Si, NPN | 25 | 100 | 150 | 180-800 | 300 | 1 |
| 2T3167 | Si, NPN | 45 | 100 | 150 | 100-460 | 200 | 2 |
| 2T3168 | Si, NPN | 25 | 100 | 150 | 100-460 | 200 | 2 |
| 2T3169 | Si, NPN | 25 | 100 | 150 | 180-850 | 200 | 2 |
| 2T3237 | Si, NPN | 50 | 100 | 150 | 100-460 | 150 | 2 |
| 2T3238 | Si, NPN | 30 | 100 | 150 | 100-850 | 150 | 2 |
| 2T3239 | Si, NPN | 30 | 100 | 150 | 180-850 | 150 | 2 |
| 2T3307 | Si, PNP | (-45) | 100 | 100 | 70-450 | 300 | 2 |
| 2T3308 | Si, PNP | (-25) | 100 | 100 | 70-800 | 300 | 2 |
| 2T3309 | Si, PNP | (-25) | 100 | 100 | 110-800 | 300 | 2 |
| 2T3402 | Si, NPN | 20 | 10 | 60 | 40-150 | 30 | 2 |
| 2T3422 | Si, NPN | 20 | 10 | 60 | 40-150 | 30 | 2 |
| 2T3501 | Si, NPN | 20 | 10 | 120 | 20-150 | 250 | 1 |
| 2T3502 | Si, NPN | 20 | 10 | 125 | 20-150 | 250 | 1 |
| 2T3511 | Si, NPN | 20 | 100 | 120 | 20-200 | 200 | 2 |
| 2T3512 | Si, NPN | 20 | 100 | 120 | 150-450 | 200 | 2 |
| 2T3513 | Si, NPN | 25 | 150 | 125 | > 1000 | 250 | 2 |
| 2T3531 | Si, NPN | 120 | 30 | 90 | 30-180 | 250 | 1 |
| 2T3532 | Si, NPN | 100 | 30 | 90 | 10-200 | 250 | 1 |
| 2T3603 | Si, NPN | 20 | 150 | 300 | 15-280 | 250 | 1 |
| 2T3604 | Si, NPN | 20 | 200 | 300 | 15-280 | 200 | 2 |
| 2T3605 | Si, NPN | 20 | 200 | 300 | 15-280 | 200 | 2 |
| 2T3606 | Si, NPN | 20 | 100 | 300 | 15-280 | 200 | 2 |
| 2T3607 | Si, NPN | 20 | 100 | 300 | 15-280 | 200 | 2 |
| 2T3608 | Si, NPN | 40 | 200 | 300 | 15-280 | 200 | 2 |
| 2T3609 | Si, NPN | 40 | 200 | 300 | 15-280 | 200 | 3 |
| 2T3633 | Si, NPN | 20 | 150 | 300 | 15-200 | 250 | 1 |
| 2T3671 | Si, NPN | 25 | 100 | 600 | 20-160 | 150 | 1 |
| 2T3841 | Si, PNP | -15 | 200 | 300 | 15-790 | 150 | 1 |
| 2T3850 | Si, PNP | -110 | 100 | 50 | 30 | 150 | 2 |
| 2T3851 | Si, PNP | -70 | 100 | 50 | 30 | 150 | 2 |
| 2T6551 | Si, NPN | 75 | 500 | 200 | 26-470 | 800 | 1 |
| 2T6552 | Si, NPN | 60 | 500 | 70 | 26-470 | 800 | 1 |
| 2T6554 | Si, NPN | 60 | 500 | 200 | 8-140 | 800 | 1 |
| 2T6555 | Si, NPN | 60 | 600 | 200 | 8-71 | 700 | 1 |
| 2T6602 | Si, NPN | 20 | 300 | 300 | 10-200 | 350 | 1 |
| 2T6631 | Si, NPN | 40 | 300 | 300 | 10-200 | 350 | 1 |
| 2T6632 | Si, NPN | 20 | 300 | 300 | 10-200 | 350 | 1 |
| 2T6821 | Si, PNP | -60 | 500 | 60 | 35-470 | 600 | 1 |
| 2T6822 | Si, PNP | -45 | 500 | 60 | 35-400 | 600 | 1 |
| 2T7231 | Si, NPN | 25 | (2) | 3 | 40-250 | (25) | 4 |
| 2T7232 | Si, PNP | -25 | (2) | 3 | 40-250 | (25) | 4 |
| 2T7233 | Si, NPN | 45 | (2) | 3 | 40-250 | (25) | 4 |
| 2T7234 | Si, PNP | -45 | (2) | 3 | 40-250 | (25) | 4 |
| 2T7235 | Si, NPN | 60 | (2) | 3 | 40-250 | (25) | 4 |
| 2T7236 | Si, PNP | -60 | (2) | 3 | 40-250 | (25) | 4 |
| 2T7237 | Si, NPN | 100 | (2) | 3 | 40-250 | (25) | 4 |
| 2T7238 | Si, PNP | -100 | (2) | 3 | 40-160 | (25) | 4 |
| 2T7531 | Si, NPN | 25 | (4) | 3 | 20-60 | (40) | 5 |
| 2T7532 | Si, PNP | -25 | (4) | 8 | 20-60 | (40) | 5 |
| 2T7533 | Si, NPN | 45 | (4) | 3 | 50 --120 | (40) | 5 |
| 2T7534 | Si, PNP | -45 | (4) | 8 | 50-220 | (40) | 5 |
| 2T7535 | Si, NPN | 60 | (4) | 3 | 90-250 | (40) | 5 |
| 2T7536 | Si, PNP | -60 | (4) | 8 | 90-250 | (40) | 5 |
| 2T7537 | Si, NPN | 80 | (4) | 3 | 90-250 | (40) | 5 |
| 2T7538 | Si, PNP | -80 | (4) | 8 | 90-250 | (40) | 5 |
| 2T7631 | Si, NPN | 25 | (8) | 8 | 40-100 | (60) | 5 |
| 2T7632 | Si, PNP | -25 | (8) | 3 | 30-85 | (60) | 5 |
| 2T7633 | Si, NPN | 45 | (8) | 3 | 40-85 | (60) | 5 |
| 2T7634 | Si, PNP | -45 | (8) | 3 | 30-80 | (60) | 5 |
| 2T7635 | Si, NPN | 60 | (8) | 3 | 42-76 | (60) | 5 |
| 2T7636 | Si, PNP | -60 | (8) | 3 | 33-75 | (60) | 5 |
| 2T7637 | Si, NPN | 80 | (8) | 3 | 24-65 | (60) | 5 |
| 2T7638 | Si, PNP | -80 | (8) | 3 | 24-110 | (60) | 5 |
| 2T9135 | Si, NPN | 45 | (1) | 150 | 40-250 | (8) | 4 |
| 2T9136 | Si, PNP | -45 | (1) | 60 | 40-250 | (8) | 4 |
| 2T9137 | Si, NPN | 60 | (1) | 150 | 40-160 | (8) | 4 |
| 2T9138 | Si, PNP | -60 | (1) | 60 | 40-160 | (8) | 4 |
| 2T9139 | Si, NPN | 100 | (1) | 150 | 40-160 | (8) | 4 |
| 2T9140 | Si, PNP | -100 | (1) | 60 | 40-160 | (8) | 4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Кодекс имена корпусов Болгарский 
и низкой srednomoshtni транзисторы

| Указание транзистора | Alpha или цвет Код ча H21E | Кодовое имя | Разъяснения | Корпус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2T3167 2T3168 2T3169 | = 100-220 B = 180-460 C = 380-850 |  | Пoslednite две цифры имя Последняя цифра год. производства. (81) Группа A |  |
| 2T3237 2T3238 2T3239 | = 100-250 B = 180-460 C = 380-850 |  | Вторая и третья цифра слов Последняя цифра слов Группа B |  |
| 2T3307 2T3308 2T3309 | O = 70-130 = 110-120 B = 200-450 C = 420-800 |  | Всегда "7" Четвертая цифра слов Последняя цифра года изготовления Группа A |  |
| 2T3511 2T3512 | = 20-110 B = 90-200 B = 150-330 D = 270-550 E> 450 |  | Последние две цифры слов Последняя цифра года изготовления Группа B |  |
| 2T3513 |  |  | Вторая и третья цифра слов Последняя цифра слов Последняя цифра года изготовления |  |
| 2T3604 2T3605 2T3606 2T3607 2T3608 2T3609 | = 15-32 B = 26-55 B = 45-93 D = 77-160 D = 130-280 |  | Первая и четвертая цифры слов Последняя цифра года изготовления Группа G |  |
| 2T3850 2T3851 |  |  | Первая и четвертая цифры слов Последняя цифра года изготовления |  |
| 2T6551 2T6552 | ● 26-55 ● 45-93 ● 77-160 ● 130-280 ● 220-470 |  | Первых четырех букв имени, В последних двух букв имени, |  |
| 2T6821 2T6822 | ● 20-45 ● 30-125 ● 90-300 ● 230-470 ● 35-75 ● 55-115 ● 90-160 ● 130-280 ● 220-400 |  | В первых трех букв имени, Последние три символа названия |  |
| 2T7232 2T7233 2T7234 2T7235 2T7236 2T7237 2T7238 | = 20-60 B = 50-120 C = 100-250 |  | Последние три цифры слов Группа A Две последние цифры года изготовления Месяц производства |  |
| 2T7531 2T7532 2T7533 2T7534 2T7535 2T7536 2T7537 2T7538 | = 20-60 B = 50-120 C = 100-250 |  | Последние три цифры слов Группа A Две последние цифры года изготовления Месяц производства |  |
| 2T7631 2T7632 2T7633 2T7634 2T7635 2T7636 2T7637 2T7638 |  |  | Последние три цифры слов Две последние цифры года изготовления Месяц производства |  |
| 2T9136 2T9137 2T9138 2T9139 2T9140 | = 40-100 B = 60-160 100-250 = C |  | Последние три цифры слов Группа B Две последние цифры года изготовления Месяц производства |  |

Список литературы: Диодов и транзисторов Атанас Шишков, София, издательство "Техника" в 1991 году