#### Конденсаторы поверхностного монтажа

Размеры компонента

| Типоразмер | L (mm) |  | S (mm) |  | W (mm) |  | T (mm) |  | H (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mm (in) | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Max |
| 0603 (0201) | 0.57 | 0.63 | - | - | 0.27 | 0.33 | - | - | 0.33 |
| 1005 (0402) | 0.90 | 1.10 | 0.30 | 0.65 | 0.40 | 0.60 | 0.10 | 0.30 | 0.60 |
| 1608 (0603) | 1.45 | 1.75 | 0.45 | 0.97 | 0.65 | 0.95 | 0.20 | 0.50 | 0.85 |
| 2012 (0805) | 1.80 | 2.20 | 0.30 | 1.11 | 1.05 | 1.45 | 0.25 | 0.75 | 1.10 |
| 3216 (1206) | 3.00 | 3.40 | 1.50 | 2.31 | 1.40 | 1.80 | 0.25 | 0.75 | 1.35 |
| 3225 (1210) | 3.00 | 3.40 | 1.50 | 2.31 | 2.30 | 2.70 | 0.25 | 0.75 | 1.35 |
| 4532 (1812) | 4.20 | 4.80 | 2.30 | 3.46 | 3.00 | 3.40 | 0.25 | 0.95 | 1.35 |

Размеры футпринта

| Типоразмер mm (in) | Z (mm) | G (mm) | X (mm) | Y (mm) | C (mm) | Сетка размещения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0603 (0201) | 0.72 | 0.26 | 0.32 | 0.23 | 0.49 | - |
| 1005 (0402) | 2.20 | 0.40 | 0.70 | 0.90 | 1.40 | 2х6 |
| 1608 (0603) | 2.80 | 0.60 | 1.00 | 1.10 | 1.70 | 4х6 |
| 2012 (0805) | 3.20 | 0.60 | 1.50 | 1.30 | 1.90 | 4х8 |
| 3216 (1206) | 4.40 | 1.20 | 1.80 | 1.60 | 2.80 | 4х10 |
| 3225 (1210) | 4.40 | 1.20 | 2.70 | 1.60 | 2.80 | 6х10 |
| 4532 (1812) | 5.80 | 2.00 | 3.40 | 1.60 | 3.90 | 8х12 |