#### Резисторы поверхностного монтажа.

Размеры компонента

| Типоразмер | L (mm) |  | S (mm) |  | W (mm) |  | T (mm) |  | H (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mm (in) | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Max |
| 1005 (0402) | 1.00 | 1.10 | 0.40 | 0.70 | 0.48 | 0.6 | 0.10 | 0.30 | 0.40 |
| 1608 (0603) | 1.50 | 1.70 | 0.70 | 1.11 | 0.70 | 0.95 | 0.15 | 0.40 | 0.60 |
| 2012 (0805) | 1.85 | 2.15 | 0.55 | 1.32 | 1.10 | 1.40 | 0.15 | 0.65 | 0.65 |
| 3216 (1206) | 3.05 | 3.35 | 1.55 | 2.32 | 1.45 | 1.75 | 0.25 | 0.71 | 0.71 |
| 3225 (1210) | 3.05 | 3.35 | 1.55 | 2.32 | 2.34 | 2.64 | 0.25 | 0.71 | 0.71 |

Размеры футпринта

| Типоразмер mm (in) | Z (mm) | G (mm) | X (mm) | Y (mm) | C (mm) | Сетка размещения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1005 (0402) | 2.20 | 0.40 | 0.70 | 0.90 | 1.30 | 2х6 |
| 1608 (0603) | 2.80 | 0.60 | 1.00 | 1.10 | 1.70 | 4х6 |
| 2012 (0805) | 3.20 | 0.60 | 1.50 | 1.30 | 1.90 | 4х8 |
| 3216 (1206) | 4.40 | 1.20 | 1.80 | 1.60 | 2.80 | 4х10 |
| 3225 (1210) | 4.40 | 1.20 | 2.70 | 1.60 | 2.80 | 6х10 |