Различия между PL7-2/3 и PL7 Micro/Junior

Раздел  4

| Непосредственные величины |  |  |
| --- | --- | --- |
| Объекты | PL7-2/3 | PL7 Micro/Junior |
| Десятичное число | 1234 | 1234 |
| Двоичное число | L'10011110' | 2#10011110 |
| Шестнадцатеричное число | H'ABCD' | 16#ABCD |
| Число с плавающей запятой | -1.32e12 (PL7-3) | -1.32e12 |
| Символьная строка | M'aAbBcB' | M'aAbBcB' |
| Метки |  |  |
| Метка | Li i = 0  999 | %Li i = 0  999 |
| Биты |  |  |
| Объекты | PL7-2/3 | PL7 Micro/Junior |
| Входной бит в корзине | Ixy,i | %Ixy.i |
| Индексированный входной бит в корзине | Ixy,i (Wj) (PL7-3) | %Ixy.i[%MWj] |
| Удалённый входной бит | RIx,y,i (PL7-3) | %I\<path>\<mod>.<channel> |
| Индексированный удалённый входной бит | RIx,y,i (Wj) (PL7-3) |  |
| Выходной бит в корзине | Oxy,i | %Qxy.i |
| Индексированный выходной бит в корзине | Oxy,i (Wj) (PL7-3) | %Qxy.i[%MWj] |
| Удалённый выходной бит | ROx,y,i (PL7-3) | %Q\<path>\<mod>.<channel> |
| Индексированный удалённый выходной бит | ROx,y,i (Wj) (PL7-3) |  |
| Бит ошибки I/O в корзине - бит ошибки модуля - бит ошибки канала | Ixy,S / Oxy,S | %Ixy.MOD.ERR %Ixy.i.ERR |
| Удалённый бит ошибки I/O - бит ошибки модуля - бит ошибки канала - бит ошибки выходного канала - бит сброса выходного канала | (PL7-3) RDx,y,i / ERRORx,y,i TRIPx,y,i RSTx,y,i | %I\<path>\<mod>.MOD.ERR %I\<path>\<mod>.<channel>.ERR |
| Внутренний бит | Bi | %Mi |
| Индексированный внутренний бит | Bi(Wj) (PL7-3) | %Mi[%MWj] |
| Системный бит | SYi | %Si |
| Бит шага | Xi | %Xi |
| Бит макро-шага | XMj (PL7-3) | %XMj |
| i-тый бит шага j-го макро-шага | Xj,i (PL7-3) | %Xj.i |
| Входной бит шага j-го макро-шага | Xj,I (PL7-3) | %Xj.IN |
| Выходной бит шага j-го макро-шага | Xj,O (PL7-3) | %Xj.OUT |
| j-тый бит i-го внутреннего слова | Wi,j | %MWi:Xj |
| j-тый бит i-го индексированного внутреннего слова | Wi(Wk),j(PL7-3) | %MWi[%MWk]:Xj |

| j-тый бит i-го слова-константы | CWi,j | %KWi:Xj |
| --- | --- | --- |
| j-тый бит i-го индексированного слова-константы | CWi(Wk),j (PL7-3) | %KWi[%MWk]:Xj |
| j-тый бит i-го регистра | I/OWxy,i,j | %IW/%QWxy.i:Xj |
| k-тый бит j-го общего слова i-той станции | COMi,j,k COMXi,j,k (X = B, C, D) | %NWi.j:Xk %NXWi.j:Xk |
| j-тый бит i-го системного слова | SWi,j | %SWi:Xj |
| Слова |  |  |
| Объекты | PL7-2/3 | PL7 Micro/Junior |
| Внутреннее слово одиночной длины | Wi | %MWi |
| Индексированное внутреннее слово одиночной длины | Wi(Wj) (PL7-3) | %MWi[%MWj] |
| Внутреннее слово двойное длины | DWi (PL7-3) | %MDi |
| Индексированное внутреннее слово двойной длины | DWi(Wj) (PL7-3) | %MDi[%MWj] |
| Вещественное внутреннее слово |  | %MFi |
| Индексированное вещественное внутреннее слово |  | %MFi[%MWj] |
| Слово-константа одиночной длины | CWi | %KWi |
| Индексированное слово-константа одиночной длины | CWi(Wj) | %KWi[%MWj] |
| Слово-константа двойной длины | CDWi (PL7-3) | %KDi |
| Индексированное слово-константа двойной длины | CDWi(Wj) (PL7-3) | %KDi[%MWj] |
| Вещественное слово-константа |  | %KFi |
| Индексированное вещественное слово-константа |  | %KFi[%MWj] |
| Входное регистровое слово одиночной длины | IWxy,i | %IWxy.i |
| Входное регистровое слово двойной длины |  | %IDxy.i |
| Выходное регистровое слово одиночной длины | OWxy,i | %QWxy.i |
| Выходное регистровое слово двойной длины |  | %QDxy.i |
| Удалённое входное регистровое слово | RIWx,y,i (PL7-3) | %IW\<path>\<mod>.<channel> |
| Удалённое выходное регистровое слово | ROWx,y,i (PL7-3) | %QW\<path>\<mod>.<channel> |
| Системное слово | SWi | %SWi |
| j-тое общее слово i-той станции | COMi,j COMXi,j (где X=B, C, D) | %NW{i}j %NW{[r.]i}j r = отсутствие сети. |
| Слово состояния удалённого дискретного модуля | STATUSAx,y,i (PL7-3) STATUSBx,y,i (PL7-3) |  |
| Слово состояния канала удалённого дискретного модуля | STSx,y,i(PL7-3) | %IW\<path>\<mod>.<channel>.ERR |
| Активное время шагов Grafcet | Xi,V | %Xi.T |
| Активное время i-го шага j-того макро-шага | Xj,i,V (PL7-3) | %Xj.i.T |

| Активное время входного шага j-го макро-шага | Xj,I,V (PL7-3) | %Xj.IN.T |
| --- | --- | --- |
| Активное время выходного шага j-го макро-шага | Xj,O,V (PL7-3) | %Xj.OUT.T |
| Функциональные блоки |  |  |
| Объекты | PL7-2/3 | PL7 Micro/Junior |
| Таймер - предустановочное значение (слово) - текущее значение (слово) - таймер работает (бит) - таймер завершил работу (бит) | Ti Ti,P Ti,V Ti,R Ti,D | %Ti %Ti.P %Ti.V %Ti.R %Ti.D |
| Одновибратор - предустановочное значение (слово) - текущее значение (слово) - одновибратор работает (бит) | Mi Mi,P Mi,V Mi,R | %MNi %MNi.P %MNi.V %MNi.R |
| Реверсивный счётчик - предустановочное значение (слово) - текущее значение (слово) - переполнение при прямом счёте (бит) - предустановка выполнена (бит) - отрицательное переполнение при обратном счёте (бит) | Ci Ci,P Ci,V Ci,E Ci,D Ci,F | %Ci %Ci.P %Ci.V %Ci.E %Ci.D %Ci.F |
| Регистр - входное слово (слово) - выходное слово (слово) - регистр полон (бит) - регистр пуст (бит) | Ri Ri,I Ri ,O Ri,F Ri,E | %Ri %Ri.I %Ri.O %Ri.F %Ri.E |
| Текст | TXTi | нет текстовых блоков |
| Контроллер барабана - число активных шагов (слово) - активное время текущего шага (слово) - 16 командных битов (слово) - последний выполняемый шаг (бит) | Di (PL7-2) Di,S Di,V Di,Wj Di,F | %DRi %DRi.S %DRi.V %DRi.Wj %DRi.F |
| Быстрый Счетчик / Таймер - предустановочное значение (слово) - текущее значение (слово) - внешний сброс (бит) - предустановка выполнена (бит) - выполнение счёта (бит) | FC (PL7-2) FC,P FC,V FC,E FC,D FC,F | - - - - - - |
| Часы реального времени - “WEEK” или “YEAR” - выбор типа дня MTWTFSS (слово) - начало периода активного времени (слово) - конец периода активного времени (слово) - текущее значение < уставка (бит) - текущее значение = уставка (бит) - текущее значение > уставка (бит) | H (PL7-2) VD BGN END < = > | - - - - - - - |

| Таблицы битов и слов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Объекты | PL7-2/3 | PL7 Micro/Junior |  |
| Битовые строки - Внутренняя битовая строка - Входная битовая строка - Выходная битовая строка - Шаговая битовая строка Grafcet - макро-шаговая битовая строка | Bi[L] Ixy,i[L] (PL7-3) Oxy.i[L] (PL7-3) Xi[L] (PL7-3) XMi[L] (PL7-3) | %Mi:L %Ixy.i:L %Qxy.i:L %Xi:L |  |
| Символьные строки |  | %MBi:L (1) (где i – это целое число) |  |
| Таблицы слов |  |  |  |
| - внутренняя таблица слов | Wi[L] | %MWi:L |  |
| - индексированная внутренняя таблица слов | Wi(Wj)[L] | %MWi[%MWj]:L |  |
| - внутренняя таблица двойных слов | DWi[L] (PL7-3) | %MDi:L |  |
| - индексированная внутренняя таблица двойных слов | DWi(Wj)[L] (PL7-3) | %MDi[%MWj]:L |  |
| - таблица слов-констант | CWi[L] | %KWi:L |  |
| - индексированная таблица слов-констант | CWi(Wj)[L] | %KWi[%MWj]:L |  |
| - таблица двойных слов-констант | CDWi[L] (PL7-3) | %KDi:L |  |
| - индексированная таблица двойных слов-констант | CDWi(Wj)[L] (PL7-3) | %KDi[%MWj]:L |  |
| - вещественная таблица |  | %MFi:L |  |
| - индексированная вещественная таблица |  | %MFi[%MWj]:L |  |
| - вещественная таблица констант |  | %KFi:L |  |
| - индексированная вещественная таблица констант |  | %KFi[%MWj]:L |  |
| - таблица удалённых входных элементов | RIx,y,i[L] (PL7-3) |  |  |
| - таблица удалённых выходных элементов | ROx,y,i[L] (PL7-3) |  |  |
| - индексированная таблица удалённых входных элементов | RIx,y,i(Wj)[L] (PL7-3) |  |  |
| - индексированная таблица удалённых выходных элементов | ROx,y,i(Wj)[L] (PL7-3) |  |  |
| Дополнительные функциональные блоки (OFB) |  |  |  |
| Объекты | PL7-2/3 | PL7 Micro/Junior |  |
| Дополнительный функциональный блок | <OFB>i |  |  |
| Элемент OFB | <OFB>i, <элемент> |  |  |
| Индексированный элемент OFB | <OFB>i,<элемент>(Wj) |  |  |
| Таблица элементов OFB | <OFB>i,<элемент>[L] |  |  |
| Индексированная таблица элементов OFB | <OFB>i,<элемент>(Wj)[L] |  |  |

| Инструкции |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Объекты | PL7-2 | PL7-3 | PL7 Micro/Junior |
| Битовые инструкции - Обратная логика - ‘И’ - ‘ИЛИ’ - ‘Исключающее ИЛИ’ - Передний фронт - Задний фронт - Установка в 1 - Сброс в 0 | AND OR XOR | NOT  + RE FE SET RESET | NOT AND OR XOR RE FE SET RESET |
| Инструкции для слов и двойных слов |  |  |  |
| Сложение | + | + | + |
| Вычитание |  |  |  |
| Умножение | * | * | * |
| Деление | / | / | / |
| Сравнения | >, >=, <, <=, =, <> >, >=, <, <=, =, <> |  |  |
| Остаток от деления | MOD | REM | REM |
| Квадратный корень |  | SQRT | SQRT |
| Абсолютная величина (модуль) |  |  | ABS |
| Логическое ‘И’ | AND | AND | AND |
| Логическое ‘ИЛИ’ | OR | OR | OR |
| Логическое ‘Исключающее ИЛИ’ | XOR | XOR | XOR |
| Логическое отрицание (дополнение до 1) | CPL | CPL | NOT |
| Инкремент |  | INC | INC |
| Декремент |  | DEC | DEC |
| Логический сдвиг влево |  | SHL | SHL |
| Логический сдвиг вправо |  | SHR | SHR |
| Циклический сдвиг влево | SLC | SLC | ROL |
| Циклический сдвиг вправо | SRC | SRC | ROR |
| Инструкции для чисел с плавающей запятой (1) |  |  |  |
| Сложение |  | ADDF | + |
| Вычитание |  | SUBF |  |
| Умножение |  | MULF | * |
| Деление |  | DIVF | / |
| Квадратный корень |  | SQRTF | SQRT |
| Абсолютная величина (модуль) |  |  | ABS |
| Проверка на равенство |  | EQUF | = |
| Проверка на строгое > |  | SUPF | > |
| Проверка на строгое < |  | INFF | < |
| Другие проверки |  |  | >=, <=, <> |

| Инструкции (продолжение) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты | PL7-2 | PL7-3 |  | PL7 Micro/Junior |  |
| Инструкции для байтовых строк |  |  |  |  |  |
| - Циклический сдвиг |  | SLCWORD |  |  |  |
| Инструкции преобразования |  |  |  |  |  |
| - Преобразование двоично-десятичных чисел в двоичные | BCD | DTB |  | BCD_TO_INT |  |
| - Преобразование двоичных чисел в двоично-десятичные | BIN | BTD |  | INT_TO_BCD |  |
| - Преобразование «ASCII ---> Двоичное число» | ATB | ATB |  | STRING_TO_INT или STRING_TO_DINT |  |
| - Преобразование «Двоичное число ---> ASCII» | BTA | BTA |  | INT_TO_STRING или DINT_TO_STRING |  |
| - Преобразование слов в коде Грея в двоичные числа |  | GTB |  | GRAY_TO_INT |  |
| - Преобразование чисел с ПЗ в целые числа |  | FTB |  | REAL_TO_INT или REAL_TO_DINT |  |
| - Преобразования целых чисел в числа с ПЗ |  | FTF |  | INT_TO_REAL или DINT_TO_REAL |  |
| - Преобразование двоично-десятичных чисел в числа с ПЗ |  | DTF |  | BCD_TO_REAL |  |
| - Преобразование чисел с ПЗ в двоично-десятичные числа |  | FTD |  | REAL_TO_BCD |  |
| - Преобразование «ASCII ---> Число с ПЗ» |  | ATF |  | STRING_TO_REAL |  |
| - Преобразование «Число с ПЗ ---> ASCII» |  | FTA |  | REAL_TO_STRING |  |
| Табличные инструкции |  |  |  |  |  |
| - Арифметические операции |  | +, -, *, /, REM |  | +, -, *, /, REM |  |
| - Логические операции |  | AND, OR, XOR |  | AND, OR, XOR, NOT |  |
| - Сложение слов в таблице |  | + |  | SUM |  |
| - Поиск первого отличного слова |  | EQUAL |  | EQUAL |  |
| - Поиск первого равного слова |  | SEARCH |  | FIND_EQU |  |
| Программные инструкции |  |  |  |  |  |
| - Переход |  | JUMP Li | JUMP %Li |  |  |
| - Вызов подпрограммы |  | CALL SRi | SRi |  |  |
| - Возврат из подпрограммы |  | RET | RETURN |  |  |
| - Остановка приложение |  | HALT | HALT |  |  |
| - Условное выражение |  | IF/THEN/ELSE | IF/THEN/ELSE/END_IF |  |  |
| - Организация цикла |  | WHILE/DO | WHILE/DO/END_WHILE |  |  |
| Инструкции прерываний |  |  |  |  |  |
| - Проверка |  | READINT |  |  |  |
| - Маскирование |  | MASKINT | MASKEVT |  |  |
| - Демаскирование |  | DMASKINT | UNMASKEVT |  |  |
| - Подтверждение прерывания |  | ACKINT |  |  |  |
| - Генерация IT |  | SETIT |  |  |  |
| Инструкции явного I/O |  |  |  |  |  |
| - Чтение дискретных входов |  | READBIT |  |  |  |
| - Запись дискретных выходов |  | WRITEBIT |  |  |  |
| - Чтение регистров |  | READREG |  |  |  |
| - Запись регистров |  | WRITEREG |  |  |  |
| - Чтение слов |  | READEXT |  |  |  |
| - Запись слов |  | WRITEEXT |  |  |  |

| Инструкции (продолжение) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Объекты | PL7-3 | PL7 Micro/Junior |
| Инструкции функциональных блоков |  |  |
| - Предустановка | PRESET Ti / Ci | PRESET %Ti / %Ci |
| - Запуск | START Ti / Mi | START %Ti / %MNi |
| - Активация задачи | START CTRLi |  |
| - Сброс | RESET Ci / Ri / TXTi | RESET %Ci / %Ri |
| - Деактивация задачи | RESET CTRLi |  |
| - Прямой счёт | UP Ci | UP %Ci |
| - Обратный счёт | DOWN Ci | DOWN %Ci |
| - Сохранение в регистре | PUT Ri | PUT %Ri |
| - Извлечение из регистра | GET Ri | GET %Ri |
| - Получение сообщения | INPUT TXTi |  |
| - Передача сообщения | OUTPUT TXTi |  |
| - Передача / Получение сообщения | EXCHG TXTi |  |
| - Исполнение OFB | EXEC <OFBi> |  |
| - Чтение телеграмм | READTLG |  |

| Разделители |  |  |
| --- | --- | --- |
| Объекты | PL7-2/3 | PL7 Micro/Junior |
| Присваивание | > | := |
| Левая скобка при индексации | ( | [ |
| Правая скобка при индексации | ) | ] |
| Длина таблицы | [length] | :length |