9.1  Общие сведения

Раздел  9

9.1-1  Предупреждение

Для создания приложения-клиента сервера OLE необходимо знание одного из следующих языков:

- Microsoft Visual Basic, версия 5.0 или старше

- Microsoft Visual C++, версия 4.2 или старше

- Microsoft VBA для Excel, версия 5.0 или старше

9.1-2	Введение

Функция PL7 сервера OLE позволяет управлять процессом выполнения PL7 программным неинтерактивным способом (без участия оператора) для приложений, которые являются внешними по отношению к PL7.

В продукте OLE, разработанном с учётом требований стандарта Microsoft, Шнейдер Электрик создало стандартный общедоступный широкораспространённый интерфейс, не зависящий от языка программирования приложения-клиента.

Основные  характеристики:

- автоматизация часто выполняемых задач

- передача «в руки» PL7 такой обработки информации, которая может быть выполнена только с помощью PL7

- доступ к информации о приложениях, содержащихся в файлах *.STX

- в общем смысле, разработка функций более высокого уровня, чем те, которые реализуются в контроллерах, вызывающая выделение реализуемых деталей, специфичных для PL7, в самостоятельные элементы.

9.1-3	Исполнительный контекст

Функция PL7 сервера OLE интегрирована в PL7 Pro. Условия его инсталляции и выполнения аналогичны условиям инсталляции и  выполнения PL7.

Сервер PL7 OLE использует функции Microsoft OLE, обеспечиваемые ОС Windows 95, 98 и NT.

9.1-4	Рабочие режимы

В дополнение к уже известному рабочему режиму PL7, который ранее упоминался как "интерактивный" и в котором PL7 отвечает исключительно на команды оператора, теперь появляется рабочий режим сервера OLE, в котором PL7 отвечает также на команды, посылаемые приложением-клиентом OLE.

Выбор рабочего режима зависит от стартовой процедуры PL7. Инициализация интерактивного режима происходит при запуске PL7 через Windows (Start / Programs / Modicon Telemecanique / PL7 Pro menu). Если вы используете русскоязычную версию операционной системы Windows, то выберите «Пуск / Программы / Modicon Telemecanique / PL7 Pro menu».

Выбор режима сервера  происходит в том случае, если сервер PL7 OLE вызывается при программировании приложения-клиента OLE. Режим не может быть изменён во время выполнения экземпляра приложения.

Каждый раз при вызове приложением-клиентом сервера PL7 OLE запускается специфический экземпляр PL7 (независимо от других ранее запущенных экземпляров). На одной станции может быть запущено любое количество экземпляров PL7 в интерактивном режиме или режиме сервера. Разные экземпляры совершенно не зависят друг от друга, причём каждый из них может быть запущен в собственном контексте.

# Для всех этих экземпляров действуют те же исключающие правила, относящиеся также и к совместному доступу к приложению STX или ПЛК, а именно: приложение STX или ПЛК могут одновременно управляться только одним экземпляром.

# Это правило приспособлено для сервера PL7 OLE, который может открыть уже открытое ранее приложение STX. Это приложение не может быть, однако, сохранено. Аналогично, в ответ на явный запрос он может выполнить передачу PLC  PC из зарезервированного где-либо в другом месте ПЛК.

Приложение-клиент может одновременно принадлежать нескольким серверам PL7 OLE.

9.2	Реализация

9.2-1	Инсталляция

Инсталляция продукта Сервер PL7 OLE является абсолютно прозрачной для пользователя и выполняется непосредственно в ходе инсталляции PL7.

Инсталляция включает в себя:

- 4 примера клиентов OLE с полным исходным кодом. Также к программному обеспечению прилагается файл README.

Эти примеры  соответствуют:

- «минимальному» клиенту Visual C++ 4.2: необходимый минимум для написания клиента OLE

- «полному» клиенту Visual C++ 4.2, использующему все доступные входные точки

- «полному» клиенту Visual Basic 5.0, использующему все доступные входные точки

- клиенту Excel

- Файл *.h, в котором определены значения кодов ошибок, возвращаемых сервером.

- Файл интерфейса TLB для клиента Visual C++.

9.2-2	Запуск сервера в автономном режиме (режим COM)

Режим COM (Component Object Model) определяет коммуникационный интерфейс, предназначенный для связи между приложениями. Он обеспечивает независимость в вопросах, касающихся инструментальных средств разработки. Для взаимодействия с приложением-сервером, приложение-клиент объявляет объект «A».

Затем, для того чтобы присвоить значение приложению-серверу, на объекте «А» приложения-клиента достаточно выполнить функцию Createdispatch.

Расположение сервера извествно приложению-клиенту в Createdispatch (т.к. выполняется опрос регистра Windows).

Связь между приложением-клиентом и приложением-сервером устанавливается в том случае, если последний указан в регистре Windows. Для того, чтобы быть уверенным, что приложение PL7 Pro правильно функционирует в режиме сервера, необходимо при установке продукта сохранить его в регистре как сервер OLE.

Приложение-клиент теперь способно опросить приложение-сервер через интерфейс, доступный из объекта «A».

Пример:

A.OpenStx(“C:\appli.stx”)

9.2-3	Запуск сервера в удалённом режиме (DCOM)

Сервер PL7 выполняется в соответствии с информацией, находящейся в регистра Windows. Он может находиться на машине клиента или удалённой машине.

Фактически режим DCOM является расширением режима COM (Component Object Model). Режим COM используется для установки связи между приложением-клиентом и приложением-сервером на одной и той же машине.

Режим DCOM используется для установки связи между двумя удалёнными машинами. Он заменяет коммуникационные протоколы взаимодействия процессов сетевыми протоколами.

## Клиент

Время выполнения COM

Время выполнения COM

Компонент

Обеспечение

безопасности

DCE RPC

DCE RPC

Обеспечение

безопасности

## Стек протокола

## Стек протокола

Сетевой протокол  DCOM

Для установления связи между двумя машинами используется конфигурационная утилита «DCOMCNFG.EXE». Изначально эта утилита в комплекте поставки Windows 95 отсутствует. Для того чтобы сервер мог функционировать в режиме DCOM под Windows 95, пользователь должен загрузить эту утилиту из сети Интернет по следующему адресу: http://www.microsoft.com/com/dcom95/relnotes-f.htm

9.2-4	Подготовка сервера к работе в удалённом режиме

Пример использования:

Сервер PL7 Pro установлен на машине A (Windows NT 4).

Для того чтобы иметь возможность управлять правами доступа, пользователь машин должен при подключении указать регистрационное имя «administrator».

Клиентом является машина B (Windows 95).

Процедура:

На машине B запустите файл DCOMCNFG.EXE:

- Выберите вкладку «Default Properties» («Свойства по умолчанию») для отображения следующей информации:

[X] «Enable Distributed COM on this computer» (Разрешение DCOM на этом компьютере)

Default Authentication Level: CONNECT (уровень авторизации по умолчанию:   
СОЕДИНЕНИЕ)

Default Impersonation Level: Identify (уровень маскировки по умолчанию: Идентификация)

- Во вкладке «Default Security» (Безопасность по умолчанию) отметьте следующую опцию:

[X] Enable remote connection (разрешение удалённого соединения)

- Во вкладке «Приложение»

Выберите сервер PL7 Pro «PL7 Server», затем “Properties” (Свойства)

В новом экране определите сетевое расположение.

На машине A запустите DCOMCNFG:

- Выберите вкладку «Default Properties» («Свойства по умолчанию») для отображения следующей информации:

[X] «Enable Distributed COM on this computer» (Разрешение DCOM на этом компьютере)

Default Authentication Level: CONNECT (Уровень авторизации по умолчанию:   
СОЕДИНЕНИЕ)

Default Impersonation Level: Identify (Уровень маскировки по умолчанию: Идентификация)

Машина «клиент» B может управлять сервером «PL7 Pro Server», расположенным на машине A.

Выберите вкладку «Безопасность по умолчанию» и добавьте пользователей, которые будет иметь привилегии записи при работе с машиной.

Примечание:

Для более детальной информации:

Существует группа новостей (newsgroup), где можно задать интересующий вас вопрос о DCOM: http://www.microsoft.com/support/news/win32.htm

9.3   Выполняемые режимы сервера PL7

Сервер PL7 OLE имеет два выполняемых режима. Режим может быть выбран динамически в ходе выполнения (SetIHMServer):

- Режим выполнения без HMI. PL7 запускается в качестве «фоновой задачи» (без отображения или возможности входа оператора). Этот режим может использоваться, например, для автоматизации запуска повторяющихся задач или получения доступа к данным, относящимся к приложению, содержащемуся в файле stx.

- Режим выполнения с HMI. PL7 запускается интерактивно (с отображением и возможностью входа оператора, но остаётся восприимчивым к командам, посылаемым ему приложением-клиентом). Этот режим был разработан для отображения программы или конфигурационных элементов приложения, содержащегося в файле stx, с помощью внешних инструментов (таких как DIAG Viewer) .

Примечания:

Услуги, связанные с отображением программ, инструментальных средств или модулей, могут выполняться только в режиме с HMI.

В режиме с HMI сервер PL7 подвергается проверкам прав пользователя. В профиле пользовательских прав он установлен как “Read Only” (Только чтение), что соответствует его функции отображения кода I/O и модулей PL7.

В режиме без HMI сервер PL7 не подвергается проверкам прав пользователя, но предлагаемые услуги не позволяют модифицировать приложение.

9.4 Точки входа: функция OLE

Точки входа сгруппированы в четыре типа:

- Исполнительный контекст

| Название | Описание |
| --- | --- |
| OpenStx | Открывает приложение. |
| SaveStx | Сохраняет активное приложение. |
| CloseStx | Закрывает активное приложение. |
| SetDriverAndAddress | Изменяет адрес и драйвер доступного ПЛК. |
| SetServerIHM | Делает сервер PL7 OLE интерактивным/неинтерактивным. |
| GetPL7State | Выдаёт статус: приложение открыто или закрыто, режим online/offline (неавтономный/автономный режим), статус ПЛК. |
| GetMessageError | Считывает сообщение об ошибке, связанное с кодом ошибки. |

- Управление ПЛК

| Название | Описание |
| --- | --- |
| ConnectPLC | Переходит в неавтономный режим. |
| DisconnectPLC | Выходит из неавтономного режима. |
| SendCommandToPLC | Посылает команду в ПЛК (RUN, STOP, INIT). |
| DownloadToPLC | Загружает активное приложение в ПЛК. |
| UploadFromPLC | Копирует в память приложение, содержащееся в ПЛК. |

- Чтение данных

| Название | Описание |
| --- | --- |
| ExportScyFile | Экспортирует символы в активное приложение в формате scy-файла. |
| ExportFefFile | Экспортирует активное приложение в файл в формате fef. |
| GetSymbol | Считывает символ и комментарий, связанный с адресом. |
| GetSTXAppIdentity | Считывает общую информацию о приложении, содержащемся в файле STX. |
| GetPLCAppIdentity | Считывает общую информацию о приложении, содержащемся в ПЛК. |
| GetServerVersion | Считывает версию сервера. |

- Отображение элементов приложения

| Название | Описание |
| --- | --- |
| SetPosPL7Window | Изменяет характеристики отображения PL7 (позиция и форма). |
| ShowProgram | Открывает редактор с данным программным модулем. |
| CloseProgram | Закрывает программный редактор. |
| ShowIOModule | Открывает редактор с данным модулем I/O. |
| CloseIOModule | Закрывает редактор модуля I/O. |
| ShowDFB | Открывает редактор с кодом данного DFB. |
| CloseDFB | Закрывает редактор с кодом DFB. |
| OpenTool | Открывает инструмент MDI без контекста. |

Примечание:

Точки входа, связанные с отображением элементов приложения, не функционируют в том случае, если сервер находится в режиме без HMI.

9.5   Описание функций OLE

9.5-1	OpenStx

Эта функция используется для открытия файла stx с приложением.

Синтаксис: integer OpenStx(String lpAppPathName).

- Входной параметр:

Введите символьную строку, содержащую имя файла, который пользователь хочет открыть.

- Вызывающая функция:

OpenStation: Функция управления станцией (gesta.dll).

- Номинальный контекст

Сервер PL7 активен

- Возникающие ошибки

| SRV_ERR_GEN_FILENOTFOUND | Файл не найден |
| --- | --- |
| SRV_ERR_OPEN_BADZIP | Ошибка декомпрессии файла |
| SRV_ERR_OPEN_BADFILE | Ошибка чтения stx файла |
| SRV_ERR_OPEN_NOK_COMPATIBLE | Процессор не совместим с открытым PL7 |
| SRV_ERR_OPEN_OPEN | Приложение уже открыто |
| SRV_ERR_GEN_PARAM_EMPTY | Неправильно задан путь к файлу |
| SRV_ERR_GEN_ACTION | Ошибка открытия приложения |
| SRV_ERR_GEN_DRIVE FULL | Недостаточно свободного места на диске для открытия приложения |

- Выходное значение

Возвращаемый код имеет тип Short. 0 возвращается в том случае, если приложение было открыто успешно. В противном случае возвращается код ошибки.

9.5-2	CloseStx

Эта функция используется для закрытия текущего приложения.

Синтаксис: integer CloseStx(integer p_bWithoutSave).

- Входной параметр:

Если приложение было изменено, то можно закрыть это приложение без предупреждения пользователя

(p_bWithoutSave a TRUE)

- Вызывающая функция:

CloseStation: Функция управления станцией (gesta.dll).

- Номинальный контекст

Сервер PL7 активен, приложение открыто

- Возникающие ошибки

| SRV_ERR_GEN_FILENOTFOUND | Открытое приложение отсутствует |
| --- | --- |
| SRV_ERR_OPEN_BADZIP | Приложение было изменено, оно должно быть сохранено перед закрытием |

- Выходное значение

Возвращаемый код имеет тип Short. 0 возвращается в том случае, если приложение было закрыто успешно. В противном случае возвращается код ошибки.

9.5-3	ExportScyFile

Эта функция используется для экспорта символов, содержащихся в активном приложении в формате scy-файла.

Синтаксис: integer ExportScyFile(String p_psScyFile)

- Входной параметр:

Введите символьную строку, содержащую имя scy-файла.

- Вызывающая функция:

ExportScyFile: Функция управления станцией (gesta.dll).

- Номинальный контекст

Сервер PL7 активен, приложение открыто

- Возникающие ошибки

| SRV_ERR_GEN_ACTION | Ошибка во время создания исходного символьного файла |
| --- | --- |
| SRV_ERR_GEN_NOTOPEN | Нет открытых приложений |
| SRV_ERR_GEN_PARAM_EMPTY | Параметр p_psScyFile является пустой строкой |
| SRV_EXPORT_ERRFILE | Ошибка при записи исходного файла |

- Выходное значение

Возвращаемый код имеет тип Short. 0 возвращается в том случае, если экспорт был произведён успешно. В противном случае возвращается код ошибки.

9.5-4	ExportFefFile

Эта функция используется для экспорта активного приложения в файл в формате fef.

Синтаксис: integer ExportFefFile(String p_psNamefile)

- Входной параметр:

Введите символьную строку, содержащую имя fef-файла.

- Вызывающая функция:

ExportFefFile: Функция управления станцией (gesta.dll).

- Номинальный контекст

Сервер PL7 активен, приложение открыто

- Возникающие ошибки

| SRV_ERR_GEN_ACTION | Ошибка во время создания исходного символьного файла |
| --- | --- |
| SRV_ERR_GEN_NOTOPEN | Нет открытых приложений |
| SRV_ERR_GEN_PARAM_EMPTY | Параметр p_psNamefile является пустой строкой |
| SRV_EXPORT_ERRFILE | Ошибка при записи исходного файла |

- Выходное значение

Возвращаемый код имеет тип Short. 0 возвращается в том случае, если экспорт был произведён успешно. В противном случае возвращается код ошибки.

9.5-5	DisconnectPLC

Эта функция используется для разъединения ПЛК и PL7.

Синтаксис: integer DisconnectPLC ()

- Вызывающая функция:

DisconnectStation: Функция управления станцией (gesta.dll).

- Номинальный контекст

Сервер PL7 активен

- Выходное значение

Возвращаемый код имеет тип Short. 0 возвращается в случае успешного разъединения. В противном случае возвращается код ошибки (SRV_ERR_GEN_ACTION).

9.5-6	ConnectPLC

Эта функция используется для соединения с ПЛК.

Синтаксис: integer ConnectPLC(String p_lpDriver, String p_lpAddress)

- Входной параметр:

Введите две символьные строки, содержащие драйвер и адрес ПЛК.

- Вызывающая функция:

ConnectStation: Функция управления станцией (gesta.dll).

- Номинальный контекст

Сервер PL7 активен.

Если в качестве параметров указаны пустые строки, то сервер выполняет функцию, используя текущий драйвер и/или адрес.

- Возникающие ошибки

| SRV_ERR_GEN_CONNECT | Было невозможно установить соединение. |
| --- | --- |
| SRV_ERR_GEN_COMMUNICATION | Ошибка коммуникации между PL7 Pro и ПЛК. |
| SRV_ERR_GEN_RESERVED | ПЛК зарезервирован и, следовательно, подключение к нему невозможно. |
| SRV_ERR_PLC_BLANK | ПЛК не содержит приложения и, следовательно, подключение к нему невозможно. |
| SRV_ERR_PC_BLANK | Нет открытых приложений, следовательно, подключение невозможно. |
| SRV_ERR_DIFFERENCE_PLC_STX | Открытое приложение и приложение, содержащееся в ПЛК, различны. Подключение поэтому невозможно. |
| SRV_ERR_GEN_ADDRESS | Параметр, содержащий адрес, неверен. |
| SRV_ERR_GEN_ACTION | Ошибка во время выполнения функции. |
| SRV_ERR_GEN_DRIVER: | Параметр, содержащий драйвер, неверен. |
| SRV_ERR_GEN_NOTOPEN | Нет открытых приложений. |
| SRV_ERR_GEN_PROTECTEDAPPLI | Защищенное приложение. |
| SRV_COMPATIBLE_PLC | Несовместимость с ПЛК. |

- Выходное значение

Возвращаемый код имеет тип Short. 0 возвращается при успешном соединении. В противном случае возвращается код ошибки.

9.5-7	SaveStx

Эта функция используется для сохранения открытого приложения.

Синтаксис: integer SaveStx(String p_lpStxFile)

- Входной параметр:

Введите символьную строку, содержащую путь и имя сохраняемого файла.

- Вызывающая функция:

SaveStx: Функция управления станцией (gesta.dll).

- Номинальный контекст

Сервер PL7 активен.

Приложение открыто, PL7 находится в автономном режиме (offline).

- Возникающие ошибки

| SRV_ERR_SAVEDENIED | Отказ в доступе к файлу. |
| --- | --- |
| SRV_ERR_SAVEERRZIP | Ошибка при компрессии приложения. |
| SRV_ERR_SAVEERRREN | Отказ в переименовании. |
| SRV_ERR_GEN_NOTOPEN | Нет открытых приложений. |
| SRV_ERR_GEN_PARAM_EMPTY | Параметр p_lpStxFile является пустой строкой |
| SRV_ERR_GEN_ACTION | Ошибка при сохранении приложения. |
| SRV_ERR_PLC_CONNECT | Сохранение может быть выполнено только в автономном режиме (offline). |

- Выходное значение

Возвращаемый код имеет тип Short. 0 возвращается при успешном сохранении приложения. В противном случае возвращается код ошибки.

9.5-8	DownloadToPLC

Эта функция используется для загрузки приложения в память ПЛК.

Синтаксис: integer DownloadToPLC(String p_lpDriver, String p_lpAdresse)

- Входной параметр:

Введите две символьные строки, содержащие драйвер и адрес ПЛК.

- Вызывающая функция:

DownloadStation: Функция управления станцией (gesta.dll).

- Номинальный контекст

Сервер PL7 активен.

Приложение открыто, PL7 находится в автономном режиме (offline).

Если в качестве параметров указаны пустые строки, то сервер выполняет функцию, используя текущий драйвер и/или адрес.

- Возникающие ошибки

| SRV_ERR_DOWNLOAD_CART | Несовместимость карты памяти между открытым приложением и ПЛК. |
| --- | --- |
| SRV_ERR_COMPATIBLE_PLC | Несовместимость между открытым приложением и ПЛК. |
| SRV_ERR_GEN_ADDRESS | Параметр p_lpAdresse неверен. |
| SRV_ERR_GEN_DRIVER | Параметр p_lpDriver неверен. |
| SRV_ERR_GEN_NOTOPEN | Нет открытых приложений. |
| SRV_ERR_GEN_RESERVED | ПЛК зарезервирован. |
| SRV_ERR_GEN_COMMUNICATION | Ошибка коммуникации. |
| SRV_ERR_PLC_CONNECT | Соединение с ПЛК уже установлено. |
| SRV_ERR_PLC_ACTION | Ошибка при загрузке приложения. |

- Выходное значение

Возвращаемый код имеет тип Short. 0 возвращается при успешной загрузке. В противном случае возвращается код ошибки.

9.5-9	UploadfromPLC

Эта функция используется для копирования в память приложения, содержащегося в ПЛК.

Синтаксис: integer UploadFromPLC(String p_lpDriver, String p_lpAdresse, integer p_iReservedMode)

- Входной параметр:

Введите две символьные строки, содержащие драйвер и адрес ПЛК.

С помощью целого значения (p_iReservedMode) можно выполнить загрузку из зарезервированного ПЛК.

- Вызывающая функция:

UploadStation: Функция управления станцией (gesta.dll).

- Номинальный контекст

Сервер PL7 активен.

Нет открытых приложений, PL7 находится в автономном режиме (offline).

Если в качестве параметров указаны пустые строки, то сервер выполняет функцию, используя текущий драйвер и/или адрес.

- Возникающие ошибки

| SRV_ERR_UPLOAD_TRANSFER | Ошибка при передаче приложения, содержащегося в ПЛК. |
| --- | --- |
| SRV_ERR_UPLOAD_ABORT | Зависание при передаче. |
| SRV_ERR_UPLOAD_RESERVED | Приложение зарезервировано. |
| SRV_ERR_UPLOAD_NOAPPLI | Приложение в ПЛК отсутствует. |
| SRV_ERR_GEN_ADDRESS | Неправильный адрес. |
| SRV_ERR_GEN_ACTION | Ошибка во время выполнения функции. |
| SRV_ERR_PLC_CONNECT | Ошибка при соединении. |
| SRV_ERR_GEN_DRIVER | Неправильный драйвер. |
| SRV_ERR_GEN_COMMUNICATION | Ошибка коммуникации. |
| SRV_ERR_PLC_CONNECT | ПЛК находится в неавтономном режиме (online). |
| SRV_OPEN_NOT_COMPATIBLE | Несовместимость. |

- Выходное значение

Возвращаемый код имеет тип Short. 0 возвращается при успешной загрузке. В противном случае возвращается код ошибки.

9.5-10	GetSymbol

Эта функция считывает символ и комментарий, связанный с адресом.

Синтаксис: integer GetSymbol(String p_lpRepere, String* p_bsSymbole, String* p_bsComment)

- Входной параметр:

Введите символьную строку, содержащую адрес, который будет изменён или введён.

- Вызывающая функция:

GetSymbol: Функция управления станцией (gesta.dll).

- Номинальный контекст

Сервер PL7 активен.

Приложение открыто и находится в автономном режиме (offline).

- Возникающие ошибки

| SRV_ERR_ADDRESSSYNTAX | Символьная строка, введённая в качестве параметра, не соответствует адресу. |
| --- | --- |
| SRV_ERR_GEN_NOTOPEN | Нет открытых приложений. |
| SRV_ERR_GEN_PARAM_EMPTY | Параметр p_lpRepere является пустой строкой. |
| SRV_ERR_GEN_ACTION | Ошибка во время выполнения функции. |

- Выходное значение

Возвращаемый код имеет тип Short. 0 возвращается при успешном считывании. В противном случае возвращается код ошибки.

- Две символьные строки:

Связанный символ (p_bsSymbole).

Связанный комментарий (p_bsComment).

9.5-11	SetServerIHM

Эта функция используется для того, чтобы отобразить или скрыть сервер PL7. Она выполняет переход из одного рабочего режима в другой,  а именно из режима «сервер PL7 Pro без HMI» в режим «сервер PL7 Pro с HMI», и наоборот.

Синтаксис: integer SetServerIHM (integer p_bIHM)

- Входной параметр:

Булевская величина (устанавливает тот или иной режим, т.е. «режим без HMI» или «режим с HMI»).

- Вызывающая функция:

SetIHMServer: Функция приложения Windows (sawinapp.cpp).

- Номинальный контекст

Сервер PL7 активен.

- Возникающие ошибки

| SRV_ERR_GEN_ACTION | Ошибка во время выполнения функции. |
| --- | --- |
| SRV_ERR_GEN_MODIFAPPLI | Изменяемое приложение. |

- Выходное значение

Возвращаемый код имеет тип Short. 0 возвращается при успешной загрузке. В противном случае возвращается код ошибки.

9.5-12	GetPL7State

С помощью этой функции пользователь может получить информацию о состоянии сервера.

Синтаксис: integer GetPL7State(String* p_lpStation, String * p_lpConnection)

- Вызывающая функция:

GetPL7State: Функция управления станцией (gesta.dll).

- Номинальный контекст

Сервер PL7 активен.

- Возникающие ошибки

| SRV_ERR_GEN_ACTION | Ошибка во время выполнения функции. |
| --- | --- |

- Выходное значение

Возвращаемый код имеет тип Short. 0 возвращается в случае успешной загрузки. В противном случае возвращается код ошибки.

Две символьные строки предоставляют пользователю следующую информацию:

- Состояние станции (открыта или закрыта).

- Режим (автономный (offline) или неавтономный (online)). В режиме online отображается также статус ПЛК (запущен (run) или остановлен (stop)).

9.5-13	GetSTXAppIdentity

Эта функция используется для получения общей информации о приложении.

Синтаксис: integer GetSTXAppIdentity(String p_lpNameStx, VARIANT FAR* p_pVarInfo)

- Входной параметр:

Введите символьную строку (p_lpNameStx), содержащую имя приложения.

- Вызывающая функция:

FicheIdentAppli: Функция управления станцией (gesta.dll).

- Номинальный контекст

Сервер PL7 активен.

- Возникающие ошибки

| SRV_ERR_GEN_PARAM_EMPTY | Параметр p_lpNameStx является пустой строкой |
| --- | --- |
| SRV_ERR_GEN_ACTION | Ошибка во время выполнения функции. |
| SRV_ERR_APPLIINFO_NOK | Неправильная информация. |

- Выходное значение

Возвращаемый код имеет тип Short. 0 возвращается в случае успешной загрузки. В противном случае возвращается код ошибки.

Отображаемая информация:

| 0 | Имя станции, |
| --- | --- |
| 1 | Номер версии приложения, |
| 2 | Дата и время изменения, |
| 3 | Идентификатор станции, |
| 4 | Идентификатор для конфигурации локального I/O, |
| 5 | Идентификатор для конфигурации удалённого I/O, |
| 6 | Идентификатор для кода PL7, |
| 7 | Идентификатор для Grafcet, |
| 8 | Идентификатор для констант, |
| 9 | Идентификатор для символов, |
| 10 | Идентификатор для сохранения (резервирования), |
| 11 | Комментарий, связанный с приложением. |

9.5-14   GetPLCAppIdentity

Эта функция используется для получения общей информации о приложении, содержащемся в ПЛК.

Синтаксис: integer GetPLCAppIdentity(String p_lpDriver, String p_lpAdresse, VARIANT FAR* p_pvInfoAppli)

- Входной параметр:

Введите две символьные строки, содержащие драйвер и адрес ПЛК.

- Вызывающая функция:

FicheIdentAppliOnAutomate: Функция управления станцией (gesta.dll).

- Номинальный контекст

Сервер PL7 активен и находится в автономном режиме (offline).

- Возникающие ошибки

| SRV_ERR_APPLIINFO_NOK | Неправильная информация. |
| --- | --- |
| SRV_ERR_GEN_ACTION | Ошибка во время выполнения функции. |
| SRV_ERR_GEN_ADDRESS | Неправильный адрес. |
| SRV_ERR_COMPATIBLE_PLC | Несовместимость ПЛК с программным обеспечением PL7. |
| SRV_ERR_PLC_BLANK | Отсутствие приложения в ПЛК. |
| SRV_ERR_GEN_ACTION | Ошибка при сохранении данных приложения. |
| SRV_ERR_GEN_DRIVER | Неправильный параметр p_lpDriver. |
| SRV_ERR_GEN_COMMUNICATION | Ошибка коммуникации. |

- Выходное значение

Возвращаемый код имеет тип Short. 0 возвращается в случае успешной загрузки. В противном случае возвращается код ошибки.

Отображаемая информация:

| 0 | Имя станции, |
| --- | --- |
| 1 | Номер версии приложения, |
| 2 | Дата и время изменения, |
| 3 | Идентификатор станции, |
| 4 | Идентификатор для конфигурации локального I/O, |
| 5 | Идентификатор для конфигурации удалённого I/O, |
| 6 | Идентификатор для кода PL7, |
| 7 | Идентификатор для Grafcet, |
| 8 | Идентификатор для констант, |
| 9 | Идентификатор для символов, |
| 10 | Идентификатор для сохранения (резервирования), |
| 11 | Комментарий, связанный с приложением. |

9.5-15   SendCommandToPLC

Эта функция используется для  посылки команды в ПЛК.

Синтаксис: integer SendCommandToPLC(integer p_iCommand)

- Входной параметр:

Указывается тип команды, который хочет задать пользователь.

Существует три возможных типа:

SRV_COMMAND_INIT: 	команда инициализации ПЛК

SRV_COMMAND_STOP: 	команда остановки

SRV_COMMAND_RUN: 	команда запуска

- Вызывающая функция:

StationCommand: Функция управления станцией (gesta.dll).

- Номинальный контекст

Сервер PL7 активен, приложение открыто, PL7 находится в неавтономном режиме (online), режим STOP.

- Возникающие ошибки

| SRV_ERR_GEN_ACTION | Неправильная команда. |
| --- | --- |
| SRV_ERR_GEN_NOTOPEN | Нет открытых приложений. |
| SRV_ERR_COMMAND_NOTINLOCAL | Сервер находится в автономном режиме (offline). |
| SRV_COMMAND_ERRINIT | Выполнение функции INIT невозможно, ПЛК находится в режиме RUN. |

- Выходное значение

Возвращаемый код имеет тип Short. 0 возвращается в случае успешной загрузки. В противном случае возвращается код ошибки.

9.5-16	SetDriverAndAdresse

Эта функция используется для изменения драйвера и адреса текущей станции.

Синтаксис: integer SetDriverAndAdresse(String p_lpDriver, String p_lpAdresse)

- Входной параметр:

Введите две символьные строки, содержащие драйвер и адрес ПЛК.

- Вызывающая функция:

DriverAndAdresse: Функция управления станцией (gesta.dll).

- Номинальный контекст

Сервер PL7 активен.

Приложение открыто и находится в автономном режиме (offline).

Если параметры не были заданы или были заданы неправильно, то текущие значения остаются неизменными.

- Возникающие ошибки

| SRV_ERR_GEN_ADDRESS | Параметр «адрес» задан неправильно |
| --- | --- |
| SRV_ERR_GEN_DRIVER | Параметр «драйвер» задан неправильно |
| SRV_ERR_PLC_CONNECT | Сервер находится в неавтономном режиме (online). |
| SRV_ERR_PLC_ACTION | Ошибка во время выполнения функции. |
| SRV_ERR_PARAM_EMPTY | Заданные параметры являются пустыми строками. |

- Выходное значение

Возвращаемый код имеет тип Short. 0 возвращается в случае успешной загрузки. В противном случае возвращается код ошибки.

9.5-17	 OpenTool

Эта функция используется для открытия инструментов, указанных в символьной строке, задаваемой в качестве параметра.

Синтаксис: integer OpenTool(String p_lpListTool)

- Входной параметр:

Символьные строки, содержащие список инструментов, которые должен открыть сервер.

Пример: tools1;tools2;tools3

- Вызывающая функция:

OpenTool: Функция управления станцией (gesta.dll).

- Номинальный контекст

Сервер PL7 с HMI активен.

Приложение открыто.

- Возникающие ошибки

| SRV_ERR_GEN_ACTION | Открыть инструмент невозможно. |
| --- | --- |
| SRV_ERR_GEN_PARAM_EMPTY | Задан пустой параметр. |
| SRV_ERR_GEN_NOTOPEN | Нет открытых приложений. |
| SRV_ERR_GEN_WITHIHM | Эта функция доступна только в режиме «сервер PL7 c HMI». |
| SRV_ERR_GEN_OPENEDTVDATA | Невозможно открыть инструмент «Animation table» («Таблица анимации»). |

- Выходное значение

Возвращаемый код имеет тип Short. 0 возвращается в случае успешной загрузки. В противном случае возвращается код ошибки.

9.5-18	SetPosPL7Windows

Эта функция используется для изменения размеров окна PL7.

Синтаксис: integer PosPL7Windows(integer CoordX, integer CoordY, integer CoordCX, integer CoordCY)

- Входной параметр:

x,y – координаты окна.

- Вызывающая функция:

MoveWindow: Функция Mfc.

- Номинальный контекст

Сервер PL7 с HMI активен.

- Возникающие ошибки

| SRV_ERR_GEN_ACTION | Ошибка при выполнении команды. |
| --- | --- |
| SRV_ERR_GEN_PARAM_EMPTY | Задан пустой параметр. |
| SRV_ERR_GEN_WITHIHM | Эта функция доступна только в режиме «сервер PL7 c HMI». |

- Выходное значение

Возвращаемый код имеет тип Short.

9.5-19	ShowProgram

Эта функция используется для открытия программ, указанных в символьной строке, задаваемой в качестве параметра.

Синтаксис: integer ShowProgram(String p_lpListProgram)

- Входной параметр:

Введите символьные строки, содержащие список программ, которые должен открыть сервер.

Пример: mast\lad1;mast\lit2;evt\evt0;sr1;mast\prl

- Вызывающая функция:

ShowProgram: Функция управления станцией (gesta.dll).

- Номинальный контекст

Сервер PL7 с HMI активен.

Приложение открыто.

- Возникающие ошибки

| SRV_ERR_GEN_ACTION | Ошибка при выполнении команды |
| --- | --- |
| SRV_ERR_GEN_NOTOPEN | Нет открытых приложений. |
| SRV_ERR_GEN_PARAM_EMPTY | Задан пустой параметр. |
| SRV_ERR_GEN_WITHIHM | Эта функция доступна только в режиме «сервер PL7 c HMI». |
| SRV_ERR_GEN_SHOWPROGRAM | Открытие модуля невозможно. |

- Выходное значение

Возвращаемый код имеет тип Short. 0 возвращается в случае успешной загрузки. В противном случае возвращается код ошибки.

- Ограничения

С помощью этой функции нельзя открыть нереализованный DFB. Для работы с кодом нереализованного DFB воспользуйтесь функцией ShowDFB.

9.5-20	CloseProgram

Эта функция используется для закрытия программ, указанных в символьной строке, задаваемой в качестве параметра.

Синтаксис: integer CloseProgram(String p_lpListProgram)

- Входной параметр:

Введите символьные строки, содержащие список программ, которые должен закрыть сервер.

Пример: mast\lad1;mast\lit2;evt\evt0;sr1;mast\prl.

- Вызывающая функция:

CloseProgram: Функция управления станцией (gesta.dll).

- Номинальный контекст

Сервер PL7 с HMI активен.

Приложение открыто.

- Возникающие ошибки

| SRV_ERR_GEN_NOTOPEN | Нет открытых приложений. |
| --- | --- |
| SRV_ERR_GEN_ACTION | Ошибка при закрытии. |
| SRV_ERR_GEN_PARAM_EMPTY | Задан пустой параметр. |
| SRV_ERR_GEN_WITHIHM | Эта функция доступна только в режиме «сервер PL7 c HMI». |
| SRV_ERR_GEN_CLOSEPROGRAMM | Закрытие модуля невозможно. |

- Выходное значение

Возвращаемый код имеет тип Short. 0 возвращается в случае успешной загрузки. В противном случае возвращается код ошибки.

- Ограничения

С помощью этой функцией нельзя закрыть открытый DFB.

9.5-21	ShowIOModule

Эта функция используется для открытия модулей I/O, указанных в символьной строке, задаваемой в качестве параметра.

- Входной параметр:

Символьные строки, содержащие список модулей, которые должен открыть сервер.

Формат символьной строки: корзина,модуль; корзина,модуль

Пример: 0,0;0,1;1,2

- Вызывающая функция:

ShowIOModule: Функция управления станцией (gesta.dll).

- Номинальный контекст

Сервер PL7 с HMI активен.

Приложение открыто.

- Возникающие ошибки

| SRV_ERR_GEN_NOTOPEN | Нет открытых приложений. |
| --- | --- |
| SRV_ACTION_NOK | Ошибка при активизации прав пользователя. |
| SRV_ERR_GEN_PARAM_EMPTY | Задан пустой параметр. |
| SRV_ERR_GEN_WITHIHM | Эта функция доступна только в режиме «сервер PL7 c HMI». |

- Выходное значение

Возвращаемый код имеет тип Short. 0 возвращается в случае успешной загрузки. В противном случае возвращается код ошибки.

- Ограничения

Модуль I/O открыт в автономном режиме (offline); открыт экран конфигурации модуля. Если пользователь переходит из автономного режима в неавтономный режим (online), то сервер не переходит из окна конфигурации в окно отладки. Пользователь может либо непосредственно подействовать на PL7 Pro, либо открыть/закрыть модуль с помощью клиента.

9.5-22	CloseIOModule

Эта функция используется для закрытия модулей I/O, указанных в символьной строке, задаваемой в качестве параметра.

Синтаксис: integer CloseIOModule(String p_lpListIOModule).

- Входной параметр:

Символьные строки, содержащие список модулей, которые должен закрыть сервер.

Формат символьной строки: корзина,модуль; корзина,модуль

Пример: 0,0;0,1;1,2

- Вызывающая функция:

CloseIOModule: Функция управления станцией (gesta.dll).

- Номинальный контекст

Сервер PL7 с HMI активен.

Приложение открыто.

- Возникающие ошибки

| SRV_ERR_GEN_ACTION | Ошибка при выполнении команды закрытия. |
| --- | --- |
| SRV_ERR_GEN_PARAM_EMPTY | Задан пустой параметр. |
| SRV_ERR_GEN_NOTOPEN | Нет открытых приложений. |
| SRV_ERR_GEN_WITHIHM | Эта функция доступна только в режиме «сервер PL7 c HMI». |

- Выходное значение

Возвращаемый код имеет тип Short. 0 возвращается в случае успешной загрузки. В противном случае возвращается код ошибки.

- Ограничения

Эта функция не закрывает редактор конфигурации, открытый с помощью функции ShowIOModule.

9.5-23	ShowDFB

Эта функция используется для отображения кода одного или более DFB, указанных в символьной строке, задаваемой в качестве параметра. При открытии DFB с помощью этой функции не требуется реализации.

Синтаксис: integer ShowDFB(String p_lpListeDFB).

- Входной параметр:

Символьные строки, содержащие список DFB, которые должен открыть сервер.

- Вызывающая функция:

ShowDFB: Функция управления станцией (gesta.dll).

- Номинальный контекст

Сервер PL7 с HMI активен.

Приложение открыто.

- Возникающие ошибки

| SRV_ERR_GEN_PARAM_EMPTY | Задан пустой параметр. |
| --- | --- |
| SRV_ERR_GEN_NOTOPEN | Нет открытых приложений. |
| SRV_ERR_GEN_ACTION | Ошибка при открытии DFB. |
| SRV_ERR_GEN_WITHIHM | Эта функция доступна только в режиме «сервер PL7 c HMI». |

- Выходное значение

Возвращаемый код имеет тип Short. 0 возвращается в случае успешной загрузки. В противном случае возвращается код ошибки.

9.5-24	CloseDFB

Эта функция используется для закрытия одного или более DFB, указанных в символьной строке, задаваемой в качестве параметра.

Синтаксис: integer CloseDFB(String p_lpListeDFB)

- Входной параметр:

Символьные строки, содержащие список DFB, которые должен закрыть сервер.

- Вызывающая функция:

CloseDFB: Функция управления станцией (gesta.dll).

- Номинальный контекст

Сервер PL7 с HMI активен.

Приложение открыто.

- Возникающие ошибки

| SRV_ERR_GEN_PARAM_EMPTY | Задан пустой параметр. |
| --- | --- |
| SRV_ERR_GEN_NOTOPEN | Нет открытых приложений. |
| SRV_ERR_GEN_ACTION | Ошибка при закрытии DFB. |
| SRV_ERR_GEN_WITHIHM | Эта функция доступна только в режиме «сервер PL7 c HMI». |

- Выходное значение

Возвращаемый код имеет тип Short. 0 возвращается в случае успешной загрузки. В противном случае возвращается код ошибки.

9.5-25	GetMessageError

Эта функция используется для получения сообщения об ошибке, зависящего от кода ошибки, задаваемого в качестве параметра.

Синтаксис: String GetMessageError(integer p_iCodeError)

- Входной параметр:

Код ошибки одной из возвращаемых услуг.

- Номинальный контекст

Сервер PL7 активен.

- Выходное значение

Символьная строка, соответствующая имени ошибки.

9.5-26	GetServerVersion

Эта функция используется для определения номера версии сервера PL7 Pro.

Синтаксис: GetServerVersion()

- Номинальный контекст

Сервер PL7 активен.

- Выходное значение

Символьная строка, соответствующая номеру версии сервера PL7 Pro.

9.6  Механизм доступа к серверу PL7 OLE

Предусмотрено два метода доступа к услугам, предоставляемым сервером PL7 OLE.

- Доступ в автономном режиме (offline)

Программа приложения-клиента и сервер PL7 OLE находятся на одной станции.

- Доступ в удалённом режиме через DCOM.

Программа приложения-клиента и сервер PL7 OLE находятся на разных станциях, соединённых сетью TCP/IP.