6.1 Соответствие стандарту IEC 1131-3

Раздел  6

Стандарт IEC 1131-3 “ПЛК - часть 3: Языки  программирования” определяет синтаксис и семантику элементов программного обеспечения, использующихся при программировании ПЛК.

В этом стандарте описаны два текстовых языка (IL –Список инструкций и ST –Структурированный текст), два графических языка (LD – Язык Диаграмм Лестничной Логики и FBD – Язык Диаграмм Функциональных Блоков), а также язык графических схем SFC (Язык последовательных функциональных схем).

Программное обеспечение PL7 используется для программирования ПЛК в соответствии со стандартом IEC: PL7 реализует подмножество элементов языка, определённых стандартом, а также определяет некоторые дополнения, использование которых разрешено стандартом.

Стандарт IEC 1131-3 не устанавливает правил взаимодействия программного обеспечения, поставляемого изготовителем. Это позволяет повысить гибкость представления и сделать программирование более удобным для пользователя.

Элементы стандарта, реализованные в PL7, специфическая информация по реализации, а также причины обнаруженных ошибок приведены в таблице ниже.

6.1-1 Таблицы соответствия

Эта система соответствует рекомендациям IEC 1131-3, касающимся следующих языковых характеристик:

## Общие элементы

| № таблицы | № характеристики | ### Описание характеристик |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Необходимый набор символов (см. параграф 2.1.1 стандарта 1131-3) |
| 1 | 2 | Символы нижнего регистра |
| 1 | 3а | Значок номера (#) |

| 1 | 4a | Значок доллара ($) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 5a | Вертикальная полоса (¦) |
| 1 | 6а | ## Индексные разделители: левая и правая скобки “[]” |
| 2 | 1 | ## Символы верхнего регистра и числа |
| 2 | 2 | ## Символы верхнего и нижнего регистров, числа, встроенные подчёркивания |
| 3 | 1 | ## Комментарии |
| 4 | 1 | ## Целочисленные литералы (примечание 1) |
| 4 | 2 | ## Вещественные литералы (примечание 1) |
| 4 | 3 | ## Вещественные литералы в показательной форме |
| 4 | 4 | ## Двоичные литералы (примечание 1) |
| 4 | 6 | ## Шестнадцатеричные литералы (примечание 1) |
| 4 | 7 | ## Булевские 0 и 1 |
| 4 | 8 | ## Булевские ИСТИНА и ЛОЖЬ |
| 5 | 1 | ## Особенности символьных литералов |
| 6 | 2 | ## Значок доллара: $$ |
| 6 | 3 | ## Одиночная кавычка: $’ |
| 6 | 4 | ## $L или $l: перевод строки |
| 6 | 5 | ## $N или $n: новая линия |
| 6 | 6 | ## $P или $p: перевод формы (страницы) |
| 6 | 7 | ## $R или $r: возврат каретки |

| 6 |  | 8 | ## $T или $t: Табуляция |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 |  | 1 | ## Литералы длительности с коротким префиксом t# (примечание 2) |
| 10 |  | 1 | ## BOOL -1 бит- |
| 10 |  | 10 | ## REAL -32 бита- |
| 10 |  | 12 | ## TIME -32 бита- (примечание 3) |
| 10 |  | 13 | ## DATE -32 бита- (примечание 3) |
| 10 |  | 14 | ## TIME_OF_DAY -32 бита- (примечание 3) |
| 10 |  | 15 | ## DATE_AND_TIME -64 бита- (примечание 3) |
| 10 |  | 16 | ## STRING |
| 10 |  | 17 | ## BYTE -8 бит- |
| 10 |  | 18 | ## WORD -16 бит- |
| 10 |  | 19 | ## DWORD -32 бита- |
| 15 | 1 2 3 |  | ## Префикс I: размещение входов Префикс Q: размещение выходов Префикс M: размещение памяти |
| 15 | 4 5 6 7 8 |  | ## Префикс Х, размер одиночного бита Нет префикса, размер одиночного бита Префикс B, размер байта (8 бит) Префикс W, размер слова (16 бит) Префикс D, размер двойного слова (32 бита) |

| 16 | VAR VAR_INPUT VAR_OUTPUT VAR_IN_OUT VAR_EXTERNAL VAR_GLOBAL CONSTANT AT | ## Ключевые слова (примечание 4) |
| --- | --- | --- |
| 17 | 2 | Объявление непосредственно представленных энергонезависимых переменных (адрес) (примечание 4) |
| 17 | 3 | Объявление слотов для символических переменных (символ или адрес) (примечание 4) |
| 17 | 5 | Автоматическое отведение памяти под символические переменные (переменные функциональных блоков) (примечание 4) |
| 18 | 2 | Инициализация непосредственно представленных энергонезависимых переменных (адрес) (примечание 4) |
| 18 | 3 | Назначение слотов и присвоение начальных значений символическим переменным (символы или адреса) (примечание 4) |
| 18 | 5 | Инициализация символических переменных (переменные функциональных блоков) (примечание 4) |
| 21 | 1 | Перегруженные функции PL7: ABS, EQUAL, ROL, ROR, SHL, SHR, SQRT, SUM |
| 21 | 2 | В общем случае функции PL7 принадлежат к этой категории |
| 22 | 1 | Функции преобразования типов: DINT_TO_STRING, INT_TO_STRING, STRING_TO_DINT, STRING_TO_INT, DATE_TO_STRING, DT_TO_STRING, TIME_TO_STRING, TOD_TO_STRING, REAL_TO_STRING, STRING_TO_REAL, REAL_TO_INT, REAL_TO_DINT, INT_TO_REAL, DINT_TO_REAL (примечание 5) |

| 22 | 2 | ## Функция TRUNC: усечение типа REAL до 0 |
| --- | --- | --- |
| 22 | 3 | ## Функция преобразования BCD_TO_INT (примечание 6) |
| 22 | 4 | ## Функция преобразования INT_TO_BCD (примечание 6) |
| 23 | 1 | ## Функция ABS: абсолютная величина |
| 23 | 2 | ## Функция SQRT: квадратный корень |
| 23 | 3 | ## Функция LN: натуральный логарифм |
| 23 | 4 | ## Функция LOG: логарифм по основанию 10 |
| 23 | 5 | ## Функция EXP: натуральная показательная функция |
| 23 | 6 | ## Функция SIN: синус в радианах |
| 23 | 7 | ## Функция COS: косинус в радианах |
| 23 | 8 | ## Функция TAN: тангенс в радианах |
| 23 | 9 | ## Функция ASIN: арксинус |
| 23 | 10 | ## Функция ACOS: арккосинус |
| 23 | 11 | ## Функция ATAN: арктангенс |
| 25 | 1 | ## Функция SHL: сдвиг влево |
| 25 | 2 | ## Функция SHR: сдвиг вправо |
| 25 | 3 | ## Функция ROR: циклический сдвиг вправо |
| 25 | 4 | ## Функция ROL: циклический сдвиг влево |
| 29 | 1 | ## Функция LEN: длина строки |
| 29 | 2 | ## Функция LEFT: крайние слева n символов |
| 29 | 3 | ## Функция RIGHT: крайние справа n символов |
| 29 | 4 | ## Функция MID: n символов с данной позиции |
| 29 | 5 | ## Функция CONCAT: конкатенация (примечание 7) |
| 29 | 6 | ## Функция INSERT: вставка одной строки в другую |
| 29 | 7 | ## Функция DELETE: удаление символов |

| 29 | 8 | ## Функция REPLACE: замена символов |
| --- | --- | --- |
| 29 | 9 | ## Функция FIND: нахождение одной строки в составе другой строки |
| 32 | Чтение входа Запись входа Чтение выхода Запись выхода | (примечание 8) |
| 33 | 1 | ## Квалификатор RETAIN на внутренних переменных функциональных блоков (примечание 9) (примечание 4) |
| 33 | 2 | ## Квалификатор RETAIN на выходах функциональных блоков (примечание 9) (примечание 4) |
| 33 | 4а | ## Объявление функционального блока I/O (Структурированный Текст) (примечание 4) |
| 37 | 1 | Импульсный таймер: TP (примечание 10) |
| 37 | 2а | Таймер для задержки включения TON (примечание 10) |
| 37 | 3а | Таймер для задержки выключения TOF (примечание 10) |
| 38 | временные диаграммы | ## TP, TON, TOF |
| 39 | 19 | ## Использование непосредственно представленных переменных (адрес) |
| 40 | 1 | ## Шаг, графическая форма Примечание: номер шага заменяет идентификатор шага |
| 40 | 2 | ## Шаг, текстовая форма используется только в исходной форме Grafcet. |
| 41 | 1 | ## Условие перехода в языке ST |
| 41 | 2 | ## Условие перехода в языке LD |
| 42 | 2l | ## Объявление операции на языке LD |
| 43 | 1 | ## Операционный блок |
| 43 | 2 | ## Соединённые операционные блоки |

| 45 | 2 | ## Квалификатор операции N (не сохраненный) |
| --- | --- | --- |
| 45 | 11 | ## Квалификатор операции P1 (передний фронт импульса) |
| 45 | 12 | ## Квалификатор операции P0 (задний фронт импульса) |
| 46 | 1 | ## Одиночная последовательность, чередование шаг/переход |
| 46 | 2с | ## Расхождение "ИЛИ": пользователь гарантирует то, что условия перехода являются взаимоисключающими |
| 46 | 3 | ## Схождение "ИЛИ" |
| 46 | 4 | ## Расхождение "И", схождение "И" |
| 46 | 5с | ## Переход последовательности на расхождение “ИЛИ” |
| 46 | 6с | ## Цикл последовательности: возврат к предыдущему шагу |
| 46 | 7 | ## Стрелки-указатели Примечание: стрелки-указатели направлены вверх и вниз. |
| 48 | 40 41 42 45 46 57 | ## Язык Grafcet предусматривает возможность установки минимального уровня соответствия 1131-3 SFC. Графическое представление |
| 49 | 3 | ## Конструкция RESOURCE...ON...END_RESOURCE |
| 49 | 5а | ## Периодическая конструкция TASK в RESOURCE |
| 49 | 6а | ## Объявление PROGRAM с ассоциацией PROGRAM-to-TASK |
| 49 | 7 | ## Объявление непосредственно представленных переменных в VAR_GLOBAL |
| 50 | 5b | ## Упреждающее планирование с многозадачной моделью |

Примечание 1: не допускаются символы подчеркивания ( _ ), помещённые между цифрами числового литерала.

Примечание 2: эти литералы видны только в приложении-источнике (показывают время сконфигурированных задач).

Примечание 3: эти типы данных не реализованы еще способом, видимым для пользователя. Однако, в этой таблице определены затраты памяти на их внутреннее представление.

Примечание 4: эти ключевые слова используются только в источниках, сгенерированных инструментом преобразования приложений PL7, PL7-2 и PL7-3.

Примечание 5: ограничения результатов преобразований:

DINT_TO_STRING: если строка, принимающая результат, меньше 13 символов, то выполняется усечение, и устанавливается бит %S15.

INT_TO_STRING: если строка, принимающая результат, меньше 7 символов, то выполняется усечение, и устанавливается бит %S15.

STRING_TO_DINT и STRING_TO_INT: если строка не может быть преобразована к целому типу, то результат преобразования не определён, и устанавливается бит %S18.

DATE_TO_STRING: если строка, принимающая результат, меньше 11 символов, то выполняется усечение, и устанавливается бит %S15.

DT_TO_STRING: если строка, принимающая результат, меньше 20 символов, то выполняется усечение, и устанавливается бит %S15.

TIME_TO_STRING: если строка, принимающая результат, меньше 15 символов, то выполняется усечение, и устанавливается бит %S15.

TOD_TO_STRING: если строка, принимающая результат, меньше 9 символов, то выполняется усечение, и устанавливается бит %S15.

REAL_TO_STRING: если строка, принимающая результат, меньше 15 символов, то выполняется усечение, и устанавливается бит %S15.

STRING_TO_REAL: если строка не может быть преобразована к вещественному типу, то результат преобразования равен «1.#NAN» (16#FFC0_0000), и устанавливается бит %S18.

REAL_TO_INT: если вещественное число не может быть преобразовано к значению, находящемуся в пределах [-32768, +32767], то результат преобразования равен –32768, и устанавливаются биты %S18 и %SW17:X0.

REAL_TO_DINT: если вещественное число не может быть преобразовано к значению, находящемуся в пределах [-2147483648, +2147483647], то результат преобразования равен

– 2147483648, и устанавливаются биты %S18 и %SW17:X0.

INT_TO_REAL: преобразование возможно всегда.

DINT_TO_REAL: преобразование возможно всегда.

Примечание 6: когда тип INT формально не реализован, то, даже если он ещё используется, эти функции позволяют менять кодирующий формат WORD.

Примечание 7: существует ограничение функции CONCAT: выполняется конкатенация двух строк.

Примечание 8: этот параграф относится к дополнительным функциональным блокам PL7.

Примечание 9: квалификатор RETAIN является неявным

Примечание 10: таймеры TP, TON, TOF относятся к временным диаграммам таблицы 38, но имеют отличающийся от 1131-3 интерфейс I/O.

| ## Элементы языка IL (Список инструкций) |  |  |
| --- | --- | --- |
| № таблицы | № характеристики | ### Описание характеристик |
| 51 | ## Поля инструкций | ### Метка, оператор, операнд, комментарий |
| 52 | 1 | ### LD |
| 52 | 2 | ### ST |
| 52 | 3 | ### S и R |
| 52 | 4 6 7 | ### AND OR XOR |
| 52 | 18 | ### JMP |
| 52 | 20 | ### RET |
| 52 | 21 | ### ) |
| 53 | 3 | ### Использование входных операторов для запуска функциональных блоков на языке IL |
| 54 | 11 | ### IN (примечание 11) |
| 54 | 12 | ### IN (примечание 11) |
| 54 | 13 | ### IN (примечание 11) |

Примечание 11: оператор PT не реализован.

| ## Элементы языка ST (Структурированного Текста) (примечание 12) |  |  |
| --- | --- | --- |
| № таблицы | № характеристики | ### Описание характеристик |
| 55 | 1 | ### Заключение в круглые скобки |
| 55 | 2 | ### Вычисление функции |
| 55 | 4 | ###  отрицание |
| 55 | 5 | ### NOT (дополнение до 1) |

| 55 | 6 7 | ### * умножение / деление |
| --- | --- | --- |
| 55 | 9 10 | ### + сложение  вычитание |
| 55 | 11 | ### <, >, <=, >= сравнения |
| 55 | 12 | ### = равенство |
| 55 | 13 | ### <> неравенство |
| 55 | 15 | ### Булевское AND (“И”) |
| 55 | 16 | ### XOR (булевское «Исключающее ИЛИ») |
| 55 | 17 | ### Булевское OR (“ИЛИ”) |
| 56 | 1 | ### := присваивание |
| 56 | 3 | ### Структура RETURN |
| 56 | 4 | Структура IF ### "if... then... elsif... then... else...end_if" |
| 56 | 6 | ### Структура FOR "for... to... do... end_for" (примечание 13) |
| 56 | 7 | ### Структура WHILE "while... do... end_while" |
| 56 | 8 | ### Структура REPEAT ### "repeat ... until... end_repeat" |
| 56 | 9 | ### Структура EXIT |

Примечание 12: этот язык полностью используется в модулях ST. Подмножество ST используется также в блоках OPERATE и COMPARE языков IL и LD.

Примечание 13: реализация цикла FOR с безусловным шагом 1 (по 1).

| ## Общие графические элементы |  |  |
| --- | --- | --- |
| № таблицы | № характеристики | ### Описание характеристик |
| 57 | 2 | ### Графические горизонтальные линии |
| 57 | 4 | ### Графические вертикальные линии |
| 57 | 6 | ### Графическое соединение горизонтальных / вертикальных линий |
| 57 | 8 | ### Графическое пересечение линий без соединения |
| 57 | 10 | ### Графически соединённые и несоединённые углы |
| 57 | 12 | ### Блоки с графически соединёнными линиями |
| 58 | 2 | ### Безусловный переход: язык LD |
| 58 | 4 | ### Условный переход: язык LD |
| 58 | 5 | ### Условный возврат: язык LD |
| 58 | 8 | ### Безусловный возврат: язык LD |

| ## Элементы языка ST (Структурированный текст) |  |  |
| --- | --- | --- |
| № таблицы | № характеристики | ### Описание характеристик |
| 59 | 1 | ### Левая шина питания |
| 59 | 2 | ### Правая шина питания |
| 60 | 1 | ### Горизонтальная связь |
| 60 | 2 | ### Вертикальная связь |
| 61 | 1 | ### Разомкнутый контакт |
| 61 | 3 | ### Замкнутый контакт |
| 61 | 5 | ### Контакт, чувствительный к положительному переходу |
| 61 | 7 | ### Контакт, чувствительный к отрицательному переходу |
| 62 | 1 | ### Обмотка |
| 62 | 2 | ### Обратная обмотка |
| 62 | 3 | ### SET – обмотка установки (запирания) |
| 62 | 4 | ### RESET – обмотка сброса (отпирания) |

| ## Параметры, зависящие от реализации |  |
| --- | --- |
| Параметр | ### Ограничения или режим работы PL7 |
| Процедура для обработки ошибок | ### Многочисленные ошибки отражаются с помощью системных битов и слов |
| ## Использованные национальные символы |  |
| Максимальная длина идентификаторов | ### 32 |
| Максимальная длина комментария | ### 222 |
| Диапазон величин, определяющих длительность | ### (примечание 14) |
| Диапазон величин для переменных типа TIME Точность представления секунд в типах TIME_OF_DAY и DATE_AND_TIME | ### (примечание 14) (примечание 15) |
| Максимальное количество индексов массивов Максимальное количество массивов | ### 1 (примечание 16) В зависимости от индексной области (примечание 16) |
| Максимальная длина переменных типа STRING по умолчанию Максимально допустимая длина переменных типа STRING | не применяется 255 |
| Максимальное количество иерархических уровней Логическое или физическое отображение | 3 Логическое отображение |
| Максимальный диапазон значений индексов | В зависимости от индексной области (примечание 16) |

| Инициализация системных входов | Переменные инициализируются системой: - переменной присваивается начальное значение, заданное пользователем (если это допускается) - переменной присваивается значение 0 в противном случае |
| --- | --- |
| Точность результата выполнения преобразования типов | Смотри табл. 22, характеристика 1. |
| Максимальное количество типов и образцов функционального блока | Ограничений нет (они связаны с объёмом приложения) |
| Предельный размер программы | Максимальный объём программного кода составляет 64 Кб |
| Точность прошедшего времени, связанная с шагом | 100 мс |
| Максимальное количество шагов на схему | 96 для 3710 PLC 128 для 3720 PLC 1024 для 57xx V3.0 PLC |
| Максимальное количество переходов на схему и на шаг | 1024 перехода на схему 11 переходов на шаг |
| Механизм управления операциями | ## Квалификаторы P0, P1 и N1 |
| Максимальное количество операционных блоков на шаг | ## Возможно выполнение трёх операций: активация (P1), продолжение (N1), деактивация (P0) |
| Графическое отображение статуса шага | ## Активный шаг в негативном изображении |
| Время очистки перехода (деактивация шагов, выполняющихся в обратном направлении, и активация шагов, выполняющихся в прямом направлении) | ## Время очистки является переменным и никогда не равно 0. |

| Глубина расходящейся и сходящейся конструкции | ## Предел устанавливается входной сеткой |
| --- | --- |
| Список ПЛК, которые программируются с помощью PL7 | ## TSX 3710, 3720, TSX 5710, 5720, 5725, 5730, 5735, 5740, 57 45 PMX 5710, 5720, 5735, 5745, PCX 5710, 5735 |
| Максимальное количество задач Временной диапазон задач Упреждающее или неупреждающее планирование | ## 1 периодическая или циклическая задача ## 1 периодическая задача 8 задач, переключаемых по событию, для 37 10 ПЛК 16 задач, переключаемых по событию, для 37 20 ПЛК 32 задачи, переключаемые по событию, для 57 10 ПЛК 64 задачи, переключаемые по событию, для 57 20/30 ПЛК от 1 мс до 255 мс #### Упреждающее планирование |
| Максимальная длина выражения Частичное вычисление булевских выражений | ## Переменная Нет |
| Максимальная длина управляющих структур в ST | ## Переменная |
| Значение управляющей переменной после полного выполнения цикла FOR | ## Значение управляющей переменной равняется предельному значению + 1 (с того момента, как шаг равен 1) |
| Графическое / полуграфическое представление Ограничения сетевой топологии | ## Графическое представление Сеть LD может занимать максимум 16 столбцов и 7 строк |

Примечание 14: эти типы данных не реализованы еще способом, видимым для пользователя. Однако в этой таблице определены диапазоны их значений в формате IEC 1131-3.

# TIME: от T#0 до T#429496729.5s

TIME_OF_DAY: от TOD#0:0:0 до TOD#23:59:59

DATE_AND_TIME: от DT#1990-01-01:0:0:0 до DT#2099-12-31:23:59:59

DATE: от D#1990-01-01 до D#2099-12-31

Примечание 15: округление осуществляется следующим образом:  величины  x.0  x.4 (с) округляются до x (с), а величины x.5  x.9 (с) округляются до x+1 (с).

Примечание 16: возможна положительная или отрицательная индексация всех типов непосредственно представленных переменных в пределах их соответствующего максимального номера, определенного в конфигурации.

| ### Ошибки |  |
| --- | --- |
| Ошибки | ### Ограничения или режим работы PL7 |
| Ошибки преобразования типов | ### Указание на ошибку во время исполнения с помощью системного бита: см. табл. Общие элементы табл.22 характеристика 1. |
| Числовой результат выходит за рамки диапазона для типа данных | ### Указание на ошибку во время исполнения с помощью системного бита %S18. |
| Обнаружено неверное расположение знака | ### Указание на ошибку во время исполнения с помощью системного бита %S18. |
| Результат превышает максимальную длину строки | ### Указание на ошибку во время исполнения с помощью системного бита %S15. |
| Ошибки переполнения во время вычисления перехода | ### Ошибки обнаруживаются во время программирования |
| Не обнаружены исполняемые конечные строки | ### Указание на ошибку во время исполнения с помощью системного бита %S18. |
| Другие конфликты при планировании задач | ### Ошибки обнаруживаются во время конфигурирования |
| Деление на 0 Неверный тип данных для операции | ### При возможности ошибка обнаруживаются во время программирования, в противном случае  во время исполнения с помощью системного бита %S18 |
| Неудачное окончание итерации FOR или WHILE | ### Происходит ошибка переполнения сторожевой схемы ПЛК, после чего привлекается CPU. |