6.1 Представление ПФБ (DFB) # А

6.1-1 Основное

С программным обеспечением PL7 Pro пользователь может создавать функциональные блоки, адаптированные под его приложения с его собственными требованиями.

Эти функциональные блоки созданные пользователем могут использоваться для структурирования его приложения. Они используются, когда программная последовательность повторятся несколько раз в приложении (пример: алгоритм контроля двигателя, который берет в расчет локальные замеры безопасности.)

Они могут быть использованы совместно несколькими программами в одном или нескольких приложениях(экспорт/импорт функций).

Использование ПФБ в приложениях позволяет:

- Упрощать проектирование и вход в программу

- Увеличивает наглядность программ

- Облегчает отладку программы (все переменные с которыми производятся операции в ПФБ могут быть определены по их внешнему виду (интерфейсу))

- Сокращает генерируемый код (код относящийся к ПФБ загружается только один раз, а вызывается программой много раз).

Относительно подпрограмм это позволяет:

- Облегчить ввод параметров

- Использовать внутренние переменные, которые не зависят от приложения

- Независимо тестировать приложение

В языке латинской логики, блок может быть изображен графически для облегчения программирования и отладки.

ПФБ создается с использованием PL7 Pro. ПФБ может быть использован с PL7 Pro или PL7 Junior на TSX/PCX/PMX57 PLС. ПФБ может быть запрограммирован в языке Структурного Текста и в языке Латинской Логики, и может использоваться в языке Структурного Текста, в языке Латинской Логики, в языке Списка Инструкций.

6.1-2 Установка ПФБ

# А

ПФБ устанавливается в три фазы:

- Описание модели ПФБ (ПФБ тип)

- Создание изображения блока, называемого примером, каждый раз когда он используется в приложении

- Использование примера PL7 программы

#### Описание типа ПФБ

##### ПФБ тип заключается в

##### Имя

##### Параметры

##### входные

- выходные

- входные/выходные

- Переменные

- Внешние переменные

- Внутренние переменные

- Код в  языке Структурного текста

##### Комментарии

- Файл описания

##### Эта информация должна быть

определена в описательной

части ПФБ. Тип ПФБ создается

с помощью редактора ПФБ.

Создание ПФБ примера.

##### В созданный ПФБ тип, пользователь устанавливает значение используя редактор переменных или когда функция вызывается в реактор программы.

#### Использование ПФБ

##### Пример блока используется в языке

Латинской Логики или как элементарная

функция в Структурном тексте или

в языке Списка инструкций. Может быть

запрограммирован в различных задачах

и разделах приложения.

6.2 Проектирование ПФБ типа

# А

6.2-1 Создание ПФБ типа

##### ПФБ тип создается в директории типа

##### ПФБ, в броузере приложения. Каждый

###### ПФБ адресуется именем состоящим

максимум из 16-ти символов.(1)

6.2-2 Описание параметров и переменных

Основные характеристики

Эти объекты ПФБ являются внутренними данными и состоят только из символов( без использования адреса).Для каждого параметра или переменной ПФБ конструктор определяет

- Имя, состоящее максимум из 8-ми символов

- Тип объекта( см. таблицу ниже)

- Комментарии, состоящие максимум из 80-ти символов

- Начальное значение ( кроме входных/выходных  параметров)

Дозволенные типы объектов

| ##### BOOL | ##### Булевы выражения | AR_X | ##### Таблица битов |
| --- | --- | --- | --- |
| EBOOL | Расширенные булевы выражения | AR_R | Таблица реальных значений |
| REAL | Реальные значения | AR_W | 16-ти битовая целочисленная таблица |
| WORD | 16-ти битовые целочисленные | AR_D | 32-ти битовая целочисленная таблица |
| DWORD | 32-ти битовые целочисленные | STRING | Строка символов |

#### Замечания

- Тип EBOOL делает возможным выполнение операций по возрастающим и убывающим фронтам этого типа параметров и переменных.( например язык PL7 тип EBOOL объект %Mi, %Ixy.i,%Qxy.i).Если управление фронтами не используется, то должен использоваться тип BOOL  ( Пример язык PL7 объект типа BOOL  %Mwi:Xj) который не управляет фронтами но использует меньше памяти.

- Если тип EBOOL относится к входным/выходным параметрам, то во время использования это должен быть EBOOL тип ПФБ.

- Таблицы: длина таблицы должна задаваться для выходных параметров, внешних и внутренних переменных, но не требуется для входных и входных/выходных параметров

- Начальные значения могут быть определены для входных (если это не табличный тип), выходных, внешних и внутренних переменных.

- буквы без выделений, цифр и символа “-“ могут быть использованы. Первый символ должен быть буквой. Не должны использоваться ключевые слова.

Описание параметров

# А

- Входные ( максимально 15 ) (1) данные

должны поставляться в ПФБ программой

приложением. В режиме только чтение

эти параметры не могут быть изменены в

ПФБ коде.

- Выходные (Максимально 15) (2) данные

##### генерируются  в ПФБ коде относительно

программы приложения

- Входные/выходные (максимально 15 (1) и

15 (2) ) входные параметры которые могут

быть  изменены в ПФБ коде.

- где число входов+ число входов/выходов <= 15

- где число выходов+ число входов/выходов <= 15

Замечание: Любой ПФБ должен иметь по крайней мере один Булевый вход.

#### Описание переменных

- Внешние переменные  (максимально 100) Внутренние переменные используемые во время обработки, могут быть доступны пользователю в режиме отладки или программой приложением вне кода ПФБ ( как ПФБ пример внешних переменных , см раздел 6.4-4). В добавление к основным характеристикам возможна спецификация только чтение или чтение/запись  и разрешается перевод текущих значений в начальные для сохранения (см раздел 6.4-5)

- Внутренние переменные (максимально 100) внутренние переменные в функциональном блоке кода. Эти переменные подсчитываются и используются  с ПФБ , но не вне ПФБ. Эти переменные используются для программирования блока и не представляют интереса для пользователя (пример промежуточные переменные для соединения одного функционального блока с другим, результат промежуточных вычислений  итд)

Замечание: Интерфейс ПФБ (внешние переменные и параметры) могут быть модифицированы если они не промежуточные и используются в приложении)

6.2-3 Тип ПФБ кода

# А

Код определяет обработку которая

должна быть представлена с помощью

ПФБ , согласно объявленным параметрам

ПФБ код программируется в языках

Структурного текста и Латинской логики.

В случае Структурного языка

ПФБ состоит из единственного

высказывания произвольной длины.

Все языковые инструкции

дополнительные функции

разрешены кроме:

- Вызов стандартного функционального блока

- Вызов других ПФБ

- Переход к метке JUMP

- Вызов шаблонов

- HALT инструкции

- Инструкции использования входных/выходных переменных

(READ_STS, SMOVE, итд)

Код используемый ПФБ параметры и переменные определяется пользователем.

ПФБ код не может использовать входные/выходные объекты(%I,%Q…) или глобальные объекты приложения(%MW,KW%…) за исключением системных битов и слов %S и %SW.

Некоторые функции были специально разработаны для пользователей в пользовательских функциональных блоках:

- FTON, FTOF,FTP, FPULSOR – функции временных задержек, которые могут быть использованы вместо функциональных блоков времени.

- LW,HW,COCATW –которые могут быть использованы в управляющих словах и дублирующих (двойных) словах.

- LENGTH_ARW, LENGTH_ARD, LENGTH_ARR- могут использоваться для подсчета длины таблицы.

Замечание: Нельзя использовать метки.

6.2-4 Подтверждение ПФБ типа

Во время подтверждения редактор ПФБ проверяет синтаксис кодов и соответствие переменных введенных в интерфейс. В случае ошибки первая ошибка отображается в режиме перестановки.

# А

Замечание Если пользователь хочет выйти без подтверждения кода ПФБ должен быть экспортирован для сохранения: перед выходом удаляется весь код целиком.

6.2-5 Собственные типы ПФБ

Следующие типы ПФБ могут быть доступны из диалогового окна ПФБ редактора.

Информационная зона (закладка) управляет:

- количеством данных

- числом созданных примеров

- приложением ID (убеждается , что созданный ПФБ тип уникален)

- количеством элементов: параметров и переменных

Основная зона (закладка) показывает:

- версию : увеличивается автоматически после каждого изменения кода параметров или ПФБ типа

- дата последней модификации

- язык: Структурный текст или Латинской логики (можно изменять , если код пустой).

- 2 вида защиты: модифицированная защита, которая ограничивает доступ к ПФБ в режиме только чтение и защта know-how, которая запрещает доступ к коду ПФБ типа и внутренним переменным. Защита осуществляется с помощью пароля.

- Комментарии состоящие максимум из 128 символов. По умолчанию комментарии содержат дату создания и автора ПФБ типа.

6.2-6 Файл описания

# А

Файл описания- это поле свободного доступа, состоящее максимально из 32000 символов, которые служат для описания типа ПФБ.

6.2-7 Собственные типы ПФБ

Используются для доступа к собственным типам ПФБ :

- Отображения количества ПФБ в Структурном языке и языке Латинской логики, присутствующих в приложении.

- Препятствует 'запись/восстановление' функции для всех ПФБ.

Эта функция используется для препятствования установлению запись/восстановление флажков выбранных для внешних переменных всех типов ПФБ.

Эта сдерживающая функция имеет 'пустой' эффект для всех ПФБ с того момента как они были отключены. Сохраняются все внешние переменные всех типов ПФБ.

6.2-8 Импортирование/экспортирование ПФБ типа.

ПФБ типы, созданные в некотором приложении, могут быть использованы в других приложениях путем импорта/экспорта функций.

Поддерживаются 2 типа формата:

- Источник- этот формат можно редактировать

- Двоичный- этот формат нельзя редактировать. ПФБ импортированный в этом формате, может быть открыт только для чтения или для редактирования в зависимости о уровня примененной защиты.

Используя эти форматы, пользователь может создавать свои собственные библиотеки.

Замечание: В случае импортирования раздела в приложение, ПФБ тип, используемый в этом приложении тоже должен быть импортирован.

6.3 Создание примера ПФБ типа

6.3-1 Основное

# А

Созданный или импортированный ПФБ тип, должен быть сгенерирован перед тем как использоваться. Любой ПФБ тип описывается именем состоящим из 32 символов максимально (1) , определяемым пользователем.

Может создаваться столько примеров, сколько требуется (ограничения связаны с размером ПЛК памяти) из одного и того же типа ПФБ.

Начальные значения внешних переменных, определенных в ПФБ типе, могут быть изменены в каждом примере.

Эти операции проводятся в редакторе переменных или в программном редакторе при вызове функции. Все ПФБ примеры могут быть доступны в библиотеке функций.

ПФБ пример это копия ПФБ типа.

- Используется код ПФБ

типа (код не дублируется)

- Создает зону данных специальную

для этого примера, которая является

копией ПФБ типа параметров и

переменных. Эта зона располлагается

в приложении в области данных.

(1)Символы, которые могут быть использованы, идентичны предыдущим (см раздел 1.2-9.

6.4 Использование ПФБ

6.4-1 Основные правила программирования

# А

ПФБ примеры могут использоваться во всех языках ( Латинской логики, Структурного текста, Списка инструкций) и во всех частях приложения :

Разделы, подпрограммы, графсет модели.

Какой бы язык не использовался , должны соблюдаться следующие правила:

- Должны быть введены все входные и входные/выходные параметры при табличном типе

- Не подключенные входные параметры хранят предыдущие значения или значения присвоенные при инициализации, если к блоку не было обращения

- Все объявленные объекты входные, выходные, входные/выходные параметры должны быть одного типа, такого который был объявлен при создании ПФБ ( например: если тип WORD определен как 'скоростной' входной параметр, %Mdi,%Kdi , двоичные слова не должны объявляться)

Единственное исключение относится к типу BOOL и EBOOL  для входных и выходных параметров( не для входных/выходных), которые могут быть смешаны.Например: Входной параметр 'разрешено' может быть определен как булевый (BOOL) и ставится в соответствие расширенный булевый (EBOOL) тип

Бит %Mi. Внутренний код ПФБ будет иметь булевый тип (BOOL) , но не будет управлять фронтами.

Таблица демонстрирует возможные опции:

| Параметр | Тип | Назначение параметра | Значимость |
| --- | --- | --- | --- |
| Входы | Булевы | Подключен (1) | Существенный(2) |
|  | Цифровые | Объект или выражение | Существенный |
|  | табличные | Объект | Необязательный |
| Входа/выходы | Булевы | Объект | Необязательный |
|  | Цифровые | Объект | Необязательный |
|  | табличные | Объект | Необязательный |
| Выходы | Булевы | Подключен(1) | Существенный |
|  | Цифровые | Объект | Существенный |
|  | табличные | Объект | Существенный |

- Подключен в языке Латинской логики или булевый в языке Структурного текста.

- В языке Латинской логики все ПФБ должны иметь по крайней мере один подключенный 9двоичный) булевый вход.

6.4-2 Программирование в языке Латинской логики

Существует 2 способа вызова ПФБ:

# А

- Текстовый вызов в операционном блоке. Синтаксис и ограничения на параметры идентичны языку Структурного текста( см. след секцию).

- Графический вызов ( см. пример ниже)

Графический ПФБ имеет входы/выходы, которые напрямую назначаются объектом или выражением. Они занимают одну ячейку в графическом объекте.

2 ПФБ соединенные в серию должны быть отделены друг от друга по крайней мере двумя колонками.

1 ПФБ имя

2 Имя типа ПФБ

3 Активный параметр из первого входа

4 Входные параметры( имя и тип)

5 Выходные параметры (имя и тип)

6 Входные/выходные параметры (имя и тип)

Комментарии:

- ПФБ должен иметь по крайней мере один подключенный булевый вход

- Цифровые входы, выходы, входы/выходы, не подключаются. Объекты расположенные через один пин ставятся в этот пин.

6.4-3 Программирование в языках Структурного текста и Списка инструкций

# А

Вызов ПФБ является операцией, котораф может быть вставлена в выражение или последовательность, как любая другая операция языка.

Синтаксис языка Структурного текста

ПФБ_имя (I1,…,In,IQ1,…,IQn,Q1,…,Qn)

Пример:

Cnt_lugs(%I2.0,%MD10,%i2.1,%Q1.0);

Синтаксис языка Списка инструкций

[ПФБ_имя(I1,…,In,IQ1,…,IQn,Q1,…,Qn)]

Пример:

Cnt_lugs(%I2.0,%MD10,%i2.1,%Q1.0);

Где:

I1,…,In:Выражение (1) непосрдственно объект или значение, выступающее в роли эффективных параметров

IQ1,…,IQn: эффективные параметры, относительно входов/выходов.Это всегда объекты чтение/запись.

Q1,…,Qn: эффективные параметры, относительно выходов.Это всегда объекты чтение/запись.

Дополнительные входы предлагаются в языке Списка инструкций и в Структурном тексте.

- Кроме Булевого и расширенного булевого типа объектов

6.4-4 Доступные переменные

Только выходные параметры и внешние переменные могут быть доступны как объекты в программе приложения вне тела функционального блока.Синтаксис следующий:

# А

ПФБ_имя.параметр_имя

Где ПФБ_имя – имя используемого ПФБ (32 символа максимум) и параметр_имя – имя данное выходному параметру или внешней переменной (8 символов максимально).

Пример

Control.Diff  для выхода Diff для ПФБ под названием Control

6.4-5 Сохранение и восстановление внешних переменных

Внешние переменные измененные программой могут быть сохранены вместо начальных значений(определенные ПФЮ примером) путем установки системного бита %S94  в 1. Эта замена возможна лишь в том случае, если это дозволено на уровне всех переменных ПФБ типа.

Значения записанные таким образом применяются когда системный бит %S95 установлен в 1 или когда ПЛС вновь инициализирована.

6.4-6 Выполнение ПФБ

ПФБ пример выполняется в следующем порядке

- Входные и входные/выходные параметры загружаются с использованием активных параметров. Каждый неопределенный вход принимает начальное значение, определенное в типе ПФБ во время инициализации или во время холодного старта .  Входные параметры (кроме табличного типа) обрабатываются согласно их значению. Входные/выходные параметры обрабатываются согласно адресу

- Выполняется код Структурного текста

- Записываются выходные параметры

Программное обеспечение PL7 предлагает набор инструментов для отладки PL7 программ и ПФБ.

- Таблица реального времени : все параметры и внешние переменные отображаются в реальном времени. Требуемые объекты могут быть модифицированы.

- Брейкпоинты шаг-за-шагом и диагностика программы

- Отображение  времени выполнения : для отладки используется единый экран

6.5 Пример

Этот пример дан с целью  внесения  ясности. ПФБ запрограммирован как  счетчик.

# А

Характеристики ПФБ типа

Имя  Cnt_items

Входы

- Reset - сброс счетчика

- Preset - предустановка значения счетчика

- Count – вход счетчика

Выходы

- Done – предустановка выходного значения

Внешние переменные

- Curr_V – текущее значение инкрементируется с помощью входа Count

Функция счетчика: Этот блок считает возрастающие фронты на входе Count. Результат записывается в переменную Curr_V   и это значение сбрасывается в 0 по возрастающему фронту на входе Reset. Счет производится до значения, которое было установлено. При достижении этого значения выход Done устанавливается в 1. Он сбрасывается в 0 по возрастающему фронту на входе Reset

Код

Пример использования

В этом примере созданный тип ПФБ используется 3 раза  ( 3 ПФБ примера) для подсчета трех типов объектов.

# А

При достижении необходимого числа объектов ( в словах %MD10, %MD12, %MD14), выход счетчика котролирует остановку системы,  поставляющей объекты.

Программа пользователя

Использование ПФБ имен для Cnt_объектовстипа ПФБ

- Cnt_lugs

- Cnt_nuts

- Cnt_screws