7.1 Краткое справочное руководство пользователя

Раздел  7

| Булевские инструкции | LD | IL |
| --- | --- | --- |
| Инициализация аккумулятора или ступени |  | LD TRUE |
| Проверка (чтение) прямая, обратная, передний фронт, задний фронт |  | LD LDN LDR LDF |
| Логическое “И” |  | AND ANDN ANDR ANDF AND( AND(N AND(R AND(F |
| Логическое “ИЛИ” (прямое, обратное, передний фронт, задний фронт) |  | OR ORN ORR ORF ## OR( OR(N OR(R OR(F |
| Инверсия |  | N |
| Логическое “Исключающее ИЛИ” (прямое, обратное, передний фронт, задний фронт) |  | XOR XORN ## XORR XORF |
| Запись (прямая, обратная) |  | ST STN |
| Установка в 1 Установка в 0 |  | S R |
| ### Операционный блок (содержание блока см. на следующих страницах) |  | [операция] |
| ### Горизонтальный блок сравнения (содержание блока см. на следующих страницах) |  | LD [сравнение] AND [сравнение] AND( [сравнение] OR [сравнение] OR( [сравнение] XOR [сравнение] |
| ### Вертикальный блок сравнения |  |  |
| ### Помещение (push) данных в память Чтение из памяти ### Изъятие (pop) данных из памяти |  | MPS MRD MPP |

| Инструкции | ST |
| --- | --- |
| Присваивание | := |
| Булевское “ИЛИ” Булевское “И” Булевское “ Исключающее ИЛИ” Отрицание Передний, задний фронт Установка в 1, установка в 0 | OR AND XOR NOT RE, FE SET, RESET |

| Функциональные блоки | LD | IL |
| --- | --- | --- |
| Таймер IEC |  | IN ## Структура BLK.. END_BLK |
| Таймер PL7-3 |  |  |
| ## Реверсивный счётчик |  | R S CU CD Структура BLK..END_BLK |
| ## Одновибратор |  | S Структура BLK..END_BLK |
| ## Регистр |  | R I O Структура BLK..END_BLK |
| ## Барабан |  | R U Структура BLK..END_BLK |

| Функциональные блоки | ST |
| --- | --- |
| Таймер IEC | START%TMi DOWN%Tmi |
| Таймер PL7-3 | PRESET%Ti START%Ti STOP%Ti |
| ## Реверсивный счётчик | RESET %Ci PRESET %Ci ## UP %Ci, DOWN %Ci |
| ## Одновибратор | ## START%MNi |
| ## Регистр | RESET %Ri PUT %Ri ## GET %Ri |
| ## Барабан | RESET%DRi ## UP %DRi |

| ## Управляющая структура | ## ST |  |
| --- | --- | --- |
| ## Условная операция ## Условная итерационная операция Условная итерационная операция | ## IF...THEN... ELSIF...THEN... ELSE...END_IF; WHILE...DO...END_WHILE; REPEAT...UNTIL...END_REPEAT; |  |
| ## Операция повторения | ## FOR...DO...END_FOR; |  |
| ## Инструкция для выхода из цикла | ## EXIT |  |
| ## Арифметические операции над целыми числами (одиночной и двойной длины) | ## LD / IL / ST |  |
| ## Передача или инициализация | ## := |  |
| ## Сравнения | ## = <> <= “ >= |  |
| ## Сложение, вычитание, умножение, деление, вычисление остатка | ## + - * / REM |  |
| ## “И”, “ИЛИ”, “Исключающее ИЛИ”, отрицание | ## AND OR XOR NOT |  |
| ## Абсолютное значение, квадратный корень | ## ABS, SQRT |  |
| ## Инкремент Декремент | ## INC DEC |  |
| ## Сдвиг влево Сдвиг вправо ## Циклический сдвиг влево Циклический сдвиг вправо | ## SHL SHR ROL ROR |  |
| ## Арифметические операции над числами с ПЗ | ## LD / IL / ST |  |
| ## Передача или инициализация | ## := |  |
| ## Сравнения | ## = <> <= “ >= |  |
| ## Сложение, вычитание, умножение, деление, выделение целой части | ## + - * / TRUNC |  |
| ## Абсолютное значение, квадратный корень Логарифм, показательные функции Синус, косинус, тангенс Арксинус, арккосинус, арктангенс Преобразование «Градусы  Радианы» | ABS, SQRT LOG, LN, EXPT, EXP SIN, COS, TAN ASIN, ACOS, ATAN ## DEG_TO_RAD, RAD_TO_DEG |  |
| ## Числовые преобразования |  | LD / IL / ST |
| ## Преобразование двоично-десятичного числа в целое число одиночной длины ## Преобразование числа, представленного в коде Грея, в целое число одиночной длины Преобразование целого числа одиночной длины в двоично-десятичное число Преобразование целого числа одиночной длины в число с плавающей запятой Преобразование целого числа двойной длины в число с плавающей запятой Преобразование числа с плавающей запятой в целое число одиночной длины Преобразование числа с плавающей запятой в целое число двойной длины Преобразование 32-битного двоично-десятичного числа в 32-битное целое число Преобразование 32-битного целого числа в 32-битное двоично-десятичное число Преобразование 32-битного двоично-десятичного числа в 16-битное целое число Преобразование 16-битного целого числа в 32-битное двоично-десятичное число Извлечение младшего слова из двойного слова Извлечение старшего слова из двойного слова Соединение двух одиночных слов |  | BCD_TO_INT GRAY_TO_INT INT_TO_BCD INT_TO_REAL DINT_TO_REAL REAL_TO_INT REAL_TO_DINT DBCD_TO_DINT DINT_TO_DBCD DBCD_TO_INT INT_TO_DBCD LW HW CONCATW |

| ## Битовая таблица | ## LD / IL / ST |
| --- | --- |
| ## Передача или инициализация | ## := |
| ## Копирование одной битовой таблицы в другую ## Операция “И” между двумя таблицами ## Операция “ИЛИ” между двумя таблицами ## Операция “Исключающее ИЛИ” между двумя таблицами ## Операция “отрицание” над таблицей ## Копирование битовой таблицы в таблицу слов Копирование битовой таблицы в таблицу двойных слов Копирование таблицы слов в битовую таблицу Копирование таблицы двойных слов в битовую таблицу Вычисление длины таблицы | COPY_BIT AND_ARX OR_ARX XOR_ARX NOT_ARX BIT_W BIT_D W_BIT D_BIT ## LENGTH_ARX |
| ## Табличные инструкции | ## LD / IL / ST |
| ## Передача или инициализация | ## := |
| ## Арифметические операции между таблицами ## Логические операции между таблицами ## Арифметические операции между таблицами и целыми числами Логические операции между таблицами и целыми числами Дополнение до 1 всех элементов таблицы (отрицание) | ## + - * / REM AND OR XOR + - * / REM AND OR XOR NOT |
| ## Сумма всех элементов таблицы Сравнение двух таблиц Поиск в таблице первого элемента, равного заданному значению Поиск в таблице первого элемента, равного заданному значению из определённой строки Поиск в таблице первого элемента, большего заданного значения Поиск в таблице первого элемента, меньшего заданного значения Поиск максимального числа в таблице Поиск минимального числа в таблице Количество повторений данного значения в таблице Циклический сдвиг влево в таблице Циклический сдвиг вправо в таблице Сортировка таблицы (по возрастанию или убыванию) Определение длины таблицы | SUM EQUAL FIND_EQW, FIND_EQD FIND_EQWP, FIND_EQDP FIND_GTW, FIND_GTD FIND_LTW, FIND_LTD MAX_ARW, MAX_ARD MIN_ARW, MIN_ARD OCCUR_ARW, OCCUR_ARD ROL_ARW, ROL_ARD ROR_ARW, ROL_ARW SORT_ARW, SORT_ARD ## LENGTH_ARW, LENGTH_ARD |
| ## Табличные инструкции (числа с ПЗ) | ## LD / IL / ST |
| ## Передача или инициализация | ## := |
| ## Сумма всех элементов таблицы Сравнение двух таблиц Поиск в таблице первого элемента, равного заданному значению Поиск в таблице первого элемента, большего заданного значения Поиск в таблице первого элемента, меньшего заданного значения Поиск максимального числа в таблице Поиск минимального числа в таблице Количество повторений данного значения в таблице Циклический сдвиг влево в таблице Циклический сдвиг вправо в таблице Сортировка таблицы (по возрастанию или убыванию) Определение длины таблицы | SUM_ARR EQUAL_ARR FIND_EQR FIND_GTR FIND_LTR MAX_ARR MIN_ARR OCCUR_ARR ROL_ARR ROR_ARR SORT_ARR ## LENGHT_ARR |

| ## Инструкции “Orphee” | ## LD / IL / ST |
| --- | --- |
| ## Сдвиг в слове влево с поиском сдвинутых битов ## Сдвиг в слове вправо с расширением знака и поиском сдвинутых битов ## Сдвиг в слове вправо с заполнением освободившихся позиций нулями и поиском сдвинутых битов Реверсивный счёт с указанием переполнения Циклический сдвиг влево Циклический сдвиг вправо | ## WSHL_RBIT, DSHL_RBIT WSHR_RBIT, DSHR_RBIT WSHRZ_C, DSHRZ_C SCOUNT ROLW, ROLD RORW, RORD |
| ## Явный обмен | ## LD / IL / ST |
| ## Чтение параметров %M логического канала ## Чтение статуса %M логического канала ## Восстановление параметров %M логического канала ## Сохранение параметров %M логического канала ## Запись управления %M логического канала Запись параметров %M логического канала | READ_PARAM READ_STS RESTORE_PARAM SAVE_PARAM WRITE_CMD ## WRITE_PARAM |
| ## Инструкции управления временем | ## LD / IL / ST |
| ## Часы реального времени | ## SCHEDULE |
| ## Сравнения | ## = <> <= “ >= |
| ## Передача | ## : = |
| ## Чтение даты и кода последней остановки ПЛК Чтение системной даты Обновление системной даты | PTC RRTC ## WRTC |
| ## Добавление времени к полной дате Добавление времени к времени дня Преобразование даты в строку День недели Разница между двумя датами Разница между двумя полными датами Разница между двумя значениями времени дня Преобразование полной даты в строку Вычитание длительности из полной даты Вычитание длительности из времени дня Преобразование длительности в строку Преобразование времени дня в строку Приведение длительности к формату часы – минуты - секунды | ADD_DT ADD_TOD DATE_TO_STRING DAY_OF_WEEK DELTA_D DELTA_DT DELTA_TOD DT_TO_STRING SUB_DT SUB_TOD TIME_TO_STRING TOD_TO_STRING ## TRANS_TIME |
| ## Инструкции временной задержки | ## LD / IL / ST |
| ## Задержка включения ## Задержка выключения Импульсная временная задержка Генератор сигнала прямоугольной формы | ## FTON FTOF FTP FPULSOR |
| ## Инструкции архивирования данных | ## LD / IL / ST |
| Инициализация зоны архивирования карты PCMCIA Запись данных в карту PCMCIA Чтение данных из карты PCMCIA | SET_PCMCIA WRITE_PCMCIA READ_PCMCIA |

| ## Инструкции для символьных строк | ## LD / IL / ST |
| --- | --- |
| ## Сравнение | ## = <> <= “ >= |
| ## Передача | ## := |
| ## Преобразование целого числа двойной длины в строку ## Преобразование целого числа одиночной длины в строку ## Преобразование строки в целое число двойной длины ## Преобразование строки в целое число одиночной длины ## Преобразование строки в число с плавающей запятой ## Преобразование числа с плавающей запятой в строку | DINT_TO_STRING INT_TO_STRING STRING_TO_DINT STRING_TO_INT STRING_TO_REAL ## REAL_TO_STRING |
| ## Соединение двух цепочек символов Удаление подстроки Поиск первого символа, отличающегося от данного Поиск подстроки Вставка подстроки Извлечение левой части строки Длина строки Извлечение подстроки Замена подстроки Извлечение правой части строки | CONCAT DELETE EQUAL_STR FIND INSERT LEFT LEN MID REPLACE ## RIGHT |

| ## Многозадачность и события | ## LD / IL / ST |
| --- | --- |
| ## Активация / деактивация задачи Установка времени сканирования задачи | позиция %Si ## позиция %SWi |
| ## Общее маскирование событий Общее демаскирование событий | MASKEVT ## UNMASKEVT |

| ## Коммуникация | ## LD / IL / ST |
| --- | --- |
| Запрос на остановку выполняемой функции Посылка и/или получение данных Запрос на чтение символьной строки Запрос на посылку и/или получение символьной строки Посылка символьной строки Получение телеграммы Чтение основных языковых объектов Посылка/получение запросов UNI-TE Посылка телеграммы Запись основных языковых объектов Циклический сдвиг в таблице на один байт вправо Перемена байтов местами в таблице слов Чтение общих данных Modbus + Запись общих данных Modbus + Управление соединением через модемную карту Непосредственный сервер Запись сообщения размером 1 К Чтение сообщения размером 1 К | CANCEL DATA_EXCH INPUT_CHAR OUT_IN_CHAR PRINT_CHAR RCV_TLG READ_VAR SEND_REQ SEND_TLG WRITE_VAR ROR1_ARB SWAP READ_GDATA WRITE_GDATA CALL_MODEM SERVER WRITE_ASYN ## READ_ASYN |