# А

Раздел 3

3.Язык Списка Инструкций

3.1 Презентация Языка Списка Инструкций (ЯСИ).

3.1-1 Основные сведения.

Программа, написанная на ЯСИ состоит из набора инструкций, выполняемых ПЛК последовательно.

Каждая инструкция состоит из кода инструкций и операнда .

Инструкции активизируют:

- Входы/Выходы ПЛК (кнопок, датчиков, реле, индикаторных ламп и т. д.)

- Стандартные системные управляющие функции(таймеры, счетчики и т. д.)

- Арифметические и логические операции и операции пересылки

- Внутренние переменные ПЛК.

Существуют два типа инструкций:

- Проверочные инструкции, которые содержат условия необходимые для того, чтобы выполнилось действие, например: LD, AND, OR и т. д.

- Инструкции действия, которые активизируют действие, следующее за проверочной последовательностью, например: ST, STN, R и т.д.

________________________________________________________________________

3/1

# А

_________________________________________________________

3.1-2 Инструкции.

Базовые инструкции.

(Дополнительная информация по каждой инструкции приведена в разделе В).

| Наименование | Инструкции | Эквивалентные функции |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Проверочные инструкции | - LD, LDN, LDR, LDF |  |  |
|  | - AND, ANDN, ANDR, ANDF |  |  |
|  | - OR, ORN, ORR, ORF |  |  |
|  | - AND(, OR( (8 уровней вложения) |  |  |
|  | XOR, XORN, XORR, XORF исключающее ИЛИ |  |  |
|  | - MPS - MRD - MPP |  |  |
|  | - N | отрицание |  |
| Наименование | Инструкции | Эквивалентные функции |  |
| Инструкция действия | - ST, STN, S, R | –( )– –(/)– –(S)– –(R)– |  |
|  | - JMP, JMPC, JMPCN | Используется для перехода (безусловного, условного при булевском результате равном 1 или условного при булевском результате равном 0) на помеченную инструкцию, которая может быть расположена в списке инструкций как перед текущей инструкцией, так и после нее. |  |
|  | - SRn | Используется для перехода к началу подпрограммы. |  |
|  | - RET, RETC, RETCN | Возврат из подпрограммы (безусловный, условный при булевском результате, равном 1, условный при булевском результате, равном 0). |  |
|  | - END, ENDC, ENDCN | Конец программы (безусловный, условный при булевском результате, равном 1, условный при булевском результате, равном 0). |  |
|  | - HALT | Выполнение программы останавливается. |  |

________________________________________________________________________

3/2

Инструкции функциональных блоков ( см. часть В, раздел 1.3 ).

| ## Наименование | Инструкции | Функции |
| --- | --- | --- |
| Проверочные элементы | - Блоки: - Таймер - Счетчик - Одновибратор - Регистр - Контроллер барабана | Существуют инструкции для управления каждым из стандартных функциональных блоков. Для активизации вводов/выводов функциональных блоков используется специальная структурная форма. |

Числовые инструкции (см. часть В).

| Наименование | Инструкции | Функции |
| --- | --- | --- |
| Проверочные элементы | - LD[.....] - AND[.....] - OR[.....] Пример: LD[%MW10<1000] | Используются для сравнения двух операндов (см.часть В, раздел 1.4-2).Выход становится равным 1, если при выполнении проверочной операции получаем истинный результат. Результат равен 1, если содержимое ячейки памяти для переменной MW10 меньше 1000. |
| ##### Элементы действия | - [.......] Пример: [%MW10:=%MW0+100] | Элементы выполняют логические, арифметические и другие операции.Используется синтаксис Структурированного Текстового Языка (см. часть В). К содержимому ячейки памяти для переменной MW0 прибавляется 100; полученная сумма размещена в ячейке памяти внутренней переменной MW10. |

3/3

3.2 Структура программы.

3.2-1 Общие сведения.

Программой является последовательность инструкций. Каждая последовательность должна содержать одну или несколько проверочных инструкций. Результаты проверочных инструкций используются в одной или нескольких инструкциях действия.

Каждая инструкция занимает одну строчку.

Последовательность инструкций начинается с восклицательного знака (он формируется автоматически). Восклицательный знак может включать комментарий и может быть идентифицирован меткой.

Пример:

!                        (*Waiting for drying*)

%L2:

LD              %I0.1

AND           %M10

ST               %Q2.5

3.2-2 Комментарий.

Комментарий может быть расположен в начале последовательности инструкций. Он может занимать до 3-х строчек (т.е. 222 алфавитно-цифровых символов) и должен быть обрамлен символами (* и *).

Комментарий облегчает интерпритацию последовательности инструкций, но он не является обязательным.

На мониторе воспроизводится только первая строка коментария.

Если последовательность удаляется, то удаляется также связанный с ней комментарий.

Комментарий запоминается в ПЛК и в любое время доступен пользователю. Он занимает место в памяти программы.

3.2-3 Метки.

Метки используются для идентификации последовательности инструкций в программном объекте (в основной программе, в подпрограмме и т. д.), но не являются обязательными.

Метка имеет следующий синтаксис:  %Li  (где i - от 0 до 999), и располагается в начале последовательности инструкций.

Метка может быть назначена один раз для единственной последовательности инструкций вданном программном объекте.

Последовательность всегда должна быть помечена для обеспечения соответствующих связей при программном переходе.

Система сканирует последовательность инструкций в том порядке, как они были введены независимо от значений чисел, используемых при формировании меток.

3/4

3.2-4 Использование круглых скобок.

Круглые скобки могут быть использованы в инструкциях AND и OR. Действие скобок наглядно демонстрируется при сопоставлении с соответствующими Лестничными диаграммами.Открывающаяся круглая скобка связана с соответствующей инструкцией AND или OR. Закрывающаяся круглая скобка является инструкцией и обязательна для каждой открытой скобки.

Например: AND(

|  |  | LD %I1.0 AND %I1.1 OR %I1.2 ST %Q2.0 LD %I1.0 AND( %I1.1 OR %I1.2 ) ST %Q2.0 |
| --- | --- | --- |

Например: OR(

|  |  | LD %I1.0 AND %I1.1 OR(N %I1.2 AND %I1.3 ) ST %Q2.0 |
| --- | --- | --- |

Следующие модули могут быть связаны круглыми скобками:

- N   Отрицание,           наприм: AND (N    или    OR (N

- F   Убывающий фронт,    наприм: AND (F   или   OR (F

- R   Возрастающий фронт, наприм: AND (R   или   OR(R

- [    Сравнение

|  |  | LD %I1.0 AND %I1.1 OR( [%MW0>100] AND %I1.3 ) ST %Q2.0 |
| --- | --- | --- |

3/5

Вложенные круглые скобки.

Для круглых скобок допускается до восьми уровней вложения.

Пример:

|  |  | LD %I1.0 AND( %I1.1 OR(N %I1.2 AND %M3 ) ) ST %Q2.0 |
| --- | --- | --- |

Пример:

|  |  | LD %I1.1 AND %I1.2 AND %I1.3 OR(N %I1.5 AND %I1.6 ) AND %I1.4 OR(N %I1.7 AND %1.8 ) ) ST %Q2.0 |
| --- | --- | --- |

Примечание:

- За каждой открывающей круглой скобкой должна последовать закрывающая скобка.

- Метки %Li: не должны располагаться в выражении между круглыми скобками.Это правило справедливо также для инструкций перехода - JMP, и инструкций вызова подпрограмм - SRi.

- Инструкции обозначенные - ST, STN, S и R не могут быть запрограммированы между круглыми скобками.

3/6

3.2-5 MPS, MRD и MPP инструкции.

Эти три типа инструкций используются для обработки содержимого ячеек в особом порядке.Они используют буфер в виде стека, который способен запоминать вплоть до трех битов булевских данных.

Инструкция MPS (Memory PuSh) запоминает на вершине стека последний результат проверочной инструкции и сдвигает другие данные в направлении дна стека.

Инструкция MRD (Memory ReaD) считывает содержимое вершины стека.

Инструкция MPP (Memory PoP) считывает вершину стека и сдвигает другие данные в нем в направлении вершины стека.

Замечание:

Эти инструкции не могут быть использованы в выражениях между круглыми скобками.

Примеры:

|  |  | LD %I1.0 AND %M0 MPS AND %I1.1 ST %Q2.0 MRD AND %I1.2 ST %Q2.1 MRD AND %I1.3 ST %Q2.2 MPP AND %I1.4 ST %Q2.3 |
| --- | --- | --- |

|  |  | LD %I1.0 MPS AND %I1.1 MPS AND( %I1.3 OR %M0 ) ST %Q2.0 MPP AND %M1 ST %Q2.1 MRD AND %I1.4 ST %Q2.2 MPP AND %M10 ST %Q2.3 |
| --- | --- | --- |

3.2-6 Принципы программирования функциональных блоков с прикрепленными функциями.

Управление блоками системных функций может быть запрограммировано двумя различными путями:

- с помощью специальных, для каждого блока, инструкций (например: CU %Ci).Это наиболее простой способ.

- с помощью инструкций блочной структуры - BLK,OUT_BLK и END_BLK.

Принцип прямого программирования.

|  |  | LD %I1.1 R %C8 LDN %M0 ANDN %M0 CU %C8 LD %C8.D ST %Q2.0 |
| --- | --- | --- |

Инструкции управления входами блоков (например: CU).

Входы могут быть доступны в форме битов (например: %C8.D).

Принцип структурного программирования.

Этот тип программирования использует последовательность инструкций, которая обрамлена следующими инструкциями:

- BLK - означает начало блока.

- OUT_BLK - используется для прямой связи с выходами блока.

- END_BLK - обозначает конец блока.

|  |  | BLK %C8 LD %I1.1 R LDN %I1.2 ANDN %M0 CU OUT_BLK LD D ST %Q2.0 END_BLK |  |
| --- | --- | --- | --- |

Структурировонное программирование требует дополнительных инструкций BLK, OUT_BLK и END_BLK и поэтому требует большей памяти по сравнению с прямым программированием. Оно, однако, может быть использовано для способа аналогичного reversible programs для TSX 07 нано ПЛК.

3.3 Правила выполнения программ списка инструкций.

Программы списка инструкций выполняются последовательно - инструкция за инструкцией

Первой инструкцией обязательно должна быть либо LD, либо безусловная инструкция перехода (например: JMP).

Все инструкции (за исключением LD и безусловных инструкций перехода) используют булевский результат предыдущей инструкции.

Пример:

LD	%1.1		Булевский результат =состоянию бита  %1.1

AND	%M0		Булевский результат = AND предыдущуго булевского

результата и состоянии бита %M0.

OR	%M10		Булевский результат = OR предыдущего булевского

результата и состоянии бита %M10.

ST	%Q2.0		Бит %Q2.0 принимает состояние предыдущего булевского

результата.

Круглые скобки могут быть использованы для изменения порядка, по которому учитываются булевские результаты.

Пример:

LD	%I1.1		Булевский результат = состоянию бита %I1.1  .

AND	%M0		Булевский результат = AND предыдущего булевского

результата и состояния бита %M0.

OR(	%M10		Булевский результат = состоянию бита %M10.

AND	%I1.2		Булевский результат = AND предыдущего булевского

результата и состояния бита %I1.2  .

)				Булевский результат = OR предыдущего булевского

результата и булевского результата инструкции,

расположенной перед инструкцией с круглой скобкой.

ST	%Q2.0		Бит %Q2.0 принимает состояние предыдущего булевского

результата.

Последовательность инструкций может быть изменена инструкциями JMP и вызова подпрограмм.

Пример:

| ! ! ! | LD JMPC LD AND ST %L10: LD AND ........ | %M0 %L10 %I1.1 %M10 %Q2.0 %I1.3 %M20 |  |
| --- | --- | --- | --- |