Я осуществлял Устройство управления приводом подачи UHU 3.00 на Atmel ATtiny2313, с целью обеспечить возможный вариант к коммерческим продуктам сервомеханизма. Это - идеальное ядро для сделай сам сервомеханизма, проецирует.

Его фокус - простая интегрируемость и простой пользовательский интерфейс, который может использоваться, чтобы параметризовать контур системы регулирования для широкого спектра приложений.

Контроллер основан на расширенном алгоритме PID, где в дополнение к общим пропорциональным, интегральным и дифференциальным параметрам цикла обратная связь верхнего уровня используется, чтобы стабилизировать систему без отрицательного влияния на погрешность трекинга.

Подключение с Компьютером базировалось, приложение числового программного управления - широко распространенный интерфейс шага/dir, подключенный на параллельном порту Компьютера.

Контроллер может быть параметризован от Компьютера диалогом открытого текста и последовательной передачей данных.

Все параметры цикла могут быть сохранены во встроенном EEPROM, который гарантирован прямой коррекцией ошибок algortihm. Множественные установки параметров позволяют использованию в других приложениях только, коммутируя на другую оптимизированную установку.

Если программа клеммы специализированной ИС используется, погрешность трекинга может быть показана онлайн как на осциллографе. Это гарантирует самое лучшее настраивание контура системы регулирования.

Моторное напряжение питания может быть выключено, если корректируемое значение погрешности трекинга превышено. Вход погрешности позволяет выключению другим осям, если одна система работает в погрешности.

Внутренний сторож завершает мощные каскады, если по какой-нибудь причине цикл пересчета не перейден в для больше чем 125ms.

Контроллер делает легко более чем 150.000 steps/s (4-кратные обрабатываемые линии энкодера).

Весь вход обработан как аппаратные средства interrups.

Английский вариант использует английские команды как показано в руководстве. Контроллер не распространен на коммерческом ядре. Сбор к подавляющему интересу я решил отправлять контроллер в модели лицензии специализированной ИС. Я называю это 'BeerWare'.

Кто бы ни хочет достать одного из них, посылает мне деньги, которые я должен оплатить части и бутылку его лучшего местного пива. Это может быть заменено полезным инструментом или действительно острыми соусами и горячими и пряными закусками.