Пример 3. Включение символов на индикаторе.

Большой  практический  интерес  представляет  включение  группы

светодиодов, которые в совокупности образуют понятные на бытовом уровне

символы. Во-первых, это цифры от нуля до девяти. Во-вторых, это некоторые

кириллические  и  латинские  буквы.  В-третьих,  это  специфичные  символы,

например, нижнего подчеркивания "_", знака равно "=" и пр. Наличие таких

возможностей  в  программе  определяет  совершенство  и  привлекательность

разрабатываемого устройства.

Чтобы  повысить  уровень  вашего  интереса  к  этой  теме  обратимся  к

простому  примеру  из жизни. Многие  товары  в магазинах  бытовой  техники

имеют  встроенные  индикаторы,  например,  стиральные  машинки.  Почти

такая же модель стиральной машинки, но без индикатора, будет стоить на 20-

30% дешевле. И разница эта совсем не копеечная. Мы же эти знания получим

за сущие копейки.

Опыт  и  практика  полученные  в  предыдущих  примерах  позволят  вам

создать  следующую  программу.  Отрисуем  на  индикаторе  последовательно

символы  фразы "УРА",  затем  символ  нижнего  подчеркивания  "_",

одновременно сформируем звуковой сигнал и зациклим нашу программу.

Ниже  приведен  пример  такой  программы  с  использованием  так

называемой  таблицы  символов.  К  таблице  символов  можно  обращаться  из

любого места программы, что очень удобно и практично.

LIST        P=PIC16F84A

__CONFIG    H'3FF1'

PC          EQU         H'0002'   61

STATUS      EQU         H'0003'

PORTB       EQU         H'0006'

TRISB       EQU         H'0006'

Reg_1       EQU         H'000C'

Reg_2       EQU         H'000D'

Reg_3       EQU         H'000E'

org         0           ; начало программы

; подготовительные моменты

bsf         STATUS,5    ; переход в Банк 1

clrf        TRISB

bcf         STATUS,5    ; переход назад в Банк 0

; отрисовка фразы "УРА_" + звук

m1          clrf        PORTB       ; очистка порта

movlw       .10

call        TABLE       ; переход на метку TABLE

movwf       PORTB

call        Pause

movlw       .11

call        TABLE       ; переход на метку TABLE

movwf       PORTB

call        Pause

movlw       .12

call        TABLE       ; переход на метку TABLE

movwf       PORTB

call        Pause

movlw       .13

call        TABLE       ; переход на метку TABLE

movwf       PORTB

bsf         PORTB,7     ; звук

call        Pause

goto        m1          ; переход на метку (зацикливание)

;====================================

TABLE       addwf      PC,F        ; Содержимое счетчика команд PC = PC + W

retlw      b'01101111' ; 0

retlw      b'00001100' ; 1

retlw      b'01011011' ; 2

retlw      b'01011110' ; 3

retlw      b'00111100' ; 4

retlw      b'01110110' ; 5

retlw      b'01110111' ; 6

retlw      b'01001100' ; 7

retlw      b'01111111' ; 8

retlw      b'01111110' ; 9

retlw      b'00111110' ; У

retlw      b'01111001' ; Р

retlw      b'01111101' ; А

retlw      b'00000010' ; _

retlw      b'00110101' ; h

;====================================

;delay = 500'000 machine cycles

Pause       movlw       .85

movwf       Reg_1

movlw       .138

movwf       Reg_2

movlw       .3

movwf       Reg_3

wr          decfsz      Reg_1, F

goto        wr

decfsz      Reg_2, F

goto        wr

decfsz      Reg_3, F

goto        wr

return   62

end                     ; конец программы

Далее текст прошивки:

:020000040000FA

:1000000083168601831286010A3016208600262078

:100010000B301620860026200C3016208600262065

:100020000D301620860086172620032882076F349D

:100030000C345B345E343C34763477344C347F3467

:100040007E343E3479347D340234353455308C007E

:100050008A308D0003308E008C0B2C288D0B2C28C1

:060060008E0B2C280800A5

:02400E00F13F80

:00000001FF

В  сегмент  таблицы  в  программе  включены  символы  цифр.  Если  нам

нужны другие символы, мы можем расширить эту таблицу.

Внимательно  изучив  текст  программы  –  мы  увидим  однотипность

выполняемых  действий.  В  сегменте  отрисовки  копируем  в  аккумулятор W

число (последовательно  10,  11,  12,  13).  Затем  отправляемся  в  сегмент

таблицы.  С  помощью  команды  addwf  PC,F  мы  складываем  содержимое

аккумулятора с регистром  PC (в этом регистре у МК реализован аппаратный

счетчик команд). В результате сложения счетчик увеличивается на величину,

которая  у  нас  содержится  в  аккумуляторе  W  и  происходит  переход  на

соответствующую  команду  в  таблице. По  команде  retlw  b'хххххххх'  мы

помещаем  в  аккумулятор  указанное  число (b'хххххххх')  и  возвращаемся

назад в сегмент отрисовки. Указанное число представляет собой комбинацию

битов,  которое  затем  записывается  в  порт  и  приводит  к  отображению

осмысленного символа.

Строго говоря, поставленную в примере задачу можно было бы решить

гораздо  проще,  без  таблицы  символов  и  лишних  скачков  по  тексту

программы. Однако, этот пример показывает классический подход к работе с

символами. Обоснуем  это. Например, работа двух кнопок может выполнять

функцию  увеличения  и  уменьшения  значения  какого  либо  регистра.

Мониторинг  значения  этого  регистра  мы  можем  в  автоматическом  режиме

осуществлять через индикатор. Как видим из этого примера, число в регистре

в  любой момент  времени может  принять  любое  значение  и,  следовательно,

значение  непредсказуемо.  Но  это  не  препятствие,  т.к.  это  значение  будет

автоматически  обрабатываться   и  без  таблицы  символов  в  этом  случае  не

обойтись.

Важный момент в этом примере заключается в том, что перемещение в

таблице  происходит  за  счет  принудительного  увеличения  аппаратного

счетчика команд.