Доработка однофазного счетчика электроэнергии на базе ADE 7755,7751

для измерений на постоянном токе.

По такой схеме был переделан промышленный электросчетчик СОЛО 1S для оценки количества вырабатываемой электроэнергии ветрогенератором DC 12v P-600вт.

Входные цепи  ADE7755  могут работать на переменном или пульсирующем токе.

На таймере 555-серии собран мультивибратор с частотой 50гц,который через оптореле

модулирует входные сигналы тока и напряжения. Кроме входных цепей необходимо доработать блок питания счетчика (закоротить гасящий конденсатор),а также увеличить сопротивление шунта(делается пропил на две/ трети части шунта). При изменении тока на шунте от 50мА до 50А погрешность измерения мощности составляет не более 3%.

При калибровке изменением R7 нужно настроить индикатор калибровки счетчика  32импульса 1 вт.  Светодиод 1 импульс-1вт (двух выводный, двухцветный) подключается параллельно шаговому двигателю.