1.	Краткий обзор	3

1.1.	Краткий обзор функций	3

Основные функции	3

Взаимодействие процессов	3

2.	Спецификация продукта	4

2.1.	ARTX Kernel Технические Данные	4

2.2.	Спецификации времени для ARTX Kernel	4

2.3.	Как использовать ARTX Kernel	5

2.4.	Ваше первое ARTX Приложение	5

3.	Теория Режима	7

3.1.	Прерывание Timer Tick	7

3.2.	Задача Clock Task	7

3.3.	Управление Задачами	8

3.4.	Задача Idle	9

3.5.	Ресурсы Системы	9

3.6.	Кооперативная многозадачность	10

3.7.	Циклический Многозадачный режим	11

3.8.	Приоритетная многозадачность	12

3.9.	Управление Стеком	13

3.10.	Пользовательские Таймеры	14

4.	Конфигурирование ARTX Kernel	15

4.1.	Конфигурация	15

Задачи	16

Размер Стека	16

Таймер Аппаратного обеспечения	17

Циклический Многозадачный режим	17

Idle Task	17

Пользовательские Таймеры	18

4.2.	Библиотечные функции	19

5.	Использование расширенного RTX-ARM	19

5.1.	Запись Программам	19

Файлы для включения	19

Определение Задач	19

Множественные Образы	20

Внешние ссылки	21

Использование Почтового ящика	21

5.2.	Отладка	23

Текущие задачи	23

System Tab	24

5.3.	Пример трафика	25

Команды Контроллера Светофора	25

Программное обеспечение	25

Проект TRAFFIC	26

Run in Simulator	26

Run on MCB21xx	28

6.	Справочник по функциям	29

6.1.	Управление задачами	29

os_sys_init	29

os_tsk_create	29

os_tsk_create_user	30

os_tsk_delete	31

os_tsk_delete_self	32

os_tsk_self	32

os_tsk_pass	32

os_tsk_prio	33

6.2.	Управление флажками событий	34

os_evt_wait_or	34

os_evt_wait_and	34

os_evt_set	35

os_evt_clr	35

isr_evt_set	36

6.3.	Управление семафорами	36

os_sem_init	36

os_sem_send	37

os_sem_wait	37

isr_sem_send	38

6.4.	Управление почтовыми ящиками	38

os_mbx_declare	38

os_mbx_init	39

os_mbx_send	39

os_mbx_wait	40

os_mbx_check	41

isr_mbx_send	42

isr_mbx_receive	42

6.5.	Управление временем	43

os_dly_wait	43

os_itv_set	44

os_itv_wait	44

os_tmr_create	44

os_tmr_kill	45

os_tmr_call	46

6.6.	Системные функции	46

tsk_lock	46

tsk_unlock	47

ARTX Kernel - операционная система реального времени (RTOS), который позволяет Вам создавать приложения, которые одновременно исполняют множественные функции или задачи. Это часто требуется во внедренном приложении. В то время как конечно возможно создать программы в реальном времени без RTOS (выполняя одну или более функций или задач в кольцевом регистре), есть многочисленное планирование, обслуживание и проблема выбор времени, которые RTOS подобно ARTX Kernel может решить для Вас.

Операционная система реального времени (RTOS) позволяет осуществлять гибкое планирование ресурсов системы подобно центральному процессору и запоминающему устройству и предлагает некоторый способ связаться между задачами. ARTX Kernel - мощный RTOS, который является удобным и работает со всеми ARM-7 процессорами.

ARTX программы записываются, используя стандартные конструкции C и компилируются Keil ™ CARM Компилятором. Дополнения к языку C позволяют Вам легко объявлять функции задач без потребности в сложной стековой памяти и переменной топологии структуры. программы ARTX Kernel требует только, чтобы Вы включили файл конфигурации специализированной библиотеки и определение ARTX библиотеки в вашу программу.

# Краткий обзор

ARTX Kernel - удобная Операционная система реального времени для семейства ARM микропроцессоров. Она обеспечивает набор функций CARM, чтобы формировать приложения в реальном времени, используя параллельный прогон задач. Эта глава дает Вам основную информацию о ARTX Kernel.

## Краткий обзор функций

Основные функциональные возможности позволяют запускать и останавливать сходящиеся задачи. Дополнительные функции поддерживают взаимодействие процессов. Эта связь может использоваться, чтобы синхронизировать различные задачи, управлять общими ресурсами подобно периферийным устройствам или областям запоминающего устройства и передавать законченные сообщения между задачами.

### Основные функции

Основные функции используются, чтобы запустить Операционную систему В реальном времени, запускать и останавливать задачи и управлять прохождением данных от одной задачи до другой. Возможно задать приоритеты выполнения задач. Они используются, чтобы выбрать одну специфическую задачу быть активной затем, если больше чем одна задача готова, выполнить приоритетное планирование.

### Взаимодействие процессов

Главное, что осуществляет синхронизацию задач - флажки событий. Каждая задача имеет 16 флажков событий, назначенных на нее и может поэтому ждать выборочно 16 различных событий. Возможно для задачи ждать больше чем один флажок одновременно. В этом случае она может быть выбрана, если все выбранные флажки установлены (И-СОЕДИНЕНИЕ). Задача может продолжается, если только один или несколько из всех выбранных флажков установлены (ИЛИ- СОЕДИНЕНИЕ).

Флажки события могут быть установлены также функциями обработки прерываний ARM. Этим механизмом возможно синхронизировать асинхронные внешние события с задачами ARTX Kernel.

Если общий ресурс должен быть использован более чем одной задачей, требуются средства специализированной обработки в многозадачной системе в реальном времени. Иначе различные процессы могут вмешаться и привести к противоречивым данным из периферийного элемента.

Первичные средства для этой цели - семафоры. Семафоры - программные объекты, содержащие виртуальный маркер. Маркер передаются к одной задаче, одновременно таким образом исключая вмешательство различных процессов к общему ресурсу. Семафор может заставить задачу бездействовать, если маркер не доступен. Задача продолжится с такой скоростью. как маркер возвращен к семафору. Чтобы манипулировать ошибочными ситуациями, возможно объединить ждущие маркера с блокировкой времени.

Иногда обязано передавать сообщения между задачами. Это обычно имеет место, когда протокол высокого уровня осуществляется подобно IP TCP, UDP, цифровая сеть комплексного обслуживания и т.д. ARTX Kernel поддерживает мощную систему почтового ящика. Сообщение - просто указывает на группу элементов запоминающего устройства, содержащего сообщение протокола или структуру. Группа элементов запоминающего устройства динамически размещена и обеспечена пользователем. Это - пользовательская ответственность должным образом разместить/освободить блоки запоминающего устройства, чтобы предотвратить переполнение запоминающего устройства.

Сообщение может поместить задачу к бездействию, если сообщение передается для ждущей задачи, сообщения не доступно. Задача будет просыпаются, как только сообщение посылают почтовому ящику к ждущей задаче.

# Спецификация продукта

## ARTX Kernel Технические Данные

| Описание | ARTX Kernel |
| --- | --- |
| Количество задач | 256 максимально. |
| Количество почтовых ящиков | не ограниченно |
| Количество семафоров | не ограниченно |
| Количество сигналов | 16 флагов событий на задачу |
| Количество пользовательских таймеров | не ограниченно |
| Требования к RAM | Min. 500 байт |
| Требования к коду | Менее чем 5 KB |
| Требования Аппаратному обеспечению | Один таймер (любой таймер может использован) |
| Пользовательские приоритеты задачи | 1 - 255 |
| Время коммутации контекста | Менее чем 5µsec @60MHz, 0 ws. |
| Время блокировки прерывания | 1.8 µsec @60MHz, 0 ws. |

Элементы, которые помечены не ограниченными, не ограничены ARTX Kernel, однако они ограничены доступными ресурсами запоминающего устройства системы.

- Сигналы называются событиями для ARTX Kernel. Каждая задача имеет доступные 16 флажков событий, чтобы ожидать.

- Требования ОЗУ зависят от количества выполняемых задач.

## Спецификации времени для ARTX Kernel

| Функция | Производительность |
| --- | --- |
| Инициализация системы (os_sys_init), начало задачи | 31.7 |
| Создание задачи без коммутации задачи | 10.8 |
| Создание задачи с коммутацией | 12.8 |
| Удаление задачи (os_tsk_delete) | 6.2 |
| Переключение задачи (os_tsk_delete_self) | 8.5 |
| Переключение задачи (os_tsk_pass) | 4.6 |
| Переключение задачи (upon set event) | 6.9 |
| Переключение задачи (upon sent semaphore) | 5.4 |
| Переключение задачи (upon sent message) | 5.9 |
| Установка события (no task switch) | 2.2 |
| Установка семафора (no task switch) | 1.9 |
| Установка сообщения (no task switch) | 2.6 |
| Получение идентификатора задачи (os_tsk_self) | 0.9 |
| Ответ прерывание IRQ | 0.4 |
| Максимальная. Блокировка прерывания для хранения и поиска информации IRQ | 1.8 |
| Максимальное Время ожидания прерывания для хранения и поиска информации IRQ (ответ + блокировка) | 2.2 |

Все перечислено в µs, действительно для LPC21xx центрального процессора ARM с синхроимпульсами системы 60 МГц, код выполнен из внутреннего FLASH.

- ARTX Kernel конфигурирован для: 10 задач, 10 пользовательских таймеров

- Эти выборы времени измерены uVision3 программой отладки, имитация SARM.DLL ver.: 1.21g

- Ответ прерывания для хранения и поиска информации включает Пролог хранения и поиск информации как сгенерировано CARM. Обратите внимание, что CARM быстродействующие процедуры обработки прерываний имеют то же самое время срабатывания прерывания без ARTX Kernel.

## Как использовать ARTX Kernel

Операционная система В реальном времени основана на идее относительно параллельных процессов. Задача, которую система должна выполнять, разбита в несколько меньших задач. В этом есть много преимуществ:

- Реальные процессы обычно составляются из нескольких сходящихся действий. Эта концепция может отобразиться в нашем программном обеспечении.

- Различные действия могут иметь место, только если в настоящее время они необходимы. Это возможно, потому что они разбиты на отдельные процессы, которые могут быть выполнены самостоятельно.

- Действия могут быть расположены по приоритетам. Необходимо задать приоритеты выполнения задач.

- Большое нагромождение программного обеспечения разделено на меньшие части. Они проще, чтобы понять и более легко справляться с ними.

- Разбивая программное обеспечение на независимые части, система становится менее сложной. Это уменьшает возникновение ошибок и даже облегчает контроль.

- Система может быть расширена без проблем. Это осуществляется добавляя дополнительные задачи в более поздней точке времени.

- Операционная система В реальном времени предлагает услуги, необходимые во многих приложениях в реальном времени. Это включает хорошую манипуляцию прерываниями, периодический запуск задач и сроки на ожидание функций.

Теперь мы должны быть достаточно активны, чтобы узнать больше об использовании ARTX. По тому, как название получено из Перемещенной операционной системы В реальном времени, обозначение ARM, указывающее на семейство микропроцессора ARM.

## Ваше первое ARTX Приложение

Чтобы облегчать понятия, мы используем простой пример, который мог конечно быть осуществлен без ARTX Kernel. Наше приложение должно выполнить две задачи, мы называем их, "делай - это" и "делай - то". Эти действия должны быть повторены после некоторой паузы, например 50 ms. Пауза начинается, когда оба действия завершены. Между этими двумя действиями - дополнительная, маленькая пауза 20 ms ("делай - то" должен следовать за "делай - это" после этой паузы).

Теперь мы постепенно будем формировать приложение:

- Мы размещаем код для этих двух действий в две задачи (task1 и task2). Задачи могут быть объявлены в CARM как тип специализированной С функции, используя ключевое слово расширения языка С __task.

void task1 (void) __task {

.... код задачи 1 размещен здесь ....

}

void task2 (void) __task {

.... код задачи 2 размещен здесь ....

}

- Когда запущена программа, Операционная система В реальном времени должна быть запущена прежде, чем могут выполняться любые задачи. Это делается вызовом функции os_sys_init() В функции Main C. Как параметр может использоваться идентификация задачи. Вместо того, чтобы продолжить выполнение программы в основной функции эта задача будет выполнена позже.

В нашем примере мы сначала запускаем task1. В начале task1 вызывающийся из os_tsk_create() будет запускаться task2:

void task1 (void) __task {

os_tsk_create (task2, 0);

.... code of task 1 placed here ....

}

void task2 (void) __task {

.... code of task 2 placed here ....

}

void main (void) {

os_sys_init (task1);

}

- Теперь мы должны осуществить требуемую структуру выполнения. Поскольку оба действия повторяются неопределенно, мы размещаем их зацикливая в этих двух задачах. Функция системы os_dly_wait() приостанавливает задачу на множество интервалов системы. ARTX Kernel запускает таймер системы, программируя один из таймеров аппаратного обеспечения микропроцессоров ARM. По умолчанию интервал системы - 10 ms и используется Timer0.

- Функции os_evt_wait_or() и os_evt_set() используются, чтобы ожидать флажков события и установить их. В нашем примере мы используем флажок события  номер 3. Распечатка, показанная ниже содержит все инструкции, требуемые для прогона примера:

/* Include type and function declarations for ARTX */

#include "ARTX.H"

/* id1, id2 будет содержать идентификаторы задачи во время выполнения */

OS_TID id1, id2;

/* Forward reference. */

void task1 (void) __task;

void task2 (void) __task;

void task1 (void) __task {

/* Получить собственный номер идентификации задачи системы */

id1 = os_tsk_self();

/* Задать номер идентификации системы task2 в id2 */

id2 = os_tsk_create(task2, 0);

for (;;) {    /* do-this */

/* Указать для task2 завершение do-this */

os_evt_set(0x0004, id2);

/* Ожидание завершения do-that (0xffff means no time-out)*/

os_evt_wait_or(0x0004, 0xffff);

/* Ожидать 50 ms */

os_dly_wait(5);

}

}

void task2 (void) __task {

for (;;) {

/* Одидание завершения do-this (0xffff means no time-out) */

os_evt_wait_or(0x0004, 0xffff); /* do-that */

/* Пауза 20 ms до передачи сигналов события в task1 */

os_dly_wait(2);

/* Указать для task1 завершение do-that */

os_evt_set(0x0004, id1);

}

}

void main (void) {

os_sys_init (task1);

}

- Теперь мы должны компилировать нашу типовую программу и связать ее с библиотекой функции ARTX. Выберите ARTX Операционную систему для проекта под: Options for Target - Target - Operating System - Advanced RTX-ARM. Конечный продукт может быть шиной на вашей мишени или под uVision2 моделирующей программой подобно программе без ARTX.

- Вы можете найти этот пример в папке \Keil\ARM\ARTX\Examples\Artx_ex1.

# Теория Режима

Расширенный RTX-ARM использует и управляет ресурсом вашей целевой системы. Эта глава обсуждает ресурсы и как они используются ARTX Kernel.

Много аспектов ARTX Kernel могут быть конфигурированы в основании проекта. Это отмечено, где возможно.

## Прерывание Timer Tick

ARTX Kernel использует один из стандартных Таймеров ARM, чтобы генерировать периодические прерывания. Это прерывание - импульс сигнала времени Таймера ARTX Kernel. Времена ожидания и интервальные значения, указанные для ARTX библиотечных программ измерены используя импульс сигнала времени Таймера ARTX Kernel.

По умолчанию, Таймер T0 используется как таймер импульса сигнала времени системы ARTX Kernel. Однако любой таймер от T0 до T1 может использоваться как таймер импульса сигнала времени системы. Таймер импульса сигнала времени системы может быть изменен в ARTX_Config.c.

Прерывание Импульса сигнала времени Таймера ARTX Kernel происходит каждые 150 000 машинных циклов. Так, для стандарта ARM на 60MHz, период импульса сигнала времени таймера - 0.010 секунды или частота 100Hz (60MHZ / 4 / 150 000). Значение может быть изменено в ARTX_Config.c.

## Задача Clock Task

Clock Task - задача системы, выполняемая на каждом прерывание импульса сигнала времени таймера. Она имеет самый высокий приоритет и никогда не будет прерываться. Эта задача - основной переключатель задач.

ARTX задачи действительно не выполняются одновременно. Доступное процессорное время разделено на интервалы времени и ARTX Kernel задает интервал времени на каждую задачу. Так как интервал времени это короткий интервал (заданный по умолчанию интервал времени установлен 10 ms), кажется, как если бы задачи выполнялись одновременно.

Задачи выполняются с продолжительностью их интервала, если интервал времени задачи не указан явно вызовом os_tsk_pass(), или некоторые задачи ждут функции. Тогда ARTX Kernel переключается к следующей задаче, которая является готовой для выполнения. Продолжительность интервала времени может быть определена в ARTX_Config.c.

os_clock_demon() задача управляет пользовательскими задачами. Она манипулирует временем ожидания задержки задачи, помещает задачи в режим ожидания, чтобы обеспечить их бездействие. Когда происходит событие, она переводит ждущие задачи снова к готовому состоянию. Именно поэтому задача os_clock_demon() должна иметь самый высокий доступный приоритет.

## Управление Задачами

Каждая Перемещенная RTX задача находится всегда точно в одном состоянии, которое говорит о состоянии задачи.

| Состояние | Описание |
| --- | --- |
| RUNNING | Задача, которая выполняется в настоящее время, находится в Состоянии RUNNING. Только одна задача одновременно может быть в этом состоянии. os_tsk_self() возвращает идентификатор Задачи (TID) выполняющейся задачи в настоящее время. |
| READY | Задачи, которые являются готовыми для выполнения, находятся в Состоянии READY. Как только выполняющаяся задача завершила обработку, ARTX выбирает следующую Готовую задачу с самым высоким приоритетом и начинает ее. |
| WAIT_DLY | Задачи, которые ждут, чтобы истекло время задержки, находятся в Состоянии WAIT_DLY. Как только время задержки истекло, задача переключается в Состояние READY. Функция os_dly_wait() используется, чтобы переключить задачу в Состояние WAIT_DLY. |
| WAIT_ITV | Задачи, которые находятся в периодическом ожидании, находятся в Состоянии WAIT_ITV. Как только интервальное время задержки истек, задача коммутируются назад в Состоянию READY. os_itv_wait() функция используется, чтобы разместить задачу в Состояние WAIT_ITV. |
| WAIT_OR | Задачи, которые ждут не менее одного флажка события, находятся в Состоянии WAIT_OR. Как только событие происходит, задача коммутирована в Состояние READY. os_evt_wait_or() функция используется, чтобы разместить задачу в Состояние(WAIT_OR. |
| WAIT_AND | Задачи, которые ждут всех флажков события, находятся в Состоянии WAIT_AND. Когда все флажки события установлены, задача коммутирована в Состояние READY. os_evt_wait_and() функция используется, чтобы разместить задачу в Состояние WAIT_AND. |
| WAIT_SEM | Задачи, которые ждут семафора, находятся в Состоянии WAIT_SEM. Когда маркер получен от семафора, задача коммутирована в Состоянию READY. os_sem_wait() функция используется, чтобы разместить задачу в Состояние WAIT_SEM. |
| WAIT_MBX | Задачи, которые ждут сообщения почтового ящика, находятся в Состоянии WAIT_MBX. Как только сообщение прибыло, задача коммутирована в Состоянию READY. Функция os_mbx_wait() используется, чтобы разместить задачу в Состояние WAIT_MBX. Задачи, ждущие, чтобы послать сообщение, когда почтовый ящик полон, также помещены в состояние WAIT_MBX. Когда сообщение прочтено из почтового ящика, задача коммутирована в Состояние READY. В этом случае функция os_mbx_send() используется, чтобы разместить задачу в состояние WAIT_MBX. |
| INACTIVE | Задачи, которые не были начаты или задачи, которые были удалены, находятся в Состоянии INACTIVE. Функция os_tsk_delete() размещает задачу, которая была начата os_tsk_create () в Состояние INACTIVE. |

## Задача Idle

Когда никакая задача не готова выполниться, ARTX Kernel выполняет Задачу Idle os_idle_demon(). Задача Idle - простое зацикливание. Например:

for (;;);

Приборы ARM обеспечивают режим idle, который уменьшает потребляемую мощность, останавливая выполнение программы, пока не происходит прерывание. В этом режиме, все периферийные устройства, включая систему прерывания, все еще продолжают работать.

ARTX Kernel инициализирует режим idle в Задаче os_idle_demon() Idle (когда никакая другая задача не готова к выполнению). Когда происходит Прерывание Timer Tick ARTX Kernel (или любое другое прерывание), выполнение программы микроконтроллера продолжается.

Вы можете добавить в конец ваш собственный код ARTX Kernel os_idle_demon() задачи Idle. Код, выполненный Задачей Idle может быть конфигурирован в ARTX_Config.c файле конфигурации.

Примечание

- Задача Idle os_idle_demon() является задачей системы ARTX Kernel и поэтому создана системой.

- Не используйте режим idle, если Вы используете интерфейс JTAG для отладки. Некоторые приборы ARM могут прекратить поддерживать связь по интерфейсу JTAG в режиме idle.

## Ресурсы Системы

Задача ARTX Kernel идентифицирована Task Control Block (TCB). Это - динамически размещенные группы элементов в памяти, где расположены все Управляющие Задачи и переменные Состояния. TCB размещен во времени выполнения, когда задача создана вызовом функции os_tsk_create() или os_tsk_create_user().

Размер TCB объединения запоминающего устройства определен в ARTX_Config.c файле конфигурации и это зависят от количества задач. Это не связано с количеством определенных задач, так как множественные образцы задачи поддерживаются ARTX Kernel.

Задача размещает также свою собственную Стековую память. Она размещена во времени выполнения после того, как Task Control Block был размещен. Указатель на группу элементов Стековой памяти записываются в TCB.

## Кооперативная многозадачность

Если Вы запрещаете Циклический Многозадачный режим, Вы должны конструировать и осуществить ваши задачи так, чтобы они работали совместно. Определенно, Вы должны вызвать системные функции подобно os_dly_wait() или os_tsk_pass(), размещенные где-нибудь в каждой задаче. Эти функции сообщают ARTX Kernel, чтобы коммутировать к другой задаче.

Следующий пример показывает простую программу ARTX для использования Кооперативной многозадачности. ARTX Kernel начинает выполнять задачу 1. Эта функция создает задачу 2. После того, как counter1 увеличится, выключатели ARTX Kernel переходят к задаче 2. После того, как counter2 увеличится, выключатели ARTX Kernel возвращаются назад к задаче 1. Эта технология повторяется неопределенно.

#include <ARTX.h>

int counter1;

int counter2;

void task1 (void) __task;

void task2 (void) __task;

void task1 (void) __task {

os_tsk_create (task2, 0); /* Create task 2 and mark it as ready */

for (;;) {                /* loop forever */

counter1++;            /* update the counter */

os_tsk_pass();        /* switch to 'task2' */

}

}

void task2 (void) __task {

for (;;) {                /* loop forever */

counter2++;            /* update the counter */

os_tsk_pass();        /* switch to 'task1' */

}

}

void main (void) {

os_sys_init(task1); /* Initialize ARTX Kernel and start task 1 */

for (;;);

}

Различие между системной функцией ожидания и os_tsk_pass – та, что система ждет и позволяет вашей задаче ждать события, в то время как os_tsk_pass переключает к другой готовой задаче немедленно.

Примечание

- os_tsk_pass не будет коммутировать к следующей готовой задаче, если она имеет более низкий приоритет, чем выполняющаяся в настоящее время задача.

## Циклический Многозадачный режим

ARTX Kernel может быть конфигурирован, чтобы использовать Циклический Многозадачный режим (или переключение задач). Карусель позволяет квазипараллельное выполнение нескольких задач. Задачи действительно не выполняются одновременно, но разделены временем (доступное процессорное время разделено на интервалы времени, и ARTX Kernel задает интервал времени на каждую задачу). Так как интервал времени -невелик (только несколько миллисекунд), кажется, как если бы задачи выполняются одновременно.

Задачи выполняются в течение продолжительности их интервала (если интервал времени задачи не прерван). Тогда, ARTX Kernel переключается к следующей задаче, которая является готовой выполниться и имеет тот же самый приоритет. Если никакая другая задача с тем же самым приоритетом не готова выполниться, выполняющиеся в настоящее время резюме задачи это - выполнение. Продолжительность интервала времени может быть определена в файле конфигурации ARTX_Config.c.

Следующий пример показывает простую программу ARTX, в которой используется Многозадачный режим Карусели. Эти две задачи в этой программе - встречные кольцевые регистры. ARTX Kernel начинает выполнять задачу 1, которая является функцией, названной job1. Эта функция создает другую задачу, вызывая job2. После выполнения job1 в течение ее интервала времени, выключатели ARTX Kernel переключаются к job2. job2 выполняется в течение всего интервала времени и выключатели ARTX Kernel переключаются назад к job1. Эта технология повторяется неопределенно.

#include <ARTX.h>

int counter1;

int counter2;

void job1 (void) __task;

void job2 (void) __task;

void job1 (void) __task {

os_tsk_create (job2, 0);  /* Create task 2 and mark it as ready */

while (1) {               /* loop forever */

counter1++;            /* update the counter */

}

}

void job2 (void) __task {

while (1) {                /* loop forever */

counter2++;              /* update the counter */

}

}

void main (void) {

os_sys_init (job1);     /* Initialize ARTX Kernel and start task 1 */

for (;;);

}

Примечание

- Вместо того, чтобы ждать в течение интервала времени задачи, чтобы истечь, Вы можете использовать одну из системных функции ожидания или функцию os_tsk_pass, чтобы сообщить ARTX Kernel, что можно коммутироваться к другой задаче. Система ждет, функция приостанавливает текущую задачу заменяет на WAIT_xxx Состояние до указанного события (и задача изменена на READY Состояние). В это время может выполниться любое количество других задач.

## Приоритетная многозадачность

ARTX Kernel - операционная система приоритетной многозадачности. Если задача с более высоким приоритетом, чем выполняющаяся в настоящее время задача, становится готовой выполниться, это приостановит течение выполняющейся задачи.

Приоритетный коммутатор задачи происходит когда:

- планировщик выполнен из функции прерывания по таймеру импульса сигнала времени системы. Технология планировщика delays из задачи. Если время задержки для задачи с более высоким приоритетом истекло, эта задача продолжит выполняться вместо выполняющейся в настоящее время задачи.

- событие установлено для более высоко приоритетной задачи выполняющейся в настоящее время задачей или программой обработки прерывания. Выполняющаяся в настоящее время задача будет приостановлена, и более высоко приоритетная задача продолжает выполняться.

- маркер возвращен семафором и более высокая приоритетная задача ждет его. Выполняющаяся в настоящее время задача будет приостановлена, и ждущая задача семафора продолжит выполняться. Маркер может быть возвращен выполняющейся в настоящее время задачей или программой обработки прерывания.

- сообщение зарегистрировано в почтовом ящике и более высоко приоритетная задача ждет. Выполняющаяся в настоящее время задача будет приостановлена, и задача ждущая сообщения продолжит выполняться. Сообщение может быть зарегистрировано выполняющейся в настоящее время задачей или программой обработки прерывания.

- почтовый ящик является полным, и более высоко приоритетная задача ждет сообщения в почтовом ящике. При выполнении в настоящее время задача или программа обработки прерывания получат сообщение из почтового ящика, задача, ждущая вывода, которым сообщение продолжит выполняться.

- приоритет выполняющейся в настоящее время задачи уменьшил значение. Если другая задача готова выполниться и имеет более высокий приоритет чем выполняющаяся в настоящее время задача, эта задача приостанавливается немедленно и более высоко приоритетные задачи выполняются.

Смотрите следующий пример. Задача job1 имеет более высокий приоритет чем задача job2. Когда job1 начата, она создает задачу job2 и вводит функцию os_evt_wait_or(). Здесь она приостанавливается, и продолжает выполнение задача job2. Как только job2 установила флажок события для job1, она приостановлена, и задача job1 продолжена. Задача job1 приращения противостоит cnt1, и приостанавливается снова вызывая функцию os_evt_wait_or(). Задача job2 продолжается, увеличивает счетчик cnt2 и устанавливает флажок события для job1. Эта технология повторяется неопределенно.

#include <ARTX.h>

OS_TID tsk1,tsk2;

int    cnt1,cnt2;

void job1 (void) __task;

void job2 (void) __task;

void job1 (void) __task  {

os_tsk_prio(2);

os_tsk_create (job2, 1);

while (1) {

os_evt_wait_or(0x0001, 0xffff);

cnt1++;

}

}

void job2 (void) __task  {

while (1) {

os_evt_set(0x0001, job1);

cnt2++;

}

}

void main (void) {

os_sys_init (job1);

while (1);

}

## Управление Стеком

Управление Стеком ARTX Kernel разработано для оптимального использования запоминающего устройства. Система ARTX Kernel нуждается в одном комплекте стековой памяти пространство для задачи, которая находится в настоящее время в Прогоне:

- Местный Стек: параметры памяти, динамические, локальные переменные и функциональные адреса возврата. В ARM эта стековая память может быть расположена где-нибудь, но по причинам рабочих характеристик предпочтение должно быть отдано памяти на кристалле.

В коммутаторе задач, контекст выполняющейся в настоящее время задачи запомнен в местном стеке этой задачи, стековая память коммутирована к следующей задаче, и контекст этой задачи восстановлен, и задача начинает выполняться. Местный Стек также содержит контекст задачи Ожидания или Готовых Задач.

Другие промежутки стековой памяти должны быть конфигурированы в файле конфигурации Запуска ARM. Все задачи работают в непривилегированном режиме. Планировщик переключает стековую память режима пользователя системы между задачами. По этой причине гипотетический пользователь/стековая память режимов системы, которые определены в файле запуска, используется, пока первая задача не создана и не начата. Заданные по умолчанию требования стековой памяти являются очень маленькими, так что это оптимально для установки стековой памяти пользователя/системы в файле запуска до 64 байт.

## Пользовательские Таймеры

Пользовательские Таймеры - простые блоки таймера, считающие в обратном порядке импульсы сигнала времени таймера системы. Вы можете создать и уничтожить пользовательский таймер динамически во времени выполнения. Если таймер не уничтожен перед истечением, пользователь обеспечивает функцию повторного вызова os_tmr_call(), являющуюся вызовом.

Значение времени ожидания определено, когда таймер создан функцией os_tmr_create().

Функция повторного вызова - вызывает истекший таймер с параметром. Этот параметр был обеспечен пользователем, когда таймер был создан и был запомнен ARTX в управляющем блоке таймера. Когда таймер истек, этот параметр передают пользователю в функции os_tmr_call(). Если таймер был уничтожен прежде, чем значение времени ожидания истекло, функция повторного вызова  не вызывается.

Функция повторного вызова os_tmr_call() - вызывает истечение пользовательского таймера. Это может быть определено в файле конфигурации ARTX_Config.c.

Примечание

- Функция повторного вызова вызывается из задачи синхронизации системы os_clock_demon(), которая имеет самый высокий приоритет и никогда не будет выгружаться. Рекомендуют делать ваш os_tmr_call() функцией, маленькой и быстродействующей насколько возможно. Эти функциональные блоки ARTX планировщика в течение времени это выполнены.

# Конфигурирование ARTX Kernel

ARTX Kernel прост настроить для каждого приложения, которое Вы создаете.

## Конфигурация

ARTX Kernel должен быть конфигурирован для внедренных приложений, которые Вы создаете. Все параметры настройки конфигурации найдены в файле ARTX_Config.c, который расположен в папке \Keil\ARM\ARTX\SRC\Kernel. Варианты конфигурации в ARTX_Config.c позволяют Вам:

Определите Количество Сходящихся Задач Прогона

Определите размер стековой памяти для каждой задачи

Определите количество таймеров центрального процессора, используемое как Таймер Импульса сигнала времени Системы

Определите Значение Перезагрузки для таймера импульса сигнала времени системы - Интервала Системного времени

Разрешите или запретите Циклическое Переключение задач

Определите интервал времени для Циклического Переключения задач

Определите режимы Задачи Idle

Определите Количество Пользовательских Таймеров

Определите код для Пользовательской Функции Повторного вызова Таймера

Заданная по умолчанию конфигурация ARTX_Config.c включена в ARTX Библиотеку. Однако, чтобы гарантировать конфигурацию используемую для вашего приложения, Вы должны копировать файл ARTX_Config.c в вашу проектную папку и добавить его к вашему проекту.

Чтобы настраивать конфигурацию ARTX Kernel, Вы должны изменить настройку указанный в ARTX_Config.c

Примечание

Если Вы не добавите файл конфигурации (ARTX_Config.c) к вашему проекту, заданный по умолчанию файл конфигурации из библиотеки включается автоматически. Последующие изменения файла конфигурации, запомненные в библиотеке могут иметь неблагоприятные последствия на режим вашего приложения.

### Задачи

Следующий #define(s) определяют, как задачи ARTX Kernel конфигурированы:

OS_TASKCNT определяет максимальное количество задач.

Эта информация используется ARTX, чтобы резервировать объединение запоминающего устройства для переменных управления задачи. Это количество может быть выше, чем количество определенных задач в вашем приложении (одна задача может иметь множественные образы) или ниже если гарантируется, что количество созданных и прогоняющих задач никогда не будет превышать OS_TASKCNT.

#define OS_TASKCNT     6        /* Number of concurrent running tasks */

OS_PRIVCNT определяет количество задач, использующих  общую стековую память.

Иногда мы имеем задачу, которая использует намного больше местных переменных чем другие задачи. Пространство памяти для таких переменных размещено системой в местной стековой памяти. Это - обычно имеет место, когда мы имеем большие местные буферные регистры, матрицы или сложные структуры, используемые как местные переменные в этой задаче. Доступное пространство памяти (стековая память)  скоро может быть превышено, заставляя ARTX Kernel записывать поверх стековой памяти других задач. Это проводит к работе со сбоями ARTX Kernel и наконец к аварийному отказу системы. Если мы увеличиваем размер стековой памяти в ARTX_Config.c файле конфигурации, мы увеличиваем также пространство для других задач, таким образом тратящих впустую ценные ресурсы запоминающего устройства.

Термин частный комплект стековой памяти в этом случае означает, что пространство памяти для стековой памяти задачи обеспечено пользователем когда задача создана. Это автоматически не назначается системой. Эта информация используется ARTX Kernel, чтобы оптимизировать использование запоминающего устройства. ARTX Kernel не будет резервировать пространство для стековой памяти для таких задач.

#define OS_PRIVCNT     0        /* Number of tasks using private stacks  */

### Размер Стека

использование стековой памяти из специфической задачи зависит от ее количества местных динамических локальных переменных и количества уровней подпрограммы. Функции обработки прерываний не используют стековую память задачи.

OS_STKSIZE определяет количество ОЗУ, размещенного как стековая память для каждой задачи. Размер стековой памяти определен в байтах.

- #define OS_STKSIZE    100        /* Task stack size in bytes */

На полном переключении задачи контекста ARTX Kernel запоминает все регистры ARM в стековой памяти. Полное запоминание контекста задачи требует 64 байта стековой памяти.

### Таймер Аппаратного обеспечения

Следующие #define(s) определяют, как конфигурирован таймер аппаратного обеспечения ARTX Kernel:

OS_TIMER определяет таймер, используемый как развертка для системы в реальном времени. Он поставляет периодическое прерывания, которое пробуждают задачу системы хронометрирования. Пользователь имеет возможность выбрать, какой таймер должен служить для этой цели (0 или 1).

- #define OS_TIMER       1          /* Define ARTX timer number (0..1) */

OS_CLOCK определяет емкость интервала системного времени. Рекомендованы значения 15000.. 1500000 окончаний от 1 до 100ms с Синхроимпульсами на 60 МГц.

- #define OS_CLOCK       149999     /* 10 ms at 15MHz @60MHz cpu clock */

### Циклический Многозадачный режим

Следующий #define(s) определяют как ARTX Kernel Циклический Многозадачный режим конфигурирован:

OS_ROBIN разрешает Циклический Многозадачный режим. Значение должно быть установлено в 1, чтобы разрешить или 0 запретить. Разрешено по умолчанию.

#define OS_ROBIN       1        /* Enable Round-Robin Multitasking  */

OS_ROBINTOUT определяет Циклическое Время ожидания. Это - интервал, назначенный на выполняющуюся в настоящее время задачу. После того, как этот интервал истекает, выполняющаяся в настоящее время задача приостанавлиивается, и следующая задача, готовая выполняться, продолжается. Это определено в количестве импульсов сигнала времени системы.

#define OS_ROBINTOUT   5        /* Number of system ticks for Round-Robin Timeout */

### Idle Task

Когда никакие задачи не готовы выполниться ARTX Kernel, выполняется Idle Task. Задача Idle - простой кольцевой регистр, который не делает ничего — только ждет ARTX Kernel прерывание Timer Tick, чтобы переключиться к задаче, которая является готовой.

os_idle_demon () код определяет, действительно ли команда IDLE выполнена в Задаче Idle. Настройка по умолчанию ВЫКЛЮЧЕНА, блокируя центральный процессор, чтобы ввести режим idle. Вы можете суммировать ваш код здесь, который будет выполнен, когда никакая другая задача не готова выполниться.

Следующее - пример os_idle_demon () заданный по умолчанию функциональный код, который включен в библиотеку по умолчанию.

/*--------------------------- os_idle_demon ---------------------------------*/

void os_idle_demon (void) __task {

/* The idle demon is a system task. It is running when no other task is   */

/* ready to run (idle situation). It must not terminate. Therefore it     */

/* should contain at least an endless loop.                               */

for (;;) {

/* HERE: include here optional user code to be executed when no task runs.*/

}

} /* end of os_idle_demon */

Примечание

Вы не должны использовать режим IDLE, если ULINK используется для отладки. режим Idle может объединить в блоки интерфейс JTAG на некоторых из приборов ARM.

### Пользовательские Таймеры

Вы можете создать и уничтожить пользовательские таймеры во времени выполнения. Это обязано определять максимальное количество прогона пользовательскими таймерами и также код для os_tmr_call () функции.

OS_TIMERCNT определяет количество пользовательских таймеров, которые могут быть созданы и начаты. Если пользовательские таймеры не используются, устанавливают это значение на 0. Эта информация используется ARTX, чтобы резервировать ресурсы запоминающего устройства для управляющих блоков таймера.

#define OS_TIMERCNT    5        /* Number of user timers */

Функция повторного вызова os_tmr_call () вызывается, когда пользовательский таймер истекает. Это обеспечено в файле конфигурации ARTX_Config.c в виде пустой функции. Вы должны изменить функцию для удовлетворения ваших потребностей.

Информация параметра - параметр передается в os_tmr_create() функцию при создании таймера.

/*--------------------------- os_tmr_call -----------------------------------*/

void os_tmr_call (WORD info) {

/* This function is called when the user timer has expired.               */

/* Parameter "info" is the parameter defined when the timer was created.  */

/* HERE: include here optional user code to be executed on timeout.       */

info;

} /* end of os_tmr_call */

Примечание

Функция повторного вызова - вызывается из задачи синхроимпульса системы os_clock_demon(), которая имеет самый высокий приоритет и никогда не будет выгружаться. Рекомендуется делать вашу os_tmr_call() функцию функцией маленькой и быстродействующей насколько возможно.

## Библиотечные функции

ARTX Kernel включает один библиотечный файл. Эта библиотека расположена в папке \Keil\ARM\LIB\. Она автоматически подключается когда операционная система RTX-ARM выбрана для вашего проекта.

ARK_Lib.Uv2 проект, расположенный в \ папке Keil\ARM\ARTX\SRC\ используется для формирования этой библиотеки.

Примечание

Вы не должны явно включить ни одну из ARTX библиотек в ваше приложение. Это выполняется автоматически, когда Вы используете µVision интегрированную среду разработки или когда Вы используете компоновщик командной строки.

Когда ARTX библиотека сформирована, заданный по умолчанию файл конфигурации (ARTX_Config.c) включен в библиотеку. Если Вы явно не добавляете файл конфигурации (ARTX_Config.c) к вашему проекту, заданный по умолчанию файл библиотеки будет включен. Последующие изменения файла конфигурации, запомненного в библиотеке, могут иметь неблагоприятные последствия на режим вашего приложения.

# Использование расширенного RTX-ARM

Чтобы использовать расширенный RTX-ARM, Вы должны быть способны успешно создать программы ARTX, компилировать и линковать их.

## Запись Программам

Когда Вы записываете программы для расширенного RTX для ARM, Вы определяете ARTX Задачи (использующие ключевое слово __task), и Вы используете программы ARTX Kernel, которые объявляюся в ARTX.H.

### Файлы для включения

ARTX Kernel требует использования только одного файла для включения: ARTX.H. Все библиотечные программы и константы определены в этом файле конфигурации. Вы можете включить их в ваши исходные файлы ARTX Kernel следующим образом:

#include <ARTX.H>

### Определение Задач

Многозадачные приложения в реальном времени составлены из одной или более задач, которые исполняют определенные режимы. ARTX Kernel поддерживает максимум 255 задач.

Задачи – это просто функции С, которые имеют пустой тип возвращения и пустой список параметров и объявлены, используя атрибут функции __task. Например:

void funk (void) __task

Где

funk	является названием функции задачи.

Следующий пример определяет функцию task1 как задача. Эта задача увеличивает счетчик повторения.

void task1 (void) __task {

while (1) {

counter0++;

}

}

Примечание

Все задачи должны быть осуществлены как зацикливания. Задача никогда не должна возвращаться.

### Множественные Образы

ARTX Kernel позволяет Вам выполнять определенной задачей много раз в то же самое время, мы называем эти множественные образцы задачи. Вы можете просто создать и выполниться ту же самую задачу несколько раз. Это часто требуется, когда Вы конструируете протокол основанной стековой памяти (подобно цифровой сети комплексного обслуживания D комплект связи).

Следующий пример показывает Вам, как функция task2 может работать в множественных образах.

#include <ARTX.H>

OS_TID tsk_1, tsk2_1, tsk2_2, tsk2_3;

unsigned int cnt;

void task2 (void) __task {

os_dly_wait (2);

cnt++;

}

void task1 (void) __task {

/* This task will create 3 instances of task2 */

tsk2_1 = os_tsk_create (task2, 0);

tsk2_2 = os_tsk_create (task2, 0);

tsk2_3 = os_tsk_create (task2, 0);

/* The job is done, delete 'task1' */

os_tsk_delete_self ();

}

void main (void) {

os_sys_init(task1);

for (;;);

}

Примечание

Вы должны резервировать для каждого образца уникальный идентификатор.

### Внешние ссылки

ARTX Kernel возражает семафорам, и на почтовые ящики ссылается ARTX Kernel как typeless указатели на объекты и - casted в определенном модуле ARTX Kernel. Для семафоров и задачи манипулирует, это - не проблема. Проблема состоит в том, когда мы хотим сослаться на почтовый ящик, который объявлен, используя макрокоманду os_mbx_declare(). Именно поэтому тип OS_MBX определен. Вы должны использовать OS_MBX идентификатор типа объекта для ссылки на почтовый ящик во вашем внешнем модуле.

Вот - пример, как ссылаются ARTX Kernel на внешние объекты:

extern OS_TID tsk1;

extern OS_SEM semaphore1;

extern OS_MBX mailbox1;

Следующий пример показывает Вам, как делать ссылку на почтовый ящик из различных модулей C.

C - модуль с mailbox1 объявлением:

#include <ARTX.H>

os_mbx_declare (mailbox1, 20);

void task1 (void) __task {

void *msg;

os_mbx_init (mailbox1, sizeof (mailbox1));

msg = alloc();

/* set message content here */

os_mbx_send (mailbox1, msg);

}

C - модуль со ссылкой mailbox1:

#include <ARTX.H>

extern OS_MBX mailbox1;

void task2 (void) __task {

void *msg;

.

.

os_mbx_wait (mailbox1, &msg, 0xffff);

/* process message content here */

free (msg);

.

.

}

### Использование Почтового ящика

Объекты сообщения ARTX Kernel - просто указатели на группу элементов запоминающего устройства, где уместная информация запомнена. Нет никакого ограничения относительно размера сообщения или содержания. ARTX Kernel манипулирует только указателем на это сообщение.

Посылаются 8, 16-и и 32-разрядные значения

Поскольку ARTX Kernel передает только указатель от задачи сообщения посылки до задачи сообщения получения, мы можем использовать указатель непосредственно, чтобы нести простую информацию подобно прохождению символа от сериала, получают программу прерывания. Пример может быть найден в Serial.c, прерыванием управляемый модуль последовательного интерфейса для примера Трафика. Мы должны привести символ к указателю подобно в следующем примере:

os_mbx_send (send_mbx, (void *)c, 0xffff);

Посылка установленных сообщений

Чтобы посылать сообщения установленной емкости, Вы должны разместить группу элементов запоминающего устройства от объединения динамической памяти, запомнить информацию к этому и передать указатель на почтовый ящик. Получите задачу, получает указатель и восстанавливает первоначальную информацию от группы элементов запоминающего устройства тогда выпуск размещенной группы элементов запоминающего устройства.

Fixed Memory block memory allocation functions

ARTX имеет очень мощные программы распределения памяти группы элементов постоянной памяти. Они - сейф потока и полностью повторно используемые и могут использоваться с ARTX Kernel без ограничений. Это предпочтено использованию функции распределения группы элементов постоянной памяти для того, чтобы послать сообщения установленного размера. Объединение запоминающего устройства должно быть должным образом инициализировано с размером объектов сообщения:

32-разрядные значения: инициализируйте к 4-байтовому размеру блока.

_init_box (mpool, sizeof(mpool), 4);

сообщения любого размера: инициализируйте к размеру объекта сообщения.

_init_box (mpool, sizeof(mpool), sizeof(struct message));

Для 8 битов и 16-разрядные сообщения, лучше использовать приведение параметра и конвертировать значение сообщения непосредственно к указателю.

См. пример Почтового ящика, как сообщения установленного размера посылают почтовому ящику. Следующий пример показывает Вам, как послать установленные значения целого числа размера почтовому ящику:

#include <ARTX.H>

os_mbx_declare (MsgBox, 16);                /* Declare an ARTX mailbox */

unsigned int mpool[16*sizeof(unsigned int)/4 + 3];

void rec_task (void) __task;

void send_task (void) __task {

/* This task will send a message. */

unsigned int *mptr;

os_tsk_create (rec_task, 0);

os_mbx_init (MsgBox, sizeof(MsgBox));

mptr = _alloc_box (mpool);            /* Allocate a memory for the message*/

mptr = 0x3215fedc;                      / Set the message content. */

os_mbx_send (MsgBox, mptr, 0xffff);      /* Send a message to a 'MsgBox' */

os_tsk_delete_self ();

}

void rec_task (void) __task {

/* This task will receive a message. */

unsigned int *rptr, rec_val;

os_mbx_wait(MsgBox, &rptr, 0xffff);     /* Wait for the message to arrive. */

rec_val = rptr;                         / Store the content to 'rec_val' */

_free_box (mpool, rptr);                 /* Release the memory block */

os_tsk_delete_self ();

}

void main (void) {

_init_box (mpool, sizeof(mpool), sizeof(unsigned int));

os_sys_init(send_task);

}

Посылка сообщений переменного размера

Чтобы посылать объект сообщения переменного размера, мы должны использовать функции распределения памяти для блоков запоминающего устройства переменного размера. CARM библиотека обеспечивают такие функции в Stdlib.h

Примечание

Установленные функции распределения памяти группы элементов полностью повторно используемы. Функции распределения памяти переменной длины повторно не используемы. Поэтому Прерывания по таймеру Системы должны быть запрещены в течение выполнения malloc () или alloc() функция. Функция tsk_lock () запрещает прерывания по таймеру, функцию tsk_unlock () разрешает Прерываниям по таймеру.

## Отладка

ЦVision Моделирующая программа позволяет Вам выполняться и контролировать ваши приложения ARTX Kernel. Приложения ARTX Kernel загружают точно так же как программы non-ARTX. Никакие команды специализированной ИС или варианты не требуются для отладки.

Знать ядром диалог отображает все аспекты ARTX ядра и задач в вашей программе. Это может использоваться также с вашим аппаратным обеспечением мишени, если Вы используете ULINK JTAG интерфейс на вашей мишени, чтобы отладить ваше приложение.

Примечание

Вы можете иметь отладку уровня источника, если Вы вводите следующую переменную НАБОРА в программу отладки:

- SET SRC=C:\Keil\ARM\ARTX\SRC\Kernel

### Текущие задачи

Детальная информация о каждой задаче отображена, когда Вы выбираете печатный контакт Текущих задач. Обратите внимание, что одна задача может работать в множественных образцах. Все текущие задачи перечислены в этом диалоге.

Выберите ARTX от меню Peripherals, чтобы отобразить этот диалог.

TID является назначенным Значением Идентификации Задачи, когда задача была начата.

Task Name является названием функции задачи.

Priority является текущим приоритетом задачи.

State является текущим состоянием задачи.

Delay является значением времени ожидания времени задержки для задачи.

Event Value определяет набор флажков события для задачи.

Event Mask определяет, что событие помечает шаблон для событий, которых задача ждет.

Stack Load определяет использование задачей стековой памяти.

### System Tab

Общая информация о ресурсах системы и использовании задачи отображена на этом диалоге. Вы можете использовать это, чтобы оптимизировать ваше ARTX приложение.

Выберите расширенный RTX1-66 от меню Peripherals, чтобы отобразить этот диалог.

ТРАФИК: Пример программ ARTX Kernel

Пример ТРАФИКА - контроллер светофора пешехода, который показывает использование многозадачного режима операционная система Реального времени ARTX Kernel. В течение определяемого пользователем интервала времени, светофор работает. Вне этого интервала времени, желтые световые сигналы. Если пешеход нажимает кнопку запроса, светофор идет немедленно в состояние перехода. Иначе, светофор работает непрерывно.

## Пример трафика

### Команды Контроллера Светофора

Команды последовательного порта поддержки TRAFFIC перечислены в следующей таблице. Эти команды составлены из символов текста ASCII. Все команды должны быть закончены переводом каретки.

| Команда | Последовательный Текст | Описание |
| --- | --- | --- |
| Display | D | Синхроимпульс дисплея, время начала и оканчания. |
| Time | T hh:mm:ss | Установить текущее время в 24-часовой форме. |
| Start | S hh:mm:ss | Установить время пуска в 24-часовой форме. Контроллер светофора работает обычно между начальным и конечным временами. Вне этих времен, желтый светофор. |
| End | E hh:mm:ss | Установка времени окончания в 24-часовой форме. |

### Программное обеспечение

Приложение TRAFFIC состоит из трех файлов, которые могут быть найдены в \Keil\ARM\ARTX\EXAMPLES\TRAFFIC папке.

TRAFFIC.C содержит программу контроллера светофора, которая разделена на следующие задачи:

Задача init: инициализирует последовательный интерфейс и начинает все другие задачи. Этот task удаляет себя, так как инициализация необходима только однажды.

Задача command: является командным процессором для контроллера светофора. Этот task управляет и обрабатывает последовательные полученные команды.

Задача clock: управляет синхроимпульсами времени.

Задача blinking: мерцает желтый индикатор, когда время синхроимпульса - вне активного диапазона времени.

Задача lights: управляет фазами светофора, в то время как время синхроимпульса находится в активном диапазоне времени (между началом и конечными временами).

Задача keyread: читает кнопку команды пешехода и посылает сигнал задаче lights.

Задача get_escape: Если ESC символом сталкиваются в последовательном потоке, команда task получает сигнал закончить команду отображения.

SERIAL.C осуществляет прерывание управляемого последовательного интерфейса, используя события. Этот файл содержит функции putchar и getkey. Функции I/O высокого уровня printf и getline вызываются этими основными программами I/O. Приложение светофора будет также работать, не используя прерывание serial I/O.

GETLINE.C - редактор командной строки для символов, полученных от последовательного порта. Этот исходный файл также используется приложением MEASURE.

### Проект TRAFFIC

Откройте файл проекта TRAFFIC.UV2, который расположен в  папке µVision in\Keil\ARM\ARTX\EXAMPLES\TRAFFIC. Исходные файлы проекта TRAFFIC будут показан в окне проекта страницу.

The Advanced RTX-ARM Real-Time OS is selected under Options for Target.

Build the TRAFFIC program with Project - Build or the toolbar button. Select the target for build:

### Run in Simulator

|  | Start the µVision debugger. |
| --- | --- |

|  | The watch variables shown on the right allow you to view port status that drives the lights. |
| --- | --- |

The push_key signal function simulates the pedestrian push key that switches the light system to walk state. This function is called with the Push for Walk toolbar button.

Use Debug – Function Editor to open TRAFFIC.INC. This file is specified under Options for Target – Debug – Initialization File and defines the signal function push_key, the port initialization and the toolbar button.

Note

the VTREG symbol Clock is literalized with a back quote (`), since there is a C function named clock in the TRAFFIC.C module. Refer to “Literal Symbols” on page 132 for more information.

Now run the TRAFFIC application. Enable View – Periodic Window Update to view the lights in the watch window during program execution.

The Serial Window #2 displays the printf output and allows you to enter the traffic light controller commands described in the table above.

Set the clock time outside of the start/end time interval to flash the yellow light.

### Run on MCB21xx

This example is configured for several targets. Select a target MCB2100 or MCB2130 evaluation board and rebuild the project. ULINK USB-JTAG adapter is used for debugging. The application is loaded to internal flash of the controller.

Download the HEX file into on-chip Flash ROM of the LPC21xx device on the MCB21xx Evaluation Board.

Start the µVision debugger.

The INT1 switch is used as a push_key. INT1 is configured as a standard digital input with jumpers J1 and J7. Jumper positions:

| Jumper | Setting |
| --- | --- |
| J1 | not inserted |
| J7 | inserted |

You may view the serial output and enter the traffic light controller commands with the Microsoft Windows HyperTerminal application: Start - Programs - Accessories - Communication - HyperTerminal.

Connect a serial cable to COM1 serial port of MCB21xx and set the following serial parameters:

9600 Bits per second,

8 Data bits,

Parity None,

Stop bits 1 and

Flow control None.

# Справочник по функциям

Эта секция служит справочником программиста. Это детально описывает все функции системного вызова. Функции упорядочиваются согласно следующим категориям:

Управление Задачи

Управление Флажком События

Управление Семафорами

Управление Почтовым ящиком

Управление Временем

Пользовательское Управление Таймером системы описание функций разделено на несколько секций:

| Резюме: | Кратко описывает явление программы, перечисляет файл (ы) для включения, содержащий его объявление и макет, иллюстрирует синтаксис, и описывает любые параметры. |
| --- | --- |
| Описание: | Обеспечивает детальное описание алгоритма и как это используется. |
| Возвращаемое значение: | Описывает значение, возвращенное программой. |
| См. Также: | Названия связанных программ. |
| Пример: | Дает функцию или фрагмент программы, демонстрирующий надлежащее использование функции. |

## Управление задачами

### os_sys_init

| Резюме: | #include <ARTX.h> void os_sys_init(void (*task)(void)); |
| --- | --- |
| Описание: | Инициализация и запуск Операционной системы реального времени. Эта функция не будет завершена, но программировать выполнение, продолжит задачу, идентифицированную задачей параметра. Это - фактически указатель на функцию задачи. Задача, указанная задачей будет начата после того, как закончена вся инициализация системы. os_sys_init () должен быть, вызвана из main() C функции. |
| Возвращаемое значение: | Нет |
| См. Также: | --- |
| Пример: | #include <ARTX.h> void main (void) { os_sys_init (task1); for (;;); } |

### os_tsk_create

| Резюме: | #include <ARTX.h> OS_TID os_tsk_create (void (*task)(void), unsigned char priority); |
| --- | --- |
| Описание: | Создание и запуск задачи, идентифицированную task параметром. Это - фактически указатель функции задачи. Если функция вызывается и завершается успешно динамически назначенное значение идентификатора задачи (идентификатор задачи TID) для новой задачи и возвращен. Это может использоваться впоследствии, чтобы обратиться к этой задаче. Созданной задаче назначен приоритет, указанный приоритетом. Это любое значение между 0 и 255. Если приоритет установлен в 0, ARTX Kernel автоматически изменяет это значение 1. Если новая задача имеет более высокий приоритет, то коммутатор задачи немедленно переключается к новой задаче. |
| Возвращаемое значение: | Значение идентификатор задачи для новой задачи. Если функциональные сбои (недействительный параметр) тогда возвращен 0. |
| См. Также: | os_tsk_create_user, os_tsk_delete, os_tsk_self |
| Пример: | #include <ARTX.h> OS_TID tsk1,tsk2; void task1 (void) __task { . . tsk2 = os_tsk_create (task2, 0); . . } void task2 (void) __task { . . } |

### os_tsk_create_user

| Резюме: | #include <ARTX.h> OS_TID os_tsk_create_user (void (*task)(void), unsigned char priority, void *stk, unsigned short size); |
| --- | --- |
| Описание: | Создание и запуск задачи, идентифицированной параметром task и обеспечивание пространства для Стековая памяти задачи. Параметр task - фактически указатель функции на функцию task. Если функция вызывается и завершается успешно, возвращено динамически назначенное значение идентификатора task (идентификатор task TID) для новой task. Это может использоваться впоследствии, чтобы обратиться к этой task. Созданной задаче назначен приоритет, указанный параметра приоритет. Как приоритет любое значение между 0 и 255. Если приоритет установлен в 0, ARTX Kernel автоматически заменяет его значением 1. Если новая task имеет более высокий приоритет, то коммутатор task немедленно включит новую задачу. Параметр task - указатель на элемент запоминающего устройства, зарезервированный для стековой памяти этой задачи. Эта функция используется, когда задача нуждается в большей стековой памяти из-за большого количества локальных переменных. |
| Возвращаемое значение: | Возвращается значение идентификатора задачи для новой task. Если происходит функциональный сбой (недействительный параметр) тогда возвращаетя 0. |
| См. Также: | os_tsk_create, os_tsk_delete, os_tsk_self |
| Пример: | #include <ARTX.h> OS_TID tsk1,tsk2; static unsigned int stk2[100]; void task1 (void) __task { . . /* Create task 2 with a bigger stack */ tsk2 = os_tsk_create_user (task2, &stk2, sizeof(stk2)); . . } void task2 (void) __task { /* We need a bigger stack here. */ unsigned char buf[200]; . . } |

### os_tsk_delete

| Резюме: | #include <ARTX.h> OS_RESULT os_tsk_delete (OS_TID task_id); |
| --- | --- |
| Описание: | Если задача сделала всю свою работу, она может закончиться. Это выполняется вызовом функции os_tsk_delete(). Система остановит и удалит task, идентифицированную task _id. Если параметр task _id имеет значение 0, текущая задача закончит и удалит себя. Выполнение программы продолжит следующая самая высоко приоритетная задача, готовая выполниться. Для этой цели определена макрокоманда os_tsk_del_self(). Когда задача закончена, все ресурсы динамической памяти, размещенные для нее освобождаются. |
| Возвращаемое значение: | Функция возвращает значение завершения: Return Value; Описание. OS_R_OK; task была успешно остановлена и удалена.. OS_R_NOK; task с task _id не существует или не была начата.. |
| См. Также: | os_tsk_create, os_tsk_create_user, os_tsk_delete_self |
| Пример: | #include <ARTX.h> OS_TID tsk3; void task2 (void) __task { tsk3 = os_tsk_create (task3, 0); . . if (os_tsk_delete (tsk3) == OS_R_OK) { printf("\n'task 3' deleted."); } else { printf ("\nFailed to delete 'task 3'."); } } void task3 (void) __task { . . } |

### os_tsk_delete_self

| Резюме: | #include <ARTX.h> void os_tsk_delete_self (void); |
| --- | --- |
| Описание: | Если task сделала всю свою работу, она может закончиться. Это выполняется вызовом функции os_tsk_delete_self (). Текущая задача закончится и удалит себя. Выполнение программы продолжится со следующей самой приоритетной задачи, готовой выполниться. Когда task закончил, все ресурсы динамической памяти, размещенные для этого task освобождены. |
| Возвращаемое значение: | Эта функция ничего не возвращает. |
| См. Также: | os_tsk_create, os_tsk_create_user, os_tsk_delete |
| Пример: | #include <ARTX.h> void task2 (void) __task { . . os_tsk_delete_self(); } |

### os_tsk_self

| Резюме: | #include <ARTX.h> OS_TID os_tsk_self (void); |
| --- | --- |
| Описание: | Эта функция возвращает номер идентификатора системы (идентификатор task TID) вызываемой task. Каждая task имеет такое число. Число, используемое в объявлении task принято os_tsk_create() только. Все другие функции, требующие идентификации task нуждаются в TID значении. |
| Возвращаемое значение: | Идентификатор задачи TID возвращен. |
| См. Также: | os_tsk_create, os_tsk_create_user |
| Пример: | #include <ARTX.h> OS_TID tsk1; void task1 (void) __task { tsk1 = os_tsk_self(); . . } |

### os_tsk_pass

| Резюме: | #include <ARTX.h> void os_tsk_pass (void); |
| --- | --- |
| Описание: | Управление прохождением данных к следующей task того же самого приоритета, которая является готовой для выполнения. Если task того же самого приоритета не готова выполниться, ничего не происходит. Эта функция может быть полезна осуществить карусель task, коммутируя несколько задач того же самого приоритета. |
| Возвращаемое значение: | None. |
| См. Также: | os_tsk_prio |
| Пример: | #include <ARTX.h> OS_TID tsk1; void task1 (void) __task { . . os_tsk_pass(); . . } |

### os_tsk_prio

| Резюме: | #include <ARTX.h> void os_tsk_prio (unsigned char new_prio); |
| --- | --- |
| Описание: | При помощи этой функции task может изменить ее собственный приоритет выполнения. Это замена будет постоянной, то есть дальнейший вызовы требуется для нового изменения. Приемлемо любое значение между 1 и 250. Может использоваться, чтобы исключить другие задачи из важной секции кода. Примечание приоритет 0 зарезервирован для idle task, если определено это значение, оно автоматически заменено значением 1 ARTX Kernel. |
| Возвращаемое значение: | None. |
| См. Также: | os_tsk_pass |
| Пример: | #include <ARTX.h> OS_TID tsk1; void task1 (void) __task { . . os_tsk_prio(10); . /* Crytical section here */ . os_tsk_prio(2); . . } |

## Управление флажками событий

### os_evt_wait_or

| Резюме: | #include <ARTX.h> OS_RESULT os_evt_wait_or (unsigned short wait_flags, unsigned short timeout); |
| --- | --- |
| Описание: | Ожидать одного или более флажков события, указанных набором двоичных разрядов wait_flags. Все флажки, которые ждутся должны быть определены значением 1 в соответствующем бите, позиционированном в wait_flags. Все 16 битов могут использоваться для флажков без ограничения. Ожидание может быть закончено после некоторого времени, даже если никакой флажок события не был установлен. Это выполняется определяя время ожидания. Любое значение между 0 и 0xfffe. Значение 0xffff для времени ожидания зарезервировано для неопределенного времени ожидания. Блокировка времени определена в значениях интервалов системы (см. конфигурация). Функция os_evt_wait_or() завершится, когда не менее одного из указанных флажков установлено (Или-соединение). |
| Возвращаемое значение: | Функция возвращает результат завершения: Return Value; Описание. OS_R_EVT; Не менее одного из флажков, указанных wait_flags было установлено.. OS_R_TMO; Время ожидания истекло.. |
| См. Также: | os_evt_wait_and |
| Пример: | #include <ARTX.h> void task1 (void) __task { OS_RESULT result; result = os_evt_wait_or (0x0003, 500); if (result == OS_R_TMO) { printf("Event wait timeout.\n"); } else { printf("Event received.\n"); } . . } |

### os_evt_wait_and

| Резюме: | #include <ARTX.h> OS_RESULT os_evt_wait_and (unsigned short wait_flags, unsigned short timeout); |
| --- | --- |
| Описание: | Ожидать одного или более флажков события, указанных набором двоичных разрядов wait_flags. Все флажки, которые ждутся должны быть определены 1 значением в соответствующем бите wait_flags. Все 16 битов могут использоваться для флажков ожидания без ограничения. Ожидание может быть закончено после некоторого времени, даже если никакой флажок события не был установлен. Это сделано, определяя время ожидания. Любое значение между 0 и 0xfffe. Значение 0xffff для времени ожидания зарезервировано для неопределенного времени ожидания. Блокировки времени определены в числах интервалов системы (см. конфигурация). Функция os_evt_wait_and() завершит задачу, когда все указанные флажки установлены (И-СОЕДИНЕНИЕ). |
| Возвращаемое значение: | Function returns the completion result: Возвращаемое значение; Описание. OS_R_EVT; Все флажки, указанные wait_flags были установлены.. OS_R_TMO; Время ожидания истекло.. |
| См. Также: | os_evt_wait_or |
| Пример: | #include <ARTX.h> void task1 (void) __task { OS_RESULT result; result = os_evt_wait_and(0x0003, 500); if (result == OS_R_TMO) { printf("Event wait timeout.\n"); } else { printf("Event received.\n"); } . . } |

### os_evt_set

| Резюме: | #include <ARTX.h> void os_evt_set (unsigned short event_flags, OS_TID task); |
| --- | --- |
| Описание: | Устанавливает один или более флажков события task, идентифицированного с TID-ЗНАЧЕНИЕМ task. Флажки события, которые будут установлены идентифицированы значением 1 в их бите в event_flags. Все 16 битов могут использоваться для флажков без ограничения. |
| Возвращаемое значение: | --. |
| См. Также: | os_evt_clr, isr_evt_set |
| Пример: | #include <ARTX.h> void task1 (void) __task { . . os_evt_set (0x0003, tsk2); . . } |

### os_evt_clr

| Резюме: | #include <ARTX.h> void os_evt_clr (unsigned short clear_flags, OS_TID task); |
| --- | --- |
| Описание: | Очищает один или более флажков события task, идентифицированного с TID-ЗНАЧЕНИЕМ task. Флажки события, которые будут очищены идентифицированы значением 1 в их бите в clear_flags. |
| Возвращаемое значение: | -- |
| See Also: | os_evt_set, isr_evt_set |
| Пример: | #include <ARTX.h> void task1 (void) __task { . . os_evt_clr (0x0002, tsk2); . . } |

### isr_evt_set

| Резюме: | #include <ARTX.h> void isr_evt_set(unsigned short event_flags, OS_TID task); |
| --- | --- |
| Описание: | Устанавливает один или более флажков события task, идентифицированного TID-ЗНАЧЕНИЕМ task. Флажки события, которые будут установлены идентифицируются значением 1 в event_flags. Этот системный вызов зарезервирован для использования функциями обработки прерываний. |
| Возвращаемое значение: | -- |
| См. Также: | os_evt_set, os_evt_clr |
| Пример: | #include <ARTX.h> void timer1 (void) __irq { . . isr_evt_set(0x0008, tsk1); . . } |

## Управление семафорами

### os_sem_init

| Summary: | #include <ARTX.h> void os_sem_init (OS_ID semaphore, unsigned short token_count); |
| --- | --- |
| Описание: | Инициализирует объект семафора. Пространство памяти, требуемое для объекта семафора должно быть обеспечено пользователем (параметр semaphore). Это осуществляется объявлением переменной семафора типа OS_SEM. Название этой переменной семафора может использоваться, чтобы идентифицировать семафор в течение режима. Второй параметр token_count определяет количество маркеров, запомненных в семафоре первоначально. |
| Возвращаемое значение: | -- |
| См. Также: | os_sem_send, isr_sem_send, os_sem_wait |
| Пример: | #include <ARTX.h> OS_SEM semaphore1; void task1 (void) __task { . . os_sem_init (semaphore1, 0); os_sem_send (semaphore1); . . } |

### os_sem_send

| Резюме: | #include <ARTX.h> OS_RESULT os_sem_send (OS_ID semaphore); |
| --- | --- |
| Описание: | При помощи этой функции маркер возвращается семафору. Объект semaphore должен быть инициализирован os_sem_init(). |
| Возвращаемое значение: | Функция возвращает значение завершения: OS_R_OK |
| См. Также: | isr_sem_send, os_sem_init, os_sem_wait |
| Пример: | #include <ARTX.h> OS_SEM semaphore1; void task1 (void) __task { . . os_sem_init(semaphore1, 0); os_sem_send(semaphore1); . . } |

### os_sem_wait

| Резюме: | #include <ARTX.h> OS_RESULT os_sem_wait (OS_ID semaphore, unsigned short timeout); |
| --- | --- |
| Описание: | При помощи этой функции маркер ожидается от семафора. Если доступен, тогда он удаляется из семафора, и задача может продолжиться немедленно. Если ни один марке не доступен, вызывающая задача переведена в режим бездействия ARTX. Задача возобновится, когда маркер будет передан семафору или превышено значение блокировки времени. Время - это любое значение между 0 и 0xfffe. Значение времени 0xffff зарезервировано для неопределенной блокировки времени. Время блокировки определено в количестве интервалов системы (см. конфигурация). Объект семафор должен быть инициализирован os_sem_init() прежде чем используется. |
| Возвращаемое значение: | Функция возвращает значение завершения: Возвращаемое значение; Описание. OS_R_SEM; task ожидает, пока маркер не послали семафору.. OS_R_TMO; Время ожидания, указанное временем ожидания истекло.. OS_R_OK; Маркер был доступен, и task возвратился немедленно.. |
| См. Также: | os_sem_init, os_sem_send, isr_sem_send |
| Пример: | #include <ARTX.h> OS_SEM semaphore1; void task1 (void) __task { . . os_sem_wait(semaphore1, 0xffff); . . } |

### isr_sem_send

| Резюме: | #include <ARTX.h> void isr_sem_send(OS_ID semaphore); |
| --- | --- |
| Описание: | При помощи этой функции маркер возвращается семафору. Объект семафор должен быть инициализирован os_sem_init(). Этот системный вызов зарезервирован для использования функциями обработки прерываний. |
| Возвращаемое значение: | -- |
| См. Также: | os_sem_send, os_sem_init, os_sem_wait |
| Пример: | #include <ARTX.h> OS_SEM semaphore1; void timer1 (void) __irq { . . isr_sem_send (semaphore1); . . } |

## Управление почтовыми ящиками

### os_mbx_declare

| Резюме: | #include <ARTX.h> #define os_mbx_declare(name, cnt) unsigned int name [4 + cnt] |
| --- | --- |
| Описание: | Объявление объекта почтового ящика и резервирование пространства памяти для него. Это осуществлено как макрокоманда и должно использоваться в секции объявления пользовательского исходного текста. Пространство памяти для объекта почтового ящика обеспечивается пользователем. Первый параметр name - название этой переменной почтового ящика и может использоваться, чтобы идентифицировать почтовый ящик в течение режима. Второй параметр cnt определяет количество входов сообщения этого почтового ящика. Значение по умолчанию 20 - достаточно в большинстве случаев. |
| Возвращаемое значение: | -- |
| См. Также: | os_mbx_init |
| Пример: | См. os_mbx_init(). |

### os_mbx_init

| Резюме: | #include <ARTX.h> void os_mbx_init(OS_ID mailbox, unsigned short mbx_size); |
| --- | --- |
| Описание: | Инициализирует объект почтовый ящик. Пространство памяти, требуемое для объекта почтового ящика, должно быть обеспечено пользователем (параметр mailbox). Это выполняется объявлением переменной почтового ящика, используя макрокоманду os_mbx_declare(). Название этой переменной почтового ящика может использоваться, чтобы идентифицировать почтовый ящик в течение режима. Второй параметр mbx_size определяет размер идентификатора почтового ящика. Количество входов сообщения определено макрокомандой os_mbx_declare(). Mailbox должен быть объявлен и инициализирован прежде, чем используется любой режим. |
| Возвращаемое значение: | -- |
| См. Также: | os_mbx_declare |
| Пример: | #include <ARTX.h> os_mbx_declare (mailbox1, 20); void task1 (void) __task { . . os_mbx_init (mailbox1, sizeof(mailbox1)); . . } |

### os_mbx_send

| Резюме: | #include <ARTX.h> OS_RESULT os_mbx_send(OS_ID mailbox, void *message_ptr, unsigned short timeout); |
| --- | --- |
| Описание: | Эта функция используется, чтобы поместить сообщение в почтовый ящик. Если свободный вход сообщения в почтовом ящике доступен, тогда сообщение запомнено в почтовом ящике, и task может продолжиться немедленно. Если почтовый ящик полон, вызывающий task переводится в режим бездействия ARTX Kernel. Задача будет просыпаются, когда сообщение доставлено task, или значение блокировки времени превышено. Как срок любое значение между 0 и 0xfffe. Первый параметр mailbox - идентификатор объекта почтового ящика. Объект почтового ящика должен быть объявлен os_mbx_declare() и инициализирован os_mbx_init() прежде, чем любой режим выполнен. Второй параметр message_ptr - указатель на сообщение. Сообщение - группа элементов в запоминающем устройстве, сожержащая сообщение любого типа. Указатель на это сообщение будет послан почтовому ящику. Память размещается, когда сообщение создано, и освобождается в адресате task, когда сообщение обработано. Значение 0xffff для timeout зарезервировано для неопределенной блокировки времени. Блокировки времени определена в количестве интервалов системы (см. конфигурация). |
| Возвращаемое значение: | Функция возвращает значение завершения: Возвращаемое значение; Описание. OS_R_TMO; Время ожидания, указанное timeout истекло.. OS_R_OK; Сообщение было запомнено в почтовом ящике.. |
| См. Также: | os_mbx_declare, os_mbx_init, os_mbx_wait, isr_mbx_send |
| Пример: | #include <ARTX.h> os_mbx_declare (mailbox1, 20); OS_TID tsk1, tsk2; void task1 (void) __task; void task2 (void) __task; void task1 (void) __task { void *msg; . . tsk2 = os_tsk_create(task2, 0); os_mbx_init (mailbox1, sizeof(mailbox1)); msg = alloc(); /* set message content here*/ os_mbx_send (mailbox1, msg); . . } void task2 (void) __task { void *msg; . . os_mbx_wait (mailbox1, &msg, 0xffff); /* process message content here */ free (msg); . . } |

### os_mbx_wait

| Резюме: | #include <ARTX.h> OS_RESULT os_mbx_wait (OS_ID mailbox, void **message, unsigned short timeout); |
| --- | --- |
| Описание: | Эта функция используется, чтобы получить сообщение от mailbox. Если сообщение доступно, тогда оно удаляется из почтового ящика, и task может продолжиться немедленно. Если ни одно сообщение не доступно, вызывающий task переводится в режим бездействия ARTX Kernel. Задача будет просыпаются, когда сообщение получено, или значение блокировки времени превышено. Как срок любое значение между 0 и 0xfffe. Значение 0xffff для времени ожидания зарезервировано для неопределенной блокировки времени. Блокировки времени определены в количестве интервалов системы (см. конфигурация). Указатель, чтобы возвратить сообщение *message используется, чтобы возвратить указатель на группу элементов памяти, содержащую сообщение. Когда сообщение обработано, память должна быть освобождена, или система скоро окажется за пределами памяти. Объект почтового ящика должен быть инициализирован os_mbx_create() прежде, чем любой режим используется. |
| Возвращаемое значение: | Функция возвращает значение завершения: Возвращаемое значение; Описание. OS_R_MBX; task ожидает, пока сообщение не послано почтовому ящику.. OS_R_TMO; Время ожидания, указанное временем ожидания истекло.. OS_R_OK; Сообщение было доступно в почтовом ящике, и task возвратился немедленно.. |
| См. Также: | os_mbx_init, os_mbx_send, isr_mbx_receive |
| Пример: | #include <ARTX.h> os_mbx_declare (mailbox1, 20); void task1 (void) __task { void *msg; . . if (os_mbx_wait (mailbox1, &msg, 10) == OS_R_TMO) { printf ("Wait message timeout!\n"); } else { /* process message here */ free (msg); } . . } |

### os_mbx_check

| Резюме: | #include <ARTX.h> OS_RESULT os_mbx_check(OS_ID mailbox); |
| --- | --- |
| Описание: | Эта функция используется, чтобы проверить пространство в почтовом ящике. Функция возвращает количество сообщений, которые могут быть запомнены в почтовом ящике. Эта функция полезна, когда мы не хотим блокировать task функцией os_msg_send(), когда почтовый ящик полон. В этом случае вызывается функция os_mbx_check(), которая проверяет свободное пространство почтового ящика. |
| Возвращаемое значение: | Функция возвращает количество свободных входов сообщения в почтовом ящике. |
| См. Также: | os_mbx_create, os_mbx_send |
| Пример: | #include <ARTX.h> os_mbx_declare (mailbox1, 20); void task1 (void) __task { . . if (os_mbx_check (mailbox1) == 0) { printf("Mailbox is full.\n"); } . . } |

### isr_mbx_send

| Резюме: | #include <ARTX.h> void isr_mbx_send (OS_ID mailbox, void *message_ptr); |
| --- | --- |
| Описание: | Посылает сообщение почтовому ящику из функции обработки прерываний. Первый параметр mailbox - идентификатор объекта почтового ящика. Объект почтового ящика должен быть объявлен os_mbx_declare() и инициализирован os_mbx_init() прежде, чем используется. Второй параметр message_ptr - указатель на сообщение. Указатель на это сообщение будут передаваться в почтовый ящик. Эта функция может использоваться, когда кадр данных (IP TCP, UDP, ISDN, и т.д.) был получен в функции обработки прерываний, и эту структуру нужно передать task как сообщение. |
| Возвращаемое значение: | -- |
| См. Также: | os_mbx_send |
| Пример: | #include <ARTX.h> os_mbx_declare (mailbox1, 20); void timer1 (void) __irq { . . isr_mbx_send (mailbox1, msg); . . } |

### isr_mbx_receive

| Резюме: | #include <ARTX.h> OS_RESULT isr_mbx_receive (OS_ID mailbox, void **message); |
| --- | --- |
| Описание: | Передает сообщение функции обработки прерываний. Первый параметр mailbox - идентификатор объекта почтового ящика. Объект почтового ящика должен быть объявлен os_mbx_declare() и инициализирован os_mbx_init() прежде, чем используется. Указатель используется, чтобы возвратить сообщение *message, указатель на группу элементов памяти, содержащую сообщение. Когда сообщение обработано, память должна быть освобождена, или система будет скоро перегружена. Эта функция может использоваться, когда task хочет послать кадр данных или сообщение (IP TCP, UDP, ISDN, и т.д.) функции обработки прерываний. |
| Возвращаемое значение: | Функция возвращает значение завершения: Возвращаемое значение; Описание. OS_R_MBX; Сообщение было доступно и читалось из почтового ящика.. OS_R_OK; Никакое сообщение не было возвращено.. |
| See Also: | os_mbx_wait |
| Пример: | #include <ARTX.h> os_mbx_declare (mailbox1, 20); void *msg; void EtherInt (void) __irq { . . if (isr_mbx_receive (mailbox1, &msg) == OS_R_MBX) { /* Transmit Ethernet frame. */ } else { /* No message was available, stop transmitter */ } . . } |

## Управление временем

### os_dly_wait

| Резюме: | #include <ARTX.h> void os_dly_wait (unsigned short delay_time); |
| --- | --- |
| Описание: | Приостановка task на некоторое время. Продолжительность паузы установлена delay_time в количестве импульсов сигнала времени системы. Любое значение между 1 и 0xfffe. Вызывающая задача устанавливается в режим бездействия на delay_time импульсов сигналов времени системы. |
| Возвращаемое значение: | -- |
| См. Также: | os_itv_set, os_itv_wait |
| Пример: | #include <ARTX.h> void task1 (void) __task { . . os_dly_wait (20); . . } |

### os_itv_set

| Резюме: | #include <ARTX.h> void os_itv_set (unsigned short interval_time); |
| --- | --- |
| Описание: | Определение интервала времени для периодического пробуждения вызывающего task. Функция os_itv_wait() используется, чтобы ждать завершения интервала времени. interval_time установлен в количестве импульсов сигнала времени системы. Любое значение между 1 и 0xfffe. |
| Возвращаемое значение: | -- |
| См. Также: | os_dly_wait, os_itv_wait |
| Пример: | #include <ARTX.h> void task1 (void) __task { . . os_itv_set (50); . . } |

### os_itv_wait

| Резюме: | #include <ARTX.h> void os_itv_wait (void); |
| --- | --- |
| Описание: | Ожидание периодического пробуждения. Интервал ожидания должен быть определен os_itv_set() заранее. Эта функция полезна для того, чтобы сделать задание, равномерно независимое от времени выполнения task. |
| Возвращаемое значение: | -- |
| См. Также: | os_dly_wait, os_itv_set |
| Пример: | #include <ARTX.h> void task1 (void) __task { . . os_itv_set (20); for (;;) { os_itv_wait (); /* do some actions at regular time intervals */ } } |

### os_tmr_create

| Резюме: | #include <ARTX.h> OS_ID os_tmr_create (unsigned short tcnt, unsigned short info); |
| --- | --- |
| Описание: | Создание пользовательского таймера и установите счета времени ожидания в tcnt. Этот таймер - синхронизирован таймером импульса сигнала времени системы. Если таймер истекает, пользователь обеспечивает функцию повторного вызова os_tmr_call() – вызывая ее с параметром info. Для tcnt любое значение от 1 до 65535. Эта функция может быть определена в ARTX_Config.c файле конфигурации. |
| Возвращаемое значение: | Пользовательская идентификация таймера. |
| См. Также: | os_tmr_kill |
| Пример: | #include <ARTX.h> OS_TID tsk1; OS_ID tmr1; void task1 (void) __task { . . tmr1 = os_tmr_create (10, 1); . . } |

### os_tmr_kill

| Резюме: | #include <ARTX.h> OS_ID os_tmr_kill (OS_ID timer); |
| --- | --- |
| Описание: | Удаление пользовательского таймера, который был создан. Параметр timer - идентификация таймера, возвращенная функцией os_tmr_create(). Если таймер уничтожен перед истечением, функция повторного вызова os_tmr_call() - не вызывается. |
| Возвращаемое значение: | Если таймер уничтожен, возвращено успешное значение NULL. |
| См. Также: | os_tmr_create |
| Пример: | #include <ARTX.h> OS_TID tsk1; OS_ID tmr1; void task1 (void) __task { . . if (os_tmr_kill (tmr1) != NULL) { printf ("\nThis timer is not on the list."); } else { printf ("\nTimer killed."); } . . } |

### os_tmr_call

| Резюме: | void os_tmr_call (unsigned short info) |
| --- | --- |
| Описание: | Это - функция повторного вызова пользователя ARTX Kernel, которую Вы можете настроить при использовании пользовательских таймеров. Параметр info - определенный параметр, когда таймер был создан, используя функцию os_tmr_create(). Эта функция может быть специализирована в ARTX_Config.c файле конфигурации. |
| Возвращаемое значение: | Ничего. Эта функция - вызывается из ARTX Kernel. |
| См. Также: | os_tmr_create |
| Пример: | void os_tmr_call (unsigned short info) { switch (info) { case 1: /* Signal that first timer has expired. */ /* Supervised task is locked, do some actions. */ break; case 2: /* Second task is locked. Do some actions. */ break; . . } } |

## Системные функции

### tsk_lock

| Резюме: | #include <ARTX.h> void tsk_lockvoid); |
| --- | --- |
| Описание: | Запретите Прерывания по таймеру ARTX Kernel, и поэтому запретить коммутатор task. -- Прерывания по таймеру ARTX Kernel должны быть запрещены только в течение времени short time. Когда Прерывания по таймеру запрещены, ARTX Kernel, планировщик task блокирован, времена ожидания не работают, и также Переключение задач блокировано. |
| Возвращаемое значение: | -- |
| См. Также: | tsk_unlock |
| Пример: | #include <ARTX.h> void free_mem (void *ptr) { /* 'free()' is not reentrant. */ tsk_lock (); free (ptr); tsk_unlock (); } |

### tsk_unlock

| Резюме: | #include <ARTX.h> void tsk_lock (void); |
| --- | --- |
| Описание: | Разрешите Прерываниям по таймеру ARTX Kernel после того, как они были запрещены функцией tsk_lock(). |
| Возвращаемое значение: | --. |
| См. Также: | tsk_lock |
| Пример: | См. tsk_lock() |