Режим самодиагностики муз. центр Panasonic SA-CH74, 75, (SA-AK-40 тоже подходит – проверял)

Сначала необходимо просмотреть и стереть все накопленные ошибки в микропроцессоре, для чего необходимо выполнить следующее:

Для входа в режим самодиагностики необходимо включить питание центра при отсутствии кассеты в кассетной деке, режим – КАССЕТА (TAPE)

Затем нажать на кнопку TUNING MODE и удерживать ее нажатой не менее 2-х секунд.

Не отпуская кнопку TUNING MODE нажать кнопку перемотки вперед/ переход к следующему треку и удерживать ее не менее 2-х секунд.

При этом на дисплее должна появиться буква Т – вошли в режим самодиагностики.

Если есть ошибки – код ошибки будет справа от буквы Т, пролистать ошибки можно, нажимая кратковременно кнопку TUNING MODE.

Тестирование кассетной деки пропускаю. Нажимаем кнопку CD.

Далее нажимаем кнопку CHECK-NEXT/-AUTO.

Нажимаем кнопку TUNING MODE для индикации кода ошибки, листаем как описано выше.

Таблица 1. Расшифровка кодов ошибок.

| Номер | Ошибка | Код ошибки | Проблема |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ошибка детектирования переключателя MODE SW | Н 01 | Неправильная работа механизма кассетной деки. Дефект или замыкание контакта переключателя режима работы механизма (S951, S971). |
| 2 | Ошибка детектирования переключателя REC INH SW | Н 02 | Запись невозможна. Дефект или замыкание контакта переключателя блокировки записи REC INH SW (S974, S975). |
| 3 | Ошибка детектирования переключателя HALF SW | Н 03 | Не выполняется воспроизведение. Дефект или замыкание контакта переключателя полузагрузки HALF SW (S952, S972) |
| 4 | Ошибка детектирования импульсов подмотки | F 01 | Лента начинает медленно двигаться, а затем останавливается. Нет импульсов подмотки, дефект микросхемы детектирования (IC951, IC971) |
| 5 | Функция TPS не в норме | F 02 | Не выполняется функция TPS. Дефект микросхемы усилителя записи/ воспроизведения (IC101) |
| Детектирование ошибок блока CD / CD - чейнджера |  |  |  |
| 1 | Ошибка детектирования переключателя REST SW | F 15 | CD не работает. Эта ошибка происходит, когда переключатель детектирования состояния покоя REST SW (S701) оптического звукоснимателя не детектирует ситуацию в течение заданного времени. |
| 2 | Ошибка детектирования S3 (TUP) | F 16 | CD не работает. Эта ошибка происходит, когда контакт S3 (детектирование подъема траверсы) не встает в положение ON (включено) или OFF (выключено) в течение заданного времени. |
| 3 | Ошибка детектирования S4 (DRO) | F 25 | Лоток не остается открытым. Эта ошибка происходит, когда контакт S4 (детектирование открывания лотка) во время операции OPEN/CLOSE не встает в положение ON или OFF в течение заданного времени. |
| 4 | Ошибка связи между БИС сервопроцессора CD и микропроцессором. | F 26 | CD не работает. Эта ошибка происходит, когда питание (POWER) включено (ON) для блока CD, и ошибка детектируется после начала передачи данных. |
| 5 | Ошибка детектирования S5 (TNO) | F 27 | Номер лотка детектируется неправильно. Эта ошибка происходит, когда контакт S5 (детектирование номера лотка) не может детектировать номер лотка правильно, или когда номер лотка не определен. |
| 6 | Ошибка детектирования S1 (STK), S2 (PLY) | F 28 | Механизм загрузки CD движется неправильно. Эта ошибка происходит, когда контакт S1 (детектирование положения держателя) или контакт S2 (детектирование положения воспроизведения) не встает в положение ON (включено) или OFF (выключено) в течение заданного времени. |
| 7 | Ошибка питания CD | F 75 | CD не работает. Проверьте, имеет ли сигнал CDRST (сброс CD) высокий уровень, когда селектор находится в положении CD. Если он не становится высоким через одну секунду, это будет записано в память, как ошибка. (IC702) |
| Ошибки блока питания |  |  |  |
| 1 | Выход оконечного усилителя не в норме | F 61 | При включении питания, оно автоматически выключается. При нормальной работе, если сигнал DCDET (детектирование постоянного уровня) переходит в низкий уровень, сигнал PCNT тоже перейдет в низкий уровень и на дисплей будет выведено сообщение об ошибке. (IC501) |

Стирание всех кодов ошибок из памяти происходит при нажатии кнопки TUNING MODE  в течении 5 секунд в режиме диагностики, при этом на дисплее вместо Т будет выводится надпись CLEAR в течении 1 секунды, затем заменится на Т.

Выход из режима диагностики – нажать кнопку POWER , чтобы выключить питание.

Функция режима тестирования CD.

Режим тестирования CD (CD Test Mode) предназначен для проверки блока CD без подключения загрузочного механизма чейнджера. В этом режиме будет работать опция CD PLAY (воспроизведение CD) с подключением только блока CD, а результаты автоматической регулировки CD (CD Automatic Alignment) выводятся на жидкокристаллический дисплей.

Для начала необходимо подготовить и установить блок CD в тестовое положение.

Для этого сначала снимается блок траверсы из механизма чейнджера. Затем траверсу необходимо вставить в слот в верхней части блока CD-чейнджера и закрепить. (Ресунок  в моем альбоме нечеткий, фотографировать или сканировать бесполезно, поэтому опишу как вижу.) При снятой траверсе снизу есть два Г-образных штыря, в верхней части CD-чейнджера есть два прямоугольных отверстия по ширине совпадающие с этими Г-образными штырями. Необходимо вставить траверсу штырями в эти отверстия так, чтобы она оказалась наклоненной под углом около 60 градусов в сторону задней стенки центра и закрепилась в этом положении.

Затем необходимо установить музыкальный диск (не царапанный, не зашарканный) на шпиндель и прикрепить его штатным магнитом музыкального центра.

Далее включаем центр, выбираем режим CD, нажимаем и держим кнопку TUNING MODE в течении не менее 2-х секунд, не отпуская кнопку TUNING MODE нажимаем кнопку перемотка вперед / переход к следующему треку и держим ее не менее 2-х секунд. При этом происходит автоматическая регулировка механизма CD и результат выводится на дисплей.

Индикация результатов автоматической регулировки CD

Эта функция обеспечивает индикацию результатов автоматической регулировки CD (трекинг, фокусировка, смещение и т.п.) в виде кодов ошибки. С помощью этих кодов ошибки может быть локализована область неисправности.

Описание кодов ошибки:

Если автоматическая регулировка прошла успешно и устройство находится в удовлетворительном состоянии то код ошибки – Е 00. (на дисплее надпись «CD  E00»

Перед тестированием убедитесь, что тестовый диск не имеет царапин, пыли и что линзы оптического звукоснимателя чистые.

Таблица 2 Расшифровка кодов ошибок CD механизма

| Код ошибки | Е00 | Е01 | Е02 | Е03 | Е04 | Е05 | Е06 | Е07 | Е08 | Е09 | E0A | E0B | E0C | E0D | E0E | E0F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смещение фокусировки | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Смещение трекинга | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усиление схемы фокусировки (грубо) | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усиление схемы трекинга(грубо) | 0 | - | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х |
| Баланс трекинга | 0 | - | Х | Х | 0 | 0 | Х | Х | 0 | 0 | Х | Х | 0 | 0 | Х | Х |
| Баланс фокусировки | 0 | - | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х |
| Усиление трекинга или фокусировки (точно) | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |

0 – удовлетворительно, Х – неисправность, (* - неисправность в одной из этих позиций)

Для выхода из режима нажать кнопку POWER (выключить питание).