# CleanWale

### Оптимальное решение для минимизации тока в нейтрали в коммерческих и промышленных зданиях

Гармоники постоянно представляют угрозу безопасности и могут приводить к нарушению работы оборудования

Нелинейные нагрузки, такие как компьютеры, аварийное освещение, флуоресцентное освещение и т. п., становятся все более распространенными и создают высокие уровни гармонических токов, которые могут складываться в нейтрали, приводя к еще более серьезным проблемам:

- перегреву кабелей и электрического распределительного оборудования;

- ухудшению электропитания, приводящему к отказу критичного оборудования;

- увеличенному потреблению электроэнергии.

Улучшенная безопасность и надежность

Модель CleanWave® ограничивает ток в нейтрали и гармоники нулевого порядка.

- Повышает безопасность электрической установки.

- Повышает качество электропитания оборудования.

- Устраняет необходимость в электрических установках завышенного размера.

Стандарты

Стандарты, касающиеся гармонических токов, перечислены ниже:

- Новый французский стандарт NFC15-100;

- IEC 61000-3-2 “Ограничения на распространение гармонического тока, оборудование с током #16 А”;

- IEC 61000-3-4 “Ограничения на распространение гармонического тока, оборудование с током <16 А”;

- G5/4 “Рекомендации по ограничению гармоник”;

- IEEE 519 [2].

Модели CleanWave® обеспечивают исключительные характеристики

- Коэффициент уменьшения тока в нейтрали равен 10:1.

- Коэффициент ослабления гармоник нулевой последовательности равен 10:1.

- Ребалансировка 3-фазного тока.

- Запатентованная технология не использует конденсаторы, чем достигается высокая надежность.

- Фильтры могут включаться параллельно.

CleanWave®: простой выбор

Все фильтры CleanWave® строятся по одному базовому принципу, предлагая при этом широкий диапазон технических параметров, что делает выбор фильтров CleanWave® простым.

- Простой и однозначный выбор основных параметров.

- Не требуется специального обучения.

- Быстрая и простая установка.

- Различные устройства могут использоваться в одних и тех же системах распределения переменного тока без риска возникновения резонанса или помех.

- Малый размер.

### Как работает фильтр CleanWave®?

- Включенная параллельно индуктивность Z0 закорачивает гармонические токи нулевой последовательности, генерируемые нагрузкой.

- Гармоники нулевого порядка остаются развязанными между фильтром

### Основные функции

Фильтры CleanWave® основываются на запатентованной новаторской концепции, которая является простой и эффективной.

- Особенно подходят для установок, где ток в нейтрали между фильтром и нагрузкой оказывается больше фазного тока.

- Уменьшение тока в нейтрали, вызываемого гармониками нулевой последовательности или несбалансированными нагрузками.

- Балансируют 3-фазные токи.

- Различные устройства могут включаться параллельно для увеличения мощности или для резервирования.

### Простота выбора

Фильтры CleanWave® спроектированы для установок, где ток в нейтрали может в 1,8 раза превышать ток в фазах.

Фильтры CleanWave® являются универсальными и совместимыми как с новыми, так и с существующими установками.

Фильтры CleanWave® легко выбираются путем определения мощности или тока нагрузки, и при этом фильтр CleanWave® выбирается несколько большей номинальной мощности.

### Простая установка

Фильтры CleanWave® спроектированы так, чтобы упростить установку.

- Подъемные болты с проушиной для перемещения.

- Легкий доступ к выводам на передней части фильтра.

- Форматы IP00 и IP21 для установки в распределительные щиты или для автономной установки.

### Техническое обслуживание MGE PowerServices TM

Проверка на месте (измерения и диагностика) нашими инженерами для выбора правильного фильтра.

Поддержка при выборе правильного фильтра.

| Технические характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель | CW12 | CW18 | CW30 | Cw40 | Cw55 | Cw90 | CW140 | CW180 | CW220 | CW280 |
| Активная мощность (кВА) | 12 | 18 | 30 | 40 | 55 | 90 | 140 | 180 | 220 | 280 |
| Макс, фазовый ток | 16 | 24 | 40 | 56 | 80 | 128 | 201 | 264 | 312 | 401 |
| Макс, ток в нейтрали | 29 | 43 | 72 | 101 | 144 | 231 | 361 | 476 | 577 | 722 |
| Сетевое питание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Напряжение | 360—456 В, 3-фазное + нейтраль (используется также при 480 / 60 Гц) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Частота | 50 Гц, 60 Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Схема подключения нейтрали | Комбинированная земля и нейтраль, заземленная нейтраль, отдельно заземленная нейтраль, плавающая или свободная нейтраль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рабочие характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент уменьшения тока в нейтрали | #10:1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент ослабления гармонического тока | 10:1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-фазная балансировка | Есть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пусковой ток | <I номинального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перегрузка | 110%-1 час, 125%- 10 мин., 150%-2 мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери (Вт) | 176 | 219 | 359 | 452 | 538 | 616 | 972 | 1212 | 1565 | 1568 |
| Параметры окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диапазон рабочих температур | 0….+50 C непрерывный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Относительная влажность | 0 – 90% без конденсации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рабочая высота над уровнем моря | 1000 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стандарты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Конструкция и безопасность | IEC 60439-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнение | IEC 60289 и IEC 60727 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Защита от воздействия окружающей среды | IEC IP00 и IP21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Размеры: IP00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ширина | 360 | 360 | 360 | 420 | 700 | 700 | 700 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Глубина | 550 | 550 | 550 | 550 | 620 | 620 | 620 | 800 | 800 | 800 |
| Высота | 490 | 490 | 490 | 600 | 900 | 900 | 900 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Общий вес(кг) | 100 | 110 | 120 | 130 | 270 | 330 | 390 | 400 | 455 | 520 |
| Размер: IP21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ширина | 510 | 510 | 510 | 510 | 830 | 830 | 830 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Глубина | 550 | 550 | 550 | 550 | 620 | 620 | 620 | 800 | 800 | 800 |
| Высота | 780 | 780 | 780 | 780 | 1150 | 1150 | 1150 | 1400 | 1400 | 1400 |
| Общий все(кг) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |