Алгоритм работы паяльника.

- При включении питания кнопкой “Power Up” производится анализ подключения паяльника.  Если на 18 ножке микроконтроллера (в дальнейшем м/к) сигнал >4V, то включения не происходит. Если на 18 ножке м/к сигнал 0V, то включается рабочий режим.

- При нормальном сигнале на 18 ножке м/к (0V), на индикатор выводится значение ранее установленной температуры и с 15 ножки м/к выдается сигнал включения нагрева. На индикатор (через 1 сек) начинает выдаваться значение реальной температуры с шагом 1. Значения реальной температуры подаются на 23 ножку м/к с усилителя сигнала термопары.

- При достижении заданной температуры (совпадении значений введенных в м/к данных с полученными с 23 ноги м/к), м/к переходит в режим поддержания температуры. При этом на индикаторе подмигивает точка (dp) в младшем разряде.

- При нажатии одной из кнопок “UP” или “DOWN”, производится увеличение или уменьшение значения введенной в м/к температуры. При этом на индикатор начинает выводиться значение устанавливаемой температуры. Шаг установки температуры равен 1. При удержании кнопки в нажатом положении более 3 сек, инициирует быстрый ввод значений со скоростью 10 значений в секунду.

- Прекращение ввода данных через 3 сек переводит м/к в режим выдачи на индикатор реальной температуры и переход в рабочий режим.

- Введенные данные остаются в энергонезависимой памяти м/к и при выключении и повторном включении являются рабочими на данном этапе.

- Выдача значений на индикатор производится м/к согласно принципиальной схемы:

| Ножка м/к | 2 | 13 | 11 | 4 | 3 | 5 | 12 | 6 | 14 | 10 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| индикация | a | b | c | d | e | f | g | dp | DG1 | DG2 | DG3 |

DG1 – младший разряд индикатора, DG2 – средний и DG3 – старший.

Рабочие уровни сигналов 2 – 6 и 11 – 13 низкого уровня (0V).

Рабочие уровни сигналов 9,10 и 14 высокого уровня (5V).

Использован индикатор с общим анодом.

Алгорттм работы фена.

- При включении питания кнопкой “Power Up”, м/к производит анализ состояния 18 ножки. Если на 18 ножке сигнал 0V (фен лежит на подставке), то на индикатор выводится значение ранее установленной температуры и через 3 сек – значение - - - (три средних черточки). Это ждущий режим. При этом не происходит включения нагрева и вентилятора. Если в этом режиме нажать одну из кнопок “Up” или “Down”, то на индикатор выводится значение заданной температуры и происходит увеличение либо уменьшение  значения введенной в м/к температуры с шагом в 1. Удержание кнопки более 3 сек инициирует быстрое изменение значения со скоростью 10 значений в секунду. При прекращении ввода в м/к  он через 3 сек переходит в режим выдачи на индикатор трех черточек.

- При состоянии сигнала на 18 ножке > 4V (фен снят с подставки) происходит включение м/к в рабочий режим. При этом на 26 ножке устанавливается сигнал 0V, который блокирует моментальной отключение питания кнопкой “Power Up” и включает схему управления вентилятором. Производится анализ состояния 28 ножки м/к. Если на ней сигнал >0,4V (т.е. подано питание вентилятора), то на индикатор выводится значение установленной температуры и через 1 сек значение реальной температуры с шагом в 1. Значения реальной температуры снимаются с 23 ножки м/к. Подается сигнал нагрева фена с 15 ножки м/к (рабочий уровень 0V).

- При достижении заданной температуры, м/к переходит в режим поддержания температуры. При этом на индикатор выводится значение реальной температуры и подмигивает точка (dp) в младшем разряде.

- При нажатии одной из кнопок “UP” или “DOWN”, производится увеличение или уменьшение значения введенной в м/к температуры. При этом на индикатор начинает выводиться значение устанавливаемой температуры. Шаг установки температуры равен 1. При удержании кнопки в нажатом положении более 3 сек, инициирует быстрый ввод значений со скоростью 10 значений в секунду.

- Прекращение ввода данных через 3 сек переводит м/к в режим выдачи на индикатор реальной температуры и переход в рабочий режим.

- Введенные данные остаются в энергонезависимой памяти м/к и при выключении и повторном включении являются рабочими на данном этапе.

- При установке фена на подставку и появлении на 18 ножке м/к сигнала 0V, через 1 сек происходит выключение нагрева фена (переход сигнала на 15 ножке в состояние 5V).

- При снижении реальной температуры до 50 происходит установка сигнала на 26 ножке в состояние 5V и схема переходит в режим, как в пункте 1 (за исключением выдачи на индикатор заданной температуры). При снятии фена с подставки, процесс повторяется, начиная с пункта 1.

- Если питание фена выключается кнопкой “Power Up”, то все происходит начиная с пункта 7, за исключением того, что при установке сигнала на ножке 26 в состояние 5V, фен полностью отключится, поскольку будет снято питающее напряжение.

- Выдача значений на индикатор такая же, как и в схеме паяльника.

P.S. Рабочие сигналы на индикатор: ножки 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13  низкого уровня (0V).

ножки 9, 10, 14 высокого уровня (5V)

используется индикатор с общим анодом.

Рабочие сигналы на ножках 26 и 15 низкого уровня (0V).

Возможность установки температуры фена 100 – 480 градусов, паяльника 200 – 480 градусов.

Анализ состояния ножки 18 паяльника и ножек 18, 28 фена происходит постоянно!

ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ НАПРЯЖЕНИЯ НА 23 НОЖКЕ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ.

| T | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 480 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| напряжение | 0,35 | 0,51 | 0,74 | 1,00 | 1,27 | 1,40 | 1,55 | 1,72 | 1,85 | 1,92 |

Примечание к таблице: Значения могут быть не совсем точными, поскольку снимались прибором на рабочей станции. Поэтому лучше взять крайние точки (50 и 480) – характеристика полностью линейная.

Для режима поддержания температуры может быть использован любой подходящий алгоритм.