Этот модуль является первым который запускается во время загрузки и отвечает за проверку целостности основной прошивки и выполнение передачи.
При каждом запуске он производит следующие действия:
1.инициализирует контроллер, порты и периферийные устройства
2. проверяет состояние pin-RC1 ; если логике затем переходит к шагу 5
3. проверяет режим загрузчика потребованию основного программного обеспечения;

если "да", затем переходит к шагу 5.
4. убеждается в последних 4 байта основного программного обеспечения, если они являются 55, AA, A5, 5А считается, что основное программное обеспечение является действительным, и передает управление на адрес 0x1800; загрузчик, перестает функционировать.
5. USB-модуль инициализации
6. Ожидает команды от компьютера
7. петли к шагу 6
Как вы можете видеть, мы можем заставить режим загрузчика, удерживая RC1 пальца на одной логики при запуске, это может быть сделано с помощью пайки является сопротивление прибл. 100-200ohm между +3,3 V и pin-36 (R26) контроллера:

Хотя загрузчика проверит программное обеспечение целостности , в некоторых случаях это может быть действительной подписи программного обеспечения, но в любом основной прошивки отсутствует или поврежден, ведущих к недопустимым выполнение кода, и процессор будет простаивать. Выход из этой ситуации может быть сделано только путем навязывания режима загрузчика.

Рецензирование: вход в режим загрузчика может быть сделано только в трех случаях:

-Вынужден pin-RC1, который имеет наивысший приоритет.

-Когда требовал основного программного обеспечения.

-В случае, если основная программа повреждена или отсутствует.

После входа в режим загрузчика и USB-модуль инициализации, он входит в цикл ждать распоряжений от ПК, которые только четыре в ряд, как показано ниже:

1 RESET сбросит все настройки контроллера.

2 ОТЧЕТА статуса устройства, версия встроенного по, серийный номер и код устройства.

3 СТЕРЕТЬ стереть основная программа инициализации блоков 6-126 с FF.

4 НАПИШИТЕ расшифровывает и выводит блок данных в флэш-памяти по указанному адресу.

Как замечание, хотя в шаге 4 является обязательным, что адрес, указанный в команде, чтобы быть в 0x01800-0x1FBFF диапазон, собственно загрузчика реализованы в TL866 будет написать любой адрес и приказал имеет никакой защиты, если такая ситуация достигается путем написания адреса в блоках 0-5 или 127 затем загрузчик затрет себя (смешно!) или таблицу расшифровки блок 127 станет повредить и загрузчик не сможет сделать правильную расшифровку. В обоих случаях устройство станет непригодным для использования, его восстановление может осуществить только внешний программатор, подключенный к соединителю J1.

Это отвратительная ошибка загрузчика, так что будьте осторожны.

Хотя перепрограммирование устройства в указанном случае может быть очень простым, нам необходима полная прошивка. По соображениям безопасности, полную версию прошивки не предусмотрено изготовителем (позор вам autolelectric).

Для таких случаев небольшая утилита программного обеспечения, что обеспечивает следующие функции:

-создает полную прошивку с помощью пользователя: серийный номер и код для конкретного устройства.

-обновления основного программного обеспечения расшифровки update.dat файлом, предоставленным изготовителем.

-форматирование главной области (блоки 6-126).

-переключение между нормальным режимом и загрузчика.

-Отображает состояние программатора и идентификации информации.

По соображениям безопасности программа не будет выполнять форматирование и перезапись без присутствия update.dat файла, который будет проверяться на целостность.

Программа не будет работать, если обнаружено наличие двух или нескольких программаторов в то же время.

TL866 встроенного генератора/updater основной интерфейс

Основной интерфейс утилиты состоит из следующих элементов:

1.- Переключение между функциями «firmware updater» и «genearator»

2. - Путь к update.dat файла (вы можете найти этот файл в одной папке с minipro программного обеспечения)

3. - Version программатора, который будет обновляться; выберите справа версию

программатора, если вы не сделаете будет обновляться с неверной версией прошивки, и будет оставаться в режиме bootloader, пока программатор не будет обновляться с верной версией. Это, наверное, будет изменено в будущих версиях программного обеспечения для автоматического определения правильной версии.

4. - Reflash кнопка позволит выполнить основные обновления прошивки,

Вам понадобится update.dat файла, который нужно будет проверить на честность.

5. - Erase кнопка позволит выполнить только стереть из главной прошивки (0x01800-0x1FBFF область) из соображений безопасности этой операции потребуется update.dat файла.

6. - Reset кнопка сброса программатора и переключение между нормальным режимом и загрузки. Если программатор не может войти в нормальный режим, то он так и останется в режиме bootloader.

7. - Кнопка " обновить"; при условии, только для обновления статуса программатора

(это делается автоматически в любом случае).

8. - Инфо-участок; устройство для отображения информации.

9. - Состояние устройства; для отображения состояния устройства.

10.- Write прогресса; обновление прошивки для отображения прогресса.

Для обновления основной прошивки, вам необходимо:

1-Найти файл update.dat

2-Выбрать правильный вариант программатора (CS или А)

3-Нажмить кнопку «перепрошить»

Это приведет к обновлению основной прошивки и будет автоматически выполнять следующие операции:

-переключение в режим загрузчика

-стерание основной прошивки курения

-расшифровка файла update.dat и записать основные прошивки области с нового контента

-переключение в обычный режим (только в случае если право прошивки была написана).

Конечно Вы можете сделать эти операции вручную, шаг за шагом.

Интерфейс встроенного генератора этой утилиты состоит из следующих элементов:

1-Код устройства; содержание этого окна будет отображаться в окне  программы Mnipro как DEV Код:xxxxxxxx (макс. 8 символов)

2 - Серийный номер программатора; содержание этого окна будет отображаться в поле Mnipro программного обеспечения как Последовательный:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (макс. 24 символов)

3- «Edit» кнопка для редактирования кода устройства и серийного номера следующим образом:

Нажимая кнопки «Random»  код или серийный номер будет обновляться с использованием случайных чисел. Конечно, вы можете вручную ввести то что вы хотите, содержание этих двух окошек не ограничено.

4 – «Clone» – кнопка будет скопировать код устройства и серийный номер из активного программатора, подключенного к USB. Если вы намерены превратить ПК версию затем клонировать код устройства и серийный номер программатора, и для сохранения оригинального серийного кода и кода устройства.

5 – «По умолчанию», кнопка обновить код устройства и серийный номер по умолчанию.

6 - Версия прошивки селектор; полный вариант прошивки будет генерировать hex-файл с основной прошивки прописан в 0x01800-0x1BFFF диапазон адресов; для загрузчика единственный вариант, этот диапазон будет заполнен пустым значением (FF).

7 - «Save» нажав на эту кнопку вы автоматически сохраните созданный hex-файл прошивки.

Зашифрованный код устройства и серийный номер запишется в последнюю область флэш-памяти (0x1FC00-0x1FFFF).

Созданный hex-файл прошивки содержит необходимые config байты для программирования PIC18F87J50; с защитой от копирования, если вам нужно скопировать защиту программатора этот бит в PIC-программаторе можно использовать для этого.

Для перезаписи TL866 вам понадобится программатор PIC (Pickit2,Pickit3,Winpicpgm, или другой TL866A). J1 его стандартный разъем ICSP, просто подключите программатор pic кабелем, загрузите hex-файл, сгенерированный выше и перепрошейте.

Соединитель J1 расположен внизу слева в PCB, квадратная площадка - номер контакта 1.

Кабель программирования убедитесь, что он совпадает.

Таким образом TL866CS программатор будет перепрошит в TL866А,

обязательно активировать ICSP_VCC включив в minipro программного обеспечения.