В случае возникновения неполадки, стиральные машины Indesit и Ariston прекращают цикл и показывают ошибку. Показывают они её теми средствами которые у них есть. Очень многие модели имеют только ручку селектора и два индикатора на панели, причём только один из них управляем от электроники. Вот с помощью этих двух устройств машина и пытается сообщить нам код ошибки. 
Делает она это следующим образом: Вращает селектором без остановки, и моргая индикаторм включения определённое количество раз показывает номер ошибки. 

То есть, если ручка селектора вращается по кругу без остановок а индикатор при этом моргает сериями, то это означает, что возникла ошибка и её код нужно считать. 

Код ошибки считается между длинными паузами более 5 секунд. За единицу принимается одна или серия вспышек и пауза в течение около двух секунд. 

Примеры: 

________¯¯¯¯¯____¯¯¯¯¯____¯¯¯¯¯___________ - ошибка 3 


_________¯_¯_¯____¯_¯_¯____¯_¯_¯___________ - ошибка 3 


_________¯_¯_¯____¯_¯_¯____¯_¯_¯____¯_¯_¯___________ - ошибка 4 

Индикация ошибок на более новых моделях:

Коды ошибок и порядок их считывания

Как отмечалось выше, коды ошибок в стиральных машинах EVO-II с дисплеем (линейка AVD) отображаются на ЖК индикаторе 1.
На рисунке приведен вид передней панели СМ линейки AVL. Коды ошибок в этом случае считываются по свечению индикатора ОТЖИМ (LED 4) и подсветки кнопок ТАЙМЕР ОТСРОЧКИ (КН 1), СУПЕР СТИРКА (КН 2), БЫСТРАЯ СТИРКА (КН 3) и ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПОЛОСКАНИЕ (КН 4).
Собственно, «секрет» определения кодов ошибок на панелях управления CM EVO-II со светодиодной индикацией достаточно прост Каждый индикатор — это разряд кода ошибки в

двоичной системе счисления. Сам процесс вычисления номера кода ошибки заключается в том, чтобы установить соответствие определенных индикаторов конкретным разрядам двоичного кода и перевести этот код в десятичную систему счисления.
В нашем случае(см. рис.), индикатор КН 4 соответствует первому разряду двоичного кода, КН 3 — второму, КН 2 — третьему, КН 1 — четвертому, a LED 4 — пятому разряду.
Если в качестве примера вернуться к коду ошибки F05, то цифра 5 в двоичном коде будет иметь вид: 00101 (5 разрядов, светятся индикаторы КН 2 и КН 4).
И все же, чтобы не утомлять читателей переводом чисел из одной системы счисления в другую, приведем универсальную таблицу для определения кодов ошибок.
На рис. 3.1.3 показан еще один вариант панели управления СМ. Несмотря на то, что комбинация индикаторов (кнопок с индикаторами) здесь иная, коды ошибок считываются также, как и в предыдущем случае обозначения индикаторов (КН 1 — КН 4, LED 4) такие же.
Следующая линейка стиральных машин— Low-End. Вот уж где нас захотели запутать, но не тут то было — очередную «шпаргалку» иллюстрируют рисунок и таблица.
Ну а теперь остановимся подробнее на кодах ошибок приведенных в таблице, то есть выясним причины неисправностей и способы их устранения (стиральной машины). Собственно, вся эта информация сведена в таблице.
Примечание. Хочется отметить, что многие начинающие ремонтники при появлении любого кода ошибки сразу стараются заново прошить содержимое микросхемы энергонезависимой памяти EEPROM электронного модуля Чтобы пиш-ний раз не делать эту операцию, обратите внимание на колонку ПРИМЕЧАНИЕ в таблице

Коды ошибок CM EVO-II (линейии AVD uAVL)

| Код ошибки | Возможные причины | Свечение индикаторов (- не светится, + светится) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | LED 4 | КН 1 | КН 2 | КН 3 | КН 4 |
| F01 | Короткое замыкание симистора управления приводным мотором | - | - | - | - | + |
| F02 | Тахогенератор не формирует сигнал о вращении приводного мотора (цепь датчика может быть в обрыве или короткозамкнута). Еще одна причина подобной ошибки - если приводной мотор заблокирован | - | - | - | + | - |
| F03 | Цепь датчика температуры (NTC) в обрыве или коротком замыкании | - | - | - | + | + |
| F04 | Датчик уровня (прессостат) одновременно формирует сигналы «ПУСТОЙ ЕАК» и «ПЕРЕПОЛНЕНИЕ» | - | - | + | - | - |
| F05 | После выполнения программы слива датчик уровня не формирует сигнал «ПУСТОЙ БАК» (не работает сливной насос, засорен тракт слива, неисправен датчик уровня) | - | - | + | - | + |
| F06 | Не распознан код программы (ошибка кнопок на передней панели) | - | - | + | + | - |
| F07 | Отсутствует нагрев ТЭНа (ошибка может появиться из-за того, что ТЭН не погружен в воду) | - | - | + | + | + |
| F08 | «Залипание» контактной группы реле ТЭНа. неисправен ТЭН или его проводка (утечка на корпус) | - | + | - | - | - |
| F09 | Ошибка (сбой) содержимого энергонезависимой памяти EEPROM | - | + | - | - | + |
| F10 | Одновременное отсутствие сигналов с датчика уровня ПОЛНЫЙ БАК и ПУСТОЙ БАК | - | + | - | + | - |
| F11 | Отсутствует напряжение питания на сливном насосе (цепь питания насоса в обрыве) | - | + | - | + | + |
| F12 | Отсутствует связь между модулем индикации и электронным контроллером | - | + | + | - | - |
| F13 | Цепь датчика температуры сушки в обрыве или коротком замыкании | - | + | + | - | + |
| F14 | Не работает ТЭН сушки (только для СМ с сушкой) | - | + | + | + | - |
| F15 | Неисправно реле ТЭНа сушки (только для СМ с сушкой) | - | + | + | + | + |
| F16 | Заблокирован барабан (только в СМ с вертикальной загрузкой) | - | - | - | - | - |
| F17 | На замок дверцы люка не подается питание или дверца открыта | + | - | - | - | + |
| F18 | Ошибка связи между микросхемами контроллера и DSP (процессор управления асинхронным приводным мотором) на основном электронном модуле | + | - | - | + | - |

Коды ошибок CM EVO-II (линейна Low-End)

| Код ошибки | LED 1 | LED 2 | LED 3 | КН 1 КН 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F01 | мигает | - | - | - | - |
| F02 | - | мигает | - | - | - |
| F03 | мигает | мигает | - | - | - |
| F04 | - | - | мигает | - | - |
| F05 | мигает | - | мигает | - | - |
| F06 | - | мигает | мигает | - | - |
| F07 | мигает | мигает | мигает | - | - |
| F08 | - | - | - | мигает | - |
| F09 | мигает | - | - | мигает | - |
| F10 |  | мигает | - | мигает | - |
| F11 | мигает | мигает | - | мигает | - |
| F12 | - | - | - | мигает | - |
| F17 | мигает |  | - | - | мигает |
| F18 | - | мигает | - | - | мигает |

Вариант передней панели CM EVO-II с индикаторами (линейка AVL)

Передняя панель CM EVO-II (линейка Low-End)

Описание кодов ошибок CM EVO-II (линейна AVD и AVL)

| Код ошибки | Возможные причины неисправности и способы их устранения | Примечание |
| --- | --- | --- |
| F01 | Короткое замыкание (симистор) в цепи питания приводного мотора • Проверить возможное попадание воды на контакты разьема J9 • Проверить контактную колодку приводного мотора (возможная причина проблемы -химическая коррозия ее контактов) • Заменить электронный модуль | В 90% подобная неисправность вызвана дефектом приводного мотора Если мотор исправен - см левую колонку Прошивка энергонезависимой памяти EEPROM здесь совершенно не причем |
| F02 | Приводной мотор не работает, цепь тахогенератора (таходатчика) короткозамкнута или в обрыве • Проверить, не заблокирован ли механически мотор • Проверить надежность контактов на разъеме J9 электронного модуля • Проверить электрическое сопротивление таходатчика (около 115 170 Ом) Сопротивление измеряется между контактами 1 и 2 разъема J9 В случае короткого замыкания в этой цепи отсоединить разъем J9 и проверить провода со стороны таходатчика Если в СМ установлен асинхронный приводной мотор, убедиться в надежности электрического соединении контактов 6 и 7 разъема J9 с датчиком • Заменить мотор • Заменить электронный модуль | На таходатчик может попасть пена, может быть • еще неконтакт в его колодке Если же этот датчик замкнут - ищите выгоревшие дорожки на электронном модуле и 2-3 обгоревших резистора Прошивка энергонезависимой памяти EEPROM здесь совершенно не причем |
| F03 | Цепь датчика температуры NTC замкнута или в обрыве, либо «залипло» реле ТЭНа • Проверить надежность контактов разъема J8 • Проверить датчик температуры, учитывая, что его сопротивление при комнатной температуре (2СГС) составляет 20 кОм (можно замерить на контактах 11 и 12 разьема J8) Если результат отличается, проверить целостность проводки от модуля до датчика • Заменить датчик температуры NTC • Заменить электронный модуль | Если действия в левой колонке не привели к нахождению неисправного элемента, заново прошивают содержимое энергонезависимой памяти EEPROM |
| F04 | Датчик уровня одновременно формирует сигналы ПУСТОЙ БАК и ПЕРЕЛИВ Причина данного дефекта заключается в том, что в датчике «залипла» контактная группа «ПУСТОЙ БАК», в этом случае СМ заливает воду до уровня перелива По достижении этого уровня воды автоматически включается сливной насос. • Проверить качество соединений разъема J3 на электронном модуле. • Проверить состояние датчика уровня (на контактах разъема J3): - контакты 2-4 замкнуты - уровень «ПУСТОЙ БАК»; - контакты 2-3 замкнуты - уровень «ПОЛНЫЙ БАК»; - контакты 2-1 замкнуты - уровень «ПЕРЕЛИВ» (не меньше половины уровня стекла загрузочного люка. • Заменить датчик уровня. • Заменить электронный модуль | Прошивка энергонезависимой памяти EEPROM . здесь совершенно не причем |
| F05 | Сливной насос блокирован (не работает) или датчик уровня формирует сигнал ПУСТОЙ БАК после завершения процедуры слива воды • Проверить надежность соединений в разъеме J9 В момент предполагаемой работы насоса можно проконтролировать наличие между контактами 8, 9 разъема J9 переменного напряжения 220 В. • Проверить фильтр и сливной шланг. • Заменить сливной насос. • Заменить электронный модуль | Чаще всего подобная неисправность бывает i вызвана попаданием посторонних предметов в насос Работоспособность сливного насоса можно проверить, подав на него переменное напряжение 220 В. Прошивка энергонезависимой памяти EEPROM здесь совершенно не причем |
| F06 | То же, что и в табл 3 3.1. Не используется в сериях AVD и AVL |  |
| F07 | После выполнения операции залива воды датчик уровня не снимает сигнал ПУСТОЙ БАК Если в баке нет воды после операции залива воды, питание на ТЭН не подается. Это защитная функция, так как без воды ТЭН может перегореть. Возможные причины: - нет воды в водопроводе или давление воды слишком низкое; - неисправен клапан залива воды; - засор в тракте залива воды; - неисправен датчик уровня. После залива воды (если он есть) контактная группа ПУСТОЙ БАК датчика уровня должна быть разомкнута. Ее состояние контролируют, например, на контактах 2 и 3 разъема J3 электронного модуля. В противном случае последовательно заменяют датчик уровня и электронный модуль | Прошивка энергонезависимой памяти EEPROM здесь совершенно не причем |
|  | Реле ТЭН а на модуле оказалось постоянно включенным («залипла» его контактная группа) или датчик уровня формирует одновременно сигналы ПУСТОЙ БАК и ПОЛНЫЙ БАК |  |
| F08 | • Проверить датчик уровня - см. ошибку F04. Реле управления ТЭНом на модуле проверяют заменой. • Проверить соединение проводов от разъема J3 до датчика уровня. • Проверить соединение ТЭНа с модулем (см. контакты 5 и 6 разъема J3). • Проверить исправность ТЭНа. • Заменить датчик уровня. • Заменить электронный модуль | Прошивка энергонезависимой памяти EEPROM здесь совершенно не причем |
| F09 | Ошибка (сбой) содержимого энергонезависимой памяти EEPROM, ошибка программы SETUP СМ На многих модулях микросхема EEPROM запаяна на плате модуля. Лучший вариант, если микросхему установить на переходной колодке. В этом случае микросхема легко снимается и устанавливается без пайки, при установке ее на модуль обращают внимание на совпадение установочных ключей (на плате и микросхеме). Если микросхема EEPROM исправна, заменяют модуль целиком (обращают внимание на то, чтобы установленная на нем микросхема памяти имела прошивку, предназначенную для конкретной модели СМ) | Заново прошивают содержимое энергонезависимой памяти EEPROM Естественно, для этого нужны программатор и соответствующий файл прошивки Прежде чем прошивать микросхему памяти необходимо считать ее содержимое и сохранить его в виде отдельного файла, чтобы всегда можно было восстановить исходную прошивку |
| F10 | После начала процесса залива воды (за отведенное на это время) датчик уровня не формирует сигнал ПОЛНЫЙ БАК (при условии, что сигнал ПУСТОЙ БАК пассивен, то есть в баке уже есть вода) • Проверить датчик уровня - см. ошибку F04. • Проверить надежность электрических соединений между разъемом J3 электронного модуля и датчиком уровня. • Заменить датчик уровня. • Заменить электронный модуль | Чаще всего подобная ошибка может быть вызвана низким напором воды при заливе ее в бак (может быть засорен заливной патрубок, неправильно работает клапан залива и др ) Прошивка энергонезависимой памяти EEPROM здесь совершенно не причем |
| F11 | Отсутствует сигнал обратной связи о работоспособности сливного насоса (нарушена цепь питания насоса или оборвана его обмотка) • Проверить надежность соединения сливного насоса с электронным модулем. • Проверить сопротивление обмотки сливного насоса на разъеме Л 5, контакты 1 и 2 (в случае, если машина оснащена функцией Easy Door) или на разъеме J9, контакты 8 и 9 Сопротивление обмотки сливного насоса должно быть около 170 Ом. • Заменить сливной насос • Заменить электронный модуль | Прошивка энергонезависимой памяти EEPROM здесь совершенно не причем |
| F12 | Нет связи между модулем индикации и электронным модулем. • Проверить надежность электрических соединений между разъемом Л1 основного электронного модуля и модулем индикации • Заменить основной электронный модуль. • Заменить модуль индикации | В этом случае выбор очень мал или неисправен модуль индикации, или основной модуль В редких случаях сдвигается колодка со стороны модуля индикации Также проверяют аналогичную колодку на основном модуле Из опыта эксплуатации подобных СМ, прошивка энергонезависимой памяти EEPROM не являлась причиной возникновения подобного дефекта |
| F13 | Цепь датчика температуры сушки в обрыве или коротком замыкании (только для СМ с сушкой). Поступают также, как и при возникновении ошибки F03, с той лишь разницей, что цепь датчика температуры сушки иная | - |
| F14 | Не работает ТЭН сушки (только для СМ с сушкой). Проверяют цепь питания ТЭНа сушки, а также сам ТЭН | - |
| F15 | Неконтакт реле ТЭНа сушки (только для СМ с сушкой). Проверяют цепь питания ТЭНа сушки, а также сам ТЭН | - |
| F16 | Заблокирован барабан (только в СМ с вертикальной загрузкой). Проверяют блокировку барабана (цепь питания электромагнита блокировки) |  |
| F17 | Отсутствует блокировка дверцы люка (или дверца открыта (для СМ с функцией Easy Dow). • Проверить наличие напряжения 220 В на контактах 3 и 4 разъема J4 (только не в режиме «STANDBY»), а также между контактами 3 и 5 замка блокировки дверцы. • Проверить срабатывание микровыключателя обратной связи замка (при закрытой дверце и выключенной машине) на контактах 1 и 2 разъема J4 электронного модуля • Проверить надежность соединения проводов от разъема J4 до замка блокировки люка • Проверить надежность защелкивания замка. • Заменить замок блокировки двери. • Заменить электронный модуль Если же СМ без функции Easy Door, выполняют аналогичные действия (см. выше), только проверяют напряжение 220 В на контактах 2, 3 разъема J4 и на контактах 1, 3 замка блокировки дверцы. Микровыключатель в этом случае не проверяют - так как он отсутствует | Прошивка энергонезависимой памяти EEPROM здесь совершенно не причем |
| F18 | Ошибка связи между микросхемами контроллера и DSP (процессор управления асинхронным приводным мотором) на основном электронном модуле Заменяют основной электронный модуль | ! Подобная ошибка чрезвычайно редка, во всяком случае, автору она не встречалась |

Программа автотестирования и коды ошибок стиральных машин «Ariston».

Что такое диагностический ключ и для чего он нужен.

Стиральные машины «Ariston» имеют встроенные средства диагностики — сервисный тест, позволяющий проверить все рабочие режимы стиральной машины. Он предназначен для проверки выполнения режимов работы машин и выявления тех или иных дефектов, что упрощает и ускоряет ремонт машины. Рассмотрим порядок запуска сервисного теста и проверки работоспособности различных моделей стиральных машин «Ariston».

Для того, чтобы активировать сервисный тест необходимо специальное устройство - диагностический аппаратный ключ SAT (код 95669), который позволяет запустить программу автотестирования в стиральных машинах с системой управления EVO-II, а также в машинах «Маргарита 2000».

Ключ подключается к разъему, расположенному на задней стенке стиральной машины. При подключении ключа к стиральным машинам с системой управления EVO-II, на нем загорается индикатор синего цвета, а к стиральным машинам «Маргарита 2000» и к машинам с сушкой — зеленого цвета.

Свечение красного индикатора аппаратного ключа (когда он подсоединен к машине) указывает на обмен информацией между диагностическим ключом и электронным контроллером стиральной машины.

Запуск сервисного теста

Для запуска программы автотестирования необходимо выполнить следующие условия:

стиральная машина должна быть подключена к водопроводу и канализационной сети;

в баке стиральной машины не должно быть воды;

дверца люка машины должна быть закрыта;

ручка селектора программ должна быть установлена в исходное положение (показано синей стрелкой на рис. 1) — для стиральных машин серии «Маргарита 2000» с моторным селектором программ.

Рис. 1 Внешний вид передней панели стиральных машин линейки AVL

Для запуска программы автотестирования необходимо включить стиральную машину и подсоединить диагностический ключ к разъему на задней стенке машины.

Затем на ключе нажимают и удерживают кнопку «AUTO-TEST». Если  запуск программы автотестирования произошел удачно, прозвучит звуковой сигнал и в стиральных машинах с дисплеем бегущей строкой отобразится сообщение «AUTO-TEST». После этого на дисплее отображается сообщение «TEST».

Вторая кнопка на ключе и отверстие рядом с ней не используются.

В стиральных машинах «Маргарита 2000» в ходе выполнения тестовой программы ручка селектора будет вращаться, а на панели стиральной машины будет включаться соответствующий индикатор.

Если в ходе выполнения программы автотестирования возникают ошибки, индикатор выполнения программы на диагностическом ключе не светится постоянно, а мигает следующим образом: серия вспышек — пауза и, далее, индикация циклически повторяется. Число вспышек в серии соответствует номеру кода ошибки (см. ниже);

Из-за того, что при выполнении программы автотестирования происходит нагрев воды в баке до 30°С и включение режима отжима, необходимо:

установить режим нагрева воды выше 30 °С;

не отключать режим отжима.

в стиральных машинах с сушкой необходимо выбирать время сушки, отличное от нулевого значения.

Шаги сервисного теста.

Включается электромагнитный клапан залива воды для основной стирки на 10 с.

Включается электромагнитный клапан залива воды для предварительной стирки на 10с.

Включается электромагнитный клапан залива горячей воды на 10 с (в стиральных машинах, в которых установлен этот клапан).

Одновременно включаются электромагнитные клапаны залива воды для основной и предварительной стирок. Вода в бак стиральной машины будет поступать до тех пор, пока не сработает датчик уровня воды в положении «Полный бак».

Барабан стиральной машины вращается по часовой стрелке, затем изменяет направление на противоположное (как в режиме стирки).

Включается ТЭН и вода в баке нагревается до температуры 30 °С;

В стиральных машинах с моторным селектором программ его ручка вращается и останавливается в поз. 9 (рис. 1).

Включается сливной насос и продолжает работать до тех пор, пока датчик уровня воды не сформирует сигнал «Пустой бак». Одновременно приводной мотор начинает вращать барабан, как в режиме отжима.

В стиральных машинах с сушкой включается электродвигатель вентилятора сушки.

В стиральных машинах с сушкой включается ТЭН сушки и воздух в баке нагревается до температуры около 100 °С.

В СМ с моторным селектором программ, его ручка переводится в положение «СБРОС» или «RESET» (рис. 1).

Программа автотестирования заканчивается. Для стиральных машин серии «Маргарита 2000» она может быть прервана в любом месте, если принудительно установить ручку селектора программ в положение «Сброс».

Если стиральная машина на момент проверки исправна, но до этого имела место неисправность (ранее отображался код ошибки), программа автотестирования не будет запускаться. Вместо этого будет отображаться код предыдущей ошибки — либо на дисплее, либо свечением в определенной комбинации светодиодов на передней панели стиральной машины (см. табл. 1).

В этом случае для запуска сервисного теста в стиральных машинах серии «Маргарита 2000» необходимо выполнить следующие операции:

выключают стиральную машину и ждут около 10 с;

отсоединяют аппаратный ключ;

включают стиральную машину, производят сброс (селектор программ переводят в исходное положение) и опять выключают ее. Ждут около 10с;

включают стиральную ашину, подсоединяют аппаратный ключ и запускают программу автотестирования.

Для запуска сервисного теста в стиральных машинах с системой управления «EVO-II» выполняют следующие операции:

выключают машину и ждут около 30 с;

отсоединяют аппаратный ключ;

включают машину и производят ее сброс;

выключают СМ и ждут около 30 с;

включают машину, подключают аппаратный ключ и запускают программу автотестирования.

Коды ошибок

В ходе выполнения сервисного теста, при возникновении тех или иных неисправностей, индикатор аппаратного ключа начинает мигать сериями вспышек. Количество вспышек в серии соответствует определенному коду ошибки стиральной машины. Кроме того, коды ошибок отображаются и в обычном режиме работы машины.

Коды ошибок индицируются различными способами:

в моделях стиральных машин с дисплеем (линейка AVD и др.) код ошибки отображается непосредственно на нем;

в моделях со светодиодной индикацией (линейка AVL.) код ошибки индицируется определенной комбинацией свечения светодиодов на передней панели стиральной машины.

Коды ошибок и соответствующие им возможные комбинации свечения светодиодов стиральных машин линейки AVL  приведены в табл. 1. Внешний вид передней панели этих стиральных машин приведен на рис. 1. Цифровые обозначения индикаторов на рисунке и в таблице выделены скобками, прочерки в таблице означают отсутствие свечения индикатора.

Таблица 1.

| Код ошибки | Кнопка Таймер отсрочки» | Кнопка «Супер стирка» | Кнопка «Быстрая стирка» | Кнопка «Дополнительное полоскание» | Индикатор «Отжим» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F01 | - | - | - | Мигает | - |
| F02 | - | - | Мигает | - | - |
| F03 | - | - | Мигает | Мигает | - |
| F04 | - | Мигает | - | - | - |
| F05 | - | Мигает | - | Мигает | - |
| F06 | - | Мигает | Мигает | - | - |
| F07 | - | Мигает | Мигает | Мигает | - |
| F08 | Мигает | - | - | - | - |
| F09 | Мигает | - | - | Мигает | - |
| F10 | Мигает | - | Мигает | - | - |
| F11 | Мигает | - | Мигает | Мигает | - |
| F12 | Мигает | Мигает | - | - | - |
| F13 | Мигает | Мигает | - | Мигает | - |
| F14 | Мигает | Мигает | Мигает | - | - |
| F15 | Мигает | Мигает | Мигает | Мигает | - |
| F16 | - | - | - | - | Мигает |
| F17 | - | - | - | Мигает | Мигает |

Причины возникновения ошибок и способы устранения типовых неисправностей.

В табл. 2 приведены коды ошибок стиральных машин ARISTON, возможные причины и способы их устранения.

Таблица 2.

| Код ошибки | Причина возникновения ошибки | Способы устранения неисправности |
| --- | --- | --- |
| F01 | Короткое замыкание в цепи управления двигателем стиральной машины | - проверяют возможное попадание воды на контакты соединителя J9 электронного контроллера; - проверяют соединитель приводного мотора на предмет коррозии его контактов; - проверяют соединительный жгут между электронным контроллером и приводным мотором; - последовательно заменяют электронный контроллер и приводной мотор |
| F02 | Неисправен двигатель (не вращается) или тахогенератор (короткое замыкание или обрыв обмотки) | - проверяют, не заблокирован ли ротор приводного мотора, вследствие заклинивания подшипников барабана стиральной машины или по другим причинам; - проверяют надежность соединения между разъемом J9 электронного контроллера и приводным мотором; - проверяют электрическое сопротивление обмотки тахогенератора (должно составлять 115...170 Ом между конт. 1 и 2 соединителя J9. Если есть короткое замыкание или обрыв, проверяют проводку и сам тахогенератор. В случае использования трехфазного мотора, - проверяют отсутствие обрыва внешних цепей между конт. 6 и 7 соединителя J9; - последовательно заменяют приводной мотор и электронный контроллер |
| F03 | Неисправен датчик температуры (NТС), либо «залипло» реле ТЭНа нагрева воды | - проверяют надежность соединения между конт. 11 и 12 соединителя J8 электронного контроллера и датчиком температуры NТС; - проверяют электрическое сопротивление датчика NТС (должно быть около 20 кОм при температуре 20 "С); - последовательно заменяют датчик температуры и электронный контроллер |
| F04 | Неисправен датчик уровня воды | Датчик уровня воды одновременно формирует сигналы «Перелив» и «Пустой бак» (находится в положении «Пустой бак»), В этом случае в стиральную машину заливается вода до уровня «Перелив». В итоге получается, что одновременно включены залив и слив воды. В этом случае проверяется: - надежность соединения между контактами соединителя JЗ электронного контроллера и датчиком уровня; - датчик уровня: замкнутые конт. 2-4 на соединителя J3 соответствуют состоянию «Пустой бак», конт. 2-3 - «Полный бак», конт. 2-1 - «Перелив бака»; - в заключении последовательно заменяют датчик уровня и электронный контроллер |
| F05 | Заклинен сливной насос или датчик уровня не формирует сигнал «Пустой бак» после выполнения режима слива воды | - проверяют надежность соединения между контактами соединителя J9 электронного контроллера и сливным насосом. В момент предполагаемого включения сливного насоса проверяют наличие сетевого напряжения (220 В) между конт. 8 и 9 соединителя J9; - проверяют датчик уровня, а также его соединение с электронным контроллером (см. выше); - проверяют исправность сливного насоса; - проверяют фильтр и сливной шланг на наличие заторов; - заменяют электронный контроллер |
| F06 | Ошибка кнопок. Код отображается в стиральных машинах семейства «Ariston Dialogic» (серия АD) и не используется в линейках AVD и AVL. | - проверяют наличие контакта в соединителях и проводку между платой и панелью управления; - проверяют исправность кнопок панели управления; - последовательно заменяют панель управления и плату управления |
| F07 | ТЭН нагрева воды не погружен в воду | Для линеек AVD и AVL: - проверяют надежность соединения между контактами разъема J3 электронного контроллера и датчиком уровня; - проверяют исправность датчика уровня (см выше); - проверяют исправность ТЭНа, замерив его сопротивление (между конт. 5 и 6 разъема JЗ). Для ТЭНа мощностью 1800 Вт оно должно быть около 25 Ом; - последовательно заменяют ТЭН, датчик уровня и электронный контроллер. В СМ «Маргарита 2000» серий AL, ALS: - проверяют проводку и наличие контакта в соединителе СМ1 электронного модуля; - проверяют исправность реле ТЭН на электронном модуле; - заменяют электронный модуль |
| F08 | Реле ТЭНа нагрева воды «залипло» (при пустом баке) или датчик уровня воды формирует одновременно сигналы «Перелив» и «Пустой бак» («залип» в положении «Пустой бак») | - проверяют датчик уровня воды (см. выше); - проверяют соединение ТЭН к конт. 5 и 6 соединителя J3 электронного контроллера, при необходимости заменяют ТЭН или датчик уровня. Если неисправных элементов не было выявлено, заменяют электронный контроллер |
| F09 | Сбой энергонезависимой памяти ППЗУ (ошибка программы SETUP) | - заменяют электронный контроллер или перезаписывают микросхему энергонезависимой памяти |
| F10 | Отсутствует сигнал от датчика уровня (бак не пустой, но и не полный) | - проверяют надежность соединения между контактами соединителя 33 электронного контроллера и датчиком уровня; - проверяют датчик уровня: замкнутые конт. 2-4 соединителе 33 соответствуют состоянию «Пустой бак», конт. 2-3 - «Полный бак», конт. 2-1 - «Перелив бака»; - последовательно заменяют датчик уровня и электронный контроллер. В стиральных машинах «Маргарита 2000» серий AL, ALS: - проверяют наличие контакта в соединителе СN1 на электронном контроллере; - проверяют исправность датчика уровня, а также целостность проводки от него к электронному контроллеру; - заменяют электронный контроллер |
| F11 | Отсутствует обратная связь о работоспособности сливного насоса (насос отсоединен или обрыв его обмотки) | - проверяют надежность соединения от конт. 8 и 9 разъема J9 (или от конт. 1 и 2 разъема J15, если стиральная машина имеет функцию Easy Door) электронного контроллера и до сливного насоса; - проверяют исправность сливного насоса. Сопротивление его обмотки приблизительно равно 1700м; - последовательно заменяют сливной насос и электронный контроллер. В СМ «Маргарита 2000» серий AL, ALS: - проверяют целостность контактов соединителей СN1 и CNF на электронном контроллере; - проверяют исправность датчика уровня и сливного насоса |
| F12 | Отсутствует связь между модулем индикации и электронным контроллером | - проверяют целостность соединений между соединителем J11 электронного контроллера и модулем индикации; - последовательно заменяют электронный контроллер и модуль индикации. - в стиральных машинах «Маргарита 2000» проверяют соединитель СNС электронного контроллера, остальные действия аналогичны приведенным выше |
| F13 | Неисправна цепь контроля температуры сушки (для стиральных машин «Маргарита 2000» с сушкой) | - проверяют соединение между соединителем CАN электронного контроллера и датчиком температуры сушки; - проверяют исправность датчика температуры сушки и электронного контроллера (заменой) |
| F14 | Не включается сушка (для стиральных машин «Маргарита 2000» с сушкой) | - проверяют соединения между электронным контроллером и ТЭН сушки; - проверяют ТЭН сушки и электронный контроллер (заменой) |
| F15 | Не включается сушка (для стиральных машин «Маргарита 2000» с сушкой) | - проверяют наличие контакта в соединителе СN1 на соединительной плате; - проверяют и при необходимости заменяют датчик уровня и соединительную плату |
| F16 | - |  |
| F17 | Дверца люка не закрывается или открыта (для стиральных машин с функцией Easy Door) | - проверяют наличие сетевого напряжения (220 В) между конт. 3 и 4 соединителя J4 электронного контроллера (только не в режиме STANDBY), а также между конт 3 и 5 замка блокировки дверцы; - проверяют срабатывание микровыключателя замка дверцы (при закрытой дверце) на конт 1 и 2 соединителя М электронного контроллера; - проверяют надежность защелкивания замка дверцы люка; - при необходимости заменяют замок блокировки дверцы и электронный контроллер (внешний вид замка и назначение его контактов приведены на рис. ниже) |
|  | Дверца люка не закрывается или открыта (для стиральных машин без функции Easy Door) | - проверяют наличие переменного напряжения 220 В между конт. 2 и 3 соединителя J4 электронного контроллера (только не в режиме STANDBY), а также между конт 1 и 3 замка блокировки дверцы; - проверяют надежность защелкивания замка дверцы люка; - при необходимости заменяют замок блокировки дверцы и электронный контроллер |
| F18 | Ошибка микроконтроллера | - заменяют электронный контроллер |

Примечание.