Звуковой пробник.

Заимствовано из «Радио 10.1971, стр.60».

Простенький пробник, который при определенных навыках позволяет по звуку определять характер проверяемого напряжения – постоянное, постоянное пульсирующее, синусоидальное, прямоугольное, сравнивать по уровню (больше - меньше), отлавливать короткие импульсы, в т.ч. случайные помехи.

В схеме применены германиевые транзисторы и диод, что снижает нижний порог рабочего напряжения <1V. Транзисторы следует подбирать по коэффициенту h21>60.

Динамик - я применил телефонный капсюль 50 Ом от старого телефона, удалив мембрану с крышкой и разместив его в металлической баночке из под 8мм кинопленки. Динамик можно изготовить самому. Для этого понадобится любая плоская металлическая баночка – из-под крема, вазелина, мази и т.п., постоянный магнит, например, от магнитной мебельной защелки и обмоточный провод диаметром  0,05…0,09мм. Если кто-нибудь заинтересуется, я могу рассказать технологию изготовления такого динамика.

Подключив последовательно диод и токоограничивающий резистор можно исследовать напряжение до 400V. Это мне пригодилось при наладке системы управления гальванической линией (на ИМС К155), когда шли непонятные случайные сбои. Найти помеху – причину сбоев - удалось с помощью этого пробника, подключив его к цеховой сети 3х380V. В момент сбоев я слышал характерный звук. А за стеной был прессовый цех, где источником помех были магнитные пускатели. Как мне удалось защититься от помех – это уже другая тема.

Сам пробник оснащен резинкой для крепления как наушник. Даже в шумном помещении (цехе) хорошо слышно. Совместно с батарейкой 1,5…9V он становится прозвонкой. Два таких пробника или пробник и мультиметр (любой тестер) позволяют прозванивать (вдвоем) длинный кабель.