04.12.2008 г. Программа для домофонов MK2003 поставляется в виде микросхемы запрограммированного микроконтроллера (MCU, Atmel AT89C4051-24PI, корпус DIP-20) и предназначена для замены ранее установленного MCU. Аккуратно извлеките старый MCU из панельки, приподнимая его, например, острой отверткой поочередно то с одного, то с другого торца. Не допускайте сильного перекоса микросхемы в панельке во избежание деформации выводов. Установите новый MCU, соблюдая его ориентацию (первый вывод – вверху слева). ВНИМАНИЕ! Производите замену микросхемы только при выключенном питании вызывной панели! Микросхема, как и электроника вызывной панели, боится статики. Поэтому перед тем, как вынуть микросхему из упаковки, прикоснитесь рукой к корпусу вызывной панели в месте, не защищенном диэлектрическим покрытием (например, ободок считывателя ТМ-ключей). Это обеспечивает уравнивание потенциалов и снижает риск электростатического пробоя и выхода из строя микросхемы или домофона. В процессе работы старайтесь сохранять этот контакт. Лучше всего использовать антистатический браслет, соединенный с корпусом вызывной панели.. ### Список основных отличий от предыдущей версии (Revision 1.0): - Исправлена ошибка, позволявшая использовать «универсальные» ключи («вездеходы»); - Добавлен фильтр для незащищенных (нефинализированных) ключей-дубликатов на базе заготовки TM2004 (записанных на адаптере MKA-01U и других дубликаторах, не выполняющих финализацию). Фильтр может быть включен или выключен в сервисном режиме (см. ниже); - Добавлен фильтр для всех ключей, работающих по Dallas-совместимому протоколу (DS1990A, TM2003, TM2004, TM-8, RW1990, KC-3 и т.д.). При включенном фильтре такие ключи не могут быть использованы в качестве абонентских. Если при первоначальной установке домофона использовались только ключи TM2002, включение этого фильтра защитит домофон от ключей-дубликатов на базе Dallas-совместимых заготовок (даже в том случае, если оригиналом для копии служил ключ TM2002). Фильтр может быть включен или выключен в сервисном режиме (см. ниже); - В сервисном режиме при выполнении функций "1" (общий / индивидуальный код), "2" (вкл. / выкл. фильтра TM2004) и "7" (вкл. / выкл. ключей Dallas) теперь показывается текущее состояние установки ("o-I" или "O-i"); - В сервисном режиме (абонентские установки) при выполнении функций "8" (проверка состояния унифона) и "9" (настройка компаратора) теперь включается схема спикерфона. Это позволяет более точно настраивать пороги компаратора; - Кнопка открывания из подъезда работает теперь не только в дежурном режиме, но и в режиме разговора с абонентом или набора номера на клавиатуре; - Открыть замок TM-ключом теперь можно во всех режимах работы домофона; - Сигналы предупреждений на абонентские трубки при открывании замка индивидуальным кодом или ключом (если данная опция включена в сервисном режиме) подаются теперь во всех режимах работы домофона, включая режим разговора с другим абонентом (при этом разговор с текущим абонентом прерывается на время, необходимое для подачи предупреждения - около одной секунды); - Таблица индивидуальных кодов N4000000 в новой версии программы не содержит абонентских кодов. Таким образом, устраняется вероятность открывания двери с использованием кодов этой таблицы (в случае, если при установке домофона не был изменен номер «заводской» таблицы или не был выбран режим «общего кода»). При генерации таблицы индивидуальных кодов N4000000 в сервисном режиме (SYS-1-4000000-#) или при выполнении полной инициализации EEPROM (SYS-4) все абонентские коды доступа удаляются. Таблица индивидуальных кодов N4000000 остается «заводской» установкой по умолчанию, но никаких кодов не содержит; - При считывании TM-ключа в дежурном режиме сообщение «-t-» да дисплей не выводится, подается только звуковой сигнал. ### Управление фильтрами ключей: После замены микроконтроллера на плате домофона, а так же после выполнения полной инициализации или переноса настроек с компьютера на домофон посредством ключа DS1996L или микросхемы 24C64, фильтры выключены. Т.е. работа ключей Dallas и TM2004 разрешена. Для управления фильтрами войдите в сервисный режим ("[ ]") и выполните следующие действия: Для включения фильтра TM2004 (ключи TM2004 будут запрещены):. Для выключения фильтра TM2004(ключи TM2004 будут разрешены):. Для включения фильтра Dallas (Dallas-ключи будут запрещены):. Для выключения фильтра Dallas (Dallas-ключи будут разрешены):. Обратите внимание, что при вызове функции на дисплее отображается ее текущее состояние ("O-i" - фильтр включен, "o-I" - фильтр выключен). В остальном функционирование домофона, в т.ч. в сервисном режиме, не отличается от стандартной версии и соответствует описанному в паспорте. Структура данных микросхемы EEPROM-памяти осталась прежней, поэтому при замене контроллера в домофоне, установленном на объекте, перепрограммирование абонентских ключей и изменение каких-либо установок не требуется. При работе с управляющей программой для адаптера MKA-01U теперь не нужно устанавливать флажок «Запретить добавление ключей с вызывной панели» на закладке «Общие установки». Поскольку этот флажок в программе устанавливается по умолчанию, рекомендуется сбрасывать его перед записью данных в файл, микросхему 24C64 или ключ DS1996L. ### Способ быстрого определения версии программы в домофоне: - В дежурном режиме нажмите любую цифровую кнопку на клавиатуре; - Нажмите кнопку открывания из подъезда. Если прозвучал звуковой сигнал, и на дисплее появилась надпись «OPn», в домофоне установлена новая версия программы. Образец этикетки микроконтроллера:. Предлагаемое решение объединяет возможности аппаратных фильтров MKI-1E и MKI-1EK, выпускаемых компанией Метаком, а также имеет ряд преимуществ: Свойство / характеристика; Эксиком MCU v1.03; Метаком MKI-1E; Метаком MKI-1EK. Фильтр ключей-"вездеходов" (неотключаемый); Да; Да; Да. Фильтр дубликатов TM2004 (нефинализированных); Да; Нет; Да. Фильтр всех Dallas-совместимых ключей; Да; Нет; Нет. Возможность отключения фильтров (кроме фильтра "вездеходов"); Да; n/a; Нет. Возможность работы с ключами DS1996L; Да; Нет; Нет. Необходимость дополнительного места для установки; Нет; Да; Да. Ориентировочная розничная цена; 250; 300; 325. Микроконтроллер на плате домофона Для заказа микроконтроллеров напишите нам. Для оптовых покупателей предусмотрены скидки....