comreg		MACRO		n,reg,jmp

movfw	reg

sublw	n

skpnz

goto	jmp

ENDM

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

сomreg		1,znm_new,kn1

comreg		2,znm_new,kn2

comreg		3,znm_new,kn3

goto	bt_ret

kn1		btfss	fl_znew,1

bsf	fl_znew,1		;установить бит нажатия "kn1"

btfss	fl_zold,1

goto	bt_out

;-------------------------------------------

;Выполнение действий по нажатию "kn1"

;-------------------------------------------

kn2		btfss	fl_znew,2

bsf	fl_znew,2		;установить бит нажатия "kn2"

btfss	fl_zold,2

goto	bt_out

;-------------------------------------------

;Выполнение действий по нажатию "kn2"

;-------------------------------------------

Kn3		btfss	fl_znew,3

bsf	fl_znew,3		;установить бит нажатия "kn3"

btfss	fl_zold,3

goto	bt_out

;-------------------------------------------

;Выполнение действий по нажатию "kn3"

;-------------------------------------------