### Remote WakeUP в отсутствии WakeOnLan

Тема стала актуальной после перехода на Windows 10. У многих РС эта возможность отпала.

Один практичный китайский мальчик даже умудрился собрать кругленькую сумму на Kickstarter:

https://www.kickstarter.com/projects/658903329/remoteboot-wifi-remote-management-module-for-pcs?ref=nav_search

Предлагаемая конструкция реализует более широкий функционал без внедрения в закрома компьютера. Пробуждение осуществляется через клавиатурный порт PS/2.

В БИОСе должен быть разрешен запуск от клавиатуры.

На мобильном девайсе (Android/IOS) должно быть установлено приложение Blynk: https://play.google.com/store/apps/details?id=cc.blynk.

Firmware работает на модулях ESP8266 от ESP-01 до NodeMCU, с некоторыми ограничениями для ESP-01.

## Реализуемый функционал:

- число клиентов в принципе неограниченно.

- выполняемые функции:

        - WAKE – запуск

        - 1POWER - отключение РС

        - 1SLEEP  - сон/гибернация в зависимости от настройки Windows

- 2OTA - беспроводное обновление прошивки

1 - при подключении параллельно клавиатуре

2-  только для NodeMCU

## Подключение

Модуль подключается либо параллельно клавиатуре через переходник PS/2_MALE-PS/2_FEMALE, либо вместо нее, если например, используется USB клавиатура или беспроводной дангл.  Но в случае одиночного подключения не будут работать функции POWER и SLEEP. Мне пока лень писать полноценный эмулятор клавиатуры.

ESP-01							NodeMCU

## Настройка Blynk

- Установите Blynk с Google Play или IOS Market.

- Создайте аккаунт.

- Будет предложено создать новый проект. Нажмите

- Включится камера.

Отсканируйте эту картинку:

Этим вы загрузите мой Блинк проект.  Нажмите . Откроются свойства проекта:

Нужно нажать E-mail и отослать себе на почту, введенную при регистрации вот этот длинный код авторизации, который потом скопипастите в настройки модуля.

Настройка Блинка закончена.

## Прошивка ESP8266

Производится с помощью nodemcu-flasher. Содержимое архива распаковать в произвольное место и запустить exe файл из соответствующей вашей системе  папки: Win64\Release\ или Win32\Release\.

Указываем файл прошивки.  				Не забыть выставить нужный  СОМ:

Жмем Flash(F), процесс пошел….. 			и успешно завершился.

После первой прошивки содержимое EEPROM модуля неопределенно. Поэтому при старте будет выведен начальный диалог конфигурации:

Enter AUTH KEY [CR] if confirm:

86f1fd30670f4da7903688f4c6xxxxx

AUTH:86f1fd30670f4da7903688f4c6xxxxx

Enter SSID [CR] if confirm:

ASUS-YER

SSID:ASUS-YER

Enter PASSWORD for ASUS-YER [CR] if confirm:

Kabxxxx

PSWD:Kabxxxx

Enter Alter SSID [CR] if confirm:

YOTA_YER

Alter SSID:YOTA_YER

Enter Alter PASSWORD for YOTA_YER [CR] if confirm:

Kabxxxx

Alter PSWD:Kabxxxx

Далее модуль соединяется с АР и сервером Blynk, после чего готов к работе:

Connecting Wifi...

WiFi connected

IP address:

10.0.0.12

[68363] Blynk v0.3.5-beta on ESP8266

[68363] Connecting to blynk-cloud.com:8442

[70146] Ready (ping: 1ms).

Начальный диалог можно вызвать при перезагрузке модуля пока идет обратный отсчет:

Press anykey to enter settings

5.4.3.2.

## Интерфейс

Запуск проекта производится кнопочкой

При первом запуске модуль имеет нулевой номер. Его нужно изменить на незанятый в строке ввода.

В дальнейшем слайдером выбираем нужный модуль, и он выдает в окне терминала информацию о себе.

Лампочка Ping мигает с частотой 2 Гц, если соединение ОК.  Соответственно на модуле NodeMCU мигает светодиод на пине D0(GPIO16). Если есть мастерство, можно красный светодиод модуля ESP-01 переключить на 8ю ногу камня.

Можно запускать PC нажатием кнопки WAKE.

При этом в окне терминала появится: WAKE… и через некоторое время PC is ON.

## Настройки интерфейса

Число доступных модулей можно изменить в свойствах слайдера.

Важно! Таймером системы служит элемент PCID. Не уменьшайте значение частоты опроса ниже 2с, иначе пойдут обрывы связи.

Для тех, кто хочет поиграть с оформлением интерфейса, привожу значения виртуальных пинов элементов:

#define POWER     V0

#define SLEEP     V1

#define WAKE      V2

#define DATALED   V3

#define CLKLED    V4

#define PINGLED   V5

#define TERMINAL  V6

#define SLIDER    V7

#define MENU      V8

#define PCID	  V9

В качестве терминальной программы, рекомендую PComm Terminal Emulator от Moxa:

http://www.moxa.com/Product/download_pcommlite_info.htm

настройки такие:

Тогда, при запуске соединения модуль автоматом перезагружается.

## Приложения

WakeUp_ESP01.bin		прошивка для ESP-01

WakeUp_NodeMCU.bin 	прошивка для NodeMCU без OTA

WakeUp_NodeMCU_OTA.bin 	прошивка для NodeMCU c OTA

nodemcu-flasher-master.zip      прошиватель