Mini Guide

1	Démarrer	2

1.1	L’écran Isis	2

1.2	La boite à outils	2

1.2.1	Mode principal	3

1.2.2	Mode gadget	3

1.2.3	Mode graphique	3

2	Quelques actions	4

2.1	Ouvrir un document existant	4

2.2	Sélectionner un composant	4

2.3	Désélectionner un composant	4

2.4	Sélectionner une zone de composants	4

2.5	Annuler la dernière action	4

2.6	Effacer	4

2.7	Zoom	4

2.8	Grille de placement des composants	5

3	Edition d’un nouveau circuit	5

3.1	Sélection des composants à utiliser	5

3.2	Ajout d’un composant sur le schéma	5

3.2.1	Placement	5

3.2.2	Edition des caractéristiques d’un composant	6

3.3	Connecter les composants	6

3.4	Déplacer un composant	6

3.5	Copier, déplacer une zone	6

3.6	Placer un bus	7

3.7	Affecter un label à une connexion	7

3.8	Ajouter du texte	7

3.9	Vérification du respect des règles électriques	7

3.10	Génération de la nomenclature des composants	7

4	Simulation	8

4.1	Ajout d’un générateur	8

4.1.1	Placement	8

4.1.2	Edition des caractéristiques du générateur	8

4.1.3	Différents types de générateurs	9

4.2	La masse	9

4.3	Placer les sondes	10

4.3.1	Placement	10

4.4	Les graphes	10

4.4.1	Placement	10

4.4.2	Propriétés	10

4.4.3	Lire un graphe	11

4.5	Les appareils de mesure	12

5	Préparation au routage	13

6       Impression du schéma

# Démarrer

Zone de travail

Vue d’ensemble

Boite à outils

Touches magnétoscope

Menu

Bibliothèque d’objets

Message

Nom du fichier

L’écran Isis

Mode principal

Mode gadget

Copie de bloc

Déplacement bloc

Effacement bloc

Rotation

Miroir

Mode graphique

La boite à outils

### Mode principal

Point de connexion

Composant

Texte

Bus

Label

Sous-circuit

Edition

### Mode gadget

Broches pour créer des sous-circuits

Graphes pour affichage de la simulation

Terminaisons

Cassette pour séparer l’analogique du numérique

Générateurs

Sonde de tension

Point de fonctionnement d’un composant

Sonde de courant

### Mode graphique

Forme fermée

Ligne

Texte

Cercle

Symboles

Arc de cercle

Rectangle

Marqueur

# Quelques actions

 Cliquer sur File / Load Design.

 Sélectionner le répertoire.

 Cliquer 2 sur le fichier choisi.

Ouvrir un document existant

## Sélectionner un composant

Cliquer sur le composant avec le bouton DROIT de la souris. Le composant sélectionné devient rouge

Si on clique avec le bouton droit sur un composant déjà sélectionné : il s’efface !!

Pour le récupérer cliquer sur : « Edit / Undo »

## Désélectionner un composant

Cliquer hors du composant avec le bouton DROIT de la souris.

## Sélectionner une zone de composants

Maintenir le bouton DROIT de la souris enfoncé et encadrer la zone. Les composants sélectionnés deviennent rouge.

## Annuler la dernière action

Cliquer sur : « Edit / Undo » ou la touche U

## Effacer

Cliquer deux fois sur l’élément à supprimer avec le bouton DROIT de la souris.

## Zoom

 Pour voir les composants plus grands : Cliquer sur « View / Zoom In » ou la touche F6. Le zoom est centré sur la position de la souris. (Pour se déplacer vers les zones hors écran, cliquer sur la vue d’ensemble.)

REMARQUE : Autre méthode pour agrandir une zone : maintenir la touche « majuscule » du clavier enfoncée et sélectionner la zone avec la souris (clic gauche maintenu pendant le déplacement de la souris).

 Pour agrandir le champ de vision (voir les composants plus petits) : Cliquer sur « View / Zoom Out » ou la touche F7

 Pour afficher tout le schéma à l’écran : Cliquer sur « View / Zoom All » ou la touche F8

## Grille de placement des composants

Pour aligner correctement les composants en sélectionnant un pas de grille : Cliquer sur « View / Snap XX »  (XX étant la taille de la grille)

REMARQUE : Pour que la grille soit visible il faut cocher l’option  « View / Grid »

# Edition d’un nouveau circuit

 Cliquer sur le bouton  “Pick Device”.

 Choisir la librairie convenable.

 Cliquer deux fois sur le composant pour l’ajouter à la sélection.

 Recommencer en  pour sélectionner d’autres composants.

 Fermer la fenêtre

 Cliquer sur le bouton  “Main mode”.

 Cliquer sur le bouton  “Component”.

REMARQUE : Pour choisir plus rapidement un composant :

En mode saisie de schéma, appuyer sur la touche «P» du clavier puis taper le nom du composant !

## Sélection des composants à utiliser

## Ajout d’un composant sur le schéma

 Cliquer sur le bouton  “Main mode”.

 Cliquer sur le bouton  “Component”.

 Cliquer sur le composant choisi.

Les boutons « Orientation » et « X/Y Mirror » permettent de positionner correctement  le composant.

 Placer la souris où le composant doit être positionné. Cliquer avec le bouton gauche.

Le composant est placé.

Placement

### Edition des caractéristiques d’un composant

 Sélectionner le composant

 Cliquer sur le corps du composant. La fenêtre de propriétés du composant s’ouvre.

Référence

Valeur

Boîtier

(pour le routage)

Multiplicateurs de valeurs :

1012 (Téra)  T

109 (Giga)  G

106 (Méga)  M ou MEG

103 (kilo)  k

100  pas de suffixe

10-3 (milli)  m

10-6 (micro)  u

10-9 (nano)  n

10-12 (pico)  p

10-15 (femto)  f

## Connecter les composants

 Cliquer sur la broche du 1er composant à relier (une croix s’ajoute à la souris lorsqu’elle est bien positionnée)

 Cliquer sur la broche du 2ème composant à relier.

REMARQUE : Vérifier que l’option « Tool / Wire Auto Router » est bien sélectionnée pour que le cheminement de la connexion soit automatique.

## Déplacer un composant

 Sélectionner le composant

 Maintenir le bouton gauche de la souris enfoncé jusqu’à la position choisie.

## Copier, déplacer une zone

 Sélectionner la zone

 Bouton « Block Copy » : Pour copier la zone

 Bouton « Block Move » : Pour déplacer la zone

 Déplacer la souris vers la position choisie

 Cliquer

 Cliquer avec le bouton de droite pour sortir de ce mode

## Placer un bus

 Cliquer sur le bouton  “Main mode”.

 Cliquer sur le bouton  “Bus”.

 Cliquer sur le point de départ du bus

 Cliquer sur les points de passage du bus

 Cliquer sur le bouton droit de la souris pour terminer le bus

## Affecter un label à une connexion

 Cliquer sur le bouton  “Main mode”.

 Cliquer sur le bouton  “Wire Label”.

 Saisir le label

 Cliquer sur le fil de connexion

Un label permet d’affecter un même potentiel électrique à chaque fil du schéma (non connectés entre eux) portant le même label. C’est très utile pour les alimentations (par exemple un fil peut porter le label +12V)

 Cliquer sur le bouton  “Main mode”.

 Cliquer sur le bouton  “Text Script”.

 Saisir le texte

Ajouter du texte

## Vérification du respect des règles électriques

 Cliquer sur « Tools / Electrical Rule check…»

 Consulter le compte rendu. Le message « No ERC errors found » signifie qu’aucune erreur n’a été détectée.

REMARQUE : Cette commande vérifie s’il n’y a pas de broches de composants non reliés, si des sorties de circuits intégrés ne sont pas court-circuitées… Mais il ne détecte pas les erreurs de principe ou de calculs de composants.

## Génération de la nomenclature des composants

Cliquer sur « Tools / Bill of Materials / Default »

# Simulation

Dans un premier temps, il faut saisir le schéma à partir de ISIS. Ensuite, il faut définir les types de générateurs, les types de graphes à utiliser et les types de sondes.

Tous les outils utiles se trouvent dans le mode Gadget.

 Cliquer sur le bouton  “Gadgets mode”.

 Cliquer sur le bouton  “Generator”.

 Cliquer sur le générateur choisi.

 Placer la souris où le générateur doit être positionné. Cliquer avec le bouton gauche.

Le générateur est placé.

Ajout d’un générateur

### Placement

### Edition des caractéristiques du générateur

 Sélectionner le générateur

 Cliquer sur le corps du générateur. La fenêtre de propriétés s’ouvre.

Nom

Type de générateur (analogique)

Caractéristiques

(dépend du type de générateur)

Type de générateur (logique)

Usage en source de courant

Isole de l’état électrique avant le générateur

### Différents types de générateurs

Générateurs de signaux analogiques

DC : Source de tension continue

Sine : Générateur de signal sinusoïdal, avec contrôle de l'amplitude, de la fréquence et de la phase.

Pulse : Générateur d'impulsion analogique, avec contrôle de l'amplitude, de la période et des temps de montée / descente.

Exp : Générateur d'impulsion exponentielle qui produit une impulsion identique à la charge/décharge d'un circuit RC.

SFFM : Générateur de fréquence FM simple qui produit une onde définie par la fréquence de modulation d'une onde sinusoïdale par une autre.

Pwlin : Générateur linéaire Piece-Wise pour des signaux ou formes d'ondes arbitraires.

File : Comme ci-dessus, mais les valeurs sont contenues dans un fichier ASCII.

Audio : Utilise les fichiers WAV de Windows comme forme d'onde en entrée. Ils sont particulièrement utiles en relation avec les graphes Audio, ils permettent d’écouter les effets d’un circuit sur les signaux audio..

Générateurs de signaux logiques

DState : Niveau logique constant.

DEdge : Transition logique simple ou front.

DPulse : Impulsion logique simple.

DClock : Signal d'horloge.

DPattern : Séquence arbitraire de niveaux logiques.

 Cliquer sur le bouton  “Gadgets mode”.

 Cliquer sur le bouton  “Terminal”.

 Choisir la masse « Ground »

 Placer la souris où la masse doit être positionnée. Cliquer avec le bouton gauche pour la  placer.

## La masse

Toutes les mesures se font par rapport à la masse.

Il faut IMPERATIVEMENT la connecter.

## Placer les sondes

 Cliquer sur le bouton  “Gadgets mode”.

 Cliquer sur le bouton  “Voltage Probe” pour placer une sonde de tension.

 Placer la souris où la sonde doit être positionnée. Cliquer avec le bouton gauche.

La sonde est placée.

 Cliquer sur le bouton  “Current Probe” pour placer une sonde de courant.

Ou

Placement

 Cliquer sur le bouton  “Graph”.

Les graphes

### Placement

 Cliquer sur le bouton  “Gadgets mode”.

 Cliquer sur le graphe choisi.

 Tracer un rectangle avec la souris où le graphe doit être positionné.

### Propriétés

Analogue : Tensions, courants (ou valeurs calculées) en fonction du temps.

Digital : Signaux numériques en fonction de temps.

Mixed : Tensions, courants, signaux numériques en fonction du temps.

Frequency : Gains et phases en fonction de la fréquence.

DC Sweep : Tension ou courant à un point de fonctionnement donné en fonction d'un paramètre de contrôle.

AC Sweep : Gains et phases à une fréquence donnée en fonction d'un paramètre de contrôle.

Transfer : Tension DC en fonction de la valeur de une ou de deux tensions d'entrée de balayage.

Noise : Niveau de bruit en fonction de la fréquence.

Distorsion : Harmoniques de distorsion d'ordre 2 et 3 en fonction de la fréquence. Peut également être utilisé pou montrer la distorsion d'intermodulation entre deux fréquences en entrée.

Fourier : Analyse spectrale (contenu des harmoniques).

Audio : Identique au graphe 'analogue' avec la fonctionnalité supplémentaire que la forme d'onde résultante peut être écoutée via une carte son.

Pour agrandir cliquer ici

Lire un graphe

Axe du signal R2(1)

Affecter une sonde à un graphe

 Sélectionner la sonde représentative du signal à visualiser.

 Faire glisser la sonde dans le graphe.

Axe du signal R1(2)

 Refaire cette manipulation pour chaque sonde.

Poignée pour changer la dimension

REMARQUE : Pour visionner des signaux sur 2 échelles d’amplitude différentes, il est possible de faire glisser le nom des grandeurs à visualiser du haut-gauche vers le bas-droite du graphe.

Pour lancer la simulation :

Pointer le graphe et appuyer sur la barre d’espacement

Changer les dimensions d’un graphe

 Sélectionner le graphe.

 Faire glisser les poignées jusqu’à la dimension souhaitée.

#### Afficher un graphe en plein écran

Pour agrandir : Cliquer une fois sur le bandeau (vert) en haut de l’écran

Dans ce mode, il suffit de cliquer sur l’écran pour placer un axe vertical. En bas s’affiche la valeur précise du signal à cet instant. Pour placer un 2ème axe, maintenir appuyé la touche « Ctrl » du clavier et cliquer sur l’écran.

Pour retrouver la taille normale : Cliquer une fois sur le bandeau (vert) en haut de l’écran

#### Changer les caractéristiques d’affichage

 Sélectionner le graphe.

 Cliquer sur le graphe. La fenêtre de propriétés s’ouvre.

Nom des axes

Instant de départ de l’affichage

Instant de fin de l’affichage

Paramètres de simulation avancée

## Les appareils de mesure

Les appareils de mesurent sont des « éléments animés » qui se trouvent dans la librairie « ACTIVE »

Exemple de placement d’un oscilloscope :

 Cliquer sur le bouton  “Pick Device”.

 Choisir la librairie « ACTIVE ».

 Cliquer deux fois sur « Oscilloscope »

 Fermer la fenêtre

 Ajouter l’oscilloscope à la bibliothèque :

 Placer et relier  l’oscilloscope :

 Lancer l’animation : Touche « Play » du magnétoscope

 L’oscilloscope s’affiche

# Préparation au routage

 Lors de l’édition des propriétés d’un composant, affecter le boîtier convenable

Nom du boîtier

 Cliquer sur « Tools / Netlist to ARES » pour générer la liste des composants ainsi que le chevelu.

ARES se lance automatiquement.

# Impression du schéma

## Impression du schéma

Paramétrez  suivant le modèle ci-dessous

Choisir X vertical

##### Nombre de copies

## Impression liste du matériel

Cliquer sur Save as

Reprendre sous Word le fichier qui à pour nom : nom du fichier.bom