Усилитель датчика веса.

|  | Поз. Обозначение | # Наименование | ## Кол-во | ### Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Диоды |  |  |
|  | VD1 | 11DQ04 | 1 | 11DQ07 |
|  |  | Конденсаторы |  |  |
|  | C1,C3,C4,C5,C6 | КД-1- 0.1мкФ | 5 |  |
|  | C2 | К50-6-10мкФ-25 В | 1 |  |
|  |  | Микросхемы |  |  |
|  | DA1 | REF 192 | 1 |  |
|  | DA2 | OP213 | 1 |  |
|  | DA3 | OP113 | 1 |  |
|  | DA4 | не устанавливается | - |  |
|  |  | Резисторы |  |  |
|  | R1,R2 | C2-29-0.125-583 Ом | 2 |  |
|  | R3 | C2-29-0.125-200 Ом |  |  |
|  | R4,R8 | C2-29-0.125-270 кОм | 2 |  |
|  | R5,R10 | C2-29-0.125-909 Ом | 2 |  |
|  | R6,R12 | C2-29-0.125-12.1 кОм | 2 |  |
|  | R7 | C2-29-0.125-4,02 кОм | 1 |  |
|  | R9 | перемычка |  |  |
|  | R11,R13 | не устанавливаются |  |  |

- Перемычка питания тензодатчика установлена в положение 2-3.

- При данных номиналах резисторов ток питания тензодатчика = 12.5 мА , а коэффициент усиления 1700 . Для уменьшения коэффициента усиления можно рекомендовать вместо перемычки, установленной на R9, запаять прецизионный резистор 2….4 кОм с классом  точности 0.25%